CHAPTER 2 – THEORETICAL AND SCIENTIFIC FOUNDATIONS

2.1 Powder Mechanics and Flow Behavior

تمثل دراسة ميكانيكا المواد الحبيبية (Bulk Solids) الأساس العلمي والهندسي لتصميم أنظمة التعبئة الحجمية والوزنية، وخاصة أنظمة التعبئة باللولب (Auger Filling Systems). تختلف المساحيق جذرياً في سلوكها عن كلٍ من المواد الصلبة المستمرة والموائع النيوتونية؛ فهي لا تخضع لقوانين الهيدروديناميك التقليدية، كما أنها لا تتحمل إجهادات الشد، ويعتمد سلوكها الميكانيكي على تفاعل معقد بين قوى الاحتكاك، التماسك، الانضغاط، وقوى التلامس بين الجسيمات [3].

تختلف ميكانيكا المواد الحبيبية والمساحيق (Bulk Solids) اختلافاً جذرياً عن ميكانيكا الموائع التقليدية والمواد الصلبة المتصلة. فبينما لا تتحمل السوائل إجهادات القص في حالة السكون، تمتلك المساحيق "حد خضوع" (Yield Strength) وقدرة على نقل الإجهادات عبر سلاسل القوى (Force Chains) بين الجزيئات. في سياق تصميم أنظمة التعبئة اللولبية الحلزونية (Auger Filler) لمادة الملح (NaCl)، يؤثر سلوك المسحوق مباشرة على عزم الدوران المطلوب، دقة التعبئة الحجمية (Dosing Accuracy)، واستقرار التدفق. لذلك فإن توصيف الخواص الفيزيائية والميكانيكية للمادة – وتحديداً ملح الطعام (Sodium Chloride – NaCl) – يهدف هذا القسم إلى تأصيل المبادئ الفيزيائية التي تحكم سلوك المادة وتأثيرها المباشر على القرارات التصميمية للنظام ويعد الخطوة الأساسية لبناء نموذج تحليلي صحيح والتحقق منه باستخدام المحاكاة العددية. [4] (DEM)

2.1.1 Physicochemical Properties of the Target Material (NaCl) الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمادة المستهدفة

المادة المستهدفة في هذا المشروع هي كلوريد الصوديوم (ملح الطعام). من الناحية الهندسية، تتصرف المواد السائبة  (Bulk Solids)  كنظام من الجسيمات المنفصلة التي تتفاعل فيما بينها عبر الاحتكاك والتلامس الميكانيكي. استناداً إلى بيانات السلامة والمواصفات القياسية المعتمدة [1]، يتميز الملح بمجموعة من الخصائص الجوهرية التالية المؤثرة على قرارات التصميم الميكانيكي، وهي كالتالي:

- الشكل والهيكل البلوري (Crystalline Structure):

يتميز الملح ببنية بلورية مكعبة (Crystalline Powder)، مما يمنح الحبيبات قساوة نسبية وزوايا حادة. هندسياً، يرفع هذا الهيكل من معامل الاحتكاك الداخلي بين الجزيئات، كما يسبب تحديات تتعلق بتآكل الأسطح المعدنية (Abrasiveness) الملامسة للمادة بمرور الوقت، وهو ما تم مراعاته عند اختيار معدن الستانلس ستيل (SS304/316L) للأجزاء المتحركة [1] .

- خصائص الكثافة (Density Properties):

يجب التمييز بدقة بين نوعين من الكثافة عند إجراء الحسابات التصميمية كونها تعرف الكثافة الظاهرية (Bulk Density, ρ_bulk)

بأنها كتلة المسحوق لكل وحدة حجم كلي، بما في ذلك الفراغات بين الجسيمات. وهي المتغير الأهم في أنظمة التعبئة الحجمية باللولب.

  - الكثافة الحقيقية (True Density,ρρ ): وهي كثافة المادة الصلبة نفسها دون فراغات، وتبلغ للملح النقي حوالي ( 2.165 g/cm3)2165–2170 kg/m3[1].

  - الكثافة الظاهرية (Bulk Density,ρb): وهي الكثافة التشغيلية التي تشمل الفراغات الهوائية بين الحبيبات، وهي القيمة الحرجة لحساب حجم القادوس (Hopper) وسعة اللولب. تتراوح هذه القيمة للملح الحبيبي الجاف عادة بين 1100 إلى 1300 كجم/م³ وتقاس بعد تعرض المادة للاهتزاز أو الضغط الناتج عن وزن العمود الرأسي للمادة في القادوس (Consolidation).

1200–1300kg/m3  [1][2]، ويعتمد التباين فيها على طريقة التعبئة وتوزيع حجم الحبيبات (PSD).

أي تذبذب في الكثافة نتيجة الانضغاط يؤدي مباشرة إلى تذبذب في وزن العبوة النهائية، مما يستوجب تثبيت مستوى المادة في القادوس لضمان ضغط ثابت.

Bulk density is defined as the mass of the powder divided by its total bulk volume, including inter-particle voids. It is the critical parameter converting the volumetric displacement of the auger into gravimetric mass

m˙=Vrev​⋅N⋅ρb​⋅ηv​

Where m kgmin is the mass flow rate, Vrev is the swept volume per revolution, N is the rotational speed, and  ηv is the volumetric efficiency[9][4].

For granular salt, the loose bulk density typically ranges between 1200 and 1300 kg/m³ [1]. However, bulk density is not a constant; it increases with consolidation pressure (head pressure in the hopper) and vibration, a phenomenon known as compressibility.

- الهيجروسكوبية وتأثير الرطوبة (Hygroscopicity):

يُعد الملح مادة "هيدروسكوبية"، أي شرهة لامتصاص الرطوبة من الجو المحيط. عند ارتفاع الرطوبة النسبية، تتشكل "جسور سائلة" (Liquid Bridges) بين الحبيبات، والتي قد تتحول عند الجفاف إلى جسور ملحية صلبة، مما يغير حالة المادة من "حرة التدفق" إلى "كتلة متماسكة" (Caking) ، وهو تحدٍ تم التعامل معه في التصميم عبر إضافة نظام تحريك ميكانيكي (Agitator)للقادوس و يعمل بشكل مستمر لكسر هذه الجسور والحفاظ على انسيابية المادة [1].

تغيرات الكثافة أثناء التشغيل

قد تتغير الكثافة نتيجة الاهتزاز, تغير الرطوبة, توزيع حجم الجسيمات و الانضغاط تحت وزن العمود هذه التغيرات تؤثر مباشرة على دقة الجرعات ويجب أخذها في النمذجة والتحقق العددي.

2.1.2 Nature of Bulk Solids

Bulk solids behave as discrete particulate systems rather than continuous media [8]. Their macroscopic response emerges from microscopic interactions between individual particles [9].

Key characteristics of bulk solids include:

- Stress transmission through force chains [10]

- Absence of tensile strength under low confinement [11]

- Pressure-dependent shear resistance [12]

- Density variation under consolidation [13]

Unlike fluids, bulk solids can form stable free surfaces at an angle known as the angle of repose [14], which is directly related to internal friction.

على عكس السوائل التي لا تتحمل إجهاد القص (Shear Stress) في حالة السكون، فإن المواد السائبة تمتلك "حد خضوع" (Yield Strength). هذا يعني أن المسحوق يمكنه تحمل إجهادات قصية دون أن يتدفق حتى يتم تجاوز قيمة حرجة معينة. يتم وصف حالة الإجهاد داخل المسحوق عادةً باستخدام دوائر مور (Mohr’s Circles) ومحل الخضوع (Yield Locus)، حيث يعتمد إجهاد القص اللازم لبدء التدفق ($\tau$) على الضغط العمودي المطبق ($\sigma$) وفقاً لعلاقة كولوم للاحتكاك (Coulomb Frictional Law):

τ=σ*tan∅+c

حيث تُمثل ( ∅ ) زاوية الاحتكاك الداخلي، و(c) قوى التماسك (Cohesion). بالنسبة للمواد حرة التدفق (Free-flowing)، تكون قيمة التماسك قريبة من الصفر، بينما تزداد في المواد المتماسكة مثل الملح الرطب[5].

This distinction is critical when modeling auger filling, as powder does not flow automatically when a container is opened; it requires shear-induced motion from the rotating screw.

2.1.3 Bulk Density and Consolidation

Bulk density is defined as the mass of powder per unit bulk volume, including void spaces [16].

m=ρbulk*V

Where m is the mass delivered, ρbulk is the bulk density, and V is the volumetric displacement

Two density states are typically considered [16]:

- Loose bulk density

- Tapped (consolidated) bulk density

Consolidation increases normal stress within the powder column, altering shear resistance and torque demand [18]. Variations in bulk density directly affect dosing accuracy in volumetric auger systems [19].

2.1.4 Forces Acting on Particles

تخضع الجسيمات داخل المواد السائبة (Bulk Solids) لنظام معقد من القوى المتبادلة التي تحدد سلوك التدفق أو التوقف. من الناحية الديناميكية، يعتمد استقرار المادة أو حركتها داخل القادوس واللولب على محصلة التوازن بين نوعين رئيسيين من القوى [4]:

أولاً: القوى الدافعة للتدفق (Driving Forces):

وهي القوى التي تحفز حركة الجسيمات وتتغلب على مقاومة الاحتكاك، وتشمل:

- قوة الجاذبية الأرضية (Fg)وهي القوة المهيمنة في تدفق المواد من القادوس (Gravity Flow).

- القوى الميكانيكية الخارجية (Fext): الناتجة عن ضغط ريش اللولب (Screw Flights) أو حركة شفرات الخلط (Agitator) لدفع المادة قسراً بمعنى الأحمال الخارجية المطبقة من النظام الميكانيكي.

ثانياً: القوى المعيقة للتدفق (Resisting Forces):

وهي القوى التي تمانع الحركة وتسبب استهلاك العزم، وتشمل:

- قوى الاحتكاك والتلامس (Frictional & Contact Forces): وتنتج عن التشابك الميكانيكي بين أسطح الجسيمات غير المنتظمة، أو بين الجسيمات وجدران الآلة.

- قوى التماسك (Cohesive Forces): وتنشأ نتيجة قوى "فان دير فال" (Van der Waals) والتجاذب الكهروستاتيكي(الكهرباء الساكنة).

- الجسور السائلة والصلبة (Liquid & Solid Bridges): وهي الأكثر تأثيراً في حالة المواد القابلة للتميع (Hygroscopic) مثل الملح، حيث تؤدي الرطوبة الممتصة إلى تكون جسور سائلة بين البلورات، تتحول إلى جسور ملحية صلبة عند الجفاف، مما يرفع مقاومة القص بشكل كبير ويعيق التدفق [2].

النموذج الرياضي للانهيار (Mohr–Coulomb Failure Criterion):

لتحليل شرط بدء تدفق المادة (أي انهيار بنية المسحوق وبدء حركته)، يتم استخدام معيار "مور-كولوم" لمقاومة القص، والذي يعبر عنه بالمعادلة التالية [3]:

τ=σ*tan∅+c

حيث تُمثل(τ) إجهاد القص اللازم لبدء التدفق (Shear Stress), ( ∅ ) زاوية الاحتكاك الداخلي، و(c) قوى التماسك (Cohesion) , و(σ) الإجهاد العمودي المطبق على المادة (Normal Stress), بالنسبة للمواد حرة التدفق (Free-flowing)، تكون قيمة التماسك قريبة من الصفر، بينما تزداد في المواد المتماسكة مثل الملح الرطب [.[3

بالنسبة للملح الجاف (Free-flowing)، تكون قيمة التماسك (c=0)، مما يعني أن مقاومة التدفق تعتمد فقط على الاحتكاك الداخلي. ولكن في حالة الملح الرطب، تزداد قيمة (c)، مما يتطلب إجهاد قص أعلى (عزم أكبر من المحرك) للتغلب على هذه المقاومة [3].

ترتبط زاوية الاحتكاك الداخلي (∅) ارتباطاً مباشراً بـ "زاوية الراحة" (Angle of Repose). بالنسبة للملح، تتراوح هذه الزاوية عادة بين 30° to 45° [6]. هندسياً، ارتفاع هذه الزاوية يعني زيادة ممانعة المادة للانزلاق، مما يستوجب تصميم زوايا القادوس لتكون أكبر من زاوية الراحة لضمان التدفق الذاتي أوعزماً أعلى من المحرك للتغلب على مقاومة القص داخل حجرة التعبئة.

2.1.5 Wall Friction and Boundary Interaction

بالإضافة إلى الاحتكاك الداخلي بين الجسيمات، يخضع المسحوق أثناء حركته لتفاعل ميكانيكي مع الأسطح الصلبة المحيطة (Boundary Surfaces)، وتحديداً جدران القادوس (Hopper Walls) وأنبوب اللولب (Auger Casing). يُعرف هذا التفاعل باحتكاك الجدار، ويُوصف رياضياً وفقاً لنموذج كولوم للاحتكاك بالمعادلة التالية [5][3]:

τw=σw*μw=σw*tan⁡(∅w)

حيث τwإجهاد القص عند الجدار (Wall Shear Stress),   σwالإجهاد العمودي المؤثر على الجدار (Wall Normal Stress), μw معامل احتكاك الجدار (Wall Friction Coefficient), و∅w زاوية احتكاك الجدار (Wall Friction Angle).

تأثير الاحتكاك الجداري على أداء الآلة:

تؤثر قيمة معامل الاحتكاك ( μw) بشكل مباشر على كفاءة نظام التعبئة، حيث تؤدي زيادته إلى:

- زيادة عزم الدوران المطلوب (Torque Requirement): يستهلك الاحتكاك جزءاً كبيراً من طاقة المحرك للتغلب على مقاومة القص عند جدار الأنبوب.

- خطر تراكم المادة (Material Buildup): يؤدي الاحتكاك العالي إلى التصاق الجزيئات الدقيقة بالأسطح، مما يقلل من القطر الفعال للأنبوب بمرور الوقت.

- عدم انتظام التدفق (Flow Inconsistency): يسبب الاحتكاك ظاهرة "الانزلاق والتوقف" (Stick-Slip)، مما يؤثر سلباً على دقة الوزن النهائي.

الاعتبارات التصميمية واختيار المواد:

تشير الأبحاث التجريبية التي أجريت على احتكاك المساحيق البلورية (مثل الملح والسكر) مع الأسطح المعدنية [5]، أن زاوية احتكاك الجدار (∅w) تتراوح عادة بين 15° to 25° عند استخدام الستانلس ستيل بتصنيف (2B finish).

لتحسين الانسيابية وتقليل استهلاك الطاقة في التصميم المقترح، تم اعتماد استخدام الستانلس ستيل المصقول (Polished SS304/316L) لجميع الأجزاء الملامسة للمنتج، لضمان الحد الأدنى من معامل الاحتكاك (μw<0.3) ومنع التآكل الكيميائي والميكانيكي.

2.1.6 Angle of Repose and Flowability

زاوية الراحة والانسيابية

زاوية الراحة هي الزاوية القصوى التي يشكلها المسحوق دون انهيار، وهي مؤشر مباشر على قابلية التدفق.

تصنيف الانسيابية:

- حرة التدفق   ∅<30°

- متوسطة: 30°–45°

- متماسكة: 45°

زاوية الراحة للملح الجاف[3]:

30°–35°

لكن الرطوبة تزيد التماسك بسبب تكوّن جسور سائلة بين الجسيمات [20][19].

2.1.7 Flow Patterns in Hoppers

يعتمد الأداء الدقيق لنظام التعبئة الحلزوني (Auger Filler) بشكل جوهري على استقرار تدفق المادة من القادوس إلى منطقة اللولب. وفقاً لنظريات Jenike و Schulze في ميكانيكا المواد السائبة [3][6]، يتخذ المسحوق أثناء تفريغه من القادوس أحد نمطين رئيسيين للتدفق:

1. التدفق الكتلي (Mass Flow):

في هذا النمط، تتحرك كامل كتلة المسحوق داخل القادوس، بما في ذلك الطبقات الملامسة للجدران، في آن واحد أثناء التفريغ. يُعد هذا النمط هو الحالة المثالية لتعبئة المواد الغذائية (مثل الملح) لأنه يضمن مبدأ "ما يدخل أولاً يخرج أولاً" (FIFO - First-In, First-Out)، مما يمنع ركود المادة ويضمن تجانس الكثافة الحجمية التي تصل إلى اللولب [23].

2. التدفق القمعي (Funnel Flow):

يحدث هذا التدفق عندما تتحرك المادة عبر قناة مركزية فقط (فوق فتحة الخروج مباشرة)، بينما تظل المناطق الجانبية ساكنة ومكدسة (Stagnant Zones). يعد هذا النمط غير مرغوب فيه في تطبيقات التعبئة الدقيقة لأنه يؤدي إلى مشاكل تشغيلية خطيرة تشمل:

- تكهف المادة (Ratholing): تشكل فجوة هوائية عمودية فوق اللولب تمنع نزول المادة.

- تشكل الجسور (Bridging): تكون قوس متماسك فوق فتحة الخروج يوقف التدفق تماماً.

- تذبذب عزم الدوران (Torque Oscillation): ناتج عن التغير المفاجئ في كثافة المادة المتدفقة، مما يقلل من دقة الوزن النهائي [20].

تأثير زاوية الكومة (Angle of Repose):

لتحديد نمط التدفق المتوقع وتصميم القادوس المناسب، يجب دراسة "زاوية الكومة" (∅) للمادة، وهي تعرف بأنها أقصى زاوية ميل يمكن للمادة أن تتكدس بها دون أن تنهار [22]. تعد هذه الزاوية مؤشراً مباشراً للاحتكاك الداخلي والتماسك بين الجزيئات. بالنسبة لأنواع الملح المختلفة، تتراوح زاوية الكومة عادة بين 30° to 45° [19][20]

القرار التصميمي (Design Decision):

لضمان تحقيق "التدفق الكتلي" (Mass Flow) وتجنب مشاكل التدفق القمعي والجسور، تم اعتماد المعايير التالية في تصميم قادوس الآلة (VFFS):

- زاوية قادوس حادة: تم تصميم جدران القادوس بزاوية ميلان (∅≥60°) بالنسبة للأفق، وهي زاوية أكبر من زاوية الكومة وزاوية احتكاك الجدار للملح، مما يجبر المادة على الانزلاق الكامل [4] [21]

- نظام تحريك (Agitation System): للتغلب على مشاكل التدفق المذكورة أعلاه (التجسّر، الفجوات، والانفصال)، تم اعتماد حل هندسي في تصميم الآلة يتمثل في إضافة نظام تقليب ميكانيكي مستقل (Independent Agitator/Stirrer). يعمل هذا النظام بالتوازي مع حلزون التعبئة ويحقق الوظائف التالية:

- كسر الجسور (Bridge Breaking): تدمير أي أقواس متماسكة قد تتشكل فوق الحلزون بشكل مستمر.

- التجانس (Homogenization): إعادة خلط الجسيمات الناعمة والخشنة لتقليل تأثير الانفصال الحبيبي (Segregation) وضمان ثبات الكثافة الحجمية للمنتج.

- التغذية القسرية (Force Feeding): دفع المسحوق نحو خيوط الحلزون (Auger Flights) لضمان امتلاء الحجرات بنسبة 100% في كل دورة، مما سيرفع دقة التعبئة.

2.1.8 Flow Obstructions and Powder Instability

تعتبر إعاقة التدفق (Flow Obstructions) وعدم تجانس توزيع الحبيبات من أكبر التحديات التي تواجه أنظمة التعبئة الحلزونية (Auger Fillers). تؤدي هذه الظواهر إلى تباين في كثافة المنتج، تقلبات حادة في عزم الدوران المطلوب للمحرك، وفي النهاية عدم دقة في الوزن النهائي للعبوة. فيما يلي تفصيل لهذه الظواهر وآليات حدوثها:

أولاً: التجسّر (Arching / Bridging)

هي ظاهرة تشكل قوس مستقر من المادة فوق فتحة تغذية الحلزون، مما يؤدي إلى توقف كامل لتدفق المنتج رغم دوران الحلزون. يُصنف التجسّر إلى نوعين بناءً على المسبب الفيزيائي [3]:

- التجسّر الميكانيكي (Mechanical Arching): يحدث عندما تتشابك الجسيمات ذات الأشكال غير المنتظمة أو الأحجام الكبيرة ببعضها البعض ميكانيكياً عند الفتحة (Interlocking).

- التجسّر التماسكي (Cohesive Arching): وهو الأكثر شيوعاً في المساحيق الناعمة والرطبة (مثل الملح)، حيث تتغلب قوى التماسك بين الجسيمات وقوى الاحتكاك مع الجدار على وزن عمود المسحوق، مما يمنع انهياره نحو الحلزون.

ثانياً: الفجوات الأنبوبية (Ratholing)

تحدث هذه الظاهرة غالباً في القواديس التي تعمل بنمط "التدفق القمعي" (Funnel Flow). حيث يتم تفريغ المادة الموجودة عمودياً فوق فتحة الحلزون فقط، بينما تظل المادة المحيطة ساكنة ومتماسكة على الجدران. يؤدي ذلك إلى تدفق متقطع، وعند انهيار الجدران فجأة (Sloughing)، يحدث اندفاع غير منضبط للمسحوق (Flooding) يغمر الحلزون ويسبب أخطاء جسيمة في الوزن [4].

ثالثاً: التكتل والتحجر (Caking)

نظراً لكون كلوريد الصوديوم (NaCl) مادة استرطابية (Hygroscopic)، فإنها تميل لامتصاص الرطوبة من البيئة المحيطة. يؤدي ذلك إلى سلسلة من التحولات الفيزيائية[1] :

- تتكون جسور سائلة (Liquid Bridges) بين نقاط تلامس الحبيبات.

- عند انخفاض درجة الحرارة أو حدوث جفاف جزئي، تتبلور الأملاح الذائبة وتتحول الجسور السائلة إلى جسور صلبة (Solid Bridges) ذات قوة ميكانيكية عالية.

- يؤدي هذا التحول إلى تحول المسحوق من حالة التدفق الحر إلى كتل صلبة قد تتسبب في إيقاف الحلزون ميكانيكياً أو كسر شفرات التحريك.

رابعاً: الانفصال الحبيبي (Segregation)

هي آلية "خلط عكسي" (Demixing) تنفصل فيها الجسيمات بناءً على الاختلاف في الحجم أو الكثافة [4].

- آلية الغربلة (Sifting/Percolation): تتحرك الجسيمات الناعمة وتتخلل الفراغات بين الجسيمات الكبيرة لتستقر في القاع، بينما تبقى الجسيمات الخشنة في الأعلى أو تتدحرج إلى جوانب القادوس.

- التأثير على التعبئة: يؤدي الانفصال إلى تغير في "الكثافة الحجمية" (Bulk Density) التي يتعامل معها الحلزون أثناء التشغيل، مما يجعل المعايرة الحجمية غير دقيقة (حيث أن الحلزون يضخ حجماً ثابتاً، ولكن بوزن متغير).

2.1.9 Flowability Classification

لا تُعد "الانسيابية" (Flowability) خاصية جوهرية للمادة مثل الكثافة أو الرطوبة، بل هي نتاج تفاعل معقد بين الخصائص الفيزيائية للمسحوق والمعدات التي يتم تداوله فيها. لغايات التصميم الهندسي لآلة التعبئة الحلزونية (Auger Filler)، يتم الاعتماد على معيارين أساسيين لتصنيف سلوك الملح: معامل التدفق (ffc) المستنتج من اختبارات القص، ونسبة هاوسنر (HR) المستنتجة من الكثافة.

أولاً: معامل التدفق (Flow Function -ffc)

يُعتبر هذا المعيار هو الأكثر دقة لتصميم القواديس (Hoppers) وتحديد زوايا الانزلاق. وفقاً لنظرية Jenike وتفصيلات Schulze [3]، يتم تعريف معامل التدفق كنسبة بين إجهاد التماسك الرئيسي (σ1) وإجهاد الخضوع غير المحصور (σc):

ffc=σ1σc

حيث:

- σ1 (Consolidation Stress): الإجهاد الذي تعرض له المسحوق أثناء التخزين وتسبب في رصه.

- σc(Unconfined Yield Strength): القوة اللازمة لكسر القوس أو الجسر المتكون من المسحوق لبدء التدفق.

كلمـا ارتفعـت قيمـة (ffc)، كان تدفق المادة أسهل. يوضح الجدول (2-1) التصنيف القياسي المعتمد هندسياً:

Table 2-1: Flowability Classification based on Flow Function (ffc) [1]

| Flowability Description (وصف الانسيابية) | Flow Function (ffc​) | Design Implication (تأثير التصميم) |
| --- | --- | --- |
| Free-flowing (حر التدفق) | ffc >10 | لا مشاكل في التجسّر، زوايا قادوس قياسية. |
| Easy-flowing (سهل التدفق) | 4 <ffc<10 | يتطلب زوايا انحدار مدروسة لتفادي التدفق القمعي. |
| Cohesive (متماسك) | 2 <ffc < 4 | يتطلب فتحات تفريغ واسعة واستخدام محرك تقليب (Agitator). |
| Very Cohesive (متماسك جداً) | 1 <ffc < 2 | يتطلب أنظمة مساعدة (Vibration/Aeration). |
| Non-flowing (غير متدفق) | ffc<1 | يتصلب ككتلة واحدة (مثل الملح المتكتل بشدة). |

ثانياً: نسبة هاوسنر (Hausner Ratio - HR)

يُستخدم هذا المؤشر كطريقة سريعة لتقدير الانسيابية بناءً على قابلية الانضغاط. يتم حسابه بقسمة الكثافة المرصوصة (Tapped Density) على الكثافة السائبة (Bulk Density):

HR=ρtappedρbulk

بالنسبة لمسحوق الملح (NaCl)، تشير البيانات المرجعية إلى أن سلوكه يتأرجح بناءً على الرطوبة. الملح الجاف يمتلك عادة نسبةHR ≈1.15   (سهل التدفق)، ولكن عند امتصاص الرطوبة، تزداد النسبة وتدخل في نطاق التماسك [6].

Table 2-2: Flowability Classification based on Hausner Ratio [4]

| Flow Character | Hausner Ratio (HR) | Carr Index (CI %) |
| --- | --- | --- |
| Excellent | 1.00 - 1.11 | ≤10 |
| Good | 1.12 - 1.18 | 11 - 15 |
| Fair | 1.19 - 1.25 | 16 - 20 |
| Passable | 1.26 - 1.34 | 21 - 25 |
| Poor (Cohesive) | 1.35 - 1.45 | 26 - 31 |
| Very Poor | > 1.46 | > 32 |

الخلاصة التصميمية (Design Conclusion)

بناءً على التصنيفات أعلاه، يتم التعامل مع الملح في تصميم هذا المشروع باعتباره مادة "سهلة التدفق" (Easy-flowing) في الظروف المثالية (ffc>4)، ولكن التصميم الميكانيكي يجب أن يأخذ في الاعتبار "الحالة الأسوأ" (Worst-case scenario) حيث قد يتحول إلى "متماسك" (Cohesive) (ffc≅3)عند ارتفاع الرطوبة أو التخزين الطويل.

لذلك، تم اعتماد القرارات التصميمية التالية:

- استخدام نظام تقليب (Agitator) لضمان تفتيت أي تكتلات وخفض قيمة التماسك الظاهرية.

- تصميم جدران القادوس وزوايا ريش الحلزون للتعامل مع مواد ذات احتكاك داخلي متوسط لضمان عزم دوران كافٍ في جميع الظروف.

Actual References Corresponding to [1]–[13]

[1] Sigma-Aldrich. (2018). Sodium Chloride Product Specification & Data Sheet (Nos. 71376, 71386). Merck KGaA.

[2] Brinckmann, S., et al. (2009). "A combined experimental-numerical study of the compaction behavior of NaCl". Powder Technology, 194, pp. 197-206.

[3] Wassgren, C. (2024). Introduction to Powder Storage and Flow. Course Notes, School of Mechanical Engineering, Purdue University.

[4] Schulze, D. (2007). Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage and Flow. Springer Berlin Heidelberg.

[5] Hancock, B. C. (2019). "The Wall Friction Properties of Pharmaceutical Powders, Blends, and Granulations". Journal of Pharmaceutical Sciences, 108(2), pp. 812-820.

[6] ASTM D6128. Standard Test Method for Shear Testing of Bulk Solids Using the Jenike Shear Cell. ASTM International.

[7] Cargill. (n.d.). Bulk Deicing Salt FAQs. Available at: https://www.cargill.com/industrial/winter-road-maintenance/bulk-deicing-salt-faqs

[8] A. W. Jenike,
"Storage and Flow of Solids",
Bulletin No. 123, Utah Engineering Experiment Station, University of Utah, 1964.

المرجع الأساسي عالميًا في ميكانيكا المواد السائبة وتصميم القواديس.

[9] C. Thornton,
"Granular Dynamics, Contact Mechanics and Particle System Simulations",
Springer, 2015.

مرجع مهم في ميكانيكا التلامس و DEM.

[10] A. W. Jenike and R. T. Johanson,
“Bin loads – Part 2: Concepts for bins and hoppers,”
Journal of Engineering for Industry, ASME, 1968.

مرجع أساسي لاحتكاك الجدار وتصميم القواديس.

[11] J. Duran,
"Sands, Powders, and Grains: An Introduction to the Physics of Granular Materials",
Springer-Verlag, New York, 2000.

يشرح الفرق الفيزيائي بين المواد الحبيبية والسوائل.

[13] D. Schulze,
"Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage and Flow",
Springer, 2008.

مرجع حديث ومعتمد في توصيف المساحيق ونظرية Mohr–Coulomb.

[16] R. L. Carr,
“Evaluating flow properties of solids,”
Chemical Engineering, vol. 72, pp. 163–168, 1965.

المرجع الأصلي لـ Carr’s Index.

[14] N. Nedderman,
"Statics and Kinematics of Granular Materials",
Cambridge University Press, 1992.

مرجع أساسي لزاوية السكون والاحتكاك الداخلي.

[18] J. Schwedes,
“Review on testers for measuring flow properties of bulk solids,”
Granular Matter, vol. 5, pp. 1–43, 2003.

يناقش تأثير الإجهاد والانضغاط.

[19] C. R. Woodcock and J. S. Mason,
"Bulk Solids Handling: An Introduction to the Practice and Technology",
Blackie Academic & Professional, 1987.

مرجع صناعي ممتاز يربط النظرية بالتطبيق في أنظمة اللولب.

[20] Math.Utah.edu. (n.d.). The Geometry of Piles of Salt. Available at: https://www.math.utah.edu/mathed/teachersmathcircle/Geometry%20of%20Piles%20of%20Salt.pdf

[21] Śmiechowska, M., Ruszkowska, M., & Wawrzyniak, J. (2021). Selected quality characteristics of sea salt important during transport and storage. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, 20(3), 323-332. Available at: https://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-c7f3169d-6f09-456e-bcf3-8908cb0e7079

[21] Levapack. (2024). Comprehensive Guide to Powder Filling Machine. Available at: https://www.levapack.com/powder-filling-machine-guide/

[22] Engineering Toolbox. (n.d.). Angles of Repose. Available at: https://www.engineeringtoolbox.com/dumping-angles-d_1531.html [7] Cargill. (n.d.). Bulk Deicing Salt FAQs. Available at: https://www.cargill.com/industrial/winter-road-maintenance/bulk-deicing-salt-faqs

[23] Levapack. (2024). Comprehensive Guide to Powder Filling Machine. Available at: https://www.levapack.com/powder-filling-machine-guide/