# ​📘 التقرير الفني الشامل: نظام التعبئة الحلزوني (Auger Filler System Dossier)

# ​📑 هيكل التقرير النهائي (Table of Contents)

​الصفحات التمهيدية (Front Matter)

​صفحة العنوان (Title Page)

​الإهداء والشكر (Dedication & Acknowledgments)

​المستخلص (Abstract) - ملخص سريع للمشكلة، الحل، والنتائج.

​قائمة المحتويات (Table of Contents)

​قائمة الأشكال (List of Figures)

​قائمة الجداول (List of Tables)

​قائمة الرموز والاختصارات (Nomenclature & Abbreviations)

## الفصل الأول: التعريف بالمشروع وتوصيف المنتج (Project Definition & Characterization)

  - ​نظرة عامة (Overview)

- شرح مبسط للآلة ووظيفتها.

1.2. نطاق العمل (Scope of Work)

​نطاق عملي الخاص (My Scope): التركيز على "وحدة الوزن والتعبئة الحلزونية" (Auger Filler Unit) والتحكم الخاص بها.

​قرار تصميمي: لماذا تم اختيار Stainless Steel 316 للأجزاء الملامسة و 304 للهيكل؟

1.3. محددات التصميم (Design Constraints)

​الإنتاجية المطلوبة (15 كيس/دقيقة).

​دقة الوزن (±1.5%).

​الأوزان المستهدفة (100جم - 500جم).

1.4 منهجية العمل (Methodology)

​مخطط سير العمل (Flowchart): بحث -> حسابات -> CAD -> محاكاة.

## الفصل الثاني: الدراسة المرجعية وخصائص المواد (Chapter 2: Literature Review & Material Properties)

​2.1 خصائص مادة المنتج: الملح (Salt Properties)

​الكثافة الحجمية (Bulk Density) واعتماد قيمة 1200-1300 كجم/م³.

​زاوية الراحة (Angle of Repose) وتأثيرها على تصميم الهوبر.

​خصائص الانسيابية (Flowability) ومشاكل التجسّر (Bridging).

2.2 دراسة أنظمة التعبئة (Filling Systems)

​المقارنة بين التعبئة الوزنية (Weigher) والحجمية (Volumetric).

​لماذا تم اختيار النظام الحلزوني (Auger Filler)؟

2.3 المكونات المعيارية (Standard Components Review)

​دراسة أنواع المحركات (Stepper vs. Servo) وتبرير اختيار السيرفو.

​أنواع صناديق التروس (Planetary vs. Worm) وأهمية الدقة.

## الفصل الثالث: التصميم الحسابي والهندسي (Chapter 3: Engineering Calculations & Design Parametrization)

)هنا سأضع كل المعادلات وملفات الإكسل التي عملت عليها(

3.1 الحسابات الحجمية وتصميم اللولب (Volumetric Calculations)

​تحديد حجم الجرعة المطلوبة (500 جرام).

​حساب أبعاد اللولب (القطر D، الخطوة P، قطر العمود d).

​حساب السعة الحجمية للفة الواحدة (Theoretical vs. Actual Volume).

​تحديد عدد اللفات للكيس الواحد (4.5 لفات).

3.2 حسابات القوى والعزوم (Forces & Torque Calculations)

تحليل القوى المؤثرة على اللولب (وزن الملح، الاحتكاك، ضغط العمود).

​حساب العزم اللازم للتغلب على الاحتكاك وبدء الحركة.

حساب العزم الكلي المطلوب (Total Required Torque).

3.3 اختيار منظومة الحركة (Drive Train Selection)

​حساب القدرة (Power) وعزم الدوران (Torque) المطلوبين.

​المفاضلة: لماذا اخترت Servo Motor وليس Stepper؟ (مقارنة فنية).

​حساب الجيربوكس: لماذا تم اختيار Planetary Gearbox بنسبة تخفيض معينة؟

​الخلاصة الحسابية: جدول المواصفات النهائية للمحرك والجيربوكس المختار.

## الفصل الرابع: التصميم الميكانيكي والنمذجة (Chapter 4: Mechanical Design & 3D Modeling)

(هذا الفصل يوضح كيف تطور الرسم من فكرة إلى شكل نهائي)

​4.1 وصف التصميم العام (System Layout)

​توضيح التجميعة الكاملة (Assembly) وكيفية ترابط الأجزاء.

4.2 التصميم التفصيلي للأجزاء (Detailed Part Design)

تفاصيل الأجزاء وتطورها (Part Details & Design Iterations)

​اللولب (Auger Screw): الرسم التفصيلي، ولماذا اخترنا الخلوص (Clearance) بقيمة 1.5mm؟

​اللولب (Auger Screw): تفاصيل الرسم، الخلوص (Clearance 1.5mm)، ومادة الصنع.

​عمود الإدارة (Drive Shaft): التصميم، مناطق التحميل، والتجويف الداخلي.

​الصحن الدوار (Spinner Plate): الأبعاد والزاوية (60 درجة) وآلية العمل.

​الصحن الدوار (Spinner Plate): إضافة هامة: لماذا أضفناه؟ (لمنع تسرب الملح الانسيابي).

​نظام الخلط (Agitator): تصميمه، اتجاه دورانه (عكس اللولب)، وظيفته في كسر الجسور الملحية.

​نظام الخلط (Agitator System): الشفرات وآلية حركتها العكسية.

​قمع التخزين (Hopper): التصميم المخروطي وآلية الفتح للتنظيف.

4.3 اختيار المواد (Material Selection)

​تبرير استخدام Stainless Steel 316L للأجزاء الملامسة للملح.

​تبرير استخدام SS304 للهيكل.

المواد المختارة (Material Selection Map)

​جدول يوضح كل قطعة والمعدن المصنوعة منه وسبب الاختيار.

4.4 آليات الاتصال والتجميع (Joints & Connections)

​تفاصيل الكوبلينج (Coupling) بين الجيربوكس والعمود.

​تفاصيل التثبيت (Pin Connection) وآلية الفك السريع.

## الفصل الخامس: التحليل والمحاكاة الهندسية (Chapter 5: Engineering Analysis & Simulation)

​(إثبات أن التصميم سليم)

​5.1 منهجية التحليل (FEA Methodology)

​تحديد شروط الحدود (Boundary Conditions) والأحمال (Loads).

​إعداد الشبكة (Meshing).

5.2 التحليل الاستاتيكي (Static Structural Analysis)

​الحالة 1: اللولب منفرداً (Auger Solo Analysis): توزيع الإجهادات (Von Mises) ومعامل الأمان.

​الحالة 2: التجميعة (Auger + Shaft Assembly): تحليل مناطق الاتصال (Pins/Keys).

​الحالة 3: النظام الكامل مع الصحن (Full Assembly with Plate): محاكاة أقصى حمل تشغيلي.

5.3 دراسة الحركة (Motion Study)

​محاكاة التزامن بين اللولب والقلاب.

التأكد من عدم وجود تداخلات (Interference Detection).

5.4 مناقشة النتائج (Results Discussion)

​تفسير نتائج المحاكاة ومقارنتها بحد الخضوع للمادة (Yield Strength).

​تأكيد سلامة التصميم (Design Validation).

## الفصل السادس: التصنيع والتجميع وقائمة المواد (Chapter 6: Manufacturing & Assembly & BOM)

​6.1 اعتبارات التصنيع (Manufacturing Considerations)

​طرق التصنيع المقترحة (الخراطة، اللحام، القطع بالليزر), كيف سيتم تصنيع اللولب؟ (خراطة CNC 4-os).

​التشطيب السطحي (Surface Finish) لضمان المعايير الغذائية.

​تقنيات اللحام (TIG لـ Stainless Steel).

6.2 خطة التجميع

​تسلسل تركيب القطع لضمان عدم وجود أخطاء.

6.3 قائمة المواد والتكلفة (Bill of Materials & Cost Estimation)

​جدول شامل بجميع القطع (القياسية والمصنعة).

​التقدير المالي للمشروع.

## ​7. الفصل السابع: الخلاصة والتحديات (Conclusion & Challenges)

​(الجزء الشخصي جداً)

7.1. التحديات التي واجهتها وكيف حللتها

​مثال: مشكلة اختيار المحرك المناسب وعزم البدء.

​مثال: مشكلة تدفق الملح وكيف حلها الصحن الدوار.

7.2. الدروس المستفادة

​ماذا تعلمت تقنياً وهندسياً خلال الرحلة.

7.3. التوصيات المستقبلية

​أفكار لتحسين الآلة لم يسعفني الوقت لتنفيذها (مثل إضافة نظام Feedback مغلق الحلقة، مثل إضافة نظام تعقيم UV، أو زيادة السرعة).

## ​8. المراجع والملاحق (References & Appendices)

​المراجع (References): الكتب، الأوراق البحثية، وكتالوجات الشركات (Datasheets) التي تم الاعتماد عليها.

الملاحق (Appendices) - مهم جداً للتوثيق الشخصي

​الملحق A: الرسومات الهندسية (2D Drawings) لكل قطعة.

الملحق B: جداول الحسابات (Excel Sheets Snapshot).

​الملحق س (Appendix C): مواصفات (Datasheets للمحركMotor، الدرايفر Driver ، الـ ESP32، الجيربوكس Gearbox).

​الملحق د (Appendix D): تقارير المحاكاة الكاملة من SolidWorks.

## 9. الفصل الهامش: النظام الكهربائي والتحكم (Electrical & Control System)

​(العقل المدبر للمشروع)

9.1 . اختيار المتحكم (Controller Selection)

​لماذا ESP32؟ (السرعة، التكلفة، Wi-Fi، مقارنة مع PLC).

9.2. القائمة الكهربائية الكاملة (Full Electrical BOM)

​جدول القطع الذي قمنا بإعداده (المحركات، الدرايفرات، الحساسات، مصادر الطاقة، الحماية).

9.3. تصميم الدائرة الكهربائية (Circuit Design)

​مخطط التوصيل (Wiring Diagram).

​استراتيجية العزل (Optocouplers) وحماية المتحكم 3.3V من بيئة 24V.

9.4. خوارزمية التحكم (Control Logic)

​المخطط التدفقي (Flowchart) لعملية التعبئة.

​شرح المنطق: كيف يتم قراءة الوزن (Load Cell) أو عدد اللفات، وكيف يتم التحكم بالمحرك.

الفصل الأول: التعريف بالمشروع وتوصيف المنتج (Project Definition & Characterization)

​ 1.1 نظرة عامة على المشروع (Project Overview)

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتطوير نظام تعبئة أوتوماتيكي دقيق (Automatic Dosing System) مخصص للمساحيق، ليكون القلب المشغل لآلة التعبئة والتغليف العمودية (Vertical Form Fill Seal - VFFS). تركز هذه الجزئية من المشروع بشكل خاص على تصميم وحدة التعبئة الحلزونية (Auger Filler Unit)، والتي تعد التقنية الأمثل للتعامل مع المواد البودرة نظراً لقدرتها على التحكم الحجمي الدقيق ومنع تطاير الغبار.

تعمل الوحدة بنظام "القياس الحجمي" (Volumetric Dosing)، حيث يتم تحديد وزن المادة المعبأة بناءً على عدد دورات اللولب (Auger Screw Revolutions) وكثافة المادة. تم تصميم النظام ليعمل بكفاءة ضمن بيئة الإنتاج المحلية، مع التركيز على تقليل التكاليف التشغيلية وسهولة الصيانة، واستخدام أنظمة تحكم حديثة

(Embedded Systems) بدلاً من وحدات التحكم الصناعية التقليدية المكلفة.

1.2 نطاق العمل الهندسي (Scope of Work)

ينحصر نطاق العمل في هذا التقرير على ماقدتم عمله من البداية من الجوانب الميكانيكية والتحكمية الخاصة بـ وحدة الوزن والتعبئة، كما أن هذا ليس مجرد تقريرتقليدي، بل هوا وثيقة فنية وهندسية كاملة توثق رحلتي من الصفر، كيف فكرت، لماذا اخترت هذا الحل، ما هي الحسابات التي أجريتها، كيف عدلت التصميم، ولماذا غيرت القطع.

بمعنى آخر، هذا الملف سيكون "المرجع" الذي لو عدت إليه بعد فترة من الزمن، سأفهم كل قرار اتخذته في هذا المشروع.

ويشمل العناصر التالية التي تم تصميمها وتحليلها بالتفصيل:

- آلية اللولب (Auger Mechanism): تصميم اللولب، العمود , الصحن الدوار، وأنبوب التوجيه لضمان تدفق سلس.

- نظام إدارة الحركة (Drive Train): اختيار المحرك (Servo)، صندوق التروس (Gearbox)، وآليات الربط (Coupling) لنقل العزم بدقة.

- نظام الخزان والتدفق (Hopper & Flow Control): تصميم الهوبر، نظام التقليب (Agitator) لمنع التكتل، والصحن الدوار (Spinner Plate) للتحكم في الانسياب الحر.

- منهجية التحليل (FEA Methodology)

- تحليل الحركة (Motion Study):

التحقق من التداخلات (Interference Detection).

محاكاة الحركة الدورانية المتزامنة (اللولب والخلط)

​

1.4  محددات التصميم والأهداف الفنية (Design Constraints & Objectives)

بناءً على متطلبات السوق المحلي والقدرات التصنيعية المتاحة، تم تحديد القيود التالية التي حكمت عملية التصميم والحسابات:

- الوزن المستهدف (Target Weight): القدرة على تعبئة أكياس بمدى وزني 100 جرام إلى 500 جرام، مع ضبط التصميم الأساسي على 500 جرام.

- السرعة الإنتاجية (Throughput): تحقيق معدل لا يقل عن 15 كيس/دقيقة. هذا يعني أن زمن الدورة الكاملة هو 4 ثوانٍ (2 ثانية للتعبئة الفعلية + 2 ثانية لعمليات الختم والسحب).

- دقة التعبئة (Accuracy): نسبة خطأ لا تتجاوز  ±2.5%. ولتحقيق ذلك، تم استبعاد محركات الخطوة (Stepper Motors) واعتماد محرك سيرفو (Servo Motor) بقدرة 400 وات لضمان التحكم الدقيق في زاوية التوقف وعزم البدء العالي.

- الميزانية (Budget): تصميم نظام تنافسي بتكلفة مواد أولية لا تتجاوز 1500 دولار أمريكي للوحدة الواحدة (دون احتساب تكاليف التطوير).

### 1.4.1البيانات والمعطيات المستخدمة

| النوع | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة الملح | p | 1300 | Kg/m3 |
| معامل الملء | nv | 0.60 | - |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 | mm |
| قطر العمود المركزي | Ds | 16 | mm |
| الخطوة | P | 60 | mm |
| عدد اللفات | N | 4.5 | (لفات)Revs |
| زمن التعبئة | T_fill | 2 | second |
| الكمية المستهدفة | m_bag | 100_500 | gram |
| دقة التعبئة |  | ±2.5 | % pricent |

1.4 منهجية العمل (Methodology)

​مخطط سير العمل (Flowchart): بحث -> حسابات -> CAD -> محاكاة.

الفصل الثاني: الدراسة المرجعية وخصائص المواد (Chapter 2: Literature Review & Material Properties)

### ​ 2.1 خصائص مادة المنتج: الملح (Salt Properties)

يُعد كلوريد الصوديوم (Sodium Chloride – NaCl)، المعروف تجارياً بملح الطعام، مادة بلورية بيضاء (Crystalline Powder) ذات وزن جزيئي مقداره

58.44 g/mol58.44 \ g/mol58.44 g/mol

[1].
ونظراً لأن تصميم أنظمة التخزين والتغذية وآلة التعبئة يعتمد اعتماداً مباشراً على سلوك المادة في حالتها السائبة (Bulk Solids)، فقد تم في بداية المشروع إجراء دراسة تحليلية معمقة لخصائص الملح، مع التركيز على الخصائص الديناميكية التي تؤثر على تدفقه داخل الخزان (Hopper) واللولب (Auger).

تتغير خصائص الملح بشكل ملحوظ تبعاً للظروف البيئية، خصوصاً الرطوبة والضغط، وهو ما يجعل فهم هذه الخصائص أمراً حاسماً لضمان تدفق مستقر، دقة وزن عالية، وتشغيل خالٍ من المشاكل.

#### 2.1.1  الكثافة الحجمية (Bulk Density)

(Bulk Density vs. True / Particle Density)

في المراحل الأولى من التصميم، حدث لبس شائع بين الكثافة الحقيقية لبلورات الملح الصلبة والكثافة الحجمية للملح في حالته السائبة. تشير المراجع الكيميائية وبيانات الشركات المصنعة (مثل Sigma-Aldrich) إلى أن الكثافة الحقيقية (True Density أو Particle Density) لبلورات كلوريد الصوديوم تبلغ تقريباً:

ρp≈2170 kg/m3  (2.16–2.17 g/cm3)\rho_p \approx 2170 \ kg/m^3 \; (2.16–2.17 \ g/cm^3)ρp​≈2170 kg/m3(2.16–2.17 g/cm3)

عند درجة حرارة 25°C [1].

إلا أن الاعتماد على هذه القيمة في الحسابات الهندسية يؤدي إلى تصميم سعات أصغر من المطلوب، لأن الملح المطحون أو الحبيبي يحتوي على فراغات هوائية بين الحبيبات. لذلك، فإن الكثافة الحجمية (Bulk Density) هي المعيار الصحيح لتصميم سعة الهوبر وحجم اللولب وحساب الأحمال.

التمييز المعتمد في التصميم:

- كثافة الجسيمات (Particle Density):

Ρp  ≈ 2170 kg/m3

- الكثافة الحجمية المعتمدة (Bulk Density):

- rho_b =  1200 – 1300  kg/m^3 = (1.3  g/cm^3).

تم اعتماد هذه القيمة استناداً إلى المراجع الصناعية للمواد الغذائية الحرة التدفق، وهي تمثل حالة الملح السائب مع عامل التعبئة (Packing Fraction) والفراغات الهوائية داخل اللولب والخزان. كما تشير دراسات مثل Brinckmann (2009) إلى أن هذه الكثافة ليست ثابتة تماماً، بل تزداد مع زيادة ضغط التخزين (Compaction) داخل الصومعة أو الهوبر [2].

#### 2.1.2  زاوية الراحة (Angle of Repose) وتأثيرها على التصميم

(Angle of Repose & Hopper Design)

زاوية الراحة (Angle of Repose) هي الزاوية القصوى التي يشكلها سطح كومة من المسحوق مع المستوى الأفقي دون حدوث انهيار، وتُعد مؤشراً أساسياً على قابلية التدفق (Flowability) والاحتكاك الداخلي بين الحبيبات.

سلوك الملح:

- الملح الجاف يُصنف عادةً كمادة سهلة أو متوسطة التدفق (Easy / Free-flowing).

- تتراوح زاوية الراحة له غالباً بين:

30∘  –  35∘30^\circ \; – \; 35^\circ30∘–35∘

- عند ارتفاع الرطوبة، تزداد قوى التماسك بين الحبيبات، مما يؤدي إلى زيادة زاوية الراحة بشكل ملحوظ.

التأثير على التصميم الهندسي:
لتجنب مشاكل التدفق غير المنتظم، خصوصاً ظاهرة التدفق القمعي (Funnel Flow) حيث تتحرك المادة من المنتصف فقط وتبقى راكدة على الجوانب، تم اعتماد المعايير التالية:

- يجب أن تكون زاوية ميلان جدران الهوبر أكبر من زاوية الراحة وزاوية احتكاك الجدار [3].

- تم اختيار زاوية ميلان للهوبر مقدارها:

60∘60^\circ60∘

وهو اختيار يضمن تحقيق التدفق الكتلي (Mass Flow)، حيث تنزلق المادة بالكامل على الجدران، مما يحقق:

- تفريغاً ذاتياً مستقراً.

- كثافة تعبئة شبه ثابتة عند مدخل اللولب.

- تقليل احتمالية تراكم المادة وتصلبها على الجوانب.

كما تؤثر زاوية الراحة أيضاً على شكل المخروط العلوي للمادة داخل الخزان أثناء التعبئة، وبالتالي على حساب الحجم الفعلي المتاح للتخزين (Headspace).

#### 2.1.3 خصائص الانسيابية ومشاكل التجسّر (Flowability & Bridging)

(Flowability, Bridging & Ratholing)

رغم أن الملح الجاف يُعد مادة جيدة التدفق، إلا أنه يواجه تحديات تشغيلية خطيرة عند وجود الرطوبة أو الضغط، وهي من أكثر أسباب فشل أنظمة التعبئة للمساحيق.

أولاً: تصنيف الانسيابية (Flowability Classification)
بناءً على مؤشرات التدفق مثل معامل التدفق:

ffc>10ff_c > 10ffc​>10

ونسبة هاوسنر (Hausner Ratio)، يُصنف الملح الجاف كمادة حرة التدفق (Free-flowing).
إلا أن هذا التصنيف قد ينخفض بسرعة إلى مادة متماسكة (Cohesive) عند امتصاص الرطوبة [3].

ثانياً: مشكلة التجسّر (Bridging / Arching)
التجسّر هو تشكل قوس مستقر من المادة فوق فتحة التفريغ يمنع خروجها كلياً، ويحدث في حالة الملح بسبب:

- التشابك الميكانيكي بين البلورات الكبيرة أو غير المنتظمة.

- الجسور الصلبة (Caking):
الملح مادة استرطابية (Hygroscopic) تمتص الرطوبة من الجو، خاصة عند وجود شوائب مثل كلوريد المغنيسيوم أو الكالسيوم. يؤدي ذلك إلى ذوبان جزئي لأسطح البلورات وتكوّن جسور سائلة، والتي تتحول عند الجفاف أو انخفاض الحرارة إلى جسور صلبة قوية جداً، مسببة تكتلاً شديداً للمخزون [1,4].

ثالثاً: ظاهرة الفجوات (Ratholing)
في حال حدوث تدفق قمعي، يتدفق الملح من المنتصف فقط، بينما تبقى المادة الراكدة على الجوانب، ومع الزمن:

- تتصلب.

- تقلل السعة الفعالة للخزان.

- قد تتعرض لتغيرات كيميائية أو تدهور في الجودة [3].

الحل الهندسي المعتمد:
رغم أن تصميم الهوبر بزاوية حادة يقلل من احتمالية التجسّر، إلا أنه لا يُعد كافياً وحده. لذلك، تم اعتماد حل هندسي إضافي يتمثل في:

- إضافة نظام تقليب ميكانيكي (Agitator) يعمل بشكل مستقل داخل الهوبر.

- وظيفة هذا النظام هي كسر أي جسور ملحية محتملة، ومنع التكتل، وضمان تدفق مستمر وكثافة ثابتة للملح المتجه إلى اللولب.

- يساهم هذا الحل بشكل مباشر في رفع استقرار عملية التغذية وتحسين دقة الوزن النهائية.

#### 2.1.4 الجدول الشامل لخصائص المواد والمساحيق (Master Property Table)

الجدول الشامل والنهائي الذي يجمع كافة الخصائص المستخرجة للملح مرتبة حسب نوع الخاصية (فيزيائية، ميكانيكية، معايير تصنيف، وبيانات تجريبية) ، دون استثناء أي معلومة رقمية أو وصفية هامة تم كتابتها.

| التصنيف (Category) | الخاصية (Property) | القيمة / المدى (Value/Range) | الوحدة / الشرط (Unit/Condition) | المصدر (Source) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. الخصائص الفيزيائية (NaCl) | المادة | كلوريد الصوديوم (NaCl) | - | 71386dat.pdf |
|  | المظهر | مسحوق أبيض بلوري | - | 71386dat.pdf |
|  | الوزن الجزيئي | $58.44$ | $g/mol$ | 71386dat.pdf |
|  | درجة الانصهار | $804$ | $^{\circ}C$ | 71386dat.pdf |
|  | الكثافة (بلورات كبيرة) | $2.17$ | $g/ml$ | 71386dat.pdf |
|  | كثافة المحلول (5M) | $1.186$ | $g/ml$ (عند $25^{\circ}C$) | 71386dat.pdf |
|  | كثافة المحلول المشبع | $1.202$ | $g/ml$ (عند $25^{\circ}C$) | 71386dat.pdf |
|  | الذوبانية (ماء بارد) | $357$ | $mg/ml$ (عند $25^{\circ}C$) | 71386dat.pdf |
|  | الذوبانية (ماء ساخن) | $384$ | $mg/ml$ (عند $100^{\circ}C$) | 71386dat.pdf |
|  | الرقم الهيدروجيني (pH) | $5.0 - 8.0$ | لمحلول 1M عند $25^{\circ}C$ | 71386dat.pdf |
|  | نقطة التجمد (محلول مشبع) | $-20.5$ | $^{\circ}C$ | 71386dat.pdf |
| 2. خصائص الاحتكاك (Wall Friction) | زاوية احتكاك (مخلوط فعال) | $22$ (متوسط) | درجة ($^{\circ}$) - فولاذ 2B | hancock2019.pdf |
|  | زاوية احتكاك (حبيبات فعالة) | $18$ (متوسط) | درجة ($^{\circ}$) - فولاذ 2B | hancock2019.pdf |
|  | زاوية احتكاك (مخلوط فعال) | $\sim 17$ | درجة ($^{\circ}$) - فولاذ مصقول (Electropolished) | hancock2019.pdf |
|  | زاوية احتكاك (حبيبات فعالة) | $\sim 12$ | درجة ($^{\circ}$) - فولاذ مصقول (Electropolished) | hancock2019.pdf |
|  | سلوك الاحتكاك العام | APIs > Blends > Granulations | ترتيب المواد حسب شدة الاحتكاك | hancock2019.pdf |
| 3. مؤشرات التدفق (Flow Indices) | معامل التدفق ($ff_c$) - حر | $> 10$ | تصنيف: Free flowing | Wassgren.pdf |
|  | معامل التدفق ($ff_c$) - سهل | $4 - 10$ | تصنيف: Easy flowing | Wassgren.pdf |
|  | معامل التدفق ($ff_c$) - متماسك | $2 - 4$ | تصنيف: Cohesive | Wassgren.pdf |
|  | معامل التدفق ($ff_c$) - متماسك جداً | $1 - 2$ | تصنيف: Very Cohesive | Wassgren.pdf |
|  | معامل التدفق ($ff_c$) - غير متدفق | $< 1$ | تصنيف: Non-flowing | Wassgren.pdf |
|  | نسبة هاوسنر (Hausner Ratio) | $1.00 - 1.11$ | تصنيف: Free flowing | Wassgren.pdf |
|  | نسبة هاوسنر (Hausner Ratio) | $1.12 - 1.18$ | تصنيف: Easy flowing | Wassgren.pdf |
|  | نسبة هاوسنر (Hausner Ratio) | $1.19 - 1.25$ | تصنيف: Cohesive | Wassgren.pdf |
|  | نسبة هاوسنر (Hausner Ratio) | $> 1.26$ | تصنيف: Very Cohesive | Wassgren.pdf |
|  | مؤشر كار (Carr Index) | $\le 10$ | تصنيف: Free flowing | Wassgren.pdf |
|  | مؤشر كار (Carr Index) | $11 - 15$ | تصنيف: Easy flowing | Wassgren.pdf |
|  | مؤشر كار (Carr Index) | $16 - 20$ | تصنيف: Cohesive | Wassgren.pdf |
|  | مؤشر كار (Carr Index) | $> 21$ | تصنيف: Very Cohesive | Wassgren.pdf |
| 4. بارامترات التصميم والنمذجة | ثابت جانسن ($K$) - حبوب | $0.3 - 0.6$ | لتصميم الصوامع (Agricultural Grains) | Wassgren.pdf |
|  | نموذج الكبس (Compaction) | Drucker-Prager-Cap (DPC) | نموذج المحاكاة المستخدم للـ NaCl | Brinckmann2009.pdf |
|  | متغيرات القياس (NaCl) | Load-displacement curve | منحنى الحمل-الإزاحة للكبس | Brinckmann2009.pdf |
|  | توزيع الكثافة (NaCl) | غير متجانس (Heterogeneous) | تم رصده باستخدام أشعة X-ray | Brinckmann2009.pdf |
| 5. المعايير القياسية (Standards) | اختبار القص (Shear Test) | ASTM D6128 | باستخدام Jenike Shear Cell | flowproperties.pdf / Hancock |
|  | اختبار التمييع (Segregation) | ASTM D6941 | Fluidization Segregation | Bulk-Powder-Behavior.pdf |
|  | اختبار الغربلة (Segregation) | ASTM D6940 | Sifting Segregation | Bulk-Powder-Behavior.pdf |
|  | اختبار الغبار (Dusting) | EN 15051 | قياس أجزاء الغبار القابلة للاستنشاق | Bulk-Powder-Behavior.pdf |

#### جداول. بناءً على محتوى الملفات

ملف: 71386dat.pdf (كلوريد الصوديوم -  Sodium Chloride)

هذا الملف عبارة عن ورقة بيانات تقنية للمادة، ويحتوي على خصائص فيزيائية وكيميائية محددة بدقة.

| الخاصية (Property) | القيمة / الوصف (Value/Description) | الملاحظات |
| --- | --- | --- |
| الصيغة الجزيئية | NaCl |  |
| المظهر | مسحوق أبيض (بلوري) |  |
| الوزن الجزيئي | 58.44 g/mol |  |
| الكثافة (بلورات كبيرة) | 2.17 g/ml |  |
| الكثافة (محلول 5M) | 1.186 g/ml | عند 25 درجة مئوية |
| درجة الانصهار | 804°C |  |
| الذوبانية (في الماء) | 357 mg/ml | عند 25 درجة مئوية |
| الذوبانية (في الماء - ساخن) | 384 mg/ml | عند 100 درجة مئوية |
| الرقم الهيدروجيني (pH) | 5.0 - 8.0 | لمحلول 1M عند 25 درجة مئوية |

ملف: hancock2019.pdf (خصائص احتكاك الجدار- Wall Friction)

يركز هذا التقرير على قياس زوايا الاحتكاك للمساحيق الصيدلانية مع أسطح الفولاذ المقاوم للصدأ (Stainless Steel).

| نوع المادة (Material Type) | نوع السطح (Surface Finish) | متوسط زاوية احتكاك الجدار (Median Wall Friction Angle) |
| --- | --- | --- |
| مخلوط فعال (Active Blend) | فولاذ 2B (2B Stainless Steel) | 22° |
| حبيبات فعالة (Active Granulation) | فولاذ 2B (2B Stainless Steel) | 18° |
| مخلوط فعال (Active Blend) | فولاذ مصقول كهربائياً (Electropolished) | ~17° |
| حبيبات فعالة (Active Granulation) | فولاذ مصقول كهربائياً (Electropolished) | ~12° |

الاستنتاج العام من الملف: المواد الفعالة (APIs) تظهر أعلى احتكاك، بينما الحبيبات (Granulations) تظهر أقل احتكاك. الأسطح المصقولة كهربائياً تقلل الاحتكاك بشكل ملحوظ.

ملف: Powder_Storage_and_Flow_Wassgren.pdf

يحتوي هذا الملف التعليمي على جداول مرجعية ومعادلات لتصنيف الانسيابية وخصائص المواد الحبيبية.

أ. جدول تصنيف الانسيابية (Flowability Classification)

بناءً على معامل التدفق (Flow Factor - ffc) ونسبة هاوسنر (Hausner Ratio):

| وصف الانسيابية (Flowability) | معامل التدفق (ffc​) | نسبة هاوسنر (Hausner Ratio) | مؤشر كار (Carr Index) |
| --- | --- | --- | --- |
| تدفق حر (Free flowing) | > 10 | 1.00 - 1.11 | ≤ 10 |
| سهل التدفق (Easy flowing) | 4 - 10 | 1.12 - 1.18 | 11 - 15 |
| متماسك (Cohesive) | 2 - 4 | 1.19 - 1.25 | 16 - 20 |
| متماسك جداً (Very Cohesive) | 1 - 2 | > 1.26 | > 21 |
| غير متدفق / صلب (Non-flowing) | < 1 | - | - |
| (تم استنتاج القيم القياسية بناءً على الفصول 2 و 4 من الملف التي تشرح هذه المؤشرات). |  |  |  |

ب. جدول ثوابت جانسن (Janssen's Constants) للحبوب الزراعية

بيانات تجريبية مذكورة في الملف لتصميم الصوامع:

| المادة | ثابت جانسن (K) - الحالة النشطة |
| --- | --- |
| الحبوب الزراعية (Agricultural Grains) | تتراوح القيم عادة بين 0.3 و 0.6 |
| ملاحظة التصميم | معادلات الكود الأوروبي (Eurocode) تميل للمبالغة في تقدير قيمة K مقارنة بالقيم التجريبية. |

ملف : flowproperties.pdf

يحتوي على معايير اختبار القص (Shear Testing).

| نوع الاختبار | المعيار القياسي (Standard) | الغرض |
| --- | --- | --- |
| اختبار القص (Shear Test) | ASTM D6128 | قياس خصائص التدفق للمواد السائبة |
| مقياس شولز الدائري (Schulze Ring Shear Tester) | معتمد عالمياً | تحديد "محل الخضوع" (Yield Locus) وزوايا الاحتكاك |

التحديات الفيزيائية للملح وحلولها التصميمية

يفرض الملح ثلاثة تحديات رئيسية تم التعامل معها في التصميم الميكانيكي:

| التحدي (Challenge) | الوصف الفيزيائي | الحل التصميمي المعتمد (Design Solution) |
| --- | --- | --- |
| 1. التآكل الكيميائي (Corrosion) | الملح مادة كاشطة ومسببة للتآكل الشديد (Oxidizing Agent) للمعادن، خاصة في وجود الرطوبة. | اختيار المعدن: تم اعتماد Stainless Steel 316L لجميع الأجزاء الملامسة للمنتج (اللولب، العمود، القمع) لمقاومته العالية للتآكل، بينما تم استخدام SS304 للهيكل الخارجي. |
| 2. الانسياب الحر (Free Flowing) | الملح الجاف ينساب بسرعة مثل الماء، مما قد يسبب تسرباً (Dripping) من فوهة اللولب بعد توقف المحرك. | الصحن الدوار (Spinner Plate): تم إضافة صحن بقطر 100مم في نهاية اللولب لخلق "زاوية توقف" تمنع انسكاب الملح إلا عند دوران اللولب. |
| 3. التكتل والتجسّر (Caking & Bridging) | يميل الملح لامتصاص الرطوبة وتكوين كتل صلبة أو جسور فوق اللولب تمنع نزوله. | نظام التقليب (Agitator): تم تصميم شفرات تقليب مستقلة تدور عكس اتجاه اللولب داخل الهوبر لكسر أي تكتلات وضمان تغذية مستمرة. |

المراجع المستند عليها في هذا القسم:

- [1] 71386dat.pdf (Sigma-Aldrich Data Sheet)

- [2] Brinckmann2009.pdf (Compaction behavior of NaCl)

- [3] Powder_Storage_and_Flow_Wassgren.pdf

- [4] flowproperties.pdf (Schulze)

### 2.2  (👨‍🏫 )دراسة أنظمة التعبئة (Filling Systems Review)

بعد تحديد خصائص "ملح الطعام" (باعتباره مادة ناعمة، مسببة للتآكل، وتميل لامتصاص الرطوبة)، قمتُ بإجراء دراسة مقارنة بين تقنيات التعبئة المتاحة صناعياً لتحديد النظام الأنسب الذي يحقق التوازن بين الدقة، التكلفة، والموثوقية التشغيلية.

#### 2.2.1  المقارنة بين الأنظمة الوزنية والحجمية (Gravimetric vs. Volumetric)

تنقسم أنظمة التعبئة إلى فئتين رئيسيتين: التعبئة بناءً على الوزن المباشر (Gravimetric)، والتعبئة بناءً على الحجم (Volumetric). الجدول التالي يلخص تحليلي للفروقات الجوهرية بناءً على طبيعة مشروعي:

| وجه المقارنة | التعبئة الوزنية (Multi-head / Linear Weigher) | التعبئة الحجمية (Auger Filler) | التقييم لمشروع الملح |
| --- | --- | --- | --- |
| مبدأ العمل | يعتمد على خلايا تحميل (Load Cells) تقيس وزن المادة مباشرة قبل إسقاطها في الكيس. | يعتمد على "الإزاحة الموجبة"؛ حجم المادة = مساحة اللولب × عدد الدورات. | اللولب أنسب للتحكم الميكانيكي البسيط. |
| الدقة (Accuracy) | دقة عالية جداً (لا تتأثر بتغير كثافة المادة). | دقة متوسطة إلى عالية (تعتمد بشدة على ثبات كثافة المادة وتجانسها). | الوزني أدق، لكن اللولب يحقق ±1.5% المطلوبة بتكلفة أقل. |
| التعامل مع الغبار | سيء: غبار الملح يتراكم على الحساسات وكفّات الميزان مما يعطي قراءات خاطئة ويحتاج تنظيفاً مستمراً. | ممتاز: النظام مغلق (Enclosed Tube)، واللولب يدفع الغبار مع المادة فلا يتطاير. | اللولب يتفوق بوضوح في بيئة الملح "المغبرة". |
| السرعة | تتطلب وقتاً لاستقرار كفة الميزان (Settling Time) للحصول على قراءة دقيقة. | سريعة جداً؛ التعبئة تتم أثناء دوران المحرك دون توقف للقياس. | اللولب يحقق 15 كيس/دقيقة بسهولة. |
| التكلفة والتعقيد | تكلفة عالية (مكونات كثيرة: هزازات، حساسات، بوابات). صيانة معقدة. | تكلفة منخفضة (محرك واحد، لولب، قمع). صيانة سهلة ومحلية. | اللولب هو الخيار الوحيد المتوافق مع ميزانية 1500$. |

#### 2.2.2 مبررات اختيار النظام الحلزوني (Justification for Selecting Auger Filler)

بناءً على المقارنة أعلاه، وبمراجعة المراجع الفنية لتصميم آلات البودرة، وقع اختياري النهائي على نظام التعبئة الحلزوني (Auger Filler) للأسباب الهندسية التالية:

- الاحتواء الكامل للمنتج (Containment): الملح مادة كيميائية تسبب تآكل المعادن وتلف الإلكترونيات. تصميم اللولب يسمح بحصر الملح داخل أنبوب الستانلس ستيل (Auger Tube) من لحظة خروجه من الهوبر حتى وصوله للكيس، مما يحمي باقي أجزاء الآلة.

- القدرة على التعامل مع التكتل: كما ناقشت في القسم 2.1، الملح يميل للتكتل. أنظمة الميزان الهزاز (Vibratory Weighers) قد تفشل في تحريك الكتل الرطبة. بالمقابل، اللولب يعمل بمبدأ "الإجبار" (Positive Displacement)، حيث تقوم شفرات اللولب بكسر الكتل ودفعها قسراً للأسفل.

- دقة التحكم عبر السيرفو (Servo Control): باستخدام محرك سيرفو، يمكنني تقسيم "اللفة الواحدة" للولب إلى آلاف النبضات، مما يعطي دقة عالية جداً في التحكم بالحجم، وهو ما يعوض غياب الميزان المباشر.

#### 2.2.3 استراتيجية تحسين الدقة (Accuracy Optimization Strategy)

للتغلب على العيب الرئيسي للنظام الحجمي (تأثره بتغير الكثافة)، قمت بدمج مفهوم "التغذية الراجعة الوزنية" (Check-weigher Feedback) في تصميمي النظري.

- الفكرة: على الرغم من أن التعبئة حجمية، إلا أن النظام يتضمن "ميزان فحص" بعد التعبئة. إذا اكتشف النظام أن الكيس ناقص الوزن (بسبب تغير كثافة الملح)، يقوم المتحكم (ESP32) تلقائياً بزيادة عدد دورات اللولب للكيس التالي لتعويض النقص.

### 2.3 مراجعة المكونات المعيارية (Standard Components Review)

لضمان موثوقية الآلة ودقتها العالية، تم إجراء دراسة مفاضلة فنية بين المكونات القياسية المتاحة في السوق، مع التركيز على منظومة الحركة (Actuation System) التي تعد العصب الرئيسي لوحدة التعبئة الحلزونية.

#### 2.3.1 دراسة المحركات: المفاضلة بين Stepper و Servo

في تطبيقات التعبئة الدقيقة، ينحصر الخيار عادةً بين محركات الخطوة (Stepper Motors) ومحركات السيرفو (Servo Motors). الجدول التالي يلخص المقارنة الفنية التي بنيت عليها قراري:

| معيار المقارنة | محرك الخطوة (Stepper Motor) | محرك السيرفو (Servo Motor) | التقييم لمشروعنا |
| --- | --- | --- | --- |
| نظام التحكم | حلقة مفتوحة (Open Loop): لا يوجد تأكيد على تنفيذ الحركة. | حلقة مغلقة (Closed Loop): يعتمد على Feedback من الإنكودر لتصحيح الخطأ لحظياً. | السيرفو ضروري لضمان عدم ضياع أي خطوة تؤثر على وزن الملح. |
| العزم عند السرعة | ينخفض العزم بشكل حاد مع زيادة السرعة (Drop-off). | يحافظ على عزم ثابت وعالٍ حتى عند السرعات العالية (Rated Speed). | السيرفو يتفوق، حيث نحتاج سرعة وعزم لكسر تكتل الملح. |
| الدقة (Resolution) | محدودة بعدد الخطوات (عادة 200 خطوة/دورة). | دقة فائقة تعتمد على دقة الإنكودر (تصل لملايين النبضات/دورة). | السيرفو أدق للتحكم في الأجزاء الصغيرة من الجرام. |

القرار الهندسي واختيار المكون:

بناءً على الحاجة لدقة وزنية عالية (±1.5%) وعزم بدء قوي للتغلب على احتكاك الملح، تم استبعاد محركات الستيبر واعتماد نظام السيرفو AC المتكامل من شركة Panasonic (عائلة MINAS A6)، وتحديداً الطراز MSMF042L1U1.

مبررات اختيار الطراز MSMF042L1U1:

- القصور الذاتي المنخفض (Low Inertia): يتميز هذا الطراز بقصور ذاتي منخفض، مما يسمح بتسارع وتباطؤ سريع جداً، وهو أمر حيوي في نظام التعبئة (Start-Stop Application) لتقليل زمن الدورة.

- دقة الإنكودر (Encoder Resolution): يحتوي على إنكودر بدقة 23-bit (حوالي 8.3 مليون نبضة/دورة)، مما يمنح دقة خيالية في تحديد زاوية توقف اللولب وبالتالي دقة الجرعة.

- الحماية (IP67): المحرك مصمم لمقاومة الغبار والماء، وهو مثالي لبيئة تعبئة الملح القاسية.

- الدرايفر المتوافق (Panasonic MBDLN25SE): تم اختيار درايفر من نفس العائلة (A6S Series) لضمان التوافق التام، وهو يدعم التحكم بالموقع (Position Control) عبر قطار النبضات (Pulse Train)، مما يسهل ربطه مع المتحكم.

#### 2.3.2 دراسة صناديق التروس: Planetary vs. Worm

لربط المحرك باللولب، نحتاج إلى مخفض سرعة (Gearbox) لرفع العزم وتقليل سرعة المحرك (3000 RPM) إلى سرعة تشغيل اللولب المناسبة.

- الجيربوكس الدودي (Worm Gearbox): يعيبه الكفاءة المنخفضة (تضيع 30-40% من الطاقة كحرارة) ووجود خلوص (Backlash) يزداد مع الوقت، مما يقلل دقة الوزن.

- الجيربوكس الكوكبي (Planetary Gearbox): يتميز بكفاءة عالية (>95%)، حجم مدمج، وقدرة تحمل عزوم عالية جداً مع خلوص ضئيل جداً (Low Backlash).

القرار الهندسي واختيار المكون:

تم اعتماد الجيربوكس الكوكبي AB060A-020-S2-P1 من شركة Apex Dynamics للأسباب التالية:

- الدقة العالية (Precision): سلسلة AB تتميز بخلوص (Backlash) منخفض جداً (P1 grade)، مما يضمن أن حركة المحرك تنتقل حرفياً للولب دون "فراغ" يؤثر على دقة الوزن.

- مقاومة التآكل (Corrosion Resistance): جسم الجيربوكس وعمود الخرج مصنوعان من الستانلس ستيل، وهو شرط أساسي في تصميمنا لمقاومة الطبيعة الكيميائية للملح، بخلاف الجيربوكسات العادية المصنوعة من الألومنيوم أو الحديد.

- نسبة التخفيض (Ratio 1:20): هذه النسبة مثالية لتحويل سرعة السيرفو الاسمية (3000 RPM) إلى 150 RPM عند اللولب، مع مضاعفة العزم 20 مرة لكسر أي تكتلات ملحية صلبة.