🧩 جدول أنواع Mesh Control

| نوع Mesh Control | الوظيفة الأساسية | متى نستخدمه؟ |
| --- | --- | --- |
| Sizing | تحديد حجم العناصر الشبكية (Element Size) على جسم أو وجه أو حافة. | لتحسين دقة الشبكة في مناطق حرجة أو تقليل عدد العناصر في مناطق بسيطة. |
| Inflation | توليد طبقات شبكية متدرجة من سطح معين نحو الداخل. | في مناطق التلامس أو الجدران الداخلية (Boundary Layers) لالتقاط الإجهادات السطحية وتأثيرات الموائع بدقة. |
| Method | تحديد نوع الشبكة هندسياً (Tetrahedral, Hexahedral, Sweep…). | إذا كان الشكل معقداً أو يحتاج لنوع شبكة معين لتجنب التشوهات أو تحسين أداء الحل وتقليل الوقت. |
| Face Meshing | توليد شبكة منظمة (Mapped) على سطح معين. | للأسطح المنحنية أو الدائرية مثل الصحن الدوار، لتحسين توزيع العناصر وجعلها منتظمة الشكل. |
| Edge Sizing | تحديد عدد أو حجم العناصر على حافة معينة. | للحواف الطويلة أو المنحنية التي تحتاج دقة إضافية أو توزيعاً منتظماً للعقد (Nodes). |
| Contact Sizing | تكثيف العناصر في منطقة التلامس بين جسمين. | في مناطق التلامس مثل اللولب مع الصحن أو الـ (J-slot)، لتحسين دقة انتقال الإجهادات والقوى بين الأجزاء. |
| Refinement | تكثيف الشبكة محليًا في منطقة معينة بزيادة مستوى التقسيم. | إذا ظهرت عناصر مشوهة أو كانت هناك منطقة تتركز فيها الإجهادات وتحتاج لدقة إضافية سريعة. |
| Pinch Control | دمج الحواف أو الأسطح القريبة جدًا (تجاهل التفاصيل الصغيرة) لتقليل العناصر غير الضرورية. | إذا كان النموذج يحتوي على فجوات صغيرة، حواف قصيرة، أو تفاصيل غير مؤثرة هندسيًا وتسبب تشوه الشبكة. |
| Match Control | ضمان تطابق الشبكة (Nodes and Elements) بين وجهين متقابلين. | في حالات الاتصال، التماثل الدوري (Cyclic Symmetry)، أو اللحام بين سطحين، لتجنب اختلاف توزيع العناصر وضمان انتقال سلس للنتائج. |
| Face Sizing | تحديد حجم العناصر بشكل مستقل على وجه معين. | إذا أردت دقة أعلى على سطح تحميل (Load) أو تثبيت (Support) معين دون التأثير على باقي الجسم. |

1. إعدادات الشبكة العامة (Mesh Defaults)

| الخيار (Setting) | القيمة في التقرير | الفائدة / الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| Physics Preference | Mechanical | يوجه البرنامج لضبط الخوارزميات والافتراضيات لتناسب التحليل الميكانيكي (الإجهادات والانفعالات) للحصول على أفضل دقة. |
| Element Order | Program Controlled | يترك للبرنامج حرية اختيار رتبة العناصر (خطية Linear أو من الدرجة الثانية Quadratic) بناءً على نوع التحليل لضمان دقة الحل بأقل تكلفة حسابية. |
| Element Size | 1.0 mm | يحدد الحجم الأقصى لعناصر الشبكة بـ 1 ملم، وهو حجم صغير نسبياً يعطي تفاصيل عالية ودقة ممتازة في النتائج. |
| Use Adaptive Sizing | Yes | يسمح للبرنامج بتصغير حجم العناصر تلقائياً في المناطق التي تحتوي على منحنيات أو تفاصيل دقيقة، مما يحسن من تمثيل الشكل الهندسي. |
| Resolution | 7 | يحدد مستوى دقة الشبكة على مقياس من 1 إلى 7. اختيار القيمة 7 يعني استخدام أعلى دقة ممكنة لتمثيل تفاصيل السطح والمنحنيات. |
| Mesh Defeaturing | Yes | يسمح للبرنامج بتجاهل التفاصيل الهندسية متناهية الصغر (التي لا تؤثر على قوة القطعة) لتسهيل عملية التقسيم وتقليل الأخطاء. |
| Defeature Size | 5. mm | يحدد حجم التفاصيل التي سيتم تجاهلها (أي تفصيل أصغر من 5 ملم سيتم استبعاده إن لم يكن أساسياً). |
| Transition | Slow | يجعل الانتقال في الحجم بين العناصر الصغيرة (عند المنحنيات) والعناصر الكبيرة (في المساحات المسطحة) انتقالاً تدريجياً وبطيئاً، مما يقلل من تشوه الشبكة. |
| Span Angle Center | Fine | يضمن وضع عدد كبير من العناصر عند الأسطح المنحنية والزوايا (Fine) لتمثيل الدوران بدقة عالية، وهو أمر ضروري في شكل مثل (Auger). |
| Mesh Quality Check | Yes, Errors | يقوم بفحص جودة العناصر ويُظهر أخطاء إذا كانت جودة أي عنصر غير مقبولة للحل. |
| Error Limits | Aggressive Mechanical | يضع حدوداً صارمة جداً لجودة العناصر لضمان عدم وجود عناصر مشوهة قد تفسد نتائج التحليل الميكانيكي. |
| Target Element Quality | 0.05 (Default) | يحدد الحد الأدنى المستهدف لجودة العنصر (كلما اقترب من 1 كان أفضل)، لضمان الحصول على نتائج موثوقة. |
| Smoothing | High | يقوم البرنامج بتحسين وتعديل أماكن العقد (Nodes) لمحاولة تحسين شكل العناصر وتقليل تشوهها للحد الأقصى. |
| Mesh Metric | Skewness | يستخدم معيار الانحراف (Skewness) لتقييم جودة الشبكة، حيث سجل التقرير متوسط انحراف ممتاز يقدر بـ 0.12096، مما يدل على جودة شبكة عالية جداً. |

2. إعدادات التحكم المستقلة بالشبكة (Patch Independent Mesh Controls )

| الخيار (Setting) | القيمة في التقرير | الفائدة / الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| Scoping Method | Geometry Selection | تم تطبيق هذه الإعدادات على جزء هندسي محدد يدوياً (الـ Auger). |
| Method | Tetrahedrons | إجبار البرنامج على استخدام عناصر "رباعية السطوح" (Tetrahedrons)، وهي العناصر الأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع الأشكال الهندسية المعقدة والمنحنية. |
| Algorithm | Patch Independent | خوارزمية قوية جداً تقوم ببناء الشبكة بناءً على الحجم الكلي (Volume) بدلاً من التقيد الحرفي بحدود الأسطح (Surfaces). فائدتها عظيمة في تخطي العيوب الهندسية السطحية التي قد توجد في ملف الـ CAD وتمنع فشل التقسيم. |
| Max Element Size | 1.0 mm (Default) | الحد الأقصى لحجم العنصر في هذه الطريقة المخصصة هو 1 ملم. |
| Feature Angle | 30.0° | الزاوية التي يتم عندها اعتبار الحافة "مهمة" ويجب وضع عقد (Nodes) عليها للحفاظ على شكل الحافة وعدم تشويهها. |
| Refinement | Proximity and Curvature | يعمل على تكثيف الشبكة وتصغير العناصر تلقائياً في منطقتين: المنحنيات (Curvature) لتمثيلها بدقة، والأماكن المتقاربة (Proximity) كالفجوات الضيقة لضمان وجود عدد كافٍ من العناصر بينها. |
| Min Size Limit | 1.0 mm | يمنع البرنامج من تصغير العناصر إلى أقل من 1 ملم، لمنع الزيادة المهولة في عدد العناصر والتي قد تؤدي إلى استهلاك ذاكرة الجهاز بالكامل (RAM) وإبطاء الحل. |