# ملخص مشروع آلة التعبئة باللولب
Auger Filling Machine Project Summary

هذا المستند يُمثل ملخصًا رسميًا شاملًا لما تم إنجازه في مشروع تصميم وتحليل آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine)،

وهو موجّه للتوثيق الهندسي الأكاديمي.

أولًا: التعريف بالآلة

آلة التعبئة باللولب هي آلة صناعية تُستخدم لقياس وتعبئة المواد البودرية (مثل ملح الطعام NaCl) بدقة عالية داخل الأكياس أو العبوات،

وتُعد من أكثر أنظمة التعبئة استخدامًا في الصناعات الغذائية والدوائية.

The Auger Filling Machine is an industrial system used for accurate dosing and filling of powder materials

(such as sodium chloride NaCl) into packages using a rotating screw mechanism.

ثانيًا: أهداف المشروع

- تصميم لولب تعبئة دقيق مناسب لبودرة الملح.

- اختيار محرك سيرفو وجيربوكس مناسبين.

- إجراء الحسابات الحجمية والعزومية الكاملة.

- تنفيذ التحليل الإنشائي (Static Stress Analysis).

- تنفيذ محاكاة الحركة (Motion Study).

- التحضير لمحاكاة تدفق المادة (DEM).

Third: System Components Designed

- Auger Screw

- Auger Shaft

- Drive Shaft

- AC Servo Motor (Panasonic MSMF042L1U1 – MINAS A6)

- Planetary Gearbox (Apex Dynamics AB060A-020)

- Flange Coupling

- Rotary Plate

- Bearings, Funnel, Hopper, and Supports

رابعًا: ما تم إنجازه فعليًا

1. التصميم الهندسي الكامل لجميع الأجزاء باستخدام SolidWorks.

2. تجميع النظام الميكانيكي بالكامل (Assembly).

3. حسابات حجمية دقيقة بناءً على أبعاد اللولب النهائية.

4. حساب جميع العزوم المؤثرة (Torque Calculations).

5. اختيار المحرك والجيربوكس بناءً على الحسابات.

6. تحليل إجهادات للولب منفردًا.

7. تحليل إجهادات للولب مع عمود المثقاب.

8. تحليل إجهادات للولب + عمود المثقاب + الصحن الدوار.

9. تنفيذ Motion Simulation حيث يدور اللولب والشفرات بعكس الاتجاه.

10. مراجعة وتصحيح قيم العزم المطبقة في التحليل.

خامسًا: التحاليل المنفذة

- Static Structural Analysis (SolidWorks & ANSYS)

- Motion Analysis (SolidWorks Motion)

- Preparation for DEM Material Simulation (Altair EDEM)

Sixth: Materials and Assumptions

- Material: Stainless Steel SS304 (Food Grade)

- Powder: Sodium Chloride (NaCl)

- Bulk Density ≈ 1300 kg/m³

- Volumetric Efficiency ηv = 0.6

- Target Dose: 500 g

سابعًا: ما سيتم تنفيذه لاحقًا

- DEM simulation of salt flow (Altair EDEM).

- Validation between analytical, FEM, and DEM results.

- Final optimization and documentation.

الخلاصة

تم إنجاز الجزء الأكبر من المشروع بنجاح، حيث شمل التصميم، الحسابات، التحليل، والمحاكاة،

ويُعد المشروع في مرحلة متقدمة جدًا وجاهز للانتقال إلى مرحلة محاكاة المادة والتحقق النهائي.

This project represents a comprehensive engineering effort integrating analytical calculations,

CAD design, FEM analysis, and motion simulation, serving as a solid academic and industrial reference.