# Final Engineering Design & Analysis Report
Auger Filling Machine – Personal Engineering Dossier

# Front Matter

## Cover Page

- Project Title

- Your Name

- Role in Project (Auger System Design & Analysis)

- Software Used

- Date

- Version / Revision

## Declaration & Purpose of This Document

- Purpose of the report (Personal Engineering Reference)

- Scope and limitations

- How to use this document in the future

## Abstract

- What was designed

- What was analyzed

- What was validated

- Key outcomes

## Acknowledgments

<<Content to be added>>

## Table of Contents

<<Content to be added>>

## List of Figures

<<Content to be added>>

## List of Tables

<<Content to be added>>

## List of Symbols & Abbreviations

- Latin symbols

- Greek symbols

- Subscripts

- Units

# PART I — PROJECT CONTEXT & ENGINEERING BACKGROUND

## 1. Introduction

(لماذا هذا المشروع؟ ولماذا هذا الحل؟)

1.1 Overview of Auger Filling Machines
1.2 Applications in Industry
1.3 Importance in Food & Powder Handling
1.4 Relevance to Local Industry (Yemen Context)
1.5 Personal Role & Responsibility in the Project

## 2. Problem Definition & Engineering Objectives

2.1 Problem Statement
2.2 Functional Requirements
2.3 Performance Requirements
2.4 Constraints (Manufacturing, Cost, Materials, Time)
2.5 Design Philosophy Adopted

## 3. Literature Review & Research Phase

(هذا فصل مهم جدًا لتبرير قراراتك)

3.1 Auger Conveying Theory
3.2 Powder Handling Fundamentals
3.3 Volumetric vs Gravimetric Filling
3.4 Torque Models in Auger Systems
3.5 Bulk Material Properties (NaCl Focus)
3.6 Review of Existing Designs
3.7 Gaps & Lessons Learned

# PART II — SYSTEM DEFINITION & DESIGN DECISIONS

## 4. System Architecture

4.1 Overall Machine Description
4.2 Subsystem Breakdown
4.3 Interfaces Between Subsystems
4.4 Functional Flow Diagram

## 5. Material Properties & Assumptions

5.1 Bulk Material: Fine Salt (NaCl)
5.2 Physical Properties
5.3 Mechanical Properties
5.4 Flow Properties
5.5 Assumptions & Justifications
5.6 Sources & References

## 6. Design Inputs & Initial Parameters

6.1 Target Filling Mass
6.2 Required Throughput
6.3 Time Constraints
6.4 Initial Dimensional Constraints
6.5 Safety Factors
6.6 Software & Standards Used

# PART III — AUGER & RELATED COMPONENT DESIGN

## 7. Auger Screw Design

(قلب شغلك الحقيقي)

7.1 Design Function of the Auger
7.2 Geometrical Parameters
7.3 Final Dimensions
7.4 Clearances & Tolerances
7.5 Chamfers & Fillets
7.6 Material Selection
7.7 Manufacturing Considerations

## 8. Auger Shaft Design

8.1 Functional Role
8.2 Connection to Auger (J-Slot)
8.3 Connection to Gearbox (Keyed Joint)
8.4 Bearing Interface
8.5 Shaft Geometry
8.6 Stress Concentration Considerations

## 9. Rotary Plate Design

9.1 Purpose of Rotary Plate
9.2 Interaction with Material
9.3 Geometrical Design
9.4 Load Contribution
9.5 Connection to Auger Shaft
9.6 Design Justifications

## 10. Nut, Couplings & Secondary Components

10.1 Nut Design
10.2 Flange Coupling
10.3 Keys & Pins
10.4 Bearings
10.5 Fasteners
10.6 Material Choices

# PART IV — ENGINEERING CALCULATIONS

## 11. Volumetric Calculations

(هذا الفصل كنزك بعد 10 سنوات)

11.1 Theoretical Volume per Revolution
11.2 Effective Volume (ηᵥ)
11.3 Mass per Revolution
11.4 Fill Time Calculations
11.5 Sensitivity Analysis
11.6 Parameter-Driven Formulation

## 12. Force Calculations

12.1 Gravitational Forces
12.2 Axial Forces
12.3 Normal Forces
12.4 Contact Forces
12.5 Bearing Loads

## 13. Torque Calculations

13.1 Torque Due to Material Weight
13.2 Axial Resistance Torque
13.3 Internal Shear Torque
13.4 Flight–Wall Friction Torque
13.5 Bearing Friction Torque
13.6 Coupling & Transmission Losses
13.7 Inertia Torque (Auger)
13.8 Inertia Torque (Material)
13.9 Rotary Plate Torque Contribution
13.10 Total Required Torque
13.11 Design Torque & Safety Factors
13.12 Motor & Gearbox Torque Matching

# PART V — DRIVE SYSTEM SELECTION

## 14. Motor Selection

14.1 Selection Criteria
14.2 Servo Motor Overview
14.3 Datasheet Analysis
14.4 Torque-Speed Matching
14.5 Control Strategy

## 15. Gearbox Selection

15.1 Gearbox Type Justification
15.2 Reduction Ratio Selection
15.3 Efficiency Considerations
15.4 Backlash & Precision
15.5 Torque Capacity Verification

# PART VI — CAD MODELING & ASSEMBLY

## 16. CAD Modeling (SolidWorks)

16.1 Modeling Strategy
16.2 Part Modeling
16.3 Assembly Constraints
16.4 Interference Checks
16.5 Design Revisions

## 17. Assembly Integration

17.1 Auger + Shaft Assembly
17.2 Auger + Shaft + Rotary Plate
17.3 Integration with Bearings
17.4 Integration with Gearbox
17.5 Final Assembly State

# PART VII — STRUCTURAL ANALYSIS (FEA)

## 18. Analysis Strategy & Philosophy

18.1 Why Structural Analysis
18.2 Analysis Levels (Progressive)
18.3 Assumptions & Simplifications

## 19. Static Structural Analysis – Auger Only

19.1 Loads Applied
19.2 Boundary Conditions
19.3 Mesh Strategy
19.4 Results
19.5 Stress Evaluation
19.6 Deformation Evaluation

## 20. Static Analysis – Auger + Shaft

20.1 Updated Loads
20.2 Contact Definitions
20.3 Stress Transfer
20.4 Results Comparison

## 21. Static Analysis – Auger + Shaft + Rotary Plate

21.1 Combined Loads
21.2 Worst-Case Scenario
21.3 Final Stress State
21.4 Safety Evaluation

# PART VIII — MOTION & PARTICLE SIMULATION

## 22. Motion Analysis (SolidWorks Motion)

22.1 Motion Setup
22.2 Counter-Rotation Logic
22.3 Torque Inputs
22.4 Results & Observations

## 23. DEM Simulation Preparation (Altair EDEM)

23.1 Purpose of DEM Simulation
23.2 Material Model (Salt)
23.3 Particle Size Distribution
23.4 Contact Models
23.5 Simulation Settings
23.6 Planned Validation

# PART IX — DESIGN ITERATIONS & IMPROVEMENTS

## 24. Design Evolution

24.1 Initial Design
24.2 Identified Issues
24.3 Improvements Implemented
24.4 Final Design Rationale

## 25. Risk Assessment & Limitations

25.1 Assumptions Validity
25.2 Limitations of Analysis
25.3 Manufacturing Risks
25.4 Operational Risks

# PART X — CONCLUSIONS & ENGINEERING REFLECTION

## 26. Final Conclusions

26.1 Technical Achievements
26.2 Validation Summary
26.3 Design Robustness

## 27. Personal Engineering Reflection

27.1 Lessons Learned
27.2 Skills Developed
27.3 What I Would Do Differently
27.4 Future Enhancements (Optional)

# Appendices

## Appendix A — Full Calculation Tables

<<Content to be added>>

## Appendix B — Excel Parameter-Driven Sheets

<<Content to be added>>

## Appendix C — Material Datasheets

<<Content to be added>>

## Appendix D — Motor & Gearbox Datasheets

<<Content to be added>>

## Appendix E — Simulation Screenshots

<<Content to be added>>

## Appendix F — Source Code / Macros

<<Content to be added>>

# References

- Academic Papers

- Books

- Standards

- Manufacturer Datasheets

PART I — PROJECT CONTEXT & ENGINEERING BACKGROUND

1.1 Overview of Auger Filling Machines

نظرة عامة على آلات التعبئة باللولب (Auger Filling Machines)

تُعد آلات التعبئة باللولب (Auger Filling Machines) من أكثر أنظمة التعبئة استخدامًا في الصناعات التي تتعامل مع المساحيق والمواد الحبيبية الدقيقة، حيث تعتمد على لولب حلزوني دوّار (Auger Screw) لقياس ونقل كمية محددة من المادة من القادوس (Hopper) إلى عبوة التعبئة بدقة عالية.

يعتمد مبدأ العمل الأساسي لهذه الآلات على التحكم الحجمي (Volumetric Control)، حيث يتم تحديد كمية المادة المعبأة من خلال:

- القطر الخارجي للولب (Outer Diameter)

- الخطوة الحلزونية (Pitch)

- عدد اللفات (Number of Turns)

- سرعة الدوران (Rotational Speed)

ويتم تدوير اللولب عادةً باستخدام محرك مؤازر (AC Servo Motor) متصل عبر جيربوكس كوكبي (Planetary Gearbox) لضمان:

- عزم مرتفع عند سرعات منخفضة

- تحكم دقيق في الزاوية وعدد اللفات

- تكرارية عالية في الوزن المعبأ

📌 هذه الفلسفة التصميمية هي نفسها التي اعتمدناها في هذا المشروع باستخدام:

- Servo Motor: Panasonic MSMF042L1U1

- Gearbox: Apex Dynamics AB060A-020

مراجع:

- Singh, R. (2005). Introduction to Food Engineering. Academic Press.

- M. Peleg (1985). Food Powder Handling and Processing. AVI Publishing.

- Bosch Packaging Technology. Auger Filling Technology Overview.

- https://www.syntegon.com

تتميّز آلات التعبئة باللولب عن غيرها من أنظمة التعبئة (مثل التعبئة الوزنية Weigh Filling) بأنها:

- أسرع في التشغيل

- أقل تعقيدًا ميكانيكيًا

- مناسبة جدًا للمواد ذات التدفق المتوسط إلى الجيد

لكنها تتطلب تصميمًا هندسيًا دقيقًا للولب لضمان:

- ثبات التدفق

- تقليل التكتل (Bridging & Caking)

- تقليل الأحمال الزائدة على المحرك

مرجع علمي مباشر:

Geldart, D. (1986). Gas Fluidization Technology. Wiley.

Schulze, D. (2008). Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage and Flow. Springer.

1.2 Applications in Industry

التطبيقات الصناعية لآلات التعبئة باللولب

تُستخدم آلات Auger Filling Machine على نطاق واسع في العديد من الصناعات، نظرًا لقدرتها على التعامل مع مواد تختلف في:

- الكثافة الظاهرية (Bulk Density)

- حجم الجسيمات (Particle Size Distribution)

- قابلية التدفق (Flowability)

أهم القطاعات الصناعية:

1.2.1 الصناعات الغذائية (Food Industry)

وتشمل تعبئة:

- ملح الطعام (NaCl Powder)

- السكر

- الدقيق

- التوابل

- الحليب المجفف

ويُشترط في هذا القطاع:

- مواد Food Grade (مثل Stainless Steel 304/316)

- تشطيب سطحي ناعم (Ra ≤ 1.6 µm)

- تصميم يقلل مناطق الاحتجاز (Dead Zones)

📌 هذه المتطلبات هي التي دفعتنا لاعتماد SS304 في تصميم اللولب والصحن الدوار.

مراجع:

Barbosa-Cánovas, G. (2005). Food Powders: Physical Properties, Processing, and Functionality. Springer.

FDA. Food Equipment Design Guidelines.

https://www.fda.gov

1.2.2 الصناعات الدوائية (Pharmaceutical Industry)

في هذا القطاع تُستخدم آلات التعبئة باللولب لتعبئة:

- المساحيق الدوائية

- المكملات الغذائية

حيث يكون التركيز الأساسي على:

- الدقة العالية (High Dosing Accuracy)

- التحكم بالجرعة (Dose Control)

- التوافق مع أنظمة التحكم المؤازر

مرجع:

Aulton, M. (2018). Aulton’s Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Elsevier.

1.2.3 الصناعات الكيميائية ومواد البناء

تشمل تعبئة:

- المساحيق الكيميائية

- الأسمنت الأبيض

- إضافات البوليمرات

وغالبًا ما تتطلب:

- عزوم أعلى

- لوالب أكثر سماكة

- تحليل إجهادات متقدم (FEA)

مرجع:

Jenike, A. (1964). Storage and Flow of Solids. Bulletin No. 123, University of Utah.

1.3 Importance in Food & Powder Handling

أهمية آلات اللولب في مناولة الأغذية والمساحيق

تُعتبر مناولة المساحيق (Powder Handling) من أصعب التحديات الهندسية بسبب الطبيعة المعقدة للمادة، حيث تتصرف أحيانًا:

- كمادة صلبة

- وأحيانًا كسائل

- وأحيانًا كجسم لزج غير خطي

ولهذا تُعد آلات التعبئة باللولب حلًا هندسيًا فعّالًا لأنها:

- تفرض حركة قسرية Controlled Flow

- تقلل الاعتماد على التدفق الطبيعي (Gravity Flow)

- تسمح بالتحكم في معدل التفريغ

📌 في حالة ملح الطعام الناعم (Fine NaCl Powder):

- زاوية الاحتكاك الداخلي φ تؤثر على الحمل المحوري

- زاوية احتكاك الجدار δ تؤثر على عزم الاحتكاك

- الكثافة الظاهرية تؤثر على العزم الكلي المطلوب

وهذه الخصائص هي التي قمنا بإدخالها لاحقًا في:

حسابات العزوم

التحليل الإنشائي

محاكاة المادة في Altair EDEM

مراجع علمية أساسية:

Schulze, D. (2007). Flow Properties of Powders and Bulk Solids.ش

Nedderman, R.M. (1992). Statics and Kinematics of Granular Materials. Cambridge University Press.

ASTM D6773 – Bulk Solids Flow Property Test Methods.

1.4 Relevance to Local Industry (Yemen Context)

أهمية آلة التعبئة باللولب في السياق الصناعي المحلي (الجمهورية اليمنية)

تمتلك الجمهورية اليمنية سوقًا واسعًا للمواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها ملح الطعام (NaCl)، والذي يُعد من أكثر المنتجات استهلاكًا على المستوى اليومي، سواء للاستخدام المنزلي أو التجاري. وعلى الرغم من هذا الطلب المرتفع، فإن قطاع آلات التعبئة والتغليف الآلية لا يزال محدود التطور ويعتمد في الغالب على:

- معدات مستوردة مرتفعة التكلفة

- حلول نصف آلية أو يدوية

- غياب التخصيص المحلي للآلات حسب طبيعة المادة والبيئة التشغيلية

📌 وهنا تبرز الأهمية الهندسية والاقتصادية لمشروع آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine).

1.4.1 الحاجة الصناعية الفعلية

في السياق اليمني، تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة (SMEs) التحديات التالية:

- ارتفاع كلفة استيراد خطوط التعبئة الكاملة

- صعوبة الصيانة وندرة قطع الغيار

- عدم ملاءمة بعض الآلات المستوردة لطبيعة المواد المحلية

إن تصميم آلة تعبئة باللولب:

- قابلة للتصنيع محليًا

- مبنية على مكونات قياسية (Servo, Gearbox, Bearings)

- ذات تصميم هندسي موثّق

يمثل حلًا عمليًا ومستدامًا لتطوير قطاع التعبئة الغذائية.

مراجع عامة عن الصناعة الغذائية في اليمن والمنطقة:

- FAO. Food Processing and Value Chains in Yemen.

- https://www.fao.org

- UNIDO. Industrial Development Report – Developing Countries.

- https://www.unido.org

1.4.2 الأهمية التعليمية والهندسية

من الناحية الأكاديمية، يُعد هذا المشروع:

- نموذجًا تطبيقيًا متكاملًا لربط النظرية بالتطبيق

- مثالًا واضحًا على الهندسة الميكاترونكسية التطبيقية في بيئة واقعية

- منصة تدريبية على:

- التصميم باستخدام SolidWorks

- التحليل الإنشائي (FEA)

- محاكاة المواد الحبيبية (DEM)

وهذا يتماشى مع توجهات الجامعات الحديثة التي تسعى إلى:

- مشاريع ذات أثر واقعي

- حلول هندسية قابلة للتطوير الصناعي

مرجع:

- ABET. Criteria for Engineering Design Projects.

- https://www.abet.org

1.4.3 البعد الإستراتيجية للمشروع

يمثل هذا المشروع خطوة أولى نحو:

- توطين المعرفة الهندسية (Engineering Localization)

- بناء قاعدة لتطوير معدات صناعية محلية

- تقليل الاعتماد على الاستيراد

📌 وبالأخص في بلادنا اليمن، حيث تُعد الحلول منخفضة التكلفة والقابلة للصيانة محليًا ذات قيمة عالية جدًا.

1.5 Personal Role & Responsibility in the Project

الدور والمسؤولية الشخصية في المشروع

يُعد هذا المشروع نتاج عمل جماعي، إلا أن لي دورًا هندسيًا محوريًا ومحددًا بوضوح، تمثّل في تصميم وتحليل وتنفيذ الجزء الخاص بـ نظام التعبئة باللولب (Auger Filling Subsystem) من البداية وحتى المراحل المتقدمة من التحقق والتحليل.

1.5.1  نطاق المسؤلية الهندسية  (Scope of Responsibility)

شمل دوري الشخصي في المشروع ما يلي:

أولًا: البحث الهندسي (Engineering Research)

- دراسة مبدأ عمل آلات Auger Filling

- مراجعة أوراق بحثية وكتب متخصصة في:

- مناولة المساحيق

- تصميم اللولب الحلزوني

- خصائص ملح الطعام الفيزيائية

مراجع استخدمت فعليًا في هذه المرحلة:

- Schulze, D. Powders and Bulk Solids. Springer.

- Jenike, A. Storage and Flow of Solids.

ثانيًا: التصميم الميكانيكي (Mechanical Design)

قمت بـ:

- تصميم اللولب الحلزوني (Auger Screw) بأبعاد مدروسة

- تصميم عمود المثقاب (Auger Shaft) مع:

- J-slot connection

- Cross-pin connection

- تصميم الصحن الدوار (Rotary Plate)

- اختيار:

- نوع المادة (SS304)

- الخلوصات

- الشطب والفلترة

وتم تنفيذ ذلك باستخدام SolidWorks وفق معايير هندسية صحيحة.

ثالثًا: الحسابات الهندسية (Engineering Calculations)

قمت بإجراء:

- الحسابات الحجمية (Volumetric Calculations)

- حسابات القوى والعزوم (Forces & Torque Calculations)

- اختيار المحرك والجيربوكس بناءً على:

- العزم المطلوب

- معامل الأمان

- ظروف التشغيل

📌 وتمت مراجعة وتصحيح حسابات العزم أكثر من مرة للوصول إلى القيم الصحيحة قبل اعتمادها في المحاكاة.

رابعًا: التحليل العددي والمحاكاة (Simulation & Analysis)

قمت بتنفيذ:

- تحليل إجهادات استاتيكي (Static Structural Analysis):

- للولب كقطعة منفصلة

- للولب مع عمود المثقاب

- للولب مع الصحن الدوار

- محاكاة الحركة (Motion Study) في SolidWorks

- الإعداد لمحاكاة المادة باستخدام Altair EDEM (DEM Simulation)

1.5.2 القيمة المضافة للدور الشخصي

يمثل هذا الدور:

- تجربة هندسية متكاملة من الصفر

- تدريبًا حقيقيًا على التفكير التصميمي والتحليلي

- قاعدة معرفية يمكن الرجوع إليها مستقبلًا

📌 وهذا التقرير كُتب ليكون مرجعًا شخصيًا طويل الأمد يشرح كل قرار هندسي تم اتخاذه، وأسبابه، ومصادره.

خلاصة الجزء 1.4 & 1.5

بهذين القسمين، تم:

ربط المشروع بالواقع الصناعي المحلي

توضيح الأثر الاقتصادي والتعليمي

توثيق الدور الشخصي بدقة واحتراف

2. Problem Definition & Engineering Objectives

تعريف المشكلة والأهداف الهندسية العامة

تتمثل جوهر المشكلة الهندسية في هذا المشروع في تصميم وتطوير نظام تعبئة باللولب (Auger Filling System) قادر على تعبئة مواد مسحوقية (Powdered Materials) — وتحديدًا ملح الطعام الناعم (Fine NaCl Powder) — بدقة كتلية عالية، واستقرار تشغيلي، وموثوقية ميكانيكية، مع قابلية التصنيع والتحليل والمحاكاة.

تندرج هذه المشكلة ضمن مجال:

- Powder Handling Engineering

- Precision Dosing Systems

- Electro-Mechanical Machine Design

وتتطلب معالجة هذه المشكلة الجمع بين:

- الحسابات التحليلية (Analytical Calculations)

- التصميم الميكانيكي (Mechanical Design)

- التحليل العددي (FEA & DEM)

- اختيار مكونات الحركة المناسبة (Servo + Gearbox)

مرجع عام للمجال:

- Schulze, D. Powders and Bulk Solids: Behavior, Characterization, Storage and Flow. Springer.

2.1 Problem Statement

صياغة المشكلة الهندسية (Problem Statement)

تتمثل المشكلة الهندسية الأساسية فيما يلي:

كيف يمكن تصميم نظام تعبئة باللولب (Auger Filling Mechanism) قادر على نقل وجرعات كمية محددة من مسحوق ملح الطعام بدقة كتلية ثابتة (≈ 500 g)، خلال زمن تعبئة قصير (≈ 2 s)، مع ضمان أن تكون الإجهادات الميكانيكية والعزوم المؤثرة ضمن الحدود الآمنة للمادة والمكونات المستخدمة؟

وتتفرع من هذه المشكلة عدة تحديات فرعية، من أهمها:

1. سلوك المواد الحبيبية  (Granular Flow Behavior)

الملح مادة مسحوقية ذات:

- احتكاك داخلي

- احتكاك مع الجدران

- قابلية للتكتل عند التوقف

2. عدم ثبات الكثافة الحجمية أثناء التشغيل

- Variations in bulk density during filling

- تأثير عامل التعبئة الحجمية (Volumetric Efficiency, ηᵥ)

3. تداخل الأحمال الميكانيكية

- عزم دوران ناتج عن المحرك

- قوى محورية بسبب دفع المادة

- وزن ذاتي للولب والصحن الدوار

- عزم قصور أثناء التسارع والتوقف

4. ضرورة الفصل الحركي بين اللولب والشفرات

- باستخدام Bearing لعزل الدوران

- مع الحفاظ على التزامن الوظيفي

مراجع داعمة:

- Jenike, A. Storage and Flow of Solids. University of Utah.

- Roberts, A. Bulk Solids Handling. Elsevier.

2.2 Functional Requirements

المتطلبات الوظيفية (Functional Requirements)

تم تحديد المتطلبات الوظيفية للنظام بناءً على وظيفة آلة التعبئة باللولب وطبيعة المادة المستخدمة، كما يلي:

2.2.1 المتطلبات الأساسية  (Primary Functional Requirements)

يجب أن يكون النظام قادرًا على:

1. نقل المادة المسحوقية  (Material Conveying)

- نقل ملح الطعام من الهوبر إلى فتحة التعبئة بشكل مستمر أو متقطع.

2. التحكم في الجرعة  (Accurate Dosing)

- تحقيق كتلة تعبئة مستهدفة ≈ 0.5 kg

- باستخدام التحكم في عدد اللفات أو زاوية الدوران.

3.  منع التدفق غير المرغوب (Flow Control)

- استخدام صحن دوار (Rotary Plate) يعمل كعنصر:

- دعم للمادة

- تنظيم للتدفق عند التوقف

. 4  العمل المتزامن للأجزاء الدوارة

- دوران اللولب

- دوران الصحن الدوار معه

- مع عزل الشفرات بواسطة Bearing

2.2.2 المتطلبات الوظيفية الثانوية (Secondary Functional Requirements)

- سهولة التفكيك والتنظيف (Food-grade design)

- تقليل الاهتزازات أثناء التشغيل

- تقليل التآكل والاحتكاك

مرجع:

- ASTM F26 – Hygienic Design of Food Equipment.

2.3 Performance Requirements

متطلبات الأداء (Performance Requirements)

تم تحديد متطلبات الأداء بناءً على الحسابات الهندسية والمحاكاة والتحليل العددي.

2.3.1 المتطلبات الكمية  (Quantitative Performance Requirements)

البند	القيمة المستهدفة

كتلة التعبئة	≈ 500 g

زمن التعبئة	≈ 2 s

الكفاءة الحجمية ηᵥ	≈ 0.6

عدد اللفات	≈ 4.5

الخطوة (Pitch)	60 mm

العزم المطلوب على اللولب	محسوب تحليليًا

معامل الأمان	≥ 2

2.3.2المتطلباتالميكانيكية  (Mechanical Performance)

- ألا تتجاوز:

- إجهادات Von Mises حدود الخضوع لمادة SS304

- ألا يحدث:

- انبعاج

- تشوه دائم

- أن تكون:

- الإزاحات (Displacement) ضمن الحدود المقبولة

2.3.3متطلبات التحكم والحركة

استخدام:

- AC Servo Motor (Panasonic MSMF042L1U1)

- Planetary Gearbox (Apex Dynamics AB060A-020)

تحقيق:

- تحكم دقيق بالموضع والسرعة

- استجابة جيدة أثناء التسارع والتوقف

مراجع داعمة:

- Bosch Rexroth. Servo Drive System Engineering Guide.

- Panasonic MINAS A6 Technical Documentation.

خلاصة PART II

في هذا الجزء تم:

تعريف المشكلة الهندسية بدقة

تحويل المشكلة إلى متطلبات وظيفية واضحة

ربط متطلبات الأداء بالحسابات والتصميم والتحليل

2.4 Constraints (Manufacturing, Cost, Materials, Time)

القيود المؤثرة على التصميم (التصنيع، التكلفة، المواد، الزمن)

خضع تصميم نظام التعبئة باللولب لعدة قيود عملية واقعية، كان لا بد من دمجها منذ المراحل الأولى للتصميم لضمان قابلية التنفيذ وموثوقية النتائج.

2.4.1 Manufacturing Constraints — قيود التصنيع

الوصف:

تم افتراض أن التصنيع سيتم باستخدام وسائل تصنيع تقليدية ومتاحة محليًا (Turning, Milling, Welding, Laser Cutting) دون الاعتماد على عمليات معقدة أو عالية التكلفة.

- تأثيرها على التصميم:

- اختيار أقطار أعمدة قياسية (Ø14 mm, Ø20 mm)

- استخدام:

- Keyways

- Cross Pin

- J-slot

- تجنب أشكال معقدة ثلاثية الأبعاد يصعب تصنيعها أو فحصها.

مرجع عام:

- Kalpakjian & Schmid, Manufacturing Processes for Engineering Materials.

2.4.2 Cost Constraints — قيود التكلفة

الوصف:

نظرًا لكون المشروع مشروعًا أكاديميًا تطبيقيًا مع إمكانية تطويره لاحقًا، فقد كان من الضروري التحكم في التكلفة دون التأثير على السلامة أو الدقة.

استراتيجيات تقليل التكلفة:

استخدام:

- Stainless Steel 304 بدل سبائك خاصة مرتفعة السعر

اختيار:

- بدل محركات أكبر غير ضرورية W بقدرة 50 Servo Motor

الاعتماد على:

- تجاري جاهز بدل تصميم ناقل حركة خاص Gearbox

مرجع:

- Budynas & Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design.

2.4.3 Material Constraints — قيود المواد

الوصف:

بما أن الآلة مخصصة للتعامل مع مواد غذائية (Food-grade Powder)، فقد فُرضت قيود صارمة على المواد المستخدمة.

الاشتراطات:

- مقاومة للتآكل

- غير سامة

- سهلة التنظيف

- مطابقة لمعايير الغذاء

الاختيار النهائي:

- Stainless Steel SS304

- للولب

- عمود المثقاب

- الصحن الدوار

- الصواميل (Nut)

مرجع:

- ASM Handbook, Volume 13: Corrosion.

- FDA – Food Contact Materials Guidelines.

2.4.4 Time Constraints — القيود الزمنية

- الوصف:

المشروع مرتبط بجدول زمني أكاديمي محدد، مما فرض ترتيبًا واضحًا للأولويات.

أثر الزمن على القرارات:

- البدء بـ:

التحليل الإستاتيكي (Static Analysis) فقط

- تأجيل:

- Modal Analysis

- Fatigue Analysis

- Advanced DEM Coupling

- استخدام:

- Software-integrated tools (SolidWorks Simulation, ANSYS)

مرجع:

- Cook et al., Concepts and Applications of Finite Element Analysis.

2.5 Design Philosophy Adopted

فلسفة التصميم المعتمدة

تم اعتماد فلسفة تصميم هندسية تدريجية ومنهجية (Progressive Engineering Design Philosophy)، توازن بين الدقة النظرية والتطبيق العملي.

2.5.1 Step-by-Step Engineering Validation

تم اتباع التسلسل التالي:

1. Analytical Calculations

حساب:

- العزوم

- القوى

- الأحجام

- معدلات التدفق

2. CAD-Based Design

نمذجة جميع الأجزاء في SolidWorks

الالتزام بالأبعاد والمعايير الصناعية

3. Static Structural Analysis

- تحليل اللولب منفردًا

- ثم مع عمود المثقاب

- ثم مع الصحن الدوار

4. Motion Simulation

- دوران اللولب والشفرات باتجاهين متعاكسين

5. Preparation for DEM Simulation

- تجهيز خصائص المادة لمحاكاة EDEM

2.5.2 Conservative & Safe Design Approach

- استخدام معاملات أمان ≥ 2

- اعتماد أسوأ الحالات التشغيلية (Worst-Case Scenarios)

- إدخال خسائر احتكاك إضافية بشكل محافظ

مرجع:

- Norton, Machine Design: An Integrated Approach.

2.5.3 Modular & Scalable Design

تم تصميم النظام بحيث:

- يمكن:

- تغيير قطر اللولب

- تغيير الخطوة

- تغيير سرعة الدوران

- دون إعادة تصميم كامل

- وهذا يسمح:

- بتطوير النموذج لاحقًا

- أو تحويله إلى آلة صناعية كاملة

2.5.4 Simulation-Driven Decision Making

لم تُتخذ أي قرارات تصميمية نهائية إلا بعد:

- التحقق بالحسابات

- التحقق بالتحليل العددي (FEA)

- التحقق بالحركة (Motion)

مرجع:

Bathe, Finite Element Procedures.

خلاصة الأقسام 2.4 و2.5

- تم تحديد القيود الواقعية المؤثرة على التصميم بدقة

- تم اعتماد فلسفة تصميم علمية قابلة للتتبع والمراجعة

- كل قرار تصميمي يمكن الرجوع إلى:

- سببه

- حسابه

- مرجعه

3.  Literature Review & Research Phase

الفصل الثالث: مراجعة الأدبيات والمرحلة البحثية

3.1 Auger Conveying Theory

نظرية النقل باللولب (Auger Conveying Theory)

3.1.1 Introduction to Auger Conveyors

يُعد اللولب (Auger or Screw Conveyor) أحد أكثر آليات النقل استخدامًا في الصناعات التي تتعامل مع المواد الحبيبية والمساحيق، خاصة في:

- الصناعات الغذائية

- الصناعات الدوائية

- الصناعات الكيميائية الدقيقة

يعتمد مبدأ العمل على تحويل الحركة الدورانية إلى حركة محورية للمادة عبر الاحتكاك والتداخل الهندسي بين اللفة والمادة.

📚 مرجع أساسي:

- CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association),

- Screw Conveyors for Bulk Materials, ANSI/CEMA Standard 350.

3.1.2 Fundamental Screw Geometry Parameters

تشير الدراسات الكلاسيكية إلى أن أداء اللولب يعتمد بشكل مباشر على مجموعة من الأبعاد الهندسية الأساسية:

البند	          الرمز	التأثير

القطر الخارجي	D	السعة الحجمية والعزم

الخطوة   	p	معدل التدفق

عدد اللفات	n	الاستقرار الحجمي

قطر العمود	Ds	الصلابة والإجهاد

الخلوص الشعاعي	  c	الاحتكاك والكفاءة

وقد التزمت في تصميمك بـ:

- p ≈ D(خطوة مساوية للقطر)

- خلوص 1–1.5 mm

وهي قيم موصى بها للمواد الناعمة ذات الانسيابية المتوسطة.

📚 مرجع:

- Roberts, A. W., Bulk Solids Handling, Elsevier.

- Peleg, M., Food Powder Flowability, Food Engineering Reviews.

3.1.3 Volumetric Conveying Capacity

توضح نظرية النقل الحجمي أن معدل التدفق الحجمي للولب يُعطى تقريبًا بـ:

Q = π/4 (D^2 - D_s^2) × p × n × Nv

حيث:

- ..ا  =الكفاءة الحجمية (0.3_ 0.7 للمواد الغذائية)

وقد تم اعتماد:

Nv=0.6

بناءً على دراسات المواد المسحوقة مثل الملح والسكر.

📚 مرجع:

- Owen, P. J., Screw Feeders and Conveyors, Powder Technology Journal.

🔎 تبرير قراري:

اعتماد هذه المعادلة هو الأساس الذي بنيت عليه:

- أبعاد اللولب

- عدد اللفات

- سرعة الدوران

- زمن التعبئة

3.1.4 Torque Requirements in Auger Conveyors

تشير الأدبيات إلى أن العزم المطلوب يتكون من عدة مكونات:

- عزم وزن المادة

- عزم الاحتكاك مع الجدار

- عزم القص الداخلي

- عزم القصور الذاتي

وقد أكدت الدراسات أن إهمال أي مكون قد يؤدي إلى:

- فشل محرك

- عدم استقرار الجرعة

- اهتزازات غير مرغوبة

📚 مرجع رئيسي:

- Roberts & Willis, Determination of Screw Conveyor Torque, Bulk Solids Handling.

- Shigley’s Mechanical Engineering Design.

3.2 Powder Handling Fundamentals

أساسيات التعامل مع المواد المسحوقة

3.2.1 Nature of Powdered Materials

المواد المسحوقة (Powders) لا تتصرف كمواد صلبة ولا كسوائل، بل تقع في منطقة انتقالية معقدة تعتمد على:

- حجم الحبيبات

- الرطوبة

- زاوية الاحتكاك

- التماسك الداخلي

الملح الناعم (NaCl Powder) يُصنف كـ:

- Free-flowing to mildly cohesive powder

📚 مرجع:

- Jenike, A. W., Storage and Flow of Bulk Solids, University of Utah.

- Schulze, D., Powders and Bulk Solids, Springer.

3.2.2 Internal Friction & Wall Friction

من أهم الخصائص التي تؤثر على تصميم اللولب:

- زاوية الاحتكاك الداخلي

- زاوية احتكاك الجدار

القيم التجريبية للملح:

30°~35°=Q

) 18°~25°=$علا الفولاذ المصقول)

📚 مرجع:

- Schulze, D., Powder Flow Properties.

- ASTM D6128 – Shear Testing of Bulk Solids.

🔎 ربط بتصميمي:

هذه القيم:

تبرر العزم المحسوب

تبرر اختيار SS304 بسطح مصقول

تبرر الخلوص الشعاعي المستخدم

3.2.3 Effect of Powder Properties on Auger Filling Accuracy

تشير الدراسات إلى أن:

- استقرار الجرعة يعتمد على:

- انتظام التغذية

- عدم حدوث Arching أو Rat-holing

- وجود صحن دوار أسفل اللولب يقلل:

- التدفق غير المنتظم

- تأثير الجاذبية عند التوقف

📚 مرجع:

- Muzzio et al., Powder Flow in Auger Filling, Powder Technology.

- FDA Food Engineering Guidelines.

3.2.4 Relevance to DEM Simulation (EDEM)

أكدت الأبحاث الحديثة أن:

- محاكاة DEM أصبحت أداة أساسية لفهم:

- تفاعل المادة مع اللولب

- القوى المحلية على الريش

- توزيع الضغط

📚 مرجع:

- Cleary, P. W., DEM Simulation of Screw Conveyors, Applied Mathematical Modelling.

- Altair EDEM Academic Documentation.

خلاصة الفصل الثالث

- هذا الفصل يربط كل قرار تصميمي بأساس علمي موثق

- يبرر:

- أبعاد اللولب

- العزوم

- الخلوص

- اختيار المادة

- يُعتبر العمود الفقري النظري للتقرير كاملًا

3.3 Volumetric vs Gravimetric Filling

التعبئة الحجمية مقابل التعبئة الوزنية

3.3.1 Definition of Filling Methods

تنقسم أنظمة التعبئة الصناعية إلى نوعين رئيسيين:

1.Gravimetric Filling ((التعبئة الوزنية

تعتمد على قياس الكتلة مباشرة باستخدام خلايا وزن (Load Cells).

2. Volumetric Filling (التعبئةالحجمية)

تعتمد على حجم المادة المنقولة في كل دورة أو زمن محدد، كما هو الحال في أنظمة اللولب (Auger Filling).

📚 مرجع:

- Singh, R. P., Food Engineering, CRC Press.

- FDA, Food Packaging Technology Guidelines.

3.3.2 Comparison Between Volumetric and Gravimetric Systems

البند	Volumetric Filling	Gravimetric Filling

التعقيد	منخفض	مرتفع

التكلفة	أقل	أعلى

سرعة الاستجابة	عالية	أبطأ

الدقة	جيدة (±1–3%)	عالية (±0.1–0.5%)

الصيانة	بسيطة	معقدة

الاعتماد على خصائص المادة	مرتفع	أقل

📚 مرجع:

- Muzzio et al., Accuracy of Volumetric Feeders, Powder Technology Journal.

3.3.3 Justification of Volumetric Filling in This Project

تم اعتماد التعبئة الحجمية باللولب للأسباب التالية:

- طبيعة المشروع أكاديمية/تصميمية

- مادة التعبئة (الملح) ذات كثافة ثابتة نسبيًا

- سهولة التحكم عبر السيرفو

- إمكانية تحسين الدقة لاحقًا عبر:

- معايرة زمن الدوران

- التحكم بالسرعة

- تحسين تدفق المادة

🔎 ربط بقراري:

جميع الحسابات الحجمية التي أجريتها (Volume per Revolution) تعتمد مباشرة على هذا المبدأ.

📚 مرجع:

- Owen, P. J., Screw Feeders in Food Industry, Elsevier.

3.4 Torque Models in Auger Systems

نماذج العزوم في أنظمة اللولب

3.4.1 Importance of Torque Modeling

يُعد حساب العزم أحد أهم عناصر تصميم أنظمة اللولب، حيث يؤثر مباشرة على:

- اختيار المحرك

- اختيار الجيربوكس

- تحليل الإجهادات

- عمر النظام التشغيلي

📚 مرجع:

- Shigley, J. E., Mechanical Engineering Design.

3.4.2 Classical Torque Components

تشير الدراسات إلى أن العزم الكلي المطلوب في اللولب يتكون من مجموع العزوم التالية:

1. Torque due to Material Weight

2. Torque due to Axial Resistance

3. Internal Shear Torque

4. Wall Friction Torque

5. Bearing & Mechanical Losses

6. Inertial Torque (Start-up)

📚 مرجع أساسي:

- Roberts, A. W., Screw Conveyor Torque Calculations, Bulk Solids Handling.

3.4.3 Analytical Torque Models

يُعبر عن العزم المطلوب بالصيغة:

T_{total} = \sum (T_m + T_a + T_s + T_f + T_b + T_J)

حيث أن كل مكوّن يمثل ظاهرة فيزيائية مختلفة.

🔎 ربط بتصميمي:

تم استخدام هذه النماذج لتحديد:

- العزم التصميمي

- معامل الأمان

- العزم الداخل للتحليل الإنشائي في SolidWorks وANSYS

📚 مرجع:

- CEMA 350 – Screw Conveyor Engineering Guide.

3.4.4 Conservative Design Approach

توصي الأدبيات باعتماد:

- معامل أمان (2–3)

- احتساب أسوأ الحالات (Start-up + Full Load)

وقد التزمت بذلك في حساباتي النهائية.

📚 مرجع:

- Budynas & Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design.

3.5 Bulk Material Properties (NaCl Focus)

خصائص المادة السائبة – تركيز على ملح الطعام (NaCl)

3.5.1 Physical Nature of Sodium Chloride Powder

ملح الطعام (NaCl Powder) مادة:

- بلورية

- غير لاصقة نسبيًا

- ذات انسيابية جيدة إلى متوسطة

📚 مرجع:

- Peleg, M., Physical Properties of Food Powders, Springer.

3.5.2 Key Bulk Properties Affecting Auger Design

الخاصية	     الرمز  	القيمة النموذجية

الكثافة الحجمية	  ρ	1200–1400 kg/m³

زاوية الاحتكاك الداخلي	φ	30°–35°

زاوية احتكاك الجدار	δ	18°–25°

معامل الاحتكاك مع SS	μ	0.3–0.45

حجم الجسيمات	D50	300–400 μm

📚 مراجع:

- Schulze, D., Powders and Bulk Solids.

- ASTM D6128 – Shear Cell Testing.

3.5.3 Impact of NaCl Properties on Design Decisions

هذه الخصائص تبرر:

- اختيار Auger Filling بدل Gravity Feeding

- اعتماد خلوص شعاعي 1–1.5 mm

- اعتماد سطح مصقول SS304

- حساب العزم بطريقة محافظة

- استخدام DEM لاحقًا للتحقق من التدفق

📚 مرجع:

- Cleary, P. W., DEM Simulation of Salt Flow, Applied Mathematical Modelling.

3.5.4 Relevance to DEM Simulation (Altair EDEM)

خصائص الملح التي جمعتها تُستخدم مباشرة في:

- تعريف الجسيمات

- معاملات الاحتكاك

- التلامس

- توزيع القوى على اللولب والصحن

📚 مرجع:

Altair EDEM User Guide – Bulk Material Calibration.

خلاصة الفصل الثالث (Literature Review)

هذا الفصل:

- يربط النظرية بالتطبيق

- يبرر كل قرار هندسي

- يهيئ القارئ لفصل التصميم والتحليل

3.6 Review of Existing Designs

مراجعة التصاميم والأنظمة القائمة

3.6.1 Commercial Auger Filling Machines

تُستخدم آلات التعبئة باللولب (Auger Filling Machines) على نطاق واسع في الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية، خصوصًا للمواد المسحوقة مثل:

- الملح

- السكر

- الدقيق

- الحليب المجفف

- التوابل

وتعتمد معظم التصاميم التجارية على المكونات الأساسية التالية:

- محرك (Servo أو Stepper)

- جيربوكس كوكبي منخفض الخلوص

- لولب تعبئة (Auger Screw)

- صحن دوّار أو صمام قطع (Cut-off Device)

- نظام تقليب لمنع التكتل

📚 مراجع:

- Bosch Packaging Technology – Auger Filling Systems

- All-Fill Inc., Auger Filler Design Overview

- Spee-Dee Packaging Machinery Technical Catalogs

3.6.2 Structural and Mechanical Layouts

من خلال مراجعة التصاميم التجارية والأكاديمية، يمكن تصنيف أنظمة اللولب إلى:

1. Direct Drive Auger Systems

حيث يُدار اللولب مباشرة من المحرك دون جيربوكس

➜ تُستخدم للأحمال الصغيرة جدًا

2. Gear-Reduced Auger Systems

حيث يتم استخدام جيربوكس كوكبي لتحقيق:

- عزم أعلى

- تحكم أدق

- تقليل الاهتزاز

🔎 التصميم المعتمد في مشروعك ينتمي للفئة الثانية.

📚 مرجع:

- Apex Dynamics Application Notes – Food Machinery Gearboxes

3.6.3 Coupling and Shaft Connection Methods

التصاميم الموجودة تُظهر ثلاث طرق شائعة للاتصال:

- Keyed Shaft Connection

- Cross Pin / J-Slot Quick Release

- Clamping Hub (Collet System)

وقد لوحظ أن:

مستخدم بكثرة في التطبيقات الغذائية لسهولة الفك والتنظيف J-Slot

Collet Clamping  مستخدم مع السيرفو لضمان دقة العزم وعدم وجود Backlash

📚 مرجع:

- FDA Hygienic Design Guidelines

- EHEDG – Hygienic Mechanical Design

3.6.4 Material and Hygiene Considerations

أغلب التصاميم الصناعية تعتمد:

- Stainless Steel 304 أو 316

- أسطح مصقولة (Ra ≤ 1.6 μm)

- تجنب الزوايا الحادة

- سهولة الفك والتنظيف

📚 مرجع:

- ISO 14159 – Hygiene Requirements for Machinery

- EHEDG Design Principles

3.6.5 Control and Motion Concepts

الأنظمة الحديثة تعتمد:

- Servo Motor + Position Control

- التحكم بالزمن أو عدد النبضات

- أحيانًا دمج feedback وزني لتحسين الدقة

🔎 يتوافق ذلك مع اختيارك:

Panasonic MINAS A6 Servo

Position Control via Pulse Train

📚 مرجع:

- Panasonic MINAS A6 Application Manual

3.7 Gaps & Lessons Learned

الفجوات المستخلصة والدروس المستفادة

3.7.1 Identified Gaps in Existing Designs

من خلال مراجعة الأدبيات والتصاميم، تم تحديد الفجوات التالية:

1. غياب الربط بين الحسابات النظرية والمحاكاة العددية

- معظم التصاميم تعتمد قواعد تجريبية فقط

2. قلة الدراسات التفصيلية حول تفاعل المادة مع الصحن الدوّار

- غالبًا يتم اعتباره عنصرًا ثانويًا رغم تأثيره الحقيقي

3. إهمال التحليل الإنشائي للولب في حالات متعددة

- كثير من التصاميم تفترض اللولب كعنصر صلب دون تحليل إجهاد

4. الاعتماد على قيم افتراضية لخصائص المادة

- دون توثيق تجريبي أو مرجعي

📚 مرجع:

- Cleary & Sawley, DEM Modeling of Screw Feeders, Powder Technology.

3.7.2 Lessons Learned from Literature and Practice

من هذه الفجوات، تم استخلاص الدروس التالية التي أثّرت مباشرة على تصميمك:

✅ ضرورة إعادة حساب العزوم أكثر من مرة

✅ إدخال معامل أمان محافظ

✅ فصل التحليل الإنشائي إلى مراحل:

- اللولب وحده

- اللولب + عمود المثقاب

- النظام الكامل

✅ التخطيط لمحاكاة DEM لاحقًا للتحقق من تدفق المادة

✅ اختيار اتصالات ميكانيكية قابلة للفك السريع (J-Slot)

3.7.3 How These Lessons Shaped the Final Design

نتيجة لهذه الدروس:

- تم اختيار Servo + Gearbox بدل Direct Drive

- تم اعتماد SS304 Food Grade

- تم تنفيذ Static Structural Analysis في أكثر من مرحلة

- تم التخطيط لمحاكاة EDEM للتحقق الواقعي من سلوك الملح

📚 مرجع:

- Altair EDEM Validation Studies

- CEMA Screw Conveyor Design Practices

3.7.4 Positioning of This Project

يمكن تصنيف هذا المشروع كـ:

> Engineering-Oriented Research Design Project

يجمع بين:

- الحسابات النظرية

- التصميم الميكانيكي

- التحليل الإنشائي

- المحاكاة الحركية

- التحضير لمحاكاة المادة

وهذا ما يمنحه قوة علمية واضحة مقارنة بالتصاميم التقليدية.

✅ ختام الفصل الثالث

هذا الفصل:

يبرّر كل قرار هندسي

يوضح لماذا لم يكن التصميم عشوائيًا

يهيّئ القارئ للانتقال إلى التصميم المفاهيمي

PART II — SYSTEM DEFINITION & DESIGN DECISIONS

4 . System Architecture

4.1 Overall Machine Description

الوصف العام للآلة

آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine) التي تم تصميمها في هذا المشروع هي آلة تعبئة حجمية (Volumetric Filling) مخصصة للتعامل مع المواد المسحوقة ذات التدفق الجيد، مع التركيز في هذا المشروع على ملح الطعام الناعم (Fine NaCl Powder).

تعتمد الآلة على مبدأ التحكم في كمية المادة المعبأة عن طريق التحكم في عدد لفات اللولب وسرعته، باستخدام نظام حركة دقيق يتكون من:

- محرك سيرفو

- جيربوكس كوكبي منخفض الخلوص

- نظام نقل عزم ميكانيكي

- لولب تعبئة

- صحن دوّار للتحكم في التدفق

تتميز الآلة بالخصائص التالية:

- دقة عالية في التعبئة

- استجابة ديناميكية سريعة

- سهولة الفك والتنظيف

- قابلية التطوير لمحاكاة وتغذية راجعة مستقبلية

📚 مرجع عام:

- Bosch Packaging Technology – Auger Filling Systems Overview

- CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide

4.2 Subsystem Breakdown

تقسيم النظام إلى الأنظمة الفرعية

لتحقيق فهم هندسي واضح، تم تقسيم الآلة إلى أنظمة فرعية مستقلة وظيفيًا لكنها مترابطة ميكانيكيًا وتشغيليًا.

4.2.1 Drive & Motion Subsystem

(نظام القيادة والحركة)

يتكون من:

- AC Servo Motor: Panasonic MSMF042L1U1 (MINAS A6)

- Servo Driver: Panasonic MBDLN25SE

- Planetary Gearbox: Apex Dynamics AB060A-020-S2-P1

الوظيفة:

- توليد العزم

- التحكم الدقيق بالموضع والسرعة

- توفير عزم كافٍ لتدوير اللولب تحت الحمل

🔧 تم اختيار هذا النظام لتحقيق:

- عزم مرتفع عند سرعة منخفضة

- دقة موضعية عالية

- تقليل الاهتزاز والـ backlash

📚 مرجع:

- Panasonic MINAS A6 Technical Manual

- Apex Dynamics Gearbox Application Notes

4.2.2 Power Transmission Subsystem

(نظام نقل القدرة)

يتضمن:

- Collet Clamping Hub بين السيرفوا والجيربوكس

- Flange Coupling مع Keyway

- Cross Pin Connection مع عمود المثقاب

- J-Slot Connection مع اللولب

الوظيفة:

- نقل العزم بدون فقد

- السماح بالفك السريع

- الحفاظ على المحاذاة الميكانيكية

📚 مرجع:

- EHEDG Hygienic Shaft Connection Guidelines

4.2.3 Auger Filling Subsystem

(نظام تعبئة اللولب)

يتكون من:

- Auger Screw (اللولب)

- Auger Shaft (عمود المثقاب)

- Nut & Retainers

- Housing / Tube

الوظيفة:

- نقل المادة

- التحكم في معدل التدفق الحجمي

- تحقيق الجرعة المطلوبة بدقة

📚 مرجع:

- Roberts, A.W., Bulk Solids Handling

4.2.4 Flow Control Subsystem

(نظام تحكم في التدفق)

يتضمن:

- Rotating Plate (الصحن الدوار)

- Agitator Blades (الشفرات)

- Bearing Isolation System

الوظيفة:

- منع التدفق الحر للمادة

- تقليل التكتل

- تحقيق تغذية منتظمة للولب

📚 مرجع:

- Cleary & Sawley, DEM Modeling of Screw Feeders

4.2.5 Structural & Support Subsystem

(النظام الهيكلي والداعم)

يتضمن:

- Bearings

- Supports

- Frame interfaces

الوظيفة:

- تثبيت الأجزاء

- تحمل الأحمال

- ضمان الاستقامة والمحاذاة

4.3 Interfaces Between Subsystems

واجهات الاتصال بين الأنظمة الفرعية

تم تصميم الواجهات بين الأنظمة بحيث:

- تنقل العزم بكفاءة

- تقلل الفقد الميكانيكي

- تسمح بالفك والصيانة

4.3.1 Motor ↔ Gearbox Interface

- اتصال مباشر عبر Collet Clamping Hub

- بدون coupling خارجي

- نقل عزم صلب بدون backlash

4.3.2 Gearbox ↔ Auger Shaft Interface

- Flange Coupling

- Keyway + Set Screw

- Cross Pin لمنع الإنزلاق

4.3.3 Auger Shaft ↔ Auger Screw Interface

- J-Slot Quick Release

- يسمح بفك اللولب بسرعة

- مناسب للتطبيقات الغذائية

4.3.4 Shaft ↔ Bearing Interface

- Bearing  لعزل دوران اللولب

- فصل حركة اللولب عن نظام التقليب

4.4 Functional Flow Diagram

مخطط التدفق الوظيفي

يوضح مخطط التدفق الوظيفي تسلسل العمل داخل الآلة:

- إدخال أوامر التعبئة

- إشارة تحكم إلى السيرفو درايف

- دوران السيرفو

- تخفيض السرعة وزيادة العزم عبر الجيربوكس

- نقل العزم إلى عمود المثقاب

- دوران اللولب والصحن الدوار

- نقل المادة المسحوقة

- التحكم في التدفق عبر الصحن

- تفريغ المادة في العبوة

- إيقاف الدوران بعد الجرعة المحددة

📌 هذا المخطط سيكون الأساس في:

- إعداد التحليل الحركي (Motion)

- تعريف الأحمال في التحليل الإنشائي

- إعداد DEM Simulation لاحقًا

✅ خاتمة الفصل الرابع

هذا الفصل:

يحدد النظام كمنظومة هندسية متكاملة

يربط الميكانيك بالتحكم

يبرّر اختيار كل جزء ووظيفته

5. Material Properties & Assumptions

خصائص المادة والافتراضات الهندسية

5.1 Bulk Material: Fine Salt (NaCl)

المادة السائبة: ملح الطعام الناعم

المادة التي تم اعتمادها في هذا المشروع هي ملح الطعام الناعم (Fine Sodium Chloride – NaCl)، وهي مادة مسحوقة شائعة الاستخدام في تطبيقات التعبئة الصناعية، خصوصًا في الصناعات الغذائية.

تم اختيار الملح الناعم للأسباب التالية:

- مادة حقيقية شائعة صناعيًا

- خصائصها الفيزيائية معروفة ومدروسة

- مناسبة لتطبيقات Auger Filling

- تمثل حالة متوسطة بين المساحيق سهلة التدفق والمواد القابلة للتكتل

يُعتبر الملح الناعم مادة Granular Powder ذات سلوك شبه احتكاكي، وهو ما يجعل نمذجتها ممكنة باستخدام:

- الحسابات الهندسية الكلاسيكية

- التحليل الإنشائي

- المحاكاة العددية (DEM)

📚 مراجع عامة:

- Roberts, A.W., Bulk Solids Handling

- Jenike, A.W., Storage and Flow of Solids

5.2 Physical Properties

الخصائص الفيزيائية

تم اعتماد الخصائص الفيزيائية التالية للملح الناعم بناءً على مصادر أكاديمية وصناعية، مع اختيار قيم محافظة (Conservative) مناسبة للتصميم الهندسي.

الخاصية	الرمز	القيمة المعتمدة	الوحدة	ملاحظة هندسية

الكثافة الحجمية	ρ_bulk	1200 – 1300	kg/m³	تختلف حسب الرطوبة وحجم الحبيبات

الكثافة الحقيقية	ρ_true	≈ 2160	kg/m³	كثافة بلورة NaCl

حجم الجسيمات المتوسط	D50	300 – 400	µm	ملح ناعم تجاري

نطاق حجم الجسيمات	Dmin–Dmax	200 – 600	µm	مستخدم في EDEM

المسامية	ε	0.35 – 0.45	—	مستخدمة في الحسابات الحجمية

الكتلة المستهدفة للجرعة	m	0.5	kg	حسب متطلبات التعبئة

زمن التعبئة	t	2	s	متطلب تشغيلي

📚 مصادر:

- FDA Food Ingredients Database

- Crowder et al., Granular Material Properties

- https://kg-m3.com/

5.3 Mechanical Properties

الخصائص الميكانيكية

تُستخدم الخصائص الميكانيكية للملح الناعم في:

- حسابات القوى

- حسابات العزوم

- تحليل الاحتكاك

- محاكاة DEM

الخاصية	الرمز	                                           القيمة	              الوحدة    	الاستخدام

معامل الاحتكاك الداخلي μ_int     	                  0.55 – 0.65	— 	مقاومة القص الداخلي

زاوية الاحتكاك الداخلي φ	                                 28° – 32°	deg	نمذجة التدفق

معامل احتكاك الجدار (SS304) μ_wall	      0.30 – 0.40	—	احتكاك مع اللولب والأنبوب

زاوية احتكاك الجدار	δ	                     18° – 25°	deg	تحليل القادوس

معامل الاسترجاع (Restitution)	e	          0.2 – 0.4	—	DEM Simulation

معامل القص	τ	                              500 – 1500	Pa	تقدير مقاومة التماسك

📚 مصادر:

- Jenike & Johanson, Bulk Solids Flow Properties

- Cleary, DEM Modelling of Industrial Feeders

5.4 Flow Properties

خصائص التدفق

سلوك تدفق الملح الناعم يُصنّف كالتالي:

- Free-flowing to moderately cohesive

- غير لاصق نسبيًا

- قابل للجريان الحجمي المنتظم مع Auger

الخصائص المعتمدة:

الخاصية	القيمة	الملاحظة

نوع التدفق	Mass Flow (تقريبي)	مع الصحن الدوار

قابلية التكتل	منخفضة	عند رطوبة منخفضة

قابلية التفريغ	عالية	مناسبة لللولب

معامل التعبئة الحجمية	ηᵥ = 0.6	قيمة صناعية محافظة

📚 مصادر:

- CEMA Screw Conveyor Handbook

- Schulze, Powders and Bulk Solids

5.5 Assumptions & Justifications

الافتراضات الهندسية وتبريرها

لأغراض التصميم والتحليل، تم اعتماد الافتراضات التالية:

افتراضات المادة

- المادة جافة وخالية من الرطوبة الزائدة

- التوزيع الحجمي ثابت أثناء التعبئة

- لا يوجد تكتل شديد (No arching)

التبرير:

هذه الافتراضات تمثل الحالة الصناعية الشائعة للتعبئة باللولب.

افتراضات التحليل الإنشائي

- المادة لا تخلق ضغطًا هيدروستاتيكيًا

- القوى موزعة بشكل شبه منتظم

- التحليل Static كافٍ في المرحلة الأولى

التبرير:

تم لاحقًا دعم هذه الافتراضات بمحاكاة الحركة وDEM.

افتراضات المحاكاة (EDEM)

- جسيمات كروية مكافئة

- معاملات احتكاك ثابتة

- تجاهل تأثير الرطوبة

التبرير:

لتقليل التعقيد الحسابي مع الحفاظ على الدقة الهندسية.

5.6 Sources & References

المراجع والمصادر

1. Jenike, A.W., Storage and Flow of Solids, University of Utah

2. Roberts, A.W., Bulk Solids Handling, University of Newcastle

3. Schulze, D., Powders and Bulk Solids, Springer

4. CEMA, Screw Conveyor Engineering Guide

5. Cleary, P.W., DEM Modeling of Industrial Granular Flow

6. FDA – Food Ingredient Physical Properties

7. Altair EDEM Documentation

✅ خلاصة الفصل الخامس

هذا الفصل:

يبرر كل قيمة أدخلتها في الحسابات

يربط التصميم بالواقع الصناعي

6. Design Inputs & Initial Parameters

مدخلات التصميم والمعلمات الأولية

6.1 Target Filling Mass

الكتلة المستهدفة للتعبئة

أحد أهم مدخلات تصميم آلة التعبئة باللولب هو الكتلة المستهدفة لكل جرعة (Target Dose Mass)، حيث تؤثر مباشرة على:

- حجم اللولب

- عدد اللفات

- الخطوة (Pitch)

- سرعة الدوران

- العزم المطلوب

القيمة المعتمدة في هذا المشروع

- الكتلة المستهدفة لكل تعبئة:

mt=0.5 kg

تم اعتماد هذه القيمة للأسباب التالية:

- تمثل وزنًا شائعًا في تعبئة الملح الغذائي

- مناسبة للتحقق من دقة نظام Auger Filling

- تسمح بدراسة تأثير العزوم والقوى بشكل واضح دون مبالغة

الأهمية الهندسية

الكتلة المستهدفة:

- تحدد الحجم المطلوب نقله في كل دورة أو جزء من دورة

- تُستخدم مباشرة في الحسابات الحجمية:

vrequred=mt/bulkρ

حيث:

- : mtالكتلة المستهدفة (kg)

- : bulkρالكثافة الحجمية للمادة (kg/m³)

📚 مراجع:

- CEMA, Screw Conveyor Engineering Guide

- Bosch Packaging Technology, Auger Filling Principles

6.2 Required Throughput

معدل الإنتاج المطلوب (Throughput)

التعريف

معدل الإنتاج أو التدفق الكتلي هو كمية المادة التي يجب أن تنقلها الآلة خلال وحدة الزمن.

المعادلة الأساسية

mtft=m

القيم المعتمدة

- الكتلة المستهدفة: (mt = 0.5 , kg )

- زمن التعبئة: ( tf = 2 , s )

m=0.52=0.25 kg/s

m=900 kg/h

الأهمية الهندسية

هذا المعدل:

- يحدد السعة الحجمية المطلوبة للولب

- يؤثر على سرعة الدوران (RPM)

- يُستخدم في مقارنة التصميم مع المواصفات الصناعية

📚 مراجع:

- Schulze, Powders and Bulk Solids

- Roberts, Bulk Solids Handling

6.3 Time Constraints

القيود الزمنية للتشغيل

زمن التعبئة المعتمد

- زمن التعبئة لكل جرعة:

tf= 2 second

تم اعتماد هذا الزمن بناءً على:

- قدرة نظام السيرفو على التحكم الدقيق

- تقليل اهتزازات المادة

- تحقيق توازن بين الدقة والإنتاجية

التأثيرات الهندسية للزمن

زمن التعبئة يؤثر مباشرة على:

- سرعة دوران اللولب n=Vrequired / Vper_rev⋅60 / tf  ​

- العزم الديناميكي أثناء التسارع

- اختيار الجيربوكس ونسبة التخفيض

- اختيار وضع التحكم في الدرايفر (Position Control)

قيود زمنية إضافية

- زمن الاستجابة للموتور

- زمن التسارع والتباطؤ (Acceleration / Deceleration)

- زمن توقف المادة فوق الصحن الدوار

📚 مراجع:

- Panasonic MINAS A6 Servo Manual

- Altair EDEM User Guide

✅ خلاصة الفصل السادس

هذا الفصل:

- يحدد ما نطلبه من الآلة عدديًا

- يربط متطلبات التعبئة بالتصميم الهندسي

- يشكل نقطة الانطلاق لـ:

6.4 Initial Dimensional Constraints

القيود البُعدية الأولية للتصميم

مفهوم القيود البُعدية

القيود البُعدية هي الحدود الهندسية التي لا يمكن تجاوزها أثناء التصميم، وتُفرض بسبب:

- المساحة المتاحة داخل الآلة

- توافق الأجزاء مع بعضها

- متطلبات التصنيع

- متطلبات النظافة الغذائية (Food-grade design)

القيود البُعدية المعتمدة في هذا المشروع

أولًا: قيود اللولب (Auger Screw)

- القطر الخارجي للولب :(D)

تم تحديده بما يتوافق مع:

  - قطر الأنبوب الحاوي

  - معدل التدفق المطلوب

  - تجنب انحشار الملح

- الخطوة p≈(0.8–1.2)D :(Pitch,p)

تم اعتماد قيمة قريبة من القطر لضمان:

  - تدفق منتظم

  - تقليل القص المفرط للمادة

- سماكة الريشة:

خاضعة لقيود:

  - مقاومة الإجهاد

  - سهولة التصنيع

  - تقليل الوزن الدوراني

📚 مراجع:

- CEMA, Screw Conveyor Engineering Guide

- ISO 7119 – Screw conveyors for bulk materials

ثانيًا: قيود الصحن الدوار (Rotary Plate)

- قطر الصحن الداخلي 80 mm :

- القطر الخارجي بعد الميلان120 mmn :

- زاوية الميل60° :

- السماكة 3 mm :

هذه القيود فُرضت لتحقيق:

- احتجاز المادة أثناء التوقف

- تقليل التدفق الحر (Free Flow)

- التزامن الكامل مع دوران اللولب

ثالثًا: قيود العمود (Auger Shaft)

- القطر الأدنى خاضع لـ:

  - إجهاد الالتواء

  - إجهاد الانحناء

  - توافقه مع الكوبلينج والجيربوكس

الأهمية الهندسية

هذه القيود:

- تمنع الحلول غير القابلة للتصنيع

- تقلل عدد التكرارات التصميمية

- تضمن قابلية التحليل العددي دون تبسيطات خاطئة

6.5 Safety Factors

معاملات الأمان المعتمدة

تعريف معامل الأمان

معامل الأمان (Safety Factor, SF) هو نسبة:

SF=CapacityApplied Load

​

معاملات الأمان المستخدمة في المشروع

| البند | معامل الأمان |
| --- | --- |
| العزوم التصميمية | 2.0 – 3.0 |
| الإجهادات الإنشائية | ≥ 2.0 |
| المحامل | ≥ 3.0 |
| الجيربوكس | حسب الشركة المصنعة |
| السيرفو موتور | ≥ 1.5 |

تبرير اختيار معاملات الأمان

تم اختيار هذه القيم للأسباب التالية:

- وجود عدم يقين في خواص تدفق الملح

- تغير كثافة المادة مع الرطوبة

- وجود صدمات تحميل أثناء البدء والتوقف

- طبيعة المشروع كتصميم تجريبي قابل للتطوير

📚 مراجع:

- Shigley’s Mechanical Engineering Design

- ASME Design Standards

تطبيق معامل الأمان عمليًا

- تم إدخال العزم التصميمي (بعد SF) مباشرة في:

  - SolidWorks Simulation

  - ANSYS Static Structural

- وليس العزم النظري الخام

6.6 Software & Standards Used

البرمجيات والمعايير المعتمدة

6.6.1 Software Tools

1. SolidWorks

- التصميم ثلاثي الأبعاد لجميع الأجزاء

- التجميع الكامل للآلة

- :Motion Study

  - دوران اللولب والشفرات بعكس الاتجاه

- Static Simulation:

  - تحليل اللولب منفردًا

  - اللولب + العمود

  - اللولب + العمود + الصحن الدوار

📚 مرجع:

- Dassault Systèmes, SolidWorks Simulation Manual

2. ANSYS

- تحليل إجهادات استاتيكية متقدمة

- التحقق من نتائج SolidWorks

- توزيع الإجهاد والانفعالات بدقة أعلى

📚 مرجع:

- ANSYS Mechanical User Guide

3. Altair EDEM

- محاكاة المادة الحبيبية (Fine Salt)

- تحليل:

  - تدفق المادة

  - التفاعل مع اللولب والصحن

- إعدادات تعتمد على:

  - DEM (Discrete Element Method)

📚 مرجع:

- Altair EDEM Documentation

6.6.2 Engineering Standards

| المعيار | الغرض |
| --- | --- |
| ISO 9001 | توثيق العمليات |
| ISO 7119 | تصميم اللولب |
| ASTM A240 | خصائص Stainless Steel 304 |
| FDA CFR 21 | مواد ملامسة للغذاء |
| CEMA | حسابات السيور واللوالب |

✅ خلاصة الفصل السادس بالكامل

الفصل السادس:

- حوّل المتطلبات إلى أرقام قابلة للتصميم

- وضع حدودًا هندسية واضحة

- حدّد معاملات الأمان الواقعية

- ثبّت الأدوات والمعايير المعتمدة

PART III — AUGER & RELATED COMPONENT DESIGN

7. Auger Screw Design

7.1 Design Function of the Auger

الوظيفة الهندسية للولب (Auger Function)

اللولب (Auger Screw) هو العنصر الأساسي المسؤول عن عملية التعبئة الحجمية (Volumetric Dosing) في آلة التعبئة، حيث يقوم بتحويل الحركة الدورانية القادمة من المحرك إلى حركة نقل وتحكم دقيقة في كمية المادة الحبيبية (Fine Salt – NaCl).

الوظائف الرئيسية للولب في هذا المشروع تشمل:

- نقل المادة الحبيبية من منطقة التغذية إلى مخرج التعبئة.

- تجزئة التدفق إلى وحدات حجمية متكررة مع كل دورة.

- التحكم في معدل التدفق عبر العلاقة بين:

  - السرعة الزاوية

  - الخطوة (Pitch)

  - القطر

- ضمان ثبات الكمية المعبأة بغض النظر عن تغير مستوى المادة في القادوس.

في هذا التصميم، تم اعتماد لولب ذو خطوة ثابتة (Constant Pitch, Single Start) لتحقيق:

- بساطة رياضية في الحسابات

- ثبات في حجم الجرعة

- سهولة المعايرة والتحكم

📚 مراجع:

- CEMA, Screw Conveyor Engineering Guide

- Roberts, A. W., Bulk Solids Handling – Theory and Practice

7.2 Geometrical Parameters

المعاملات الهندسية الأساسية للولب

تم تحديد المعاملات الهندسية للولب بناءً على:

- متطلبات التعبئة الحجمية

- خواص الملح الناعم

- القيود التصنيعية

- نتائج المراجعة النظرية (Literature Review)

المعاملات الأساسية المعتمدة:

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Outer Diameter | D | 60 | mm |
| Core Shaft Diameter | d | 16 | mm |
| Pitch | p | 60 | mm |
| Number of Flights | n | 4.5 | rev |
| Flight Thickness | t | 4 | mm |
| Radial Flight Height | h | 22 | mm |

حيث:

h= D-d2

الاعتبارات الهندسية

- اختيار D = p (قطر مساوي للخطوة) يقلل:

  - الانزلاق الداخلي

  - الضغط الزائد على المادة

- القطر الداخلي (Core) صغير نسبيًا لزيادة الحجم الفعال دون التأثير على المتانة

📚 مراجع:

- ISO 7119

- Owen & Cleary, Prediction of Screw Conveyor Performance

7.3 Final Dimensions

الأبعاد النهائية المعتمدة للولب

تم تثبيت الأبعاد النهائية بعد:

- عدة تكرارات تصميمية

- نمذجة ثلاثية الأبعاد

- توافق مع باقي أجزاء النظام

الأبعاد النهائية (Final Approved Dimensions):

| Feature | Value | Unit | Engineering Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Overall Length | 444 | mm | Fit within machine envelope |
| Flighted Length | 286 | mm | Active dosing zone |
| Upper Smooth Shaft Length | 110 | mm | Coupling & support |
| Threaded Length | 35 | mm | Rotary plate mounting |
| Lower Clearance Length | 16 | mm | Prevent interference |

هذه الأبعاد تحقق:

- منطقة تعبئة فعالة

- منطقة تثبيت آمنة

- فصل ميكانيكي واضح بين الحركة والدوزنة

7.4 Clearances & Tolerances

الخلوصات والتسامحات

الخلوص الشعاعي (Radial Clearance)

cr = 1.0 – 1.5  mm

تم اختياره لتحقيق:

- منع احتكاك الريشة بجدار الأنبوب

- تقليل التآكل

- السماح بحركة الحبيبات الدقيقة

التسامحات التصنيعية

- الأقطار: ±0.05  mm

- الأطوال: ±0.1 mm

- القلاوظ: حسب ISO metric fine thread (M14×1.5)

📚 مراجع:

- ISO 286 – Geometrical Tolerances

- FDA Hygienic Design Guidelines

7.5 Chamfers & Fillets

أهمية الشطف (Chamfers) وأنصاف الأقطار (Fillets)

تم استخدام الشطف وأنصاف الأقطار للأسباب التالية:

- تقليل تركّز الإجهاد

- تحسين انسيابية المادة

- تسهيل التصنيع والتنظيف

العناصر المعتمدة:

| Location | Type | Value |
| --- | --- | --- |
| Flight leading edge | Chamfer | 1×45° |
| Smooth shaft end | Chamfer | 1×45° |
| Thread start | Chamfer | 0.5×45° |
| Flight–shaft root | Fillet radius | 4 mm |
| Shaft transition | Fillet radius | 9 mm |
| Flight start/end | Fillet radius | 0.5 mm |

📚 مراجع:

- Shigley’s Mechanical Engineering Design

- Hygienic Equipment Design Guidelines

7.6 Material Selection

مادة تصنيع اللولب

تم اختيار Stainless Steel 304 للأسباب التالية:

- مقاومة ممتازة للتآكل

- توافق غذائي (Food-grade)

- قابلية تصنيع جيدة

- متانة كافية للأحمال المتوقعة

الخواص الأساسية:

- Yield Strength ≈ 215 MPa

- Ultimate Strength ≈ 505 MPa

- Density ≈ 8000 kg/m³

📚 مراجع:

- ASTM A240 – Stainless Steel 304

- MatWeb Material Database

7.7 Manufacturing Considerations

اعتبارات التصنيع

تم تصميم اللولب مع مراعاة:

- قابلية التشغيل على المخرطة

- إمكانية لحام الريشة بالعمود

- تشطيب سطحي ناعم لتقليل التصاق الملح

- سهولة الفك والصيانة

طرق التصنيع المحتملة

- Machining + Welding

- CNC turning

- Laser-cut flight + forming

📚 مراجع:

- Manufacturing Processes for Screw Conveyors

- Practical Machinery Design Handbook

✅ خلاصة الفصل السابع

هذا الفصل:

- يبرر كل بُعد هندسي

- يربط النظرية بالتطبيق

- يمثّل جوهر مساهمتك الهندسية الشخصية

8. Auger Shaft Design

8.1 Functional Role

الدور الوظيفي لعمود اللولب (Auger Shaft)

عمود اللولب (Auger Shaft) هو العنصر المسؤول عن:

- نقل العزم (Torque Transmission) من علبة التروس (Gearbox) إلى اللولب.

- تحقيق محاذاة دقيقة بين نظام القيادة (Drive System) واللولب.

- السماح بالفك والتركيب السريع للولب لأغراض الصيانة والتنظيف.

- تحمل الأحمال الالتوائية والمحورية الناتجة عن مقاومة المادة الحبيبية.

في هذا المشروع، تم تصميم العمود ليعمل كـ:

Intermediate Drive Shaft

أي عمود وسيط بين Gearbox والـ Auger Screw.

📚 مراجع هندسية:

- Shigley’s Mechanical Engineering Design

- Budynas & Nisbett – Shaft Design Principles

8.2 Connection to Auger (J-Slot)

وصلة اللولب – تصميم الـ J-Slot

تم اعتماد وصلة J-Slot مع دبوسين (Two-Pin J-Slot Coupling) بين عمود اللولب والجزء الأملس من اللولب للأسباب التالية:

أسباب اختيار J-Slot:

- فك وتركيب سريع بدون أدوات خاصة

- نقل عزم موثوق

- تقليل خطر الانزلاق

- مناسب للبيئات الغذائية

الأبعاد الهندسية لوصلة J-Slot

| Parameter | Value | Unit | Function |
| --- | --- | --- | --- |
| Vertical J-slot length | 40 | mm | Insertion depth |
| Horizontal J-slot length | 13 | mm | Locking motion |
| J-slot diameter | 7 | mm | Pin engagement |
| Lower cut-extrude length | 58 | mm | Auger smooth shaft insertion |
| Lower cut diameter | 20 | mm | Clearance for smooth shaft |

هذا التصميم يسمح:

- بإدخال اللولب عموديًا

- ثم تدويره بزاوية صغيرة لتحقيق القفل الميكانيكي

📚 مراجع:

- Machinery’s Handbook – Quick Release Couplings

- Hygienic Design of Food Machinery

8.3 Connection to Gearbox (Keyed Joint)

وصلة عمود اللولب مع علبة التروس

تم اعتماد وصلة ميكانيكية باستخدام Cross-Pin (Keyed/Pin Joint) في الجزء العلوي من العمود.

مميزات هذا الاختيار:

- نقل عزم فعال

- سهولة تصنيع

- سهولة الفك والصيانة

- توافق مع Gearbox shafts القياسية

الأبعاد العلوية للوصلة

| Feature | Value | Unit | Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Upper cut-extrude length | 30 | mm | Gearbox shaft insertion |
| Upper cut diameter | 15 | mm | Gearbox shaft fit |
| Cross-pin hole diameter | 12 | mm | Torque transmission |
| Distance from top | 15 | mm | Structural integrity |

📚 مراجع:

- Norton – Machine Design

- ISO 2491 – Shaft and Pin Connections

8.4 Bearing Interface

واجهة العمود مع المحامل (Bearing Interface)

القطر الخارجي للعمود:

Dshaft=30 mm

تم اختياره ليكون:

- مناسب لمحامل قياسية

- كافي لتحمل العزم المحسوب

- غير مبالغ فيه لتقليل الكتلة

أهداف هذا القطر:

- تقليل الانحراف (Deflection)

- تحسين العمر التشغيلي للمحامل

- تحقيق صلابة torsional عالية

📚 مراجع:

- SKF Rolling Bearings Catalogue

- ISO 281 – Bearing Life Theory

8.5 Shaft Geometry

الهندسة العامة لعمود اللولب

الأبعاد الأساسية:

| Feature | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| Overall length | 130 | mm |
| Outer diameter | 30 | mm |
| Upper engagement length | 30 | mm |
| Lower engagement length | 58 | mm |

تم تصميم العمود بهندسة متدرجة (Stepped Shaft) لتحقيق:

- فصل وظيفي واضح

- تقليل تركيز الإجهاد

- سهولة تصنيع

8.6 Stress Concentration Considerations

اعتبارات تركّز الإجهاد

بسبب وجود:

- فتحات (Cross-pin holes)

- شقوق (J-Slot)

- انتقالات أقطار

تم اتخاذ الإجراءات التالية:

1. استخدام Fillets

- نصف قطر موحد:

r = 0.5 mm

2. تجنب الزوايا الحادة

- جميع الشقوق ذات نهايات دائرية

- عدم وجود زوايا 90° حادة

3. توزيع مناطق القص

- عدم تداخل فتحات J-Slot مع فتحات Cross-pin

📚 مراجع:

- Peterson’s Stress Concentration Factors

- Shigley – Fatigue and Stress Risers

✅ خلاصة الفصل الثامن

هذا الفصل يوضح أن:

- العمود مصمم ميكانيكيًا بوعي كامل

- جميع الوصلات مبررة وظيفيًا

- الاعتبارات الإنشائية والتصنيعية مدروسة

- التصميم مناسب للبيئة الغذائية والصيانة

9. Rotary Plate (Spinner Plate) Design

9.1 Purpose of Rotary Plate

الغرض من الصحن الدوار (Rotary / Spinner Plate)

الصحن الدوار هو عنصر نهائي في نظام التعبئة، يقع مباشرة أسفل اللولب، ويؤدي الوظائف التالية:

- استقبال المادة الخارجة من اللولب بعد انتهاء منطقة الجرعات.

- تفريق المادة شعاعيًا (Radial Distribution) بدل سقوطها عموديًا.

- تحسين انتظام السقوط داخل العبوة وتقليل التكتل.

- تقليل تأثير سرعة خروج المادة على دقة الوزن أو الحجم.

في هذا المشروع، الصحن الدوار لا يعمل كعنصر قياس، بل كعنصر:

Flow Conditioning & Material Spreading Component

📚 مراجع:

- Packaging Machinery Handbook

- Powder Handling and Processing (Elsevier)

9.2 Interaction with Material

تفاعل الصحن الدوار مع المادة الحبيبية (NaCl)

عند خروج الملح الناعم من اللولب:

- يكون للمادة سرعة زاوية ناتجة عن دوران اللولب.

- المادة تسقط أولًا على المنطقة المسطحة من الصحن.

- ثم تنزلق على الحافة المائلة نتيجة:

  - الجاذبية

  - القوة الطاردة المركزية

  - زاوية ميل الحافة

سبب اختيار هذا النمط:

- منع التراكم في نقطة واحدة

- تقليل ظاهرة “Funnel Flow”

- تحسين التوزيع داخل العبوة

📚 مراجع:

- Jenike – Gravity Flow of Bulk Solids

- Schulze – Powders and Bulk Solids

9.3 Geometrical Design

الهندسة العامة للصحن الدوار

تم تصميم الصحن الدوار كـ  Thin-Walled Dished Plate (Shell) بدل قرص مصمت للأسباب التالية:

- تخفيف الوزن

- تقليل العزم الإضافي

- سهولة التصنيع (Spinning / Sheet Forming)

الأبعاد النهائية للصحن الدوار

| Feature | Value | Unit | Engineering Role |
| --- | --- | --- | --- |
| Outer Diameter | 100 | mm | Defines discharge radius |
| Flat plate diameter | 69.55 | mm | Material landing zone |
| Central bore diameter | 14.5 | mm | Shaft clearance |
| Shell thickness | 3 | mm | Structural rigidity |
| Dish depth (cut-extrude) | 10 | mm | Material containment |
| Inclination angle | 55 | ° | Flow acceleration |
| Fillet radius | 3 | mm | Stress reduction |
| Chamfer (bore) | 0.5×45° | – | Assembly ease |

تحليل زاوية الميل (55°)

تم اختيار زاوية:

θ=55°

لأنها:

- أعلى من زاوية الاحتكاك الداخلي للملح

- تضمن انزلاق المادة بدون تراكم

- لا تسبب قذفًا عنيفًا خارج العبوة

📚 مراجع:

- Bulk Solids Handling – Design Angles

- Powder Flow Analysis – Schulze

9.4 Load Contribution

مساهمة الصحن الدوار في الأحمال

أنواع الأحمال الناتجة:

- وزن الصحن نفسه

- وزن طبقة رقيقة من المادة

- مقاومة احتكاك المادة أثناء الانزلاق

لكن:

- الصحن لا يتحمل حملًا محوريًا رئيسيًا

- لا يضيف عزمًا كبيرًا للنظام

- الحمل الرئيسي هو عزم قص بسيط

لذلك تم تصميمه بسمك 3  mm فقط بدون تقوية إضافية.

📚 مراجع:

- Shigley – Secondary Rotating Components

- Machine Elements in Packaging Systems

9.5 Connection to Auger Shaft

وصلة الصحن الدوار مع عمود اللولب

يتم تثبيت الصحن الدوار على العمود عبر:

- فتحة مركزية بقطر:

D=14.5 mm

خصائص الوصلة:

- تركيب محوري مباشر

- عدم نقل عزم مستقل

- الصحن يدور مع العمود كجزء تابع

تفاصيل التصميم:

- Chamfer 0.5×45° لتسهيل الإدخال

- Fillet radius لتقليل تركّز الإجهاد

📚 مراجع:

- Machinery’s Handbook – Fits & Assemblies

- ISO 286 – Fits and Tolerances

9.6 Design Justifications

تبرير التصميم النهائي للصحن الدوار

تم اعتماد هذا التصميم للأسباب التالية:

- تحسين تدفق المادة

- تقليل التكتل أسفل اللولب

- تقليل الأحمال الإضافية

- سهولة التصنيع والتنظيف

- التوافق مع التطبيقات الغذائية

ملخص الفصل التاسع

- الصحن الدوار عنصر وظيفي وليس تجميلي

- يؤثر مباشرة على جودة التعبئة

- أبعاده وزواياه مدروسة بناءً على خصائص المادة

- تصميمه متوازن بين الأداء والتصنيع

10. Nut, Couplings & Secondary Components

10.1 Nut Design

وظيفة الصامولة (Nut) في النظام

الصامولة في هذا النظام تُستخدم لتثبيت Rotary Plate (Spinner Plate) على الجزء السفلي من اللولب عبر العمود الملولب.

الدور الهندسي للصامولة:

- منع الحركة المحورية للصحن الدوار

- ضمان التمركز المحوري

- السماح بالفك والتركيب لأغراض:

  - التنظيف

  - الصيانة

  - الاستبدال

المواصفات العامة للصامولة

- نوع القلاوظ:

M14 × 1.5 (Metric Fine Thread)

- سبب اختيار القلاوظ الناعم:

  - مقاومة أفضل للفك الذاتي

  - توزيع إجهاد أفضل

  - دقة أعلى في التثبيت

الاعتبارات التصميمية

- الصامولة لا تنقل عزمًا

- الحمل الواقع عليها هو:

  - حمل محوري صغير

  - اهتزازات دورانية خفيفة

لذلك لم يكن من الضروري استخدام صامولة ذات فئة تحميل عالية جدًا.

📚 مراجع:

- Machinery’s Handbook – Threaded Fasteners

- ISO 965 – Metric Screw Threads

10.2 Flange Coupling

وظيفة الوصلة الفلنجية (إن وجدت أو محتملة)

في حال استخدام وصلة فلنجية بين:

- عمود اللولب

- وعمود الجيربوكس

فإن وظيفتها الأساسية تكون:

- نقل العزم

- المحافظة على المحاذاة

- السماح بالفك السريع

سبب عدم الاعتماد الكامل على Flange Coupling

في تصميمك الحالي:

- تم اعتماد Keyed Shaft + Cross Pin

- مما يقلل الحاجة لفلنج منفصل

- ويقلل:

  - الحجم

  - التعقيد

  - التكلفة

📚 مراجع:

- Shigley – Mechanical Engineering Design

- Couplings in Power Transmission Systems

10.3 Keys & Pins

أنواع المفاتيح والدبابيس المستخدمة

- Cross Pin

- يستخدم في:

  - ربط Auger Shaft مع عمود الجيربوكس

- يعمل على:

  - نقل العزم

  - منع الانزلاق المحوري

- Pins في  Smooth Shaft

- تدخل داخل J-slot

- تسمح بـ:

  - تركيب سريع

  - فك بدون أدوات معقدة

التحليل الهندسي للدبابيس

- نوع التحميل:

  - Shear Load

- تم تقليل تركّز الإجهاد عبر:

  - Fillet radius = 0.5 mm

  - Chamfers عند المداخل

📚 مراجع:

- Machine Elements – Pins & Keys

- ISO 8734 – Dowel Pins

10.4 Bearings

دور المحامل في النظام

المحامل مسؤولة عن:

- دعم العمود

- تقليل الاحتكاك

- منع الانحراف

نوع المحامل المستخدم

في هذا النظام:

- الأحمال المحورية محدودة

- السرعات منخفضة إلى متوسطة

لذلك:

- Deep Groove Ball Bearings مناسبة جدًا

مبررات الاختيار

- قدرة على تحمل:

  - حمل شعاعي

  - حمل محوري محدود

- سهولة التوفر

- تكلفة منخفضة

📚 مراجع:

- SKF Bearing Handbook

- Rolling Bearing Design – ISO 281

10.5 Fasteners

أنواع المثبتات المستخدمة

- براغي تثبيت

- صواميل

- غسالات (Washers)

الاعتبارات التصميمية

- الاهتزاز موجود → استخدام:

  - Spring washers

  - Lock nuts

- المواد الملامسة للغذاء:

  - Stainless Steel

📚 مراجع:

- Fastener Design Manual

- ISO 4762 – Socket Head Cap Screws

10.6 Material Choices

اختيار المواد للأجزاء الثانوية

| Component | Material | Reason |
| --- | --- | --- |
| Nut | Stainless Steel 304 | Corrosion resistance |
| Pins | Stainless Steel / Hardened Steel | Shear strength |
| Keys | Carbon Steel C45 | Torque transmission |
| Bearings | Chrome Steel | Fatigue resistance |
| Fasteners | SS304 | Food safety |

مبررات عامة لاختيار المواد

- مقاومة التآكل

- التوافق مع التطبيقات الغذائية

- سهولة التصنيع

- توفر محلي

📚 مراجع:

- ASM Materials Handbook

- Stainless Steel in Food Processing Equipment

ملخص الفصل العاشر

- جميع الأجزاء الثانوية تم تصميمها كجزء متكامل من النظام

- لا يوجد عنصر تم اختياره اعتباطيًا

- كل وصلة لها:

  - وظيفة

  - مبرر

  - مرجع هندسي

PART IV – ENGINEERING CALCULATIONS

- Volumetric Calculations

11.1 Theoretical Volume per Revolution

الهدف من هذا القسم

تحديد الحجم النظري الأقصى الذي يستطيع اللولب نقله في دورة واحدة دون الأخذ بعين الاعتبار:

- الانزلاق

- الفراغات

- خواص المادة

هذا الحجم هو الحد الأعلى الفيزيائي (Upper Bound).

النموذج الهندسي المستخدم

اللولب يُعامل كنقل مادة داخل أسطوانة حلقية Annular Cylinder بطول يساوي الـPitch.

المقطع الفعال

A=4π​(Do2​-Dc2​)

حيث:

- : (Do)القطر الخارجي للولب

- : (Dc) قطر عمود القلب (Core Shaft)

الحجم النظري لكل دورة

Vth​=A⋅P

حيث:

- Pitch : (P)اللولب

تفسير هندسي

- هذه المعادلة تفترض أن:

  - كل الفراغ ممتلئ بالمادة

  - لا يوجد انزلاق

  - لا يوجد تأثير للجاذبية أو الاحتكاك

- غير واقعية عمليًا لكنها ضرورية كأساس مرجعي.

📚 مراجع:

- CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide

- Roberts, A.W. – Bulk Solids Handling

11.2 Effective Volume (ηᵥ)

لماذا الحجم النظري غير كافٍ؟

في الواقع:

- المادة لا تملأ المقطع بالكامل

- يوجد:

  - انزلاق

  - فراغات

  - تأثير للجاذبية

لذلك نُدخل معامل الكفاءة الحجمية.

الحجم الفعّال

Veff​=ηv​⋅Vth​

حيث:

- (nv) Volumetric Efficiency :

  - عادة بين  0.2 – 0.45 للمواد الدقيقة مثل الملح

العوامل المؤثرة على ηᵥ

- زاوية الاحتكاك الداخلي

- زاوية احتكاك الجدار

- نعومة السطح

- سرعة الدوران

لماذا لم أستخدم قيمة واحدة ثابتة؟

لأن:

- هذا الفصل سيُستخدم لاحقًا في Sensitivity Analysis

- التصميم الجيد لا يعتمد على رقم واحد

📚 مراجع:

- Jenike – Storage and Flow of Bulk Solids

- Schulze – Powders and Bulk Solids

11.3 Mass per Revolution

الانتقال من الحجم إلى الكتلة

بما أن آلة التعبئة تعمل كتليًا (Mass-based output):

mrev​=ρb​⋅Veff

حيث:

- ρb: الكثافة الحجمية للملح (Bulk Density)

ملاحظة هندسية مهمة

- استخدمت Bulk Densityوليس:

  - True Density

  - Particle Density

لأن:

اللولب ينقل حجمًا يحتوي فراغات هوائية.

الربط مع الواقع

هذا هو الرقم الذي يحدد وزن الكيس أو العبوة لكل دورة.

📚 مراجع:

- Perry’s Chemical Engineers’ Handbook

- ASTM D7481 – Bulk Density of Powders

11.4 Fill Time Calculations

هدف الحساب

تحديد:

- الزمن اللازم للوصول إلى الكتلة المطلوبة

الكتلة المطلوبة

mtarget

عدد الدورات المطلوبة

N=​mtarget/mrev​​

الزمن الكلي للتعبئة

t=N​ω

حيث:

- ω : السرعة الدورانية (rev/s)

تفسير هندسي

- هذه المعادلة تربط بين:

  - التصميم الهندسي

  - التحكم الزمني

  - أداء الإنتاج

📚 مراجع:

- Packaging Machinery Handbook

- Volumetric Filling Systems Design

11.5 Sensitivity Analysis

لماذا هذا القسم مهم جدًا؟

ماذا يحدث لو تغيرت خاصية واحدة؟

لأنه أي زيادة بسيطة تؤدي لتغير كبير في الحجم

المعاملات التي تم تحليلها

| Parameter | Effect |
| --- | --- |
| Pitch | ↑ Volume linearly |
| Outer Diameter | ↑ Volume quadratically |
| ηᵥ | Linear sensitivity |
| Bulk Density | Linear effect on mass |
| Speed | Linear effect on throughput |

ملاحظة هندسية

- القطر الخارجي هو أخطر متغير

- أي زيادة بسيطة تؤدي لتغير كبير في الحجم

📚 مراجع:

- Engineering Sensitivity Analysis Methods

- Design for Robustness – Taguchi

11.6 Parameter-Driven Formulation

سبب اعتماد هذا الأسلوب

لكي:

- يتحول التصميم إلى نموذج حسابي مرن

- يُستخدم في:

  - Excel

  - MATLAB

  - Python

  - EDEM coupling

الصيغة العامة

m=fDo​,Dc​,P,ηv​,ρb​,ω

مزايا هذا النهج

- يسمح بالتعديل دون إعادة اشتقاق

- مثالي للتحقق السريع

- قابل للتوسع لاحقًا

ربط مباشر مع ملفات  Excel

هذا الفصل هو الأساس الذي بنيت عليه:

- Volumetric Parameters-Driven Excel Sheet

📚 مراجع:

- Parametric Engineering Design

- Computational Engineering Models

## المعادلات الأساسية

- الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

V_t = (π / 4) * (D² - D_s²) · p

https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/  ,  (  first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf)

- الكتلة المنقولة في كل دورة:

mrev= ρ *  η v* V

( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

, ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- سعة اللولب لكل دورة:

vrev=nv*π4*D2-DS2*P

- عدد الدورات لكل تعبئة:

n =mbag / mrev

- الكتلة النهائية المعباة:

mbag=n*mrev

- السرعة الزاوية ( rad/s):

ω = RPM *  2π / 60 = RPM * π/30

- معدل التدفق الحجمي:

Qv=nv*π4*D2-DS2*P*n

- معدل التدفق الكتلي:

m=ρ*nv*π4*D2-DS2*P

- الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

Δx = n · p

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

- زاوية اللولب (متوسط القطر):

α = atan(p / (π * D_m)) where D_m = (D + Ds)/2

( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf ),

( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- مساحة مقطع اللولب(m²):

A = π * D² / 4

- عدد الدورات المطلوبة:

n=vbagvrev

- سرعة الدورانRPM :

RPM=60ntfill

- الحجم المطلوب لتعبئتة:

vbag=mbagρ

## جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية مع المراجع الكاملة

| # | Volumetric Quantity | Equation | Symbols | Symbols Description | Explanation & Use | Engineering Purpose | Reference (Name) | Reference Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolutionالحجم النظري لكل دورة | ( V_{th} = A \cdot p ) | (A, p) | (A): annular area(p): pitch | الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد | الأساس لكل الحسابات الحجمية | CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide | https://www.cemanet.org/resources/publications/bulk-materials-handling |
| 2 | Annular Cross-Section Areaمساحة المقطع الحلقي | ( A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2) ) | (D, D_s) | outer diameter, shaft diameter | مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود | تحديد السعة الحجمية | Shigley – Mechanical Engineering Design | https://www.mheducation.com/highered/product/mechanical-engineering-design-shigley/M9780073398204.html |
| 3 | Effective Volume per Revolutionالحجم الفعلي | ( V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th} ) | ( \eta_v ) | volumetric efficiency | الحجم الحقيقي بعد الانزلاق والفراغات | تمثيل الواقع العملي | Roberts – Bulk Solids Handling | https://robertsengineering.com.au/bulk-solids-handling |
| 4 | Volumetric Efficiencyالكفاءة الحجمية | ( \eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}} ) | — | ratio of actual to theoretical | تصحيح الأداء الحقيقي | تحسين الدقة | Jenike & Johanson – Bulk Solids Flow | https://jenike.com/education |
| 5 | Mass per Revolutionالكتلة لكل دورة | ( m_{rev} = \rho \cdot V_{eff} ) | ( \rho ) | bulk density | تحويل الحجم إلى كتلة | أساس جرعة التعبئة | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook | https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071834087 |
| 6 | Required Volume per Doseحجم الجرعة | ( V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho} ) | (m_{dose}) | target mass | الحجم المطلوب لكل عبوة | تحقيق وزن التعبئة | Pharmaceutical Packaging Technology | https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-0554-2 |
| 7 | Number of Revolutions per Doseعدد الدورات | ( N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}} ) | (N) | revolutions | يربط الجرعة بالحركة | التحكم بالحركة | Bosch Packaging – Auger Filling | https://www.boschpackaging.com |
| 8 | Filling Timeزمن التعبئة | ( t = \frac{N}{n} ) | (n) | rev/s | الزمن اللازم للتعبئة | حساب زمن الدورة | Packaging Machinery Handbook | https://www.wiley.com/en-us/Packaging+Machinery+Handbook-p-9780470013633 |
| 9 | Volumetric Flow Rateالتدفق الحجمي | ( Q_v = V_{eff} \cdot n ) | (Q_v) | m³/s | معدل نقل الحجم | تقييم الإنتاجية | McCabe, Smith & Harriott | https://www.mheducation.com/highered/product/unit-operations-chemical-engineering-mccabe/M9780073398174.html |
| 10 | Mass Flow Rateالتدفق الكتلي | ( \dot{m} = \rho \cdot Q_v ) | ( \dot{m} ) | kg/s | معدل نقل الكتلة | ربط ميكانيكا العملية | Perry’s Handbook | https://www.accessengineeringlibrary.com |
| 11 | Total Conveyed Volumeالحجم الكلي | ( V_{total} = Q_v \cdot t ) | — | — | الحجم خلال زمن تشغيل | التحقق من السعة | Bulk Solids Handling | https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bulk-solids |
| 12 | Effect of Pitchتأثير الخطوة | ( V \propto p ) | — | — | زيادة p تزيد الحجم | تحسين التصميم | Screw Conveyor Design Guide | https://www.screwconveyor.com |
| 13 | Effect of Diameterتأثير القطر | ( V \propto D^2 ) | — | — | القطر الأكثر تأثيرًا حجميًا | قرار تصميم حاسم | CEMA | https://www.cemanet.org |
| 14 | Effect of Clearanceتأثير الخلوص | ( V_{loss} \propto C_r ) | (C_r) | radial clearance | زيادة الخلوص تقلل الجرعة | ضبط tolerances | Experimental Studies on Augers | https://www.sciencedirect.com |
| 15 | Practical Dosing Volumeالحجم العملي | ( V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff} ) | (SF_v) | safety factor | تعويض عدم الانتظام | ضمان الدقة | Packaging Engineering | https://www.packagingdigest.com |

| # | Volumetric Quantity(الكمية الحجمية) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Explanation of the Equation(شرح المعادلة واستخدامها) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة | V th= A · p | A: annular area p: pitch | الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد. | الأساس لكل الحسابات الحجمية. | CEMA Guide CEMA Link |
| 2 | Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي | A = π4 · (D2 - Ds2) | D: outer diameter D_s: shaft diameter | مساحة مرور المادة المحصورة بين طرف الريشة وعمود الدوران. | تحديد السعة الحجمية المتاحة (Throughput Capacity). | Shigley – Design McGraw Hill |
| 3 | Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي | Veff = η v· Vth | η_v: volumetric efficiency | الحجم الحقيقي بعد خصم الانزلاق (Slip) والفراغات الهوائية. | تمثيل الواقع العملي بدقة أكبر من النظري. | Roberts – Bulk Solids Roberts Eng |
| 4 | Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية | η v= Vactual / Vth | ratio: actual to theoretical | نسبة تعبر عن مدى امتلاء اللولب بالمادة (Fill factor). | تصحيح الأداء الحقيقي بناءً على خصائص المادة. | Jenike & Johanson Jenike Education |
| 5 | Mass per Revolution الكتلة لكل دورة | mrev= ρ · Veff | ρ: bulk density | تحويل الحجم المنقول إلى وزن (كتلة). | أساس حساب جرعة التعبئة (Dosing Weight). | Perry’s Handbook AccessEng |
| 6 | Required Volume per Dose حجم الجرعة | Vdose= mdoseρ | m_dose: target mass | الحجم الذي يجب أن تشغله الجرعة الواحدة في العبوة. | تحقيق وزن التعبئة المطلوب بدقة. | Pharm. Packaging Springer Link |
| 7 | Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة | Nrev = Vdose / Veff | N: revolutions | عدد الدورات اللازمة لملء عبوة واحدة. | التحكم بالحركة (Motion Control Setup). | Bosch – Auger Filling Bosch Packaging |
| 8 | Filling Time زمن التعبئة | t = Nrev / n | n: speed (rev/s) | الزمن المستغرق لإتمام دورة تعبئة واحدة. | حساب زمن الدورة (Cycle Time) والإنتاجية. | Packaging Handbook Wiley Books |
| 9 | Volumetric Flow Rate التدفق الحجمي | Qv= V eff· n | Q_v: flow (m³/s) | معدل نقل حجم المادة بالنسبة للزمن. | تقييم الطاقة الإنتاجية للخط (Capacity). | McCabe, Smith McGraw Hill |
| 10 | Mass Flow Rate التدفق الكتلي | ṁ = ρ · Qv | ṁ: mass flow (kg/s) | معدل نقل كتلة المادة بالنسبة للزمن. | ربط ميكانيكا العملية بمتطلبات الإنتاج. | Perry’s Handbook AccessEng Library |
| 11 | Total Conveyed Volume الحجم الكلي | Vtotal = Q v· t | — | إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل معينة. | التحقق من السعة التخزينية المطلوبة. | Bulk Solids Handling ScienceDirect |
| 12 | Effect of Pitch تأثير الخطوة | A=∂V∂p | — | العلاقة طردية خطية: زيادة الخطوة تزيد الحجم. | تحسين التصميم لزيادة السرعة أو الدقة. | Screw Conveyor Guide SC Corp |
| 13 | Effect of Diameter تأثير القطر | D∝ ∂V/∂D | — | القطر له التأثير الأكبر (تربيعي) على الحجم المنقول. | قرار تصميم حاسم عند تحديد حجم الماكينة. | CEMA Standard CEMA Net |
| 14 | Effect of Clearance تأثير الخلوص | V loss∝ Cr | C_r: radial clearance | زيادة الخلوص تؤدي لرجوع المادة للخلف وتقليل الجرعة. | ضبط التفاوتات (Tolerances) لتقليل الفاقد. | Experimental Studies ScienceDirect Topic |
| 15 | Practical Dosing Volume الحجم العملي | Vpractical= SF v· Veff | SF_v: safety factor | استخدام معامل أمان لتعويض عدم انتظام الكثافة. | ضمان الدقة النهائية في الوزن المعبأ. | Packaging Digest Packaging Digest |

حساب وزن شريط اللولب (تقريبي لحساب تركيب وكمية مواد)

طول حلزوني تقريبي  L≈N×πD

عرض الريشة (radial width) : D-Ds​2=

سمك الريشة : t=4 mm

حجم الريشة :Vflight​=L×width×t

الارتفاع الشعاعي للريشة D-Dshaft​2=60-162=22 mm

زاوية الحلزونDm​=D+Dshaft​2=38 mm

α =arctanPπDm​≈ 26.7°

flighted length=N×p=4.5×60=270 mm

الحجم الهندسي النظري لكل دورة واحدة Vrev​=A⋅p=π​4D2-Ds2⋅p=0.002626×0.060=157.6 cm3/rev

الحجم الهندسي الكلي للّولب Vtotal​=N⋅Vrev​=4.5×0.0001576=0.000709 m3=709 cm3

الحجم الفعّال المنقول (بعد معامل الملء) Veff​=ηv​⋅V=0.60×0.0001576=0.00009456 m3/rev=94.56 cm3/rev

الكتلة المنقولة — لكل دورةmrev=ρ⋅V=1300×0.00009456=122.9  g/rev

الكتلة الكلية المنقولة عبر 4.5 لفاتmtotal​=N⋅mrev=4.5×0.1229≈553 g​

عدد الدورات المطلوبة لأي وزن مستهدفn=​mtargetmrev​=0.1229*0.50​=4.07 rev​​

حساب ) RPM سرعة الدوران) RPM=60*ntfill=60*4.072=122 rpm

السرعة الخطية المحورية للمادة(Axial Linear Velocity)

v=p⋅RPM​60=0.060*12260=0.122 m/s

سرعة السيرفو المطلوبةRPMservo​=i⋅RPMscrew=20*122=2440 rpm​

حساب القدرة الاسمية للسيرفو  ωservo=2π⋅2928​60=255.52 rad/s

حساب نسبة التخفيض النظرية: i=RPMservoRPMscrew=3000122=24

السرعة بعد التخفيضRPMout=RPMservoi=300020=150 rpm

العزم الخارج من الـ Gearbox :Tout​=Tservo​⋅i⋅ηg​

القوة المنقولة عبر الدبوس F=Tdesignr=20r=8 mm=0.008 m=2500 N

لسرعة الزاويةω=2πn60=2π*15060=15.71 rads

الإزاحة الزاوية أثناء التوقفφerr=ω*tdelay=15.7*tdelay

عدد الدورات الخطأ nerr​=φerr2π=… rev​​

خطأ الوزن ∆m=nerr*mrev

الأبعاد الهندسية النهائية للّولب (CAD Dimensions)

| البند | الرمز | القيمة | الوحدة | ملاحظة دقيقة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| القطر الخارجي للولب | D | 60 | mm | قطر الريشة الخارجي |
| قطر العمود داخل الريشة | Ds | 16 | mm | العمود الملفوف عليه الحلزون |
| قطر العمود الأملس العلوي | — | 20 | mm | جزء التثبيت العلوي |
| قطر العمود المسنن | — | 14 | mm | لتركيب الصحن الدوار |
| طول اللولب الكلي | L_total | 444 | mm | من الطرف السفلي إلى الدبوس |
| طول الجزء الحلزوني | L_flight | 286 | mm | طول الريش الحلزونية |
| عدد اللفات الفعالة | N | 4.5 | لفات | داخل المادة |
| الخطوة (Pitch) | p | 60 | mm | المسافة المحورية بين كل لفة |
| طول الجزء الأملس العلوي | — | 110 | mm | بدون ريش |
| طول الجزء المسنن | — | 35 | mm | قطره 14 mm |
| المسافة بين نهاية الريش وبداية التسنين | — | 16 | mm | بدون ريش |
| عرض الريشة (سماكتها المحورية) | t_f | 4 | mm | سماكة صفيحة الحلزون |
| الخلوص مع الأنبوب | c | 1.5 | mm | Clearance |
| قطر الدبوس | — | 7 | mm | Pin |
| طول الدبوس | — | 12 | mm | من سطح العمود |
| عرض الدبوس الكلي | — | 44 | mm | طرف لطرف |
| طول الجزء داخل الـFunnel | — | 3.5 لفات | — | داخل التغذية |

خصائص المادة والتشغيل

| البند | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| نوع المادة | — | ملح ناعم | — |
| الكثافة الحجمية | ρ | 1300 | kg/m³ |
| معامل الملء | ηv | 0.60 | — |
| زمن التعبئة | t_fill | 2 | s |
| الوزن المستهدف | m_target | 500 | g |

الحسابات الحجمية (Volumetric Calculations)

| البند | المعادلة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| مساحة المقطع الحلقي | ( A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2) ) | 0.002626 m² |
| الحجم النظري لكل دورة | ( V_t = A \cdot p ) | 0.0001576 m³ |
| الحجم الفعلي لكل دورة | ( V_{eff} = \eta_v V_t ) | 0.0000946 m³ |
| الكتلة لكل دورة | ( m_{rev} = \rho \eta_v V_t ) | 0.1229 kg ≈ 122.9 g |
| الكتلة داخل 4.5 لفات | — | 0.553 kg |

عدد الدورات وسرعة الدوران

| البند | المعادلة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| عدد الدورات لـ 500 g | ( n = \frac{m}{m_{rev}} ) | 4.07 rev |
| RPM | ( \frac{n}{t} \times 60 ) | 122 rpm |
| السرعة الزاوية | ( \omega = \frac{2\pi \cdot RPM}{60} ) | 12.78 rad/s |
| السرعة المحورية | ( v = \frac{p \cdot RPM}{60} ) | 0.122 m/s |

القوى الخطية (Forces)

| البند | المعادلة | القيمة |
| --- | --- | --- |
| وزن المادة داخل اللولب | (Fg​=min​⋅g) | 5.43 N |
| معامل الاحتكاك (ملح–فولاذ) | μ | 0.40 |
| القوة المحورية | (Fa​=μ⋅Fg​) | 2.17 N |

https://www.researchgate.net/publication/361655904_A_Review_on_Screw_Conveyors_for_Bulk_Materials_in_Various_Applications

https://www.dahepowderpacking.com/auger-filler/servo-motor-auger-powder-dosing-filling.html?utm_source

https://rootier.en.made-in-china.com/product/eZoAHnYVbDUv/China-Helix-Ribbon-Type-Stirrer-Screw-Shaft.html?utm_source

## جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية

| # | Volumetric Quantity (اسم البند الحجمي) | Equation (المعادلة) | Symbols Description (شرح الرموز) | Explanation of the Equation & Its Use (شرح المعادلة واستخدامها) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolutionالحجم النظري لكل دورة | ( V_{th} = A \cdot p ) | (A): cross-sectional area(p): pitch | حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون فقد | الأساس لجميع الحسابات الحجمية | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 2 | Annular Cross-Section Areaمساحة المقطع الحلقي | ( A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2) ) | (D): outer diameter(D_s): shaft diameter | يمثل مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود | تحديد السعة الحجمية | Shigley – Mechanical Engineering Design |
| 3 | Effective Volume per Revolutionالحجم الفعلي لكل دورة | ( V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th} ) | volumetric efficiency | يأخذ في الاعتبار الفراغات والانزلاق | حجم حقيقي عملي | Roberts – Bulk Solids Handling |
| 4 | Volumetric Efficiencyالكفاءة الحجمية | ( \eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}} ) | actual conveyed volume | تعبر عن جودة التعبئة | تصحيح التصميم | CEMA / Jenike |
| 5 | Mass per Revolutionالكتلة لكل دورة | ( m_{rev} = \rho \cdot V_{eff} ) | bulk density | تحويل الحجم إلى كتلة | أساس التحكم بالجرعة | Powder Technology Handbook |
| 6 | Required Volume per Doseالحجم المطلوب لكل جرعة | ( V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho} ) | target mass | تحديد حجم الجرعة | تحقيق الوزن المطلوب | Pharmaceutical Engineering |
| 7 | Number of Revolutions per Doseعدد الدورات لكل جرعة | ( N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}} ) | revolutions | عدد دورات اللولب لكل تعبئة | ربط الحركة بالجرعة | Auger Filling Theory |
| 8 | Filling Timeزمن التعبئة | ( t = \frac{N}{n} ) | rotational speed (rev/s) | الزمن اللازم لتفريغ الجرعة | ضبط الأداء | Bosch Packaging Docs |
| 9 | Volumetric Flow Rateمعدل التدفق الحجمي | ( Q_v = V_{eff} \cdot n ) | m³/s | معدل نقل الحجم | تقييم الإنتاجية | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook |
| 10 | Mass Flow Rateمعدل التدفق الكتلي | ( \dot{m} = \rho \cdot Q_v ) | kg/s | معدل نقل الكتلة | ربط ميكانيكا العملية | McCabe, Smith & Harriott |
| 11 | Total Conveyed Volumeالحجم الكلي المنقول | ( V_{total} = Q_v \cdot t ) | — | حجم المادة خلال زمن تشغيل | التحقق من الأداء | Bulk Solids Handling |
| 12 | Sensitivity to Pitchتأثير الخطوة | ( \frac{\partial V}{\partial p} = A ) | — | يوضح حساسية الحجم لتغير p | تحسين التصميم | Engineering Optimization |
| 13 | Sensitivity to Diameterتأثير القطر | ( \frac{\partial V}{\partial D} \propto D ) | — | يوضح تأثير القطر الخارجي | تحسين الكفاءة | Screw Conveyor Design |
| 14 | Effect of Clearanceتأثير الخلوص | ( V_{loss} \propto C_r ) | radial clearance | زيادة الخلوص تقلل الحجم | تحديد tolerances | CEMA / Experimental Studies |
| 15 | Practical Dosing Volumeالحجم العملي النهائي | ( V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff} ) | volumetric safety factor | تعويض عدم الانتظام | ضمان الدقة | Packaging Machinery |

| # | Volumetric Quantity(الكمية الحجمية) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Explanation of the Equation(شرح المعادلة) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة | V th= A · p | A: cross-sectional area p: pitch (m) | حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون احتساب أي فواقد. | الأساس لجميع الحسابات الحجمية اللاحقة. | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 2 | Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي | A = π4 · (D2 - Ds2) | D: outer diameter D_s: shaft diameter | يمثل مساحة الفراغ المتاح لمرور المادة بين العمود والأنبوب الخارجي. | تحديد السعة الحجمية القصوى للناقل. | Shigley – Mechanical Engineering Design |
| 3 | Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي لكل دورة | Veff = η v· Vth | η_v: volumetric efficiency | يأخذ في الاعتبار الفراغات بين الحبيبات وانزلاق المادة. | الوصول إلى حجم حقيقي عملي (Realistic Volume). | Roberts – Bulk Solids Handling |
| 4 | Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية | η v= Vactual / Vth | Vactual: measured volume | نسبة تعبر عن جودة التعبئة داخل اللولب (تتراوح عادة بين 0.3 - 0.9). | تصحيح التصميم بناءً على نوع المادة. | CEMA / Jenike |
| 5 | Mass per Revolution الكتلة لكل دورة | mrev= ρ · Veff | ρ: bulk density (kg/m³) | تحويل الحجم المنقول في الدورة الواحدة إلى وزن (كتلة). | أساس التحكم بالجرعة الوزنية (Weight Control). | Powder Technology Handbook |
| 6 | Required Volume per Dose الحجم المطلوب لكل جرعة | Vdose= mdoseρ | m_dose: target mass per package | حساب الحجم الذي تشغله الجرعة المطلوبة (مثلاً 1 كجم) بناءً على الكثافة. | تحديد حجم الجرعة بدقة. | Pharmaceutical Engineering |
| 7 | Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة | Nrev = Vdose / Veff | N_rev: total revolutions | عدد المرات التي يجب أن يدور فيها اللولب لملء عبوة واحدة. | ربط الحركة الميكانيكية بالجرعة المطلوبة. | Auger Filling Theory |
| 8 | Filling Time زمن التعبئة | t = Nrev / n | n: rotational speed (rev/s) | الزمن المستغرق لإكمال تعبئة جرعة واحدة. | ضبط سرعة الإنتاج (Throughput). | Bosch Packaging Docs |
| 9 | Volumetric Flow Rate معدل التدفق الحجمي | Qv= V eff· n | Q_v: flow rate (m³/s) | حجم المادة المتدفقة خلال وحدة الزمن. | تقييم الإنتاجية المستمرة للخط. | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook |
| 10 | Mass Flow Rate معدل التدفق الكتلي | ṁ = ρ · Qv | ṁ: mass flow rate (kg/s) | كمية المادة (بالوزن) المنقولة خلال وحدة الزمن. | ربط ميكانيكا العملية بالإنتاج المطلوب. | McCabe, Smith & Harriott |
| 11 | Total Conveyed Volume الحجم الكلي المنقول | Vtotal = Q v· t | — | إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل كاملة. | التحقق من الأداء لفترات طويلة. | Bulk Solids Handling |
| 12 | Sensitivity to Pitch تأثير تغير الخطوة | A=∂V∂p | — | المشتقة الجزئية توضح أن زيادة الخطوة (Pitch) تزيد الحجم خطيًا بمقدار المساحة. | تحسين التصميم واختيار الـ Pitch المناسب. | Engineering Optimization |
| 13 | Sensitivity to Diameter تأثير تغير القطر | D∝ ∂V/∂D | — | توضح أن زيادة القطر تؤثر بشكل أسي (تربيعي) على الحجم، أي تأثيرها أكبر من الخطوة. | تحسين الكفاءة باختيار القطر الأمثل. | Screw Conveyor Design |
| 14 | Effect of Clearance تأثير الخلوص | V loss∝ Cr | C_r: radial clearance | كلما زاد الخلوص بين الريشة والجدار، زاد الفقد في الحجم (Back-flow). | تحديد التفاوتات (Tolerances) المسموحة. | CEMA / Experimental Studies |
| 15 | Practical Dosing Volume الحجم العملي النهائي | Vpractical= SF v· Veff | SF v : volumetric safety factor | معامل أمان لتعويض عدم انتظام تدفق البودرة. | ضمان دقة التعبئة النهائية. | Packaging Machinery |

## النتائج المحسوبة

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الحجم لكل دورة V_t | 157.6 cm3 | Cm3 |
| الكتلة لكل دورة m_rev | 122.8 | g/rev |
| دورات لكل 500 g | 4.07 | revs |
| سرعة التشغيل المطلوبة | 122 | revs/minet |
| زاوية الحلزون | ~ 26.7ْ | degree |

خلاصة الفصل 11

- لم يتم استخدام أي معادلة دون:

  - تبرير

  - افتراض

  - مرجع

- هذا الفصل:

  - يربط التصميم بالفيزياء

  - يربط CAD بالحساب

  - يربط النظرية بالتطبيق

- Force Calculations

12.1 Gravitational Forces

الغرض من هذا القسم

حساب القوى الناتجة عن وزن المادة التي:

- تملأ تجاويف اللولب

- تؤثر مباشرة على الريشة (Flight)

- تنتقل إلى العمود والمحامل

القوة الناتجة عن وزن المادة داخل اللولب

Fg=m*g

حيث:

- : mكتلة المادة الموجودة داخل منطقة النقل الفعالة

- g=9.81 m/s2

تحديد الكتلة المؤثرة

m=ρb⋅Veff

مهم جدًا:

لم أستخدم الكتلة الكلية في القادوس، بل فقط الكتلة التي داخل منطقة اللولب الفعالة.

تفسير هندسي

- هذه القوة:

  - عمودية لأسفل

  - تساهم في:

    - الضغط على الريشة

    - زيادة الاحتكاك مع الجدار

- لا تسبب حركة مباشرة، لكنها تؤثر على كل القوى الأخرى

📚 مراجع:

- Roberts, A.W. – Bulk Solids Handling

- CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide

12.2 Axial Forces

ما هي القوة المحورية؟

هي القوة التي:

- تعارض حركة المادة على محور اللولب

- تنتج من:

  - الاحتكاك

  - مقاومة الانزلاق

  - زاوية الحلزون

تقدير القوة المحورية للمادة

Fa=μ⋅Fg​

حيث:

- : μ  معامل الاحتكاك بين المادة وسطح اللولب

لماذا هذا النموذج؟

- نموذج محافظ (Conservative)

- مستخدم على نطاق واسع في:

  - Screw feeders

  - Volumetric fillers

أهمية هذه القوة

- هي القوة التي:

  - تتحول مباشرة إلى عزم دوران

  - تنتقل إلى العمود والمحامل

📚 مراجع:

- Jenike – Gravity Flow of Bulk Solids

- Schulze – Powders and Bulk Solids

12.3 Normal Forces

تعريف القوة العمودية

هي القوة التي:

- تضغط المادة على:

  - جدار الأنبوب

  - الريشة

- وهي أساس قوى الاحتكاك

القوة العمودية التقريبية

N≈Fg

وفي بعض المراجع:

N=K*Fg (K=1~1.5)

تفسير هندسي

- في المواد الدقيقة مثل NaCl:

  - التوزيع غير منتظم

  - لذلك نستخدم معامل تصحيح KK

دور هذه القوة

- تولّد:

  - احتكاك الجدار

  - مقاومة إضافية للدوران

📚 مراجع:

- Perry’s Chemical Engineers’ Handbook

- CEMA Conveyor Models

12.4 Contact Forces

ما المقصود بقوى التلامس؟

هي القوى الناتجة عند:

- تماس المادة مع:

  - الريشة

  - الجدار

- تماس الأجزاء الميكانيكية مع بعضها

قوة الاحتكاك بين المادة والريشة

Ff=N*μω

حيث:

- ​: (μω)معامل احتكاك المادة مع المعدن (Stainless Steel)

تفسير هندسي

- هذه القوة:

  - لا تُهمل

  - هي السبب الرئيسي لارتفاع العزم المطلوب

- تزيد بزيادة:

  - نعومة السطح

  - الضغط العمودي

قوى التلامس الميكانيكية

تشمل:

- تماس الـJ-slot

- تماس المفاتيح (Keys)

- تماس الـPins

تم التعامل معها لاحقًا كقوى موضعية في التحليل الإنشائي

📚 مراجع:

- Machine Design – Shigley

- Contact Mechanics – Johnson

12.5 Bearing Loads

لماذا هذا القسم مهم؟

لأن:

المحمل لا “يشعر” بالعزم…

بل يشعر بالقوى.

أنواع الأحمال على المحمل

1️⃣ الحمل الشعاعي (Radial Load)

Fr=Fg+Fcontact

2️⃣ الحمل المحوري (Axial Load)

Fa=Faxial​

تفسير هندسي

- في تصميمك:

  - الحمل المحوري موجود لكنه غير مهيمن

  - الحمل الشعاعي هو الأهم

لماذا لم أستخدم معادلات معقدة؟

لأن:

- هذا نظام:

  - سرعة منخفضة

  - كتلة صغيرة

- النموذج المستخدم:

  - دقيق كفاية

  - محافظ هندسيًا

📚 مراجع:

- SKF Bearing Life Theory

- Rolling Bearing Analysis – Harris

## جدول شامل لجميع معادلات القوى المستخدمة في المشروع

| # | Force Name (اسم القوة) | Equation (المعادلة) | Symbols Description (شرح الرموز) | Engineering Explanation (الشرح الهندسي) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravitational Force (Material)قوة وزن المادة | ( F_g = m \cdot g ) | (m): material mass (kg)(g): gravity (9.81 m/s²) | القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار | أساس حساب العزوم والقوى العمودية | Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics |
| 2 | Gravitational Force (Auger)قوة وزن اللولب | ( F_{ga} = m_a \cdot g ) | (m_a): auger mass | تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل | إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي | Shigley’s Mechanical Engineering Design |
| 3 | Axial Force from Materialالقوة المحورية للمادة | ( F_a = \mu \cdot m \cdot g ) | (\mu): friction coefficient | مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب | حساب إجهادات الشد والضغط على العمود | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 4 | Normal Force on Flightالقوة العمودية على الريشة | ( N = m \cdot g \cdot \cos(\theta) ) | (\theta): helix angle | القوة العمودية بين المادة والريشة | حساب الاحتكاك وعزم الجدار | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 5 | Wall Normal Forceالقوة العمودية على الجدار | ( N_w = K \cdot m \cdot g ) | (K): load distribution factor | تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب | تحليل التلامس والاحتكاك | Jenike – Storage and Flow of Solids |
| 6 | Friction Force (Wall)قوة الاحتكاك مع الجدار | ( F_f = \mu_w \cdot N_w ) | (\mu_w): wall friction | الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب | إدخال فقد الاحتكاك | Powder Technology Journal |
| 7 | Shear Force (Material)قوة القص الداخلية | ( F_s = \tau \cdot A ) | (\tau): shear stress(A): area | مقاومة القص داخل المادة | تحديد مقاومة التماسك | Jenike Shear Cell Theory |
| 8 | Centrifugal Force (Rotary Plate)القوة الطاردة المركزية | ( F_c = m \cdot r \cdot \omega^2 ) | (\omega): angular velocity | تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة | تحليل تأثير الصحن الدوار | Altair EDEM Theory Manual |
| 9 | Bearing Radial Loadالحمل الشعاعي على المحمل | ( F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} ) | — | الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة | اختيار المحمل الصحيح | SKF Bearing Catalogue |
| 10 | Bearing Axial Loadالحمل المحوري على المحمل | ( F_{ax} = F_a + F_{ga} ) | — | الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن | إدخال شروط التحليل | SKF Engineering Guide |
| 11 | Contact Force (Pin & J-Slot)قوة التلامس في الوصلة J | ( F_c = \frac{T}{r} ) | (T): applied torque | القوة المنتقلة عبر الدبابيس | تحليل إجهادات القص | Shigley – Keys & Pins |
| 12 | Key Shear Forceقوة القص على المفتاح | ( F_k = \frac{T}{r_k} ) | (r_k): key radius | القوة المؤثرة على المفتاح | التحقق من سلامة الوصلة | Machine Design Handbook |
| 13 | Total Vertical Loadالحمل الرأسي الكلي | ( F_v = \sum (m_i \cdot g) ) | — | مجموع الأوزان المؤثرة | إدخال Boundary Conditions | SolidWorks Simulation Theory |
| 14 | Total Axial Loadالحمل المحوري الكلي | ( F_{ax,total} = F_a + F_{contact} ) | — | الحمل المحوري الكلي على النظام | تحليل الشد/الضغط | ANSYS Mechanical Theory |

| # | Force Name(اسم القوة) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Engineering Explanation(الشرح الهندسي) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravitational Force (Material) قوة وزن المادة | Fg = m · g | m: material mass (kg) g: gravity (9.81 m/s²) | القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار. | أساس حساب العزوم والقوى العمودية. | Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics |
| 2 | Gravitational Force (Auger) قوة وزن اللولب | Fga = ma · g | ma: auger mass | تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل. | إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي. | Shigley’s Mechanical Engineering Design |
| 3 | Axial Force from Material القوة المحورية للمادة | F_a = μ · m · g | μ: friction coefficient | مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب. | حساب إجهادات الشد والضغط على العمود. | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 4 | Normal Force on Flight القوة العمودية على الريشة | N = m · g · cos(θ) | θ: helix angle | القوة العمودية بين المادة والريشة. | حساب الاحتكاك وعزم الجدار. | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 5 | Wall Normal Force القوة العمودية على الجدار | Nω= K · m · g | K: load distribution factor | تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب. | تحليل التلامس والاحتكاك. | Jenike – Storage and Flow of Solids |
| 6 | Friction Force (Wall) قوة الاحتكاك مع الجدار | Ff= μ ω· Nω | μ ω: wall friction | الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب. | إدخال فقد الاحتكاك. | Powder Technology Journal |
| 7 | Shear Force (Material) قوة القص الداخلية | F s= τ · A | τ: shear stress A: area | مقاومة القص داخل المادة. | تحديد مقاومة التماسك. | Jenike Shear Cell Theory |
| 8 | Centrifugal Force (Rotary Plate) القوة الطاردة المركزية | Fc= m · r · ω² | ω: angular velocity | تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة. | تحليل تأثير الصحن الدوار. | Altair EDEM Theory Manual |
| 9 | Bearing Radial Load الحمل الشعاعي على المحمل | F r= √(F_x² + F_y²) | — | الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة. | اختيار المحمل الصحيح. | SKF Bearing Catalogue |
| 10 | Bearing Axial Load الحمل المحوري على المحمل | F ax= F a+ Fga | — | الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن. | إدخال شروط التحليل. | SKF Engineering Guide |
| 11 | Contact Force (Pin & J-Slot) قوة التلامس في الوصلة J | F c= T / r | T: applied torque | القوة المنتقلة عبر الدبابيس. | تحليل إجهادات القص. | Shigley – Keys & Pins |
| 12 | Key Shear Force قوة القص على المفتاح | Fk = T / rk | r_k: key radius | القوة المؤثرة على المفتاح. | التحقق من سلامة الوصلة. | Machine Design Handbook |
| 13 | Total Vertical Load الحمل الرأسي الكلي | Fv= mi*g | — | مجموع الأوزان المؤثرة. | إدخال Boundary Conditions | SolidWorks Simulation Theory |
| 14 | Total Axial Load الحمل المحوري الكلي | F ax,total = Fa + Fcontact | — | الحمل المحوري الكلي على النظام. | تحليل الشد/الضغط. | ANSYS Mechanical Theory |

خلاصة الفصل 12

- كل قوة محسوبة هنا:

  - لها مصدر واضح

  - لها مسار انتقال واضح

- TORQUE CALCULATIONS (MASTER CHAPTER)

حسابات العزوم – الفصل المرجعي الأساسي

13.1 Torque Due to Material Weight

عزم ناتج عن وزن المادة داخل اللولب

الوصف الهندسي | Engineering Description

عند امتلاء اللفات بالمادة (الملح الناعم)، فإن وزن المادة يولّد قوة رأسية تؤثر عند نصف قطر متوسط من محور اللولب، مما ينتج عنه عزم مقاوم للدوران يجب على المحرك التغلب عليه.

This torque represents the resistance caused by the gravitational weight of the bulk material contained within the auger flights.

المعادلة | Equation

Tm​=Fm​⋅rm​
Fm​=m⋅g

الرموز | Symbols

- Tm​: Torque due to material weight (N·m)

- Fm​: Weight force of material (N)

- m: Mass of material inside auger (kg)

- g: Gravitational acceleration (9.81 m/s²)

- rm​: Mean radius of material action (m)

الغرض الهندسي | Engineering Purpose

يمثل الحد الأدنى من العزم اللازم فقط لحمل وزن المادة دون الأخذ في الاعتبار الاحتكاك أو القص.

المرجع | Reference

Yu, Y., Arnold, P. C., “Theoretical modelling of torque requirements for single screw feeders”, Powder Technology, 1997.

DOI: https://doi.org/10.1016/S0032-5910(97)03265-8

13.2 Axial Resistance Torque

عزم مقاومة الدفع المحوري للمادة

الوصف

أثناء دوران اللولب، يتم دفع المادة محوريًا على طول الأنبوب، وينتج عن هذا الدفع قوة محورية مقاومة بسبب الاحتكاك الداخلي وبين المادة والجدار.

المعادلة

Ts​=τ⋅A⋅rm​
Fa​=μ⋅m⋅g

الرموز

- Ta​: Axial resistance torque (N·m)

- μ: Effective friction coefficient

- باقي الرموز كما سبق

الغرض الهندسي

يمثل هذا العزم الجزء الأكبر من مقاومة الحركة في أنظمة اللولب، خصوصًا للمواد الدقيقة.

المرجع

Roberts, A. W., Bulk Solids Handling, University of Newcastle, Australia.

https://www.researchgate.net/publication/242357345

13.3 Internal Shear Torque

عزم القص الداخلي للمادة

الوصف

المادة الحبيبية تمتلك مقاومة قص داخلية (Shear Strength) تؤدي إلى مقاومة إضافية لدوران اللولب.

المعادلة

Ts=τ⋅A⋅rm ​

الرموز

- Ts​: Internal shear torque (N·m)

- τ: Shear stress of bulk material (Pa)

- A: Annular cross-sectional area (m²)

الغرض الهندسي

أهميته تظهر عند المواد المتماسكة أو الرطبة.

المرجع

Jenike, A. W., Storage and Flow of Solids, University of Utah, 1964.

(Jenike Shear Theory – Classic Reference)

13.4 Flight–Wall Friction Torque

عزم احتكاك الريشة مع الجدار

الوصف

ينشأ نتيجة الاحتكاك المباشر بين حافة الريشة وجدار الأنبوب المحيط.

المعادلة

Tf​=μw​⋅N⋅ro​

الرموز

- μw​: Wall friction coefficient

- N: Normal force on wall

- ro​: Outer radius of auger

المرجع

CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide

https://www.kwsmfg.com/wp-content/uploads/Screw-Conveyor-Engineering-Guide.pdf

13.5 Bearing Friction Torque

عزم احتكاك المحامل

المعادلة

Tb​=fb​⋅Fr​⋅rb​

الوصف

يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل المحامل.

المرجع

SKF Bearing Life Theory

https://www.skf.com/group/products/rolling-bearings

13.6 Coupling & Transmission Losses

عزم الفواقد في الكوبلينج ونقل الحركة

المعادلة التقريبية

Tk=ηloss*Tinput

الوصف

يؤخذ كقيمة محافظة (2–5%) من العزم الكلي.

المرجع

Budynas & Nisbett, Shigley’s Mechanical Engineering Design

13.7 Inertia Torque (Auger)

عزم القصور الذاتي للولب

المعادلة

J=12*r2m

الغرض

مهم أثناء التسارع والتوقف.

المرجع

Hibbeler, Engineering Mechanics – Dynamics

13.8 Inertia Torque (Material)

عزم قصور المادة داخل اللفات

TJm=Jm*α

يمثل تأثير المادة أثناء بدء التشغيل.

13.9 Rotary Plate Torque Contribution

عزم الصحن الدوار

الوصف

الصحن الدوار يحمل كتلة مادة إضافية ويولد مقاومة دوران.

المعادلة

Tplate=(mplate+mmat)⋅g⋅rplate

المرجع

DEM-based screw feeder studies – Altair EDEM documentation

https://altair.com/edem

13.10 Total Required Torque

العزم الكلي المطلوب

Traw=(Tm+Ta+Ts+Tf+Tb+TJ+Tplate)

13.11 Design Torque & Safety Factors

العزم التصميمي

Tdesign=Traw*SF

حيث:

- SF=2 إلى  3للتطبيقات الصناعية الغذائية

13.12 Motor & Gearbox Torque Matching

مطابقة المحرك والجيربوكس

Tmotor=TdesignG*n

Tout=Tmotor*G*n

شرط القبول

Tdesign≤Tout

المرجع

Panasonic MINAS A6 Servo Manual

Apex Dynamics Gearbox Design Guide

## جدول شامل لجميع معادلات العزوم المستخدمة في المشروع

| # | Torque Name (اسم العزم) | Equation (المعادلة) | Symbols Description (شرح الرموز) | Engineering Explanation (الشرح الهندسي) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material Weight Torque عزم وزن المادة | ( T_m = F_m \cdot r_m ) ( F_m = m \cdot g ) | (m): mass of material (kg)(g): gravity (9.81 m/s²)(r_m): mean radius (m) | ناتج عن وزن الملح داخل اللفات والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب | تحديد الحد الأدنى من العزم اللازم لحمل المادة | Yu & Arnold, Powder Technology, 1997https://doi.org/10.1016/S0032-5910(97)03265-8 |
| 2 | Axial Resistance Torqueعزم مقاومة الدفع المحوري | ( T_a = F_a \cdot r_m ) ( F_a = \mu \cdot m \cdot g ) | (\mu): effective friction coefficient | يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب | أساسي لتقدير العزم الحقيقي في feeders | Roberts, Bulk Solids Handlinghttps://www.researchgate.net/publication/242357345 |
| 3 | Internal Shear Torqueعزم القص الداخلي | ( T_s = \tau \cdot A \cdot r_m ) | (\tau): shear stress (Pa)(A): annular area (m²) | ناتج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة | مهم للمواد الدقيقة أو المتكتلة | Jenike, Storage and Flow of SolidsUniversity of Utah |
| 4 | Flight–Wall Friction Torqueعزم احتكاك الريشة مع الجدار | ( T_f = \mu_w \cdot N \cdot r_o ) | (\mu_w): wall friction coefficient(N): normal force | احتكاك مباشر بين الريشة وجدار الأنبوب | تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس | CEMA Screw Conveyor Guidehttps://www.kwsmfg.com |
| 5 | Bearing Friction Torqueعزم احتكاك المحامل | ( T_b = f_b \cdot F_r \cdot r_b ) | (f_b): bearing friction factor | يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل المحمل | إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي | SKF Bearing Handbookhttps://www.skf.com |
| 6 | Coupling & Key Loss Torqueعزم الفواقد في الكوبلينج والمفاتيح | ( T_k = \eta_{loss} \cdot T_{input} ) | (\eta_{loss}): loss factor (2–5%) | تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي | رفع واقعية العزم التصميمي | Shigley’s Mechanical Design |
| 7 | Inertia Torque (Auger)عزم القصور الذاتي للولب | ( T_J = J \cdot \alpha )( J = \frac{1}{2}mr^2 ) | (\alpha): angular acceleration | يظهر أثناء بدء التشغيل والتسارع | ضروري لتحليل start-up | Hibbeler – Dynamics |
| 8 | Inertia Torque (Material)عزم قصور المادة | ( T_{Jm} = J_m \cdot \alpha ) | (J_m): inertia of material | المادة داخل اللفات تمتلك قصورًا ذاتيًا | تحسين دقة التحليل الديناميكي | DEM-based studies – EDEM |
| 9 | Rotary Plate Torqueعزم الصحن الدوار | ( T_p = (m_p + m_m) \cdot g \cdot r_p ) | (m_p): plate mass(m_m): material mass | الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران | مهم في حالتك بسبب وجود الصحن | Altair EDEM Docshttps://altair.com/edem |
| 10 | Total Raw Torqueالعزم الكلي الخام | ( T_{raw} = \sum T_i ) | مجموع جميع العزوم السابقة | يمثل العزم الحقيقي بدون أمان | أساس التصميم | Standard Engineering Practice |
| 11 | Design Torqueالعزم التصميمي | ( T_{design} = T_{raw} \cdot SF ) | (SF = 2–3) | إضافة هامش أمان صناعي | اختيار المحرك والجيربوكس | ISO / Machine Design |
| 12 | Required Motor Torqueعزم المحرك المطلوب | ( T_{motor} = \frac{T_{design}}{G \cdot \eta} ) | (G): gear ratio(\eta): efficiency | التأكد أن المحرك قادر على التشغيل | مطابقة الموتور | Panasonic MINAS A6 |
| 13 | Gearbox Output Torqueعزم خرج الجيربوكس | ( T_{out} = T_{motor} \cdot G \cdot \eta ) | — | العزم المتاح فعليًا على اللولب | التحقق النهائي | Apex Dynamics |

| # | Torque Name(اسم العزم) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Engineering Explanation(الشرح الهندسي) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material Weight Torque عزم وزن المادة | Tm = F m · r m F m= m · g | m: mass of material (kg) g: gravity (9.81 m/s²) r m: mean radius (m) | ناتج عن وزن الملح داخل اللفات والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب. | تحديد الحد الأدنى من العزم اللازم لحمل المادة. | Yu & Arnold, Powder Technology, 1997 |
| 2 | Axial Resistance Torque عزم مقاومة الدفع المحوري | Tα =Fα · rm Fα= μ · m · g | μ: effective friction coefficient | يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب. | أساسي لتقدير العزم الحقيقي في المغذيات (feeders). | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 3 | Internal Shear Torque عزم القص الداخلي | Ts= τ · A · rm | τ: shear stress (Pa) A: annular area (m²) | ناتج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة. | مهم للمواد الدقيقة أو المتكتلة (Cohesive materials). | Jenike, Storage and Flow of Solids |
| 4 | Flight–Wall Friction Torque عزم احتكاك الريشة مع الجدار | T f= μ ω· N · ro | μ ω·: wall friction coefficient N: normal force | احتكاك مباشر بين الريشة (Flight) وجدار الأنبوب الداخلي. | تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس المباشر. | CEMA Screw Conveyor Guide |
| 5 | Bearing Friction Torque عزم احتكاك المحامل | T b= fb· F r· rb | fb: bearing friction factor | يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل كراسي التحميل (Bearings). | إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي. | SKF Bearing Handbook |
| 6 | Coupling & Key Loss Torque عزم الفواقد في الكوبلينج والمفاتيح | T k= η loss· Tinput | η loss: loss factor (2–5%) | تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي في الوصلات. | رفع واقعية العزم التصميمي لضمان الكفاءة. | Shigley’s Mechanical Design |
| 7 | Inertia Torque (Auger) عزم القصور الذاتي للولب | TJm=Jm*α J = 0.5 · m · r² | α: angular acceleration | يظهر تأثيره أثناء بدء التشغيل (Start-up) والتسارع. | ضروري لتحليل ديناميكية بدء الحركة. | Hibbeler – Dynamics |
| 8 | Inertia Torque (Material) عزم قصور المادة | TJm = Jm · α | Jm: inertia of material | المادة داخل اللفات تمتلك قصورًا ذاتيًا يقاوم التسارع. | تحسين دقة التحليل الديناميكي (EDEM Simulation). | DEM-based studies – EDEM |
| 9 | Rotary Plate Torque عزم الصحن الدوار | Tp = (mp + mm) · g · rp | mp: plate mass mm: material mass | الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران نتيجة وزنه ووزن المادة. | مهم جدًا في هذا التصميم لوجود صحن دوار. | Altair EDEM Docs |
| 10 | Total Raw Torque العزم الكلي الخام | T design= Ti | Σ: Summation symbol | مجموع جميع العزوم المحسوبة سابقًا. | يمثل العزم الحقيقي المطلوب فيزيائيًا بدون معامل أمان. | Standard Engineering Practice |
| 11 | Design Torque العزم التصميمي | T design= T raw· SF | SF: Safety Factor (2–3) | إضافة هامش أمان صناعي لمواجهة الظروف غير المتوقعة. | الأساس لاختيار المحرك وصندوق التروس (Gearbox). | ISO / Machine Design |
| 12 | Required Motor Torque عزم المحرك المطلوب | T motor= T design/ (G · η) | G: gear ratio η: efficiency | العزم الذي يجب أن ينتجه المحرك الكهربائي قبل التخفيض. | مطابقة مواصفات الموتور (Sizing). | Panasonic MINAS A6 |
| 13 | Gearbox Output Torque عزم خرج الجيربوكس | Tout = Tmotor · G · η | — | العزم المتاح فعليًا على عمود اللولب بعد التخفيض. | التحقق النهائي من كفاية العزم للتشغيل. | Apex Dynamics |
| 14 | Required Motor Power قدرة المحرك المطلوبة | P = (T total· n) / 9550 | P: Power (kW) n: RPM 9550: Constant | تحويل العزم المحسوب إلى كيلوواط لاختيار المحرك. | الجداول السابقة حسبت العزم (T)، لكنك تشتري المحرك بالـ (kW). |  |
| 15 | Angular Acceleration التسارع الزاوي | α = (Δω) / tacc | α: rad/s² tacc: acceleration time | حساب سرعة استجابة السيرفو (Servo response). | في التعبئة السريعة، نصف الزمن يضيع في التسارع والفرملة. |  |
| 16 | Acceleration Torque عزم التسارع | T acc= Jtotal· α | J: Inertia α: acceleration | العزم الإضافي المطلوب للتغلب على القصور الذاتي لحظة الانطلاق. | قد يكون T acc أكبر بـ 3 أضعاف من عزم الدوران العادي. |  |
| 17 | Agitator Torque عزم محرك التقليب | Tag = Fdrag · rblade | Fdrag: resistance r: blade radius | حساب حجم محرك "المقلب" المنفصل عن اللولب. | المقلب ضروري لمنع "التكهف" (Bridging) للمادة فوق اللولب. |  |
| 18 | Production Rate (PPM) سرعة الإنتاج (عبوة/دقيقة) | PPM = 60 / (tfill+ tindex) | tfill: dosing time tindex: bag sealing time | حساب عدد العبوات في الدقيقة. | العميل يشتري الماكينة بناءً على الـ PPM. |  |
| 19 | RMS Torque العزم الفعال (للحرارة) | T rms= √ [ (Ti2 · ti) / tcycle ] | T rms: Root Mean Square | التأكد من أن المحرك لن يحترق بسبب كثرة التوقف والتشغيل. | أهم معادلة لاختيار السيرفو (Servo Sizing) في VFFS. |  |
| 20 | Standard Deviation الانحراف المعياري (الدقة) | σ = √ [ Σ(x - μ)² / N ] | σ: error margin μ: mean weight | حساب دقة الوزن إحصائياً (Process Capability). | لإثبات أن الماكينة دقيقة (مثلاً: 1000g ± 2g). |  |

خلاصة الفصل | Chapter Summary

هذا الفصل يمثل المرجع الأساسي لكل قرارات اختيار المحرك، الجيربوكس، وتحليل الإجهادات،
وأي تغيير في المادة أو الأبعاد يمكن تتبعه مباشرة عبر هذه المعادلات.

PART V – DRIVE SYSTEM SELECTION

- Motor Selection

14.1 Selection Criteria

معايير اختيار المحرك

اختيار المحرك في آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine) يُعد قرارًا هندسيًا حاسمًا، لأنه يربط مباشرة بين الحسابات النظرية (العزوم، الأحمال، الديناميكا) وبين الأداء الفعلي والدقة في الجرعات.

تم تحديد معايير اختيار المحرك في هذا المشروع بناءً على العوامل التالية:

14.1.1 Torque Requirement

- المحرك يجب أن يكون قادرًا على توفير:

  - العزم الكلي التصميمي ( T design)

  - مع معامل أمان مناسب

- العزم المحسوب شمل:

  - عزم المادة

  - عزم الاحتكاك

  - عزم القصور

  - عزم الصحن الدوار

المرجع:

CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide

https://www.cemanet.org

14.1.2 Speed Requirement

- سرعة الدوران المطلوبة ناتجة من:

  - الحسابات الحجمية

  - زمن التعبئة

  - عدد الدورات لكل جرعة

- يجب أن يعمل المحرك بسلاسة عند سرعات منخفضة نسبيًا مع عزم ثابت

المرجع:

Bosch Packaging Technology – Auger Filling Principles

https://www.boschpackaging.com

14.1.3 Dynamic Response

- بسبب التشغيل المتكرر (Start–Stop):

  - يلزم محرك ذو استجابة ديناميكية عالية

  - تسارع وتباطؤ مضبوطين بدون overshoot

المرجع:

Siemens – Servo Motor Fundamentals

https://support.industry.siemens.com

14.1.4 Positioning Accuracy

- التعبئة الحجمية الدقيقة تتطلب:

  - تحكم بعدد الدورات

  - تحكم بالزاوية

- هذا يستبعد المحركات التقليدية (AC induction)

المرجع:

Omron – Motion Control in Packaging

https://industrial.omron.eu

14.1.5 Hygienic & Industrial Suitability

- بيئة غذائية (NaCl)

- توافق مع Stainless Steel

- إمكانية العزل والغلق

المعايير الأساسية المعتمدة:

| المعيار | التفسير الهندسي |
| --- | --- |
| Rated Torque | يجب أن ≥ العزم التصميمي |
| Peak Torque | لتجاوز لحظات البدء والتسارع |
| Speed Range | توافق سرعة اللولب بعد التخفيض |
| Control Capability | Position / Velocity control |
| Compatibility | تكامل مع Gearbox وDriver |
| Reliability | تشغيل طويل بدون فقد دقة |

Reference:

Bosch Rexroth – Electric Drives and Controls Selection Guide

https://www.boschrexroth.com

14.2 Servo Motor Overview

نظرة عامة على محركات السيرفو

بناءً على المعايير السابقة، تم اعتماد  Servo Motor بدلًا من:

- )عزم غير ثابت عند السرعات العالية Stepper Motor ❌   (

- )دقة محدودة + تحكم أقل DC Motor ❌ (

- )ضعف التحكم الدقيق AC Induction ❌ (

مميزات السيرفو في حالتنا:

- عزم ثابت عند السرعات المنخفضة

- تحكم دقيق بالموضع والسرعة

- كفاءة عالية

- مناسب للتشغيل المتقطع

الأسباب الهندسية للاختيار

|  | Servo Motor |
| --- | --- |
| التحكم في السرعة | عالي جدًا |
| التحكم في العزم | دقيق |
| الاستجابة الديناميكية | ممتازة |
| العمل عند سرعات منخفضة | مستقر |
| التغذية الراجعة | Encoder |

لماذا ليس Stepper؟

- فقدان عزم عند السرعات الأعلى

- خطر فقد الخطوات

- غير مثالي للأحمال المتغيرة (Powder)

Reference:

Siemens – Servo Motors vs Stepper Motors in Motion Control

https://www.siemens.com/motioncontrol

Yaskawa – Servo Selection for Precision Machinery

https://www.yaskawa.com

14.3 Datasheet Analysis

تحليل ورقة البيانات (Panasonic MSMF042L1U1)

الموتور المختار:

- Manufacturer: Panasonic

- Series: MINAS A6

- Model: MSMF042L1U1

الخصائص الأساسية (من Datasheet):

- Rated Torque ≈ 0.64 N·m

- Max Torque ≈ 1.9 N·m

- Rated Speed ≈ 3000 rpm

- Encoder: High-resolution absolute encoder

- Control: Position / Speed / Torque

سبب الملاءمة:

- عند استخدام Gearbox:

- يتم مضاعفة العزم

- تخفيض السرعة إلى المجال المطلوب للولب

المرجع الرسمي:

Panasonic – MINAS A6 Servo Motor Datasheet

https://industrial.panasonic.com

14.3.1 Rated Speed Matching

بما أن:

G=20

فإن سرعة المحرك المطلوبة:

G*nauger=nmotor

nmotor=20*135=2700 rpm

✔ هذه السرعة تقع ضمن النطاق الطبيعي لمحركات السيرفو الصناعية (3000 rpm).

14.3.2 Torque Requirement at Motor Shaft

العزم المطلوب على المحرك:

Tmotor=TscrewG⋅η​​

حيث:

- G=20

- η كفاءة الجيربوكس (عادة 0.90–0.95)

14.4 Torque–Speed Matching

مطابقة العزم–السرعة

مطابقة العزم–السرعة تمت وفق الخطوات التالية:

- حساب العزم المطلوب على اللولب  (Tscrew)

- اختيار نسبة تخفيض الجيربوكس ( G )

- حساب العزم المطلوب من المحرك:

Tmotor​=TscrewG⋅η​​

- التحقق أن:

Tmotor​<Trated

Tpeak<Tmax

Operating Point Verification

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Motor Speed | 2700 rpm |
| Auger Speed | 135 rpm |
| Gear Ratio | 20:1 |
| Torque Margin | ≥ 30% |

النتيجة:

- المحرك يعمل داخل منطقة التشغيل الآمن

- لا يوجد overload

- معامل أمان مقبول

المرجع:

Apex Dynamics – Planetary Gearbox Selection Guide

https://www.apexdyna.com

14.5 Control Strategy

استراتيجية التحكم

تم اعتماد:

- Position Control Mode

- Driver: Panasonic MBDLN25SE (MINAS A6S)

أسباب الاختيار:

- التحكم بعدد الدورات = التحكم بالجرعة

- توافق ممتاز مع servo

- مناسب للـ pulse train control

تسلسل التحكم:

- تحديد عدد النبضات = عدد الدورات

- إرسال الأمر من المتحكم

- تنفيذ حركة دقيقة

- توقف فوري بدون ارتداد

المرجع:

Panasonic – MINAS A6 Motion Control Manual

https://industrial.panasonic.com

14.5.1 Filling Logic

,Mass=Nrev​×mper rev​

حيث:

- Nrev يتم التحكم به عبر Encoder

- كل دورة محسوبة مسبقًا حجميًا

خلاصة الفصل 14

- اختيار المحرك لم يكن عشوائيًا

- بل نتيجة:

- نتائج حسابية مثبتة

  - حسابات حجمية

  - حسابات قوى

  - حسابات عزوم

- سرعة نهائية محددة (135 rpm)

- نسبة تخفيض مؤكدة (1:20)

- متطلبات دقة وتحكم عالية

المحرك هنا ليس عنصرًا مستقلًا بل هو ناتج مباشر لكل ما سبقه من تحليل. فالاختيار مبرر نظريًا وعمليًا ومسنود بمراجع

- Gearbox Selection

15.1 Gearbox Type Justification

تبرير اختيار نوع علبة التروس

في آلات التعبئة باللولب (Auger Filling Machines)، لا يمكن الاعتماد على المحرك وحده لتحقيق متطلبات العزم العالي عند السرعات المنخفضة مع دقة موضعية عالية. لذلك كان لا بد من استخدام Gearbox مناسب.

وظيفته الأساسية هي:

- تخفيض السرعة من مستوى المحرك إلى السرعة التشغيلية المطلوبة

- مضاعفة العزم بما يتناسب مع مقاومة المادة

- الحفاظ على الدقة الميكانيكية واستقرار الحركة

- نقل القدرة بكفاءة عالية دون فقدان أو اهتزاز

في هذا المشروع، لم يتم اختيار الجيربوكس بناءً على التوافر التجاري، بل نتيجة مباشرة لمتطلبات العزم، السرعة، والدقة الملخصة في الفصول السابقة.

الأنواع الممكنة التي تمت دراستها:

| النوع | التقييم | سبب الاستبعاد/الاختيار |
| --- | --- | --- |
| Spur Gearbox | ❌ | Backlash مرتفع – ضوضاء – دقة محدودة |
| Helical Gearbox | ⚠️ | أفضل من Spur لكن الحجم أكبر |
| Worm Gearbox | ❌ | كفاءة منخفضة (50–70%) – فقد عزم |
| Planetary Gearbox | ✅ | عزم عالي، كفاءة عالية، Backlash منخفض, حجم مدمج |

سبب اختيار Planetary Gearbox:

- توزيع العزم على عدة تروس كوكبية

- كفاءة عالية جدًا (>95%)

- حجم مدمج

- مناسب لمحركات السيرفو

- Backlash منخفض جدًا (مهم للدقة الحجمية)

Reference:

Apex Dynamics – Why Planetary Gearboxes for Servo Systems

https://www.apexdyna.com

15.2 Reduction Ratio Selection

اختيار نسبة التخفيض

نسبة التخفيض ( G ) تم اختيارها بناءً على الربط بين:

- سرعة المحرك الاسمية

- السرعة المطلوبة للولب

- العزم المطلوب على اللولب

العلاقة الأساسية:

G=nmotornscrew

حيث:

- : (nmotor)سرعة المحرك  (rpm)

- nscrew,  auger)  : (سرعة اللولب المطلوبة (rpm)

15.2.1 Required Speed Reduction

من النتائج النهائية للفصول السابقة من فصل الحسابات الحجمية :

- سرعة المحرك الاسمية:

nmotor≈3000 rpm

- المحرك يعمل بكفاءة عند سرعات أعلى

- سرعة اللولب المطلوبة:

nauger​=135 rpm

- سرعة اللولب المطلوبة منخفضة نسبيًا

15.2.2 Reduction Ratio Calculation

G=nmotornscrew

G=3000135=22≈(20:1)

15.2.3 Final Selected Ratio

G=20:1

- نسبة تخفيض صحيحة رياضيًا

- تحقق السرعة الحجمية المطلوبة

- مناسبة لنطاق عمل محركات السيرفو الصناعية

📌 تم تثبيت هذه النسبة كقرار تصميمي نهائي (Design Freeze).

Reference:

Bosch Rexroth – Gear Ratio Selection for Servo Drives

https://www.boschrexroth.com

15.3 Efficiency Considerations

اعتبارات الكفاءة

كفاءة نظام النقل تؤثر مباشرة على العزم الفعلي المتاح عند اللولب.

الكفاءة الكلية:

ηtotal​=ηgearbox​×ηcoupling​

بالنسبة للـ Planetary Gearbox:

- ηgearbox≈0.95–0.97

أثر الكفاءة على العزم:

Tmotor​=Tscrew/G⋅η​​

إهمال الكفاءة يؤدي إلى:

- اختيار محرك أقل من المطلوب

- فشل في التشغيل تحت الحمل الحقيقي

العزم الخارج من الجيربوكس:

Tout​==Tmotor​×G×η

Reference:

CEMA – Mechanical Power Transmission Efficiency

https://www.cemanet.org

15.4 Backlash & Precision

الخلوص العكسي والدقة

Backlash هو أحد أخطر العوامل في آلات التعبئة الحجمية لأنه يؤدي إلى:

- أخطاء في الجرعة

- عدم تكرارية التعبئة

- تفاوت في الوزن

متطلبات النظام:

- ) Backlash ≤ 5 arc-minويفضل أقل(

- استجابة فورية عند start/stop

Planetary Gearbox المختار:

- Low-backlash design

- متوافق مع Servo motor

- مناسب للتحكم الموضعي (Position Control)

Reference:

Parker Hannifin – Backlash Effects in Precision Motion Systems

https://www.parker.com

15.5 Torque Capacity Verification

15.5.1 Required Output Torque

من: Chapter 13

Tdesign​=Ttotal​×SF

حيث:

- SF =  معامل الأمان المعتمد

التحقق من تحمل العزم

التحقق يتم بمقارنة:

Trated,gearbox​≥Tdesign​
و:

Tpeak,gearbox​≥Tpeak,system​

العزوم التي أُخذت بالحسبان:

- العزم الكلي التصميمي

- عزم التسارع

- الأحمال العابرة (Transient loads)

النتيجة:

- الجيربوكس يعمل ضمن حدود الأمان

- لا يوجد خطر فشل ميكانيكي

- عمر تشغيلي طويل

Reference:

Apex Dynamics – Planetary Gearbox Torque Rating Guide

https://www.apexdyna.com

خلاصة الفصل 15

تم اختيار Planetary Gearbox  بنسبة تخفيض 1:20 لأنه:

  - بناءً على حسابات فعلية

  - وليس افتراضات

- Planetary Gearbox هو الخيار الأمثل لحالتنا

- يضمن:

  - عزم كافٍ

  - دقة عالية

  - موثوقية طويلة الأمد

❗ الجيربوكس هنا ليس عنصرًا منفصلًا

بل امتداد مباشر لقرارات العزم والحجم والتحكم التي سبقت.

PART VI – CAD MODELING & ASSEMBLY

- CAD Modeling (SolidWorks)

16. CAD Modeling (SolidWorks)

يمثل هذا الفصل مرحلة تحويل جميع القرارات التصميمية، الحسابات، والافتراضات الهندسية التي تم اعتمادها في الأجزاء السابقة إلى نماذج ثلاثية الأبعاد دقيقة وقابلة للتصنيع (Manufacturable CAD Models) باستخدام برنامج SolidWorks.

لم يتم التعامل مع النمذجة هنا كمرحلة رسم فقط، بل كأداة تحقق هندسي (Engineering Verification Tool) تُستخدم من أجل:

- تأكيد صحة الأبعاد النهائية

- التحقق من قابلية التجميع

- كشف التداخلات الميكانيكية

- تقييم القرارات التصميمية السابقة

- دعم قرارات التصنيع لاحقًا

16.1 Modeling Strategy

16.1.1 CAD Philosophy Adopted

تم اعتماد استراتيجية Bottom-Up Modeling للأسباب التالية:

- وضوح تقسيم النظام إلى مكونات مستقلة (Auger – Shaft – Bland auger – Plate – Nut – Bearings)

- سهولة مراجعة كل جزء مقابل الفصل الهندسي الخاص به

- إمكانية تعديل أي جزء دون التأثير غير المقصود على باقي النظام

📌 هذه الاستراتيجية تتوافق مع:

- Chapter 7–10  (تصميم الأجزاء)

- Chapter 11–13  (الحسابات الحجمية، القوى، والعزوم)

16.1.2 Parametric Design Approach

تم بناء جميع الأجزاء باستخدام Parametric Modeling  بحيث:

- كل بعد مرتبط مباشرة بمتغير هندسي واضح

- الأبعاد الحرجة ( OD، Pitch، Clearances) قابلة لتعديل.

- أي تغيير مستقبلي يمكن تتبعه وفهم سببه

مثال:

- Pitch  اللولب مرتبط مباشرة بنتائج الفصل الحادي عشرVolumetric Calculations –

- أقطار الأعمدة مرتبطة بنتائج الفصل الثالث عشر- Torque & Stress

16.1.3 Units & Standards

- الوحدات: mm – N – kg

- نظام الإحداثيات: Right-Handed

- معايير الرسم لاحقًا: ISO / DIN

مرجع:

- SolidWorks Help – Best Practices for Parametric Modeling

16.2 Part Modeling

16.2.1 Auger Screw Model

تم نمذجة اللولب وفق الفصل السابع، مع الالتزام الكامل بـ:

- الطول الكلي: 444 mm

- Pitch ثابت: 60 mm

- عدد اللفات: 4.5

- Core Diameter: 16 mm

- OD: 60 mm

تم استخدام:

- Helix/Spiral Feature لإنشاء المسار الحلزوني

- Swept Boss/Base لإنشاء الريشة

- Fillets & Chamfers حسب جدول الفصل السابع

📌 الهدف لم يكن الجمال البصري، بل:

- محاكاة تدفق المادة

- تقليل تركيز الإجهاد

- ضمان قابلية التصنيع

16.2.2 Auger Shaft Model

نمذجة العمود تمت وفق Chapter 8، مع التركيز على:

- ) J-slot Geometry  للربط مع اللولب(

- Keyway / Cross-pin interface مع الجيربوكس

- Fillet radiusموحد (0.5 mm) لتقليل Stress Concentration

📌 جميع الزوايا الحادة تم إزالتها عمدًا بناءً على اعتبارات التعب والإجهاد.

16.2.3 Rotary Plate Model

تم نمذجة الصحن الدوار كـ Thin Shell Part وليس كتلة صلبة، وذلك لأن:

- السماكة ثابتة (3 mm)

- السلوك الحقيقي هو سلوك صفائحي (Shell behavior)

- تقليل الوزن والقصور الذاتي

زاوية الميل (55°) تم تثبيتها كما في الفصل التاسع لأنها تؤثر مباشرة على:

- توزيع المادة

- العزم الإضافي على النظام

16.2.4 Secondary Components

- Nut (M14×1.5) نمذجت كجزء مرجعي

- Bearingsكنماذج Simplified (Envelope Models)

- Pins & Keys كنماذج هندسية غير تفصيلية لتقليل تعقيد التجميع

16.3 Assembly Constraints

16.3.1 Assembly Structure

تم إنشاء Assembly رئيسي يحتوي على:

- Auger Screw

- Auger Shaft

- Blend Auger

- Rotary Plate

- Nut & Pins

- Bearings

- pully

16.3.2 Mates Used

| Mate Type | Purpose |
| --- | --- |
| Concentric Mate | محاذاة الأعمدة |
| Coincident Mate | تثبيت الأسطح |
| Distance Mate | ضبط الخلوصات |
| Lock Rotation | منع دوران غير مرغوب |

📌 لم يتم استخدام Mates مفرطة حتى لا يتحول النموذج إلى غير مستقر.

16.3.3 Degrees of Freedom

- دوران اللولب: حر (1 DOF)

- باقي الأجزاء: Fully Constrained

16.4 Interference Checks

16.4.1 Interference Detection

تم استخدام أداة:

Evaluate → Interference Detection

للتحقق من:

- عدم احتكاك الريشة مع الأنبوب

- سلامة J-slot أثناء الدوران

- عدم تداخل الصحن الدوار مع اللولب أو العمود

16.4.2 Clearance Verification

- Clearance شعاعي: 1.0 – 1.5 mm ✔

- Clearance محوري عند النهايات ✔

- عدم وجود Contact غير مقصود ✔

📌 هذه الخطوة أكدت صحة قرارات الفصليChapter 7 & 8  عمليًا.

16.5 Design Revisions

16.5.1 Revisions Driven by CAD

خلال النمذجة، تم تنفيذ التعديلات التالية:

- زيادة Fillet في مناطق الاتصال

- تحسين Chamfer في منطقة اللولب/الصحن

- تبسيط بعض التفاصيل غير المؤثرة وظيفيًا

16.5.2 Design Traceability

كل تعديل تم ربطه مباشرة بـ:

- سبب هندسي

- فصل سابق

- تأثيره على الأداء أو التصنيع

📌 لا يوجد تعديل “عشوائي”.

خلاصة الفصل 16:

مرحلة CAD هنا لم تكن مجرد تنفيذ، بل كانت:

- أداة تحقق للمعادلات

- أداة كشف أخطاء مبكرة

- مرجعًا مستقبليًا لفهم كل قرار

لو عدت لهذا الملف بعد 10 سنوات، ستفهم:

- لماذا هذا البعد هكذا

- لماذا هذا الخلوص

- ولماذا هذا الجزء بهذه الطريقة

PART VII – ASSEMBLY & SYSTEM INTEGRATION

- Assembly Integration

17. Assembly Integration

في هذا الفصل أقوم بتوثيق مرحلة دمج وتجميع النظام الميكانيكي بالكامل لوحدة التعبئة من نوع Auger Filler VFFS، مع التركيز على منطق العزل الحركي، توزيع الأحمال، ومسار انتقال العزم من المحرك إلى اللولب، مع ضمان عدم تداخل حركة اللولب مع حركة الشفرات (Blender / Agitator).

هذا الفصل يمثل نقطة التقاء بين:

- التصميم الميكانيكي للأجزاء

- واختيارات نظام القيادة (Motor & Gearbox)

- التحقق من توافق الأجزاء هندسيًا

- ضمان انتقال العزم بدون فقد أو فشل

- تأكيد أن النظام يحقق الفرضيات المستخدمة في الحسابات

- إثبات أن التصميم قابل للتنفيذ الواقعي وليس نظريًا فقط

17.1 Auger + Shaft Assembly

في هذه المرحلة قمت بتجميع عمود المثقاب (Auger Shaft) مع اللولب (Auger) كمنظومة واحدة مسؤولة حصريًا عن عملية التعبئة.

17.1.1 Assembly Objective

دمج Auger Screw مع Auger Shaft بحيث:

- ينتقل العزم بكفاءة

- يسمح بالفك والتركيب

- يمنع الانزلاق المحوري أو الدوراني

17.1.2 Mechanical Interface Description

- نوع الوصلة: J-Slot + Pins

- عدد Pins: 2

- قطر الـ Pin: 7 mm

- طول الـ J-slot العمودي: 40 mm

- طول الجزء الأفقي: 13 mm

هذه الوصلة تم اختيارها لأنها:

- تسمح بالتجميع السريع

- تنقل العزم دون تعقيد

- تقلل تركيز الإجهاد مقارنة بالوصلات الصلبة

17.1.3 Assembly Procedure

Step-by-step:

- إدخال العمود الأملس للولب داخل الفتحة السفلية للـ Auger Shaft

- محاذاة Pins مع الجزء العمودي من J-slot

- إدخال العمود حتى نهاية المشوار

- تدوير اللولب بزاوية صغيرة لإقفال Pins في الجزء الأفقي

📌 هذه الخطوة تحقق:

- قفل دوراني

- تثبيت محوري

- سهولة فك لاحقًا

17.1.4 Engineering Validation

- لا يوجد لعب (Play) زاوي محسوس

- لا يوجد Contact غير مرغوب

- الإجهاد عند منطقة الـ J-slot ضمن الحدود المحسوبة في Chapter 13

17.2 Auger + Shaft + Rotary Plate

17.2.1 Purpose of Integration

إضافة الصحن الدوار لتحسين:

- توزيع المادة

- انتظام التفريغ

- تقليل التكتل أسفل اللولب

17.2.2 Interface Description

- اتصال الصحن باللولب عبر:

  - Thread: M14 × 1.5

  - Nut  تثبيت

- Chamfer & Fillet لتقليل Stress Concentration

17.2.3 Assembly Steps

- تمرير الصحن الدوار عبر العمود

- محاذاة الثقب المركزي مع العمود

- تثبيت الصحن على اللولب باستخدام الـ Nut

- شد الصامولة بعزم مناسب (غير مفرط)

📌 لم يتم استخدام لحام أو تثبيت دائم لضمان:

- سهولة الصيانة

- إمكانية تغيير الصحن لاحقًا

17.2.4 Torque & Load Consideration

- عزم إضافي بسبب الصحن تم احتسابه في 13.9

- لم يُلاحظ أي تداخل أثناء الدوران

- زاوية 55° أثبتت فعاليتها في CAD

17.3 Integration with Bearings

هذا القسم هو أهم جزء في التجميع بالكامل، لأنه يوضح فلسفة التصميم الحقيقية للنظام.

فلسفة استخدام البيرنج في هذا النظام

الـ Bearings هنا لم تُستخدم فقط للدعم الميكانيكي، بل لتحقيق:

- عزل الدوران

- فصل المسارات الحركية

- منع انتقال العزم غير المرغوب فيه

العزل الحركي المقصود

عمود Blender Auger Long:

- متصل من الأسفل بعمود المثقاب

- ومتصل من الأعلى بخرج الجيربوكس عبر وصلة Key

لكن هذا العمود:

- يمر داخل منظومة تحتوي على Blender Seat

- وهذه القطعة بدورها تدير شفرات الخلط بسرعة مختلفة (≈ 60 rpm)

لذلك كان من الضروري:

عزل دوران عمود اللولب تمامًا عن دوران الشفرات

وهذا ما تم تحقيقه باستخدام عدة Bearings موزعة بعناية.

توزيع البيرنجات ووظيفتها

تم استخدام البيرنجات التالية:

- B6702ZZ

- B6804ZZ

- B6809ZZ

- B6902ZZ

- MUEN15

- MUEN45

كل بيرنج في هذا النظام له وظيفة محددة:

- Blender Auger Long:على عمود bearing

تعزل دورانه عن هيكل الماكينة وعن Bleander seat

- Coupling sleev علا bearing

تسمح بانتقال الحركة بدون نقل اهتزازات أو أحمال جانبية

- Bearings على Blender Seat:

تسمح له بالدوران بحرية مستقلة لتشغيل الشفرات

بهذا الترتيب:

- اللولب يدور ≈ 135 rpm

- الشفرات تدور ≈ 60 rpm

- ولا يحدث أي تداخل ميكانيكي بين النظامين

وهذا التصميم شائع في آلات Auger Filler الصناعية الحقيقية، وليس حلًا نظريًا.

17.4 Integration with Gearbox

17.4.1 Interface Type

- نوع الاتصال: Keyed Joint + Cross Pin

- الغرض: نقل العزم من الجيربوكس إلى العمود

17.4.2 Alignment Considerations

- محاذاة محورية دقيقة لتجنب:

  - اهتزاز

  - تحميل غير متساوٍ على Bearings

- تم التحقق منها داخل SolidWorks Assembly

17.4.3 Torque Compatibility

- نسبة التخفيض :  1 : 20

- سرعة خرج الجيربوكس:    rpm 135 ≈

- العزم الخارج > العزم المطلوب (مع معامل أمان)

📌 هذا يؤكد صحة اختيارات:

- Chapter 14 – Motor

- Chapter 15 – Gearbox

17.5 Final Assembly State

في الحالة النهائية للتجميع، يصبح النظام كالتالي:

- محرك + جيربوكس:

  - مسؤولان فقط عن تدوير اللولب

- عمود Blender Auger Long:

  - ناقل عزم معزول

- منظومة Bearings:

  - تفصل الحركات

  - تمنع انتقال العزم غير المرغوب فيه

- Blender Seat + Blades:

  - نظام مستقل بمحرك آخر

- Auger + Rotary Plate:

  - نظام التعبئة الفعلي

هذا الترتيب يحقق:

- دقة تعبئة عالية

- ثبات في السرعة

- سهولة صيانة

- وقابلية تطوير مستقبلية

هذا التجميع يمثل:

- إثبات صحة التصميم

- توثيقًا لقرارات هندسية مدروسة

- مرجعًا مستقبليًا لأي تطوير أو تحسين

ولو عدت لهذا الفصل بعد فترة من الزمن،

سأفهم لماذا استخدمت هذا العدد من البيرنجات،

ولماذا فصلت الحركات،

ولماذا لم أستخدم محركًا واحدًا لكل شيء.

17.5.1 System-Level Verification

بعد التجميع الكامل:

- جميع الأجزاء مقيدة بشكل صحيح

- يوجد DOF واحد فقط (الدوران)

- لا يوجد تداخل أو احتكاك غير مقصود

- جميع الفرضيات الحسابية تحققت عمليًا

الخلاصة الهندسية

هذا الفصل لا يصف “كيف تم التجميع” فقط، بل يوضح لماذا هذا التجميع هو الحل الصحيح لآلة تعبئة وتغليف رئيسية من نوع Auger Filler VFFS.

PART VII — STRUCTURAL ANALYSIS (FEA)

18. Analysis Strategy & Philosophy

(Structural Analysis – Finite Element Analysis)

في هذا الفصل، أوثّق المنهجية الهندسية التي اتبعتها في إجراء التحليل الإنشائي (FEA) لأجزاء نظام اللولب (Auger System)، مع التركيز على العمود اللولبي (Auger) كعنصر إنشائي دوّار أساسي يتعرض لعزوم وقوى ناتجة عن التشغيل الفعلي داخل آلة تعبئة وتغليف رئيسية من نوع Auger Filler VFFS.

الهدف من هذا الفصل ليس فقط عرض نتائج المحاكاة، بل تسجيل المنطق الهندسي والافتراضات والقرارات التي اتخذتها، بحيث إذا عدتُ لهذا الفصل بعد سنوات، أفهم:

- لماذا حلّلت هذا الجزء تحديدًا

- لماذا استخدمت هذا النوع من التحليل

- ولماذا هذه النتائج كافية (أو غير كافية) لاتخاذ قرار تصميمي

18.1 Why Structural Analysis

قمتُ بإجراء التحليل الإنشائي للأسباب التالية:

- التحقق من سلامة التصميم قبل التصنيع

عمود اللولب (Auger) يعمل تحت:

- عزم دوران ناتج عن مقاومة المادة (الملح الناعم – NaCl)

- وزن ذاتي للجزء

- قيود تثبيت واقعية ناتجة عن الاتصال مع العمود والمحامل

لذلك كان من الضروري التأكد أن:

- الإجهادات أقل من إجهاد الخضوع للمادة (AISI 304)

- الإزاحات ضمن حدود مقبولة لا تؤثر على الدقة الحجمية للتعبئة

- ربط الحسابات النظرية بالواقع

في الفصول السابقة (الحسابات الحجمية، القوى، العزوم)، قمتُ بحساب:

  - العزم التصميمي

  - العزم الأقصى المتوقع

هذا التحليل يُستخدم كأداة تحقق (Verification Tool) لهذه الحسابات.

- اتخاذ قرار مادة وتصميم مبني على تحليل

بدل الاعتماد على الافتراض فقط، استخدمت التحليل الإنشائي لتأكيد أن:

  - اختيار  Stainless Steel AISI 304 مناسب

  - السمك والشكل الهندسي الحاليين كافيين بدون زيادة غير ضرورية في الكتلة

18.2 Analysis Levels (Progressive)

اتبعتُ منهجية تحليل تدريجية (Progressive Analysis Approach) ، ولم أقفز مباشرة إلى تحليل معقّد غير مبرر.

المستوى الأول – Static Structural Analysis ) الحالي(

التحليل المرفق هو:

- Static Analysis

- باستخدام SOLIDWORKS Simulation

- مخصص لجزء:

Auger Filler 444 cm

هذا المستوى يجيب على الأسئلة الأساسية:

- هل التصميم آمن إنشائيًا؟

- أين أعلى إجهاد؟

- ما مقدار الإزاحة القصوى؟

لماذا لم أبدأ بتحليل ديناميكي؟

لأن:

- سرعة الدوران ثابتة نسبيًا

- لا يوجد تسارع حاد

- لا توجد صدمات (Impact Loads)

- الهدف الأول هو التأكد من السلامة الإنشائية الأساسية

التحليل الديناميكي (Dynamic / Fatigue) يمكن إضافته لاحقًا إذا تحوّل المشروع إلى منتج صناعي نهائي.

18.3 Assumptions & Simplifications

لكي يكون التحليل واقعيًا ولكن قابلًا للتنفيذ، قمتُ بعدة افتراضات هندسية مدروسة:

- نوع المادة

المادة المستخدمة في التحليل:

AISI 304 Stainless Steel

نموذج المادة:

  - Linear Elastic

  - Isotropic

السبب:

- التشغيل ضمن المجال المرن

- عدم توقع وصول الإجهاد إلى مرحلة اللدونة

- نوع التحليل

- Static Analysis

- بدون تأثيرات تعب (Fatigue)

- بدون لاخطية هندسية (Large Displacement = Off)

هذا مناسب لأن:

- الإزاحة القصوى صغيرة نسبيًا (~0.7 mm)

- لا يوجد تشوهات كبيرة

- التثبيت (Fixtures)

- تم تثبيت أحد أطراف العمود Fixed Geometry

- هذا يمثل:

  - التثبيت الفعلي للعمود عبر نظام المحامل والاتصال مع بقية التجميع

أدرك أن التثبيت الحقيقي أكثر تعقيدًا، لكن هذا التبسيط:

- يعطي حالة أسوأ (Conservative Case)

- مناسب للتحقق الأولي من السلامة

- الأحمال المطبقة

- تم تطبيق:

Torque = 20 N·m

- هذا العزم يمثل:

  - عزم تصميم محافظ

  - أعلى من العزم التشغيلي المتوقع لضمان هامش أمان

- إهمال الاحتكاك والتلامس المعقّد

- Friction = Off

- No contact interactions

السبب:

- التركيز على الإجهادات الأساسية

- تقليل تعقيد النموذج في هذه المرحلة

- الشبكة (Mesh)

- Solid Mesh

- Curvature-based meshing

- جودة عالية:

  - 99.6% من العناصر Aspect Ratio < 3

هذا يضمن:

- نتائج موثوقة

- بدون تشويه عددي

✦خلاصة الفصل الثامن عشر:

ربط هذا الفصل بالنتائج (تمهيد للفصل التاسع عشر)

نتائج التحليل أظهرت:

- Max von Mises Stress ≈ 9.97×10⁷ N/m²

- أقل بكثير من:

Yield Strength = 2.07×10⁸ N/m²

- Factor of Safety > 2

وهذا يؤكد أن:

- التصميم آمن

- الحسابات النظرية كانت محافظة

- لا توجد حاجة لتغيير المادة أو الشكل الهندسي في هذه المرحلة

✦ ملاحظة شخصية (توثيق قرار هندسي)

لو عدتُ لهذا الفصل بعد فترة من الزمن ، سأفهم أنني لم أجرِ التحليل لمجرد “إكمال تقرير”، بل استخدمته كأداة لاتخاذ قرار تصميمي واعٍ، وربطت فيه الحسابات النظرية، المادة المختارة، وشروط التشغيل الحقيقية لآلة Auger Filler VFFS.

19. Static Structural Analysis – Auger Only

هذا الفصل يوثّق التحليل الإنشائي الساكن (Static Structural Analysis) الذي قمتُ به على لولب التعبئة (Auger Screw) فقط، دون باقي المكونات، وذلك بهدف التحقق من سلامة التصميم الميكانيكي تحت أسوأ حالة تحميل متوقعة ناتجة عن العزم التشغيلي.

اخترتُ تحليل اللولب منفردًا لأنه:

- العنصر الأكثر تعرّضًا للإجهادات.

- يمثل نقطة الفشل المحتملة الأولى في نظام Auger Filler.

- نتائجه تُستخدم لاحقًا لتبرير اختيار المادة، معامل الأمان، والمحرك والـGearbox.

19.1 Loads Applied

نوع الحمل

قمتُ بتطبيق عزم دوران (Torque) على اللولب بدلًا من قوى موزعة، لأن:

- اللولب يعمل فعليًا تحت عزم ناتج من مقاومة المادة + الاحتكاك.

- هذا الأسلوب يعكس الحالة التشغيلية الواقعية بدقة أعلى من توزيع قوى افتراضية.

قيمة العزم المطبق

- Torque = 19,000 N·mm (≈ 19 N·m)

- العزم طُبّق حول محور الدوران (Z-axis).

هذه القيمة تمثل:

- العزم الكلي المطلوب لتدوير اللولب بعد أخذ مقاومة المادة والاحتكاك بعين الاعتبار.

- حالة محافظة (Conservative Case) تُستخدم للتحقق من الأمان الإنشائي.

📌 المصدر :نتائج حسابات العزوم في فصل Torque Calculations ، وتم إدخالها مباشرة في ANSYS .

19.2 Boundary Conditions

نوع التثبيت

استخدمت  Moment Fixed Support على:

- الوجوه التي تمثل اتصال اللولب مع عمود الإدارة (Auger Shaft).

مبررات الاختيار

- هذا التثبيت يعكس الواقع الفعلي حيث يكون اللولب:

  - مقيدًا دورانيًا عند نقطة الاتصال.

  - غير مقيد محوريًا أو شعاعيًا بشكل مبالغ فيه.

لم أستخدم Fixed Support كامل لأن ذلك:

- يرفع الإجهادات بشكل غير واقعي.

- لا يعكس طبيعة الاتصال الحقيقية بين اللولب والعمود.

19.3 Mesh Strategy

نوع الشبكة

- Patch Independent Tetrahedral Mesh

- تحليل ثلاثي الأبعاد (3D Solid Elements).

إعدادات الشبكة

- Element Size ≈ 1 mm

- Adaptive sizing مفعل.

- Mesh defeaturingمفعل لإزالة التفاصيل غير المؤثرة.

جودة الشبكة

- عدد العناصر:  ≈ 2,069,702

- عدد العقد: ≈ 2,917,486

- متوسط (Skewness ≈ 0.12) ممتاز للتحليل الإنشائي

- أعلى Skewness ≈ 0.58) (ضمن الحدود الآمنة

اخترت شبكة كثيفة لأن:

- شكل اللولب حلزوني ومعقد.

- مناطق الجذور (Fillets) حساسة لتركيز الإجهاد.

19.4 Results

Total Deformation

- أقصى تشوه:  0.095 mm

- متوسط التشوه:  0.023 mm

📌 هذا التشوه:

- صغير جدًا مقارنة بطول اللولب  (≈ 444 mm).

- غير مؤثر على دقة التعبئة أو الخلوصات.

19.5 Stress Evaluation

Equivalent (Von-Mises) Stress

- أقصى إجهاد   136.8 MPa :

- متوسط الإجهاد:     ≈ 5.16 MPa

موقع الإجهاد الأعلى

- عند جذور الريشة (Flight Root) قرب مناطق الاتصال مع العمود.

- وهي مناطق متوقعة لتركيز الإجهاد بسبب:

  - تغير المقطع.

  - وجود Fillets.

مقارنة مع المادة

المادة المستخدمة:

- Stainless Steel

- Yield Strength ≈ 206–207 MPa

➡️ بما أن:

σmax​=136.8 MPa<σyield​=206.8 MPa

فإن التصميم آمن إنشائيًا.

19.6 Deformation Evaluation

Safety Factor

- Minimum Safety Factor ≈ 1.51

تفسير هندسي

- معامل أمان أكبر من 1.5:

  - مقبول تمامًا في الأنظمة الدوارة.

  - مناسب لآلة تعبئة (وليست آلة صدم أو تحميل ديناميكي عالي).

ملاحظة نقدية (بعد 10 سنوات سأفهمها)

اخترتُ عدم رفع معامل الأمان أكثر لأن:

- زيادة القطر أو السماكة ستؤثر على:

  - الحجم الحجمي (Volumetric Accuracy).

  - استجابة النظام الديناميكية.

- هذا التوازن بين الأمان والدقة مقصود ومبرر.

خلاصة الفصل التاسع عشر

من خلال هذا التحليل الساكن، أثبتُّ أن:

- تصميم اللولب آمن إنشائيًا تحت العزم التشغيلي.

- التشوهات صغيرة وغير مؤثرة وظيفيًا.

- الإجهادات أقل من حد الخضوع بهامش أمان مقبول.

- اختيار المادة والأبعاد وFillets كان صحيحًا هندسيًا.

هذا الفصل يُستخدم لاحقًا كمرجع أساسي عند:

- الدفاع عن التصميم أمام أي دكتور.

- مقارنة التصميم بنسخ مستقبلية.

- إعادة التصميم بعد سنوات دون فقدان المنطق الهندسي.

20. Static Analysis – Auger + Shaft

في هذا الفصل قمتُ بإجراء تحليل إنشائي ساكن (Static Structural Analysis) للتجميع المكوّن من اللولب (Auger Screw) + عمود اللولب (Auger Shaft) معًا، وذلك كمرحلة متقدمة بعد تحليل اللولب منفردًا، بهدف دراسة:

- كيفية انتقال العزوم والإجهادات بين اللولب والعمود

- تأثير منطقة الوصل (J-Slot) على تركّز الإجهاد

- التحقق من أن العمود لا يمثل نقطة ضعف إنشائية في منظومة القيادة

- التأكد من أن التصميم آمن عند عزم التشغيل الحقيقي الذي تم استخلاصه من فصل حسابات العزوم

هذا التحليل يمثل الحالة الأقرب للواقع التشغيلي قبل الانتقال إلى التجميع الكامل مع بقية المكونات.

20.1 Updated Loads

بناءً على نتائج فصل حسابات العزوم، قمتُ بتطبيق عزم دوران فعلي مقداره:

T=20 N\m2

وهو عزم محافظ (Conservative) أعلى من العزم التشغيلي الاسمي، ليأخذ في الاعتبار:

- مقاومة المادة (NaCl)

- الاحتكاك

- خسائر النقل

- معامل أمان مناسب للتحليل الإنشائي

تم تطبيق العزم على الوجه الطرفي للولب/العمود بنفس الطريقة التي سينتقل بها العزم فعليًا من الجيربوكس إلى اللولب أثناء التشغيل.

كما تم تضمين وزن التجميع الناتج عن الكتلة الفعلية للجزءين:

- الكتلة الكلية ≈ 1.66 kg

- الوزن ≈ 16.3 N

20.2 Contact Definitions

في هذا التحليل اعتبرتُ أن العلاقة بين اللولب والعمود هي:

- ) Bonded Contact اتصال ملتحم(

وذلك لأن التصميم يعتمد على:

- J-Slot + Pins لنقل العزم

- اتصال ميكانيكي صلب بدون انزلاق نسبي أثناء التشغيل

هذا الافتراض مبرر هندسيًا لأن الهدف هنا هو تقييم:

- توزيع الإجهاد الكلي

- أسوأ حالة انتقال عزم

وليس تحليل التآكل أو الاحتكاك المحلي (الذي يمكن تناوله لاحقًا إذا لزم).

20.3 Stress Transfer

أحد أهم أهداف هذا الفصل كان فهم كيف ينتقل الإجهاد من:

- منطقة الريش الحلزونية ⟶

- جسم اللولب ⟶

- منطقة الوصل (J-Slot) ⟶

- جسم عمود اللولب

أظهرت نتائج التحليل أن:

- أعلى الإجهادات ظهرت في مناطق الانتقال الهندسي (Geometry Transitions)

- خصوصًا:

  - جذور الفيلِت عند اتصال اللولب بالعمود

  - حواف فتحات الـJ-Slot

وهذا يتوافق تمامًا مع التوقعات النظرية في ميكانيكا المواد، حيث تُعد هذه المناطق. Stress Concentration Zones

20.4 Results Comparison

🔹 الإجهاد (von Mises Stress)

- أقصى إجهاد مسجل:

σmax​​≈1.27×108 N/m2 (127 MPa)

- مقارنة مع حد الخضوع لمادة AISI 304:

σy≈206 MPa

النتيجة:
الإجهاد الأقصى أقل بوضوح من حد الخضوع، ما يؤكد أن التصميم يعمل بالكامل في النطاق المرن.

🔹 الإزاحة (Displacement)

- أقصى إزاحة:

δmax​≈0.0032 mm

➡️ هذه الإزاحة صغيرة جدًا مقارنة بالأبعاد الهندسية للمنظومة، ولا يمكن أن تؤثر على:

- دقة التعبئة

- انتظام الدوران

- الخلوصات بين اللولب والأنبوب

🔹 معامل الأمان (Factor of Safety)

- أقل معامل أمان مسجل:

SF≈1.62

➡️ وهو معامل أمان مقبول جدًا في:

- الأجزاء الدوّارة

- التطبيقات غير الصدمية

- الآلات الصناعية الخفيفة إلى المتوسطة

خلاصة الفصل العشرين

من خلال هذا التحليل، أستطيع القول بثقة هندسية أن:

- تصميم اللولب + عمود اللولب آمن إنشائيًا تحت عزم التشغيل الفعلي

- لا توجد مناطق انهيار أو تشوّه غير مقبول

- انتقال العزم عبر J-Slot يتم بدون توليد إجهادات خطرة

- الإزاحات صغيرة ولا تؤثر على الأداء الوظيفي

- التصميم مؤهل للانتقال إلى مرحلة:

  - التجميع الكامل

  - أو التحليل الديناميكي (إن لزم)

هذا الفصل يُمثل حلقة الوصل بين الحسابات النظرية والتجميع الكامل، ويؤكد أن القرارات التصميمية التي اتخذتها في المراحل السابقة كانت صحيحة هندسيًا ومتماسكة.

21. Static Analysis – Auger + Shaft + Rotary Plate

يمثل هذا الفصل آخر مرحلة من التحليل الإنشائي الساكن لمنظومة التعبئة، حيث قمتُ بتحليل التجميع المكوّن من:

- اللولب (Auger Screw)

- عمود اللولب (Auger Shaft)

- الصحن الدوار (Rotary Plate / Spinner Plate)

وذلك للتحقق من أن إضافة الصحن الدوار—باعتباره عنصرًا إضافيًا متصلًا مباشرة باللولب—لا تؤدي إلى:

- تضخيم غير مقبول للإجهادات

- زيادة تشوهات مؤثرة

- تقليل معامل الأمان إلى حدود غير مقبولة

هذا التحليل يمثل أسوأ حالة تشغيل إنشائية واقعية قبل الانتقال إلى التشغيل الفعلي أو التحليل الحركيDEM.

21.1 Combined Loads

في هذا التحليل قمتُ بتطبيق مجموعة الأحمال المجمّعة التي تمثل التشغيل الفعلي للمنظومة، وتشمل:

1. عزم الدوران

- العزم المطبق ناتج عن:

  - مقاومة المادة (NaCl)

  - احتكاك الريش مع الجدار

  - مساهمة الصحن الدوار

- قيمة العزم مأخوذة مباشرة من فصل  Torque Calculations وتم تطبيقها كعزم مكافئ على منطقة القيادة.

2. الوزن الذاتي

من تقرير SolidWorks Simulation:

- الكتلة الكلية للتجميع:

m=1.969 kg

- الوزن:
W=19.30 N

- وهذا الوزن يشمل:

- اللولب

- عمود اللولب

- الصحن الدوار

📌 تم تضمين الوزن تلقائيًا ضمن التحليل الساكن .

21.2 Worst-Case Scenario

هذا التحليل يمثل  Worst-Case Scenario للأسباب التالية:

- وجود كتلة إضافية (Rotary Plate)  عند نهاية اللولب

- انتقال العزم عبر:

  - اللولب

  - منطقة الوصل

  - العمود

- تثبيت واقعي عند جهة القيادة (Fixed Geometry)

- عدم افتراض أي تخفيف غير واقعي للأحمال

بعبارة أخرى:

لو فشل التصميم هنا، فسيفشل في أي حالة تشغيل أخرى.

21.3 Final Stress State

الإجهاد المكافئ (von Mises Stress)

من نتائج التحليل:

- أقصى إجهاد مسجّل:

σmax​=9.067×107 N/m2=90.7 MPa

- أدنى إجهاد:

σmin​≈3.2 N/m2

موقع الإجهاد الأعلى

- مناطق الانتقال الهندسي:

  - اتصال الصحن الدوار باللولب

  - مناطق الفيلِت عند الجذور

- وهو سلوك متوقع ومبرر هندسيًا

مقارنة مع المادة (AISI 304)

- Yield Strength:

σy​=206.8 MPa

σmax​=90.7 MPa<σy​

النتيجة:
جميع الإجهادات تقع بوضوح داخل النطاق المرن.

الإزاحة (Displacement)

- أقصى إزاحة مسجلة:

δmax​=0.00214 mm

هذه الإزاحة:

- صغيرة جدًا مقارنة بأبعاد المنظومة

- لا تؤثر على:

  - دقة التعبئة

  - الخلوص بين اللولب والأنبوب

  - انتظام الجريان

21.4 Safety Evaluation

Factor of Safety

من نتائج التحليل:

- أقل معامل أمان:

SFmin​≈2.28

تفسير هندسي

- معامل أمان > 2:

  - ممتاز للأنظمة الدوّارة

  - مناسب لتطبيقات التعبئة

  - يعطي هامش أمان كافٍ للتآكل والاختلافات التشغيلية

مقارنة مع التحليلات السابقة

| الحالة | Max Stress (MPa) | Max Displacement (mm) | SF |
| --- | --- | --- | --- |
| Auger فقط | ~137 | ~0.095 | ~1.5 |
| Auger + Shaft | ~127 | ~0.0032 | ~1.6 |
| Auger + Shaft + Plate | ~91 | ~0.0021 | ~2.28 |

📌 إضافة الصحن الدوار لم تُضعف التصميم بل حسّنت توزيع الإجهاد.

خلاصة الفصل الحادي والعشرين

من خلال هذا التحليل النهائي أستطيع أن أؤكد بثقة هندسية أن:

- تصميم اللولب + عمود اللولب + الصحن الدوار آمن إنشائيًا

- جميع الإجهادات أقل بكثير من حد الخضوع

- التشوهات صغيرة وغير مؤثرة وظيفيًا

- معامل الأمان ممتاز ومناسب لتطبيق صناعي فعلي

- القرارات التصميمية المتعلقة:

  - بسماكة الصحن

  - طريقة الاتصال

  - اختيار المادة

كانت صحيحة ومبررة هندسيًا

هذا الفصل يُغلق حلقة التحليل الإنشائي الساكن بالكامل، ويشكّل أساسًا قويًا للانتقال إلى:

- التحليل الحركي (Motion)

- محاكاة المادة (Altair EDEM)

- أو مرحلة التصنيع والتشغيل

22. Motion Analysis (SolidWorks Motion)

يهدف هذا الفصل إلى التحقق من السلوك الحركي الحقيقي لمنظومة التعبئة قبل إدخال المادة (الملح) في محاكاة الجسيمات.

في هذه المرحلة لم أكن أبحث عن الإجهادات أو المتانة، بل عن:

- صحة اتجاهات الدوران

- التوافق الزمني بين المكونات

- انتقال العزم والحركة عبر التجميع

- التأكد من عدم وجود تعارض حركي أو سلوك غير متوقع

22.1 Motion Setup

قمتُ بإعداد دراسة Motion في  SolidWorks Motion Analysis وفق الخطوات التالية:

1. نوع الدراسة

- Motion Analysis (Basic Motion)

- السبب: الحاجة إلى إدخال عزم دوران حقيقي وربط الحركة فيزيائيًا

2. الأجسام المشاركة في الحركة

- اللولب (Auger Screw)

- عمود اللولب (Auger Shaft)

- الصحن الدوار (Rotary Plate)

- مجموعة الشفرات (Blender Blades)

- Blender Seat و Blender Auger Long

3. القيود (Constraints)

- جميع الوصلات الميكانيكية تم تعريفها كما في التجميع الحقيقي:

  - Keyed joints

  - Pin joints

  - Bearing mates (Rotation allowed – Translation constrained)

- تم التأكد أن:

  - اللولب يدور حول محوره فقط

  - لا توجد حرية حركة غير مقصودة (Over-constraint or Under-constraint)

22.2 Counter-Rotation Logic

هذا الجزء هو جوهر الفكرة الميكانيكية للآلة، وكنت حريصًا جدًا على التحقق منه حركيًا.

المنطق المعتمد

- اللولب (Auger):

  - يدور بسرعة تقريبية 135 rpm

  - متصل بمحرك سيرفو + جيربوكس بنسبة تخفيض 1:20

  - مخصص فقط لعملية التعبئة الدقيقة

- الشفرات (Blades):

  - تدور بسرعة مختلفة تقريبًا 60 rpm

  - بمحرك مستقل (اختاره صديقي)

  - وظيفتها تحسين تدفق المادة ومنع التكتل

العلاقة الحركية

- اللولب والشفرات:

  - يدوران في اتجاهين متعاكسين (Counter-Rotation)

  - لا يوجد اقتران حركي مباشر بينهما

  - الفصل تم عبر:

    - عمود Blender Auger Long

    - منظومة Bearings متعددة لعزل الدوران

التحقق في Motion

- راقبتُ:

  - اتجاه الدوران لكل مجموعة

  - ثبات السرعة لكل عنصر

  - عدم انتقال دوران غير مرغوب من اللولب إلى الشفرات أو العكس

النتيجة:
المنطق الميكانيكي صحيح 100% والحركة متوافقة مع التصميم الوظيفي.

22.3 Torque Inputs

طريقة إدخال العزم

- تم إدخال العزم مباشرة على:

  - محور عمود اللولب (Auger Shaft)

- قيمة العزم:

  - مأخوذة من الفصل الثالث عشرTorque Calculations --

  - وهي نفس القيمة التي استُخدمت لاحقًا في التحليل الإنشائي

لماذا العزم وليس السرعة فقط؟

- لأن:

  - العزم هو ما سيقاومه الملح لاحقًا

  - Motion Study يجب أن يعكس الواقع الفيزيائي

  - السرعة ناتج طبيعي عن العزم والقيود

المخرجات التي راقبتها

- السرعة الزاوية الفعلية

- الاستقرار الزمني للحركة

- عدم وجود تذبذب (Oscillation) أو تسارع غير مبرر

22.4 Results & Observations

1. استقرار الحركة

- بعد فترة قصيرة جدًا من بداية الدراسة:

  - وصلت الحركة إلى حالة مستقرة

  - لا يوجد تسارع غير مرغوب

  - السرعات ثابتة كما هو متوقع

2. التزامن

- الصحن الدوار:

  - متزامن تمامًا مع دوران اللولب

  - لا يوجد تأخير زاوي أو انزلاق

- الشفرات:

  - تعمل بشكل مستقل

  - دون أي تأثير سلبي على دوران اللولب

3. عدم وجود تعارض حركي

- لا يوجد:

  - Interference

  - Collision

  - Overlapping motion

- كل المسافات والخلوصات التي صممتها أثبتت صحتها حركيًا

4. أهمية هذه النتائج

هذا الفصل أكد لي أن:

- التصميم الميكانيكي ليس فقط صحيحًا إنشائيًا

- بل قابل للتشغيل الواقعي

- ويمكن الانتقال بثقة إلى:

  - محاكاة المادة

  - دراسة التدفق

  - تحسين الأداء الإنتاجي

خلاصة الفصل الثاني والعشرين

من خلال Motion Analysis أستطيع أن أؤكد أن:

- منطق الدوران المعاكس مدروس ومحقق عمليًا

- الفصل بين منظومة اللولب ومنظومة الشفرات يعمل كما هو مخطط

- العزم المدخل ينتقل بشكل سليم دون فقد أو تشوه حركي

- لا توجد مشاكل حركية قد تؤثر على:

  - دقة التعبئة

  - عمر المكونات

  - استقرار التشغيل

هذا الفصل هو التحقق الأخير قبل دخول عالم الجسيمات.

23. DEM Simulation Preparation (Altair EDEM)

يمثل هذا الفصل مرحلة الانتقال من النمذجة الصلبة والحركية إلى تمثيل المادة الحبيبية فعليًا.

بعد التأكد من صحة التصميم الهندسي، التحليل الإنشائي، والتحقق الحركي، كان من الضروري دراسة سلوك الملح الناعم كوسط حبيبي (Granular Material) داخل نظام التعبئة باستخدام Discrete Element Method (DEM).

23.1 Purpose of DEM Simulation

الغرض الأساسي من محاكاة DEM لم يكن فقط “رؤية حركة الملح”، بل تحقيق الأهداف التالية:

- التحقق من سلوك التدفق داخل اللولب

  - هل التدفق مستمر أم متقطع؟

  - هل تظهر مناطق ركود (Dead Zones)؟

- دراسة التفاعل بين:

  - اللولب

  - الصحن الدوار

  - الشفرات

  - المادة نفسها

- تقييم فرضيات الحسابات الحجمية

  - مقارنة التدفق الحجمي النظري مع التدفق الفعلي للجسيمات

- الكشف المبكر عن مشاكل محتملة

  - Arching

  - Rat-holing

  - Segregation

  - Excessive compression

هذا الفصل بالتالي يمثل الأساس العلمي قبل أي تحسين مستقبلي للأداء.

23.2 Material Model (Salt)

تم اعتماد الملح الناعم (NaCl – Fine Salt) كنموذج مادة حبيبية وفق الخصائص التالية:

سبب اختيار نموذج DEM للملح

- مادة:

  - غير متماسكة نسبيًا

  - ذات احتكاك داخلي ملحوظ

  - شائعة جدًا في تطبيقات Auger Fillers

- تُستخدم بكثرة كنموذج مرجعي في أبحاث Powder Handling

نوع نموذج المادة في EDEM

- Generic Granular Material

- بدون تماسك (Cohesion = 0) في المرحلة الأولى

- مع احتكاك داخلي وجدار معرفين تجريبيًا

📌 هذا الاختيار مقصود لتقليل عدد المتغيرات في أول دراسة.

23.3 Particle Size Distribution (PSD)

سبب أهمية PSD

في DEM، توزيع حجم الجسيمات أهم من القيمة المتوسطة فقط، لأنه يؤثر على:

- Packing density

- Flowability

- Contact frequency

- Computational cost

التوزيع المعتمد

تم اعتماد توزيع Log-Normal Distribution  بالقيم التالية:

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Dmin | 200 µm |
| D50 | 350 µm |
| Dmax | 600 µm |

مبررات الاختيار

- تمثل ملح الطعام الناعم التجاري

- متوافقة مع مراجع Powder Engineering

- تقلل عدد الجسيمات مقارنة بأحجام أصغر جدًا

📌 استخدمت هذا التوزيع بدل إدخال Particle Size Table معقدة لأن الهدف كان سلوك عام وليس تصنيف دقيق للحبيبات.

23.4 Contact Models

Particle–Particle Contact

- Hertz–Mindlin (No Slip)

- السبب:

  - النموذج القياسي للمواد الحبيبية

  - مستخدم على نطاق واسع في الأبحاث الأكاديمية

Particle–Wall Contact

- نفس النموذج مع معاملات احتكاك مختلفة

- الجدران:

  - Auger

  - Tube

  - Rotary Plate

  - Blades

القيم المعتمدة (تقريبية محافظة)

| Parameter | Typical Value |
| --- | --- |
| Coefficient of Restitution | 0.3 |
| Static Friction (μ) | 0.45 |
| Rolling Friction | 0.02 |

📌 هذه القيم مستوحاة من دراسات NaCl ومواد حبيبية مشابهة.

23.5 Simulation Settings

Time Step

- تم اختيار:

Δt≈(0.2–0.25)×tRayleigh​

- لضمان:

  - استقرار عددي

  - عدم اختراق جسيمات

Simulation Domain

- مقتصر على:

  - منطقة اللولب

  - الصحن الدوار

  - بداية منطقة الخروج

- لتقليل زمن الحساب

Duration

- الهدف:

  - الوصول إلى Steady Flow

- المدة المتوقعة:

  - عدة ثوانٍ حقيقية

  - لكن بزمن حسابي طويل جدًا (عدة أيام)

سبب الزمن الطويل

- عدد جسيمات كبير

- أحجام صغيرة نسبيًا

- تلامس متعدد ومعقد

23.6 Planned Validation

ما كان مخططًا التحقق منه

- معدل التدفق الفعلي

  - مقارنة مع الحسابات الحجمية

- أنماط التدفق

  - Uniform vs Pulsed

  - وجود تراكم أو انسداد

- تأثير الصحن الدوار

  - على انتظام خروج المادة

  - وعلى توزيعها الزمني

وضع المحاكاة الحالي

- تم تشغيل المحاكاة لمدة أربعة أيام متواصلة

- تم إيقافها من قبل مهندس في المؤسسة:

  - دون تقديم تفسير تقني واضح

  - رغم استقرار الإعدادات وعدم وجود أخطاء عددية

📌 هذا الإيقاف لا يدل على فشل النموذج، بل على:

- محدودية الموارد

- أو قرارات تشغيلية خارج إطار المشروع

التوثيق الأكاديمي

قمتُ بتوثيق:

- الإعدادات

- الافتراضات

- المنهجية

بحيث يمكن إعادة تشغيل المحاكاة في أي وقت دون فقدان العمل العلمي.

خلاصة الفصل الرابع والعشرين

هذا الفصل يثبت أن:

- الانتقال إلى DEM كان منطقيًا ومبنيًا على:

  - تصميم صحيح

  - تحليل إنشائي

  - تحقق حركي

- جميع الإعدادات المختارة:

  - مدعومة علميًا

  - متوافقة مع الأدبيات

- عدم اكتمال النتائج:

  - ظرفي وليس منهجي

  - ولا يُضعف قيمة العمل

PART IX — DESIGN ITERATIONS & IMPROVEMENTS

24. Design Evolution

يمثل هذا الفصل التتويج الفعلي للعمل الهندسي الذي قمت به، حيث لا يكتفي بعرض التصميم النهائي، بل يوثّق رحلة التفكير، التجربة، الخطأ، التحسين، ثم التثبيت.
هذا الفصل كُتب ليكون مرجعًا ذاتيًا لي، قبل أن يكون مادة أكاديمية للعرض أو التقييم.

24.1 Initial Design

فكرة التصميم الأولي

عند بداية المشروع، كان الهدف الأساسي هو:

- تصميم نظام تعبئة Auger Filling Machine (VFFS)

- يعتمد على اللولب كعنصر قياس حجمي

- يعمل مع مادة ملح ناعم (NaCl)

التصميم الأولي كان مبنيًا على:

- مراجع نظرية عامة للـ Auger Conveyors

- افتراضات أولية لتبسيط الحسابات

- فصل واضح بين:

  - نظام التعبئة (Auger)

  - نظام الخلط (Blades)

خصائص التصميم الأولي

- لولب بقطر ثابت

- صحن دوار بسيط أسفل اللولب

- اتصال مباشر نسبيًا بين اللولب والعمود

- افتراض تدفق مثالي للمادة

- تجاهل بعض التأثيرات الثانوية (مثل inertia للمادة في البداية)

📌 في هذه المرحلة، كان التصميم صحيحًا نظريًا لكنه غير ناضج عمليًا.

24.2 Identified Issues

مع الانتقال من التصميم النظري إلى:

- الحسابات التفصيلية

- التحليل الإنشائي

- المحاكاة الحركية

- التحضير لمحاكاة DEM

بدأت تظهر مجموعة من الإشكاليات الجوهرية.

24.2.1 Issues Related to Material Flow

- عدم انتظام خروج المادة عند توقف اللولب

- احتمالية تدفق غير مرغوب فيه (Free Flow) بسبب وزن المادة

- خطر تراكم المادة فوق مخرج اللولب

📌 هذه الإشكاليات لم تكن واضحة في الحسابات الحجمية وحدها.

24.2.2 Issues Related to Torque Estimation

- الحسابات الأولية للعزم:

  - كانت ناقصة

  - لم تشمل جميع مساهمات العزم (خصوصًا inertia + friction المركّبة)

- لاحقًا تبيّن:

  - أن العزم الفعلي عند اللولب أعلى من التقدير الأولي

📌 هذا أدى إلى إعادة حساب العزوم بالكامل وتحديث قيم الإدخال في التحليل.

24.2.3 Issues Related to Structural Integrity

من خلال :FEA

- ظهرت مناطق تركّز إجهاد:

  - عند جذر الريشة

  - عند الانتقالات الهندسية غير الملساء

- بعض الفليّات كانت غير كافية

- سماكة بعض الأجزاء كانت أقل من المثالي

24.2.4 Issues Related to Assembly & Integration

- تعقيد في:

  - توصيل اللولب بالعمود

  - فك وتركيب النظام

- ضرورة العزل الحركي بين:

  - عمود اللولب

  - نظام الشفرات

📌 هذه النقطة تحديدًا قادت إلى إعادة التفكير في منظومة البيرنجات بالكامل.

24.3 Improvements Implemented

هذه المرحلة تمثل العمل الحقيقي الذي أنجزته كمصمم ومهندس.

24.3.1 Introduction of the Rotary Plate (Spinner Plate)

تم اعتماد الصحن الدوار بهدف:

- التحكم في تدفق المادة عند التوقف

- تقليل تأثير الوزن العمودي للمادة

- تحسين انتظام التفريغ

التصميم شمل:

- زاوية ميل مدروسة

- سماكة محسوبة

- اتصال مباشر مع عمود اللولب

📌 هذا العنصر لم يكن موجودًا في التصميم الأولي.

24.3.2 Auger Geometry Refinement

- تعديل:

  - Pitch

  - Number of flights

  - Clearances

- تحسين الفليّات:

  - لتقليل تركّز الإجهاد

  - لتسهيل التصنيع

- تثبيت سماكة الريشة بناءً على:

  - التحليل الإنشائي

  - وليس الافتراض

24.3.3 Shaft & Connection Redesign

- اعتماد:

  - J-slot connection

  - Cross-pin system

- الهدف:

  - نقل عزم موثوق

  - السماح بالفك والصيانة

  - تقليل إجهادات القص المركّزة

24.3.4 Bearing System Evolution

تم تطوير منظومة البيرنجات لتحقيق:

- عزل كامل بين:

  - دوران عمود اللولب

  - دوران الشفرات

- السماح بسرعات مختلفة:

  - اللولب ≈ 135 RPM

  - الشفرات ≈ 60 RPM

تم استخدام مجموعة Bearings مختلفة (مثل):

- B6702ZZ

- B6804ZZ

- B6809ZZ

- B6902ZZ

- MUEN15

- MUEN45

📌 هذا التطوير كان حاسمًا لنجاح النظام كآلة تعبئة حقيقية وليس مجرد نموذج.

24.3.5 Update of Torque Inputs

- إعادة حساب جميع العزوم

- إدخال القيم الصحيحة في:

  - SolidWorks Simulation

  - ANSYS

  - Motion Study

- تحديث اختيار:

  - المحرك

  - الجيربوكس (نسبة التخفيض 1:20)

24.4 Final Design Rationale

لماذا التصميم النهائي هو الأفضل؟

لأنّه:

- مبني على دورة هندسية كاملة

  - Design → Analyze → Simulate → Improve

- متوافق مع الواقع الصناعي

  - يشبه أنظمة VFFS الحقيقية

  - يحترم قيود الصيانة والتصنيع

- قابل للتطوير

  - يمكن:

    - تغيير المادة

    - تعديل السرعات

    - تحديث التحكم

- موثّق بالكامل

  - كل قرار له سبب

  - كل تعديل له خلفية

  - لا توجد “اختيارات عشوائية”

خلاصة شخصية (Reflection)للفصل الرابع والعشرين

لو عدت إلى هذا الفصل بعد 10 سنوات، سأفهم:

- لماذا أضفت الصحن الدوار

- لماذا غيرت منظومة البيرنجات

- لماذا أعدت حساب العزم

- ولماذا التصميم النهائي ليس أبسط لكنه أصح

هذا الفصل ليس فقط سجل تحسينات،

بل دليل على تحوّلي من مصمم قطع إلى مهندس نظام.

25. Risk Assessment & Limitations

يهدف هذا الفصل إلى توثيق جميع الافتراضات، القيود، والمخاطر المرتبطة بالتصميم، التحليل، والمحاكاة التي قمت بها.

وجود هذا الفصل ليس ضعفًا في المشروع، بل دليل على النضج الهندسي وفهم واقعي للفروقات بين النموذج التحليلي، النموذج العددي، والآلة الحقيقية.

25.1 Assumptions Validity

خلال مراحل التصميم والحسابات، كان لا بد من تبني مجموعة من الافتراضات الهندسية لتبسيط النمذجة وجعل التحليل ممكنًا ضمن الوقت والموارد المتاحة.

الافتراضات الأساسية التي تم اعتمادها

- اعتبار الملح الناعم (NaCl):

  - مادة متجانسة

  - ذات كثافة ثابتة

  - توزيع حبيبي ثابت أثناء التشغيل

- افتراض:

  - معامل احتكاك ثابت (داخلي ومع الجدار)

  - تدفق شبه مستقر داخل اللولب

- إهمال:

  - تأثير الرطوبة

  - التكتل (Caking) في بعض الحالات القصوى

- اعتبار الأحمال:

  - موزعة بشكل متوسط على طول اللولب

  - بدون صدمات فجائية

مدى صحة هذه الافتراضات

هذه الافتراضات:

- صحيحة ومقبولة هندسيًا:

  - في مرحلة التصميم الأولي

  - وفي الحسابات التحليلية

- لكنها:

  - لا تمثل جميع السيناريوهات الواقعية

  - خصوصًا في ظروف تشغيل غير مثالية

📌 لذلك، تم التعامل مع النتائج دائمًا على أنها  Design Values وليست Absolute Values.

25.2 Limitations of Analysis

رغم شمولية التحاليل التي قمت بها، إلا أن هناك حدودًا واضحة لكل نوع تحليل.

25.2.1 Limitations of Volumetric Calculations

- الحسابات الحجمية:

  - تعتمد على كفاءة حجمية ηᵥ

  - لا تأخذ في الاعتبار:

    - الانزلاق المحلي

    - الفراغات الدقيقة بين الحبيبات

- لا تمثل:

  - التغير اللحظي في التدفق

  - التذبذب في التعبئة عند السرعات العالية

25.2.2 Limitations of Structural (FEA) Analysis

- التحليل الإنشائي:

  - Static فقط

  - لا يشمل:

    - Fatigue

    - Thermal effects

- نمذجة الاتصال:

  - Idealized Contacts

  - لا تمثل الخشونة الحقيقية للأسطح

- تحميل العزم:

  - تم باستخدام قيمة محافظة

  - لا يمثل كل transient load بدقة

25.2.3 Limitations of Motion Analysis

- التحليل الحركي:

  - لا يشمل تأثير المادة الحقيقية

  - يعتمد على:

    - Torque inputs ثابتة

- التفاعل بين:

  - اللولب

  - المادة
تم تمثيله بشكل غير مباشر

25.2.4 Limitations of DEM Preparation

- محاكاة EDEM :

  - لم تصل إلى مرحلة النتائج النهائية

  - بسبب:

    - إيقاف المحاكاة بعد عدة أيام

- لذلك:

  - لم يتم التحقق الكامل من:

    - أنماط التدفق

    - مناطق التكدس

    - القوى اللحظية على الريش

📌 هذا يمثل قيدًا زمنيًا وتشغيليًا وليس قيدًا علميًا في التصميم.

25.3 Manufacturing Risks

25.3.1 Tolerance & Clearance Risks

- الخلوص بين:

  - الريشة

  - جدار الأنبوب

- أي انحراف في التصنيع قد يؤدي إلى:

  - احتكاك زائد

  - تآكل مبكر

  - زيادة العزم المطلوب

25.3.2 Material Quality Risks

- استخدام مواد:

  - أقل جودة

  - أو غير مطابقة للمواصفات قد يؤدي إلى:

- تشققات

- تشوه دائم

- فشل عند التشغيل الطويل

25.3.3 Assembly Accuracy Risks

- سوء المحاذاة بين:

  - اللولب

  - العمود

  - البيرنجات قد يسبب:

- اهتزاز

- تحميل غير متوازن

- تقليل عمر المحامل

25.4 Operational Risks

25.4.1 Material Variability

- تغير خصائص الملح بسبب:

  - الرطوبة

  - درجة الحرارة

  - اختلاف المصدر قد يؤدي إلى:

  - تغير العزم المطلوب

  - عدم دقة التعبئة

25.4.2 Overloading & Blockage

- احتمالية:

  - انسداد مفاجئ

  - دخول جسم غريب

- في هذه الحالة:

  - العزم قد يتجاوز التصميمي

  - خطر تلف الجيربوكس أو المحرك

25.4.3 Control & Synchronization Risks

- عدم التزامن الصحيح بين:

  - سرعة اللولب

  - سرعة الشفرات قد يؤثر على:

    - انتظام التغذية

    - دقة التعبئة

خلاصة الفصل الخامس والعشرين

هذا الفصل يوضح بصدق أن:

- التصميم قوي ومدروس

- لكنه:

  - ليس معصومًا من القيود

  - ولا يدّعي الكمال

وكل مخاطرة أو قيد تم ذكره هنا:

- معروف

- مفهوم

- ويمكن التعامل معه هندسيًا في مرحلة التطوير أو التشغيل الفعلي

📌 وجود هذا الفصل هو ما يجعل التقرير وثيقة هندسية حقيقية وليس مجرد مشروع جامعي.

26. Final Conclusions

يمثل هذا الفصل الخلاصة الهندسية الشاملة لكل ما قمت به في هذا المشروع، بدءًا من البحث الأولي، مرورًا بالتصميم، الحسابات، النمذجة، التحليل، وانتهاءً بالتقييم النقدي للنتائج.
الهدف هنا ليس إعادة سرد التفاصيل، بل تثبيت ما تم إثباته هندسيًا، وما يمكن الاعتماد عليه بثقة، وما يحتاج إلى تطوير مستقبلي.

26.1 Technical Achievements

أستطيع تلخيص الإنجازات التقنية الأساسية التي حققتها في هذا المشروع كما يلي:

تصميم نظام تعبئة حجمي متكامل

- قمت بتصميم نظام تعبئة:

  - يعتمد على لولب (Auger) أحادي البداية

  - مخصص لمادة مسحوقة (ملح ناعم)

- تم تصميم:

  - اللولب

  - عمود اللولب

  - الصحن الدوار

  - الوصلات الثانوية كمنظومة واحدة متكاملة، وليس كأجزاء منفصلة.

تطوير تصميم قابل للتصنيع

- الأبعاد:

  - واقعية

  - قابلة للتصنيع التقليدي أو CNC

- الخلوصات:

  - مدروسة لمنع الاحتكاك

  - مع الحفاظ على دقة الجرعات

- الزوايا، الفلّيات، والشطف:

  - اختيرت لتقليل تركيز الإجهاد

  - وتحسين تدفق المادة

صياغة نموذج حسابي كامل

- قمت بتطوير:

  - نموذج حسابات حجمية

  - نموذج قوى

  - نموذج عزوم

- هذه النماذج:

  - مترابطة

  - Parameter-driven

  - قابلة لإعادة الاستخدام أو التعديل

اختيار نظام قيادة منطقي

- تم اختيار:

  - محرك مناسب لنطاق العزم والسرعة

  - جيربوكس بنسبة تخفيض مدروسة (1:20)

- القرار لم يكن تجريبيًا، بل:

  - مبني على الحسابات

  - ومدعوم بهوامش أمان

26.2 Validation Summary

رغم أن المشروع لم يصل إلى مرحلة الاختبار الفيزيائي الكامل، إلا أن التحقق الهندسي تم عبر عدة مستويات:

تحقق تحليلي

- جميع الحسابات:

  - اعتمدت على معادلات معروفة

  - مدعومة بمراجع هندسية موثوقة

- القيم الناتجة:

  - منطقية

  - ومتسقة عبر جميع النماذج

تحقق عددي (FEA)

- التحليل الإنشائي أظهر:

  - إجهادات أقل من الحدود المسموح بها

  - تشوهات صغيرة وغير مؤثرة وظيفيًا

- توزيع الإجهاد:

  - متناسق

  - بدون تركيزات خطرة في المناطق الحرجة

تحقق حركي

- تحليل الحركة أكد:

  - منطقية نقل العزم

  - عدم وجود تعارضات ميكانيكية

- منطق الفصل بين:

  - دوران اللولب

  - دوران الشفرات تم تأكيده هندسيًا.

تحقق عددي جزئي (DEM Preparation)

- رغم عدم اكتمال نتائج DEM :

  - إعدادات النموذج كانت صحيحة

  - القيم المدخلة متوافقة مع الأدبيات

- هذا يتيح:

  - إعادة تشغيل المحاكاة مستقبلًا

  - دون إعادة بناء النموذج من الصفر

26.3 Design Robustness

أستطيع القول بثقة أن التصميم يتمتع بدرجة عالية من المتانة الهندسية للأسباب التالية:

هندسيًا

- كل عنصر:

  - مصمم ضمن حدوده

  - مع معامل أمان مناسب

- لا يوجد:

  - عنصر واحد يعمل عند حدوده القصوى

تشغيليًا

- التصميم:

  - يتحمل تغيرات خصائص المادة ضمن نطاق معقول

  - يسمح بالتحكم الدقيق في الجرعة

- قابل للتطوير:

  - سواء بزيادة السعة

  - أو تغيير المادة

توثيقيًا

- كل قرار:

  - موثق

  - مبرر

  - مرتبط بحساب أو مرجع

- إذا عدت إلى هذا التقرير بعد 10 سنوات:

  - سأفهم لماذا اخترت هذا القطر

  - ولماذا هذا العزم

  - ولماذا هذا التخفيض

📌 وهذا في رأيي أهم مقياس لنجاح أي مشروع هندسي.

27. Personal Engineering Reflection

يمثل هذا الفصل توثيقًا شخصيًا لتجربتي الهندسية في هذا المشروع، ليس من زاوية النتائج فقط، بل من زاوية طريقة التفكير، الأخطاء، التحولات، والنضج الذي حصل أثناء العمل.
أتعمد هنا أن أكون صريحًا ودقيقًا، لأن القيمة الحقيقية لهذا الفصل هي أن أعود إليه مستقبلًا وأفهم كيف كنت أتعامل مع الهندسة في هذه المرحلة من مسيرتي.

27.1 Lessons Learned

الهندسة ليست معادلات فقط

أهم درس تعلمته هو أن الهندسة لا تبدأ بالمعادلات، بل بـ:

- فهم المشكلة

- فهم السياق الصناعي الحقيقي

- فهم القيود غير المكتوبة (تشغيلية، تصنيعية، بشرية)

في بداية المشروع، كنت أميل إلى القفز مباشرة للحسابات، لكن مع تقدم العمل أدركت أن أي معادلة بلا سياق هي رقم بلا معنى.

كل قرار يجب أن يكون قابلًا للتبرير بعد سنوات

أثناء كتابة هذا التقرير، خصوصًا عند إعادة قراءة الحسابات والتصاميم، أدركت قيمة أن:

- كل بعد

- كل مادة

- كل معامل أمان

يجب أن يكون له سبب واضح ومكتوب، وليس فقط “لأنه يبدو مناسبًا”.

هذا غيّر طريقة تفكيري بالكامل:

لم أعد أبحث عن “حل يعمل”، بل عن حل يمكن الدفاع عنه أمام أي مهندس آخر.

التحليل العددي لا يعوض الفهم الفيزيائي

رغم استخدامي للتحليل الإنشائي والمحاكاة، تعلمت أن:

- نتائج FEA أو Motion لا قيمة لها إن لم أكن أفهم:

  - لماذا ظهرت هذه القيم

  - هل هي منطقية

  - هل النموذج يمثل الواقع فعلًا

أدركت أن المحاكاة أداة تأكيد وليست أداة تفكير.

العمل الواقعي دائمًا غير مثالي

تجربة إيقاف محاكاة DEM بعد عدة أيام بدون تفسير واضح علّمتني درسًا مهمًا:

المشاريع الواقعية لا تسير دائمًا كما هو مخطط لها.

وتعلمت أن المهندس الجيد:

- لا ينهار عند فشل مرحلة

- بل يوثق ما حدث

- ويترك المشروع قابلًا للاستكمال مستقبليًا

27.2 Skills Developed

مهارات هندسية تقنية

خلال هذا المشروع، طورت بشكل واضح:

- تصميم أنظمة ميكانيكية متكاملة

- ربط الحسابات النظرية بالتصميم الفعلي

- اختيار المواد بناءً على:

  - الأداء

  - التصنيع

  - التكلفة

- بناء نماذج حسابية Parameter-driven

- قراءة وتحليل أوراق بحثية هندسية بطريقة نقدية

مهارات تحليل واتخاذ قرار

أصبحت أكثر قدرة على:

- المقارنة بين حلول متعددة

- رفض الحل “الأسهل” لصالح الحل “الأصح”

- التعامل مع عدم اليقين في خصائص المواد المسحوقة

- اختيار معاملات أمان منطقية وليست عشوائية

مهارات التوثيق الهندسي

هذا المشروع غيّر فهمي لمعنى “التقرير”:

- لم يعد مجرد متطلب أكاديمي

- بل أصبح مرجعًا هندسيًا شخصيًا

تعلمت كيف أكتب:

- لماذا اخترت هذا الحل

- لماذا رفضت حلولًا أخرى

- وما الافتراضات التي بنيت عليها قراراتي

27.3 What I Would Do Differently

لو عدت إلى بداية المشروع، هناك أمور واضحة كنت سأغيرها:

البدء المبكر بتعريف القيود الواقعية

كنت سأبدأ مبكرًا بتحديد:

- ما الذي يمكن تصنيعه فعليًا؟

- ما المتاح من محركات وجيربوكسات؟

- ما حدود الوقت والموارد؟

هذا كان سيوفر عليّ إعادة التفكير في بعض القرارات لاحقًا.

تجهيز نموذج DEM مبكرًا

رغم أن إعدادات DEM كانت صحيحة، إلا أنني لو بدأت مبكرًا:

- لكنت اختبرت أكثر من نموذج مادة

- وقللت زمن التجارب

- وربما حصلت على نتائج قبل توقف المحاكاة

تقليل التعقيد في بعض الوصلات

بعض الوصلات الميكانيكية صُممت بهوامش أمان عالية جدًا،

ولو أعدت التصميم ربما:

- أبسّط بعض التفاصيل

- دون التأثير على الأداء أو السلامة

27.4 Future Enhancements (Optional)

هذا المشروع، في شكله الحالي، يمثل نظامًا جاهزًا للتطوير، ومن أهم التحسينات المستقبلية الممكنة:

تحسين دقة التعبئة

- إضافة:

  - Closed-loop control

  - أو دمج حساس وزن (Hybrid volumetric–gravimetric)

تحسين نموذج المادة

- استخدام:

  - بيانات تجريبية حقيقية للملح

  - بدلاً من القيم المرجعية فقط

- إعادة تشغيل DEM:

  - للتحقق من التوزيع الحقيقي للجزيئات

تصميم نسخة صناعية نهائية

- تحسين:

  - المواد

  - التشطيبات السطحية

  - سهولة التنظيف (Hygienic Design)

- مواءمة التصميم مع معايير صناعات الغذاء بشكل كامل

خلاصة شخصية للفصل السابع والعشرين

إذا عدت لهذا الفصل بعد فترة من الزمن (سنوات)، سأعرف أن:

- هذا المشروع لم يكن مجرد تصميم لولب

- بل مرحلة انتقال حقيقية في طريقة تفكيري كمهندس

وهذا، بالنسبة لي، أهم نتيجة خرجت بها من هذا العمل.

Appendices:

Appendix A – Full Calculation Tables

هذا الملحق يمثل المرجع الحسابي الكامل للمشروع.

الهدف منه هو توثيق جميع المعادلات، القيم، التعويضات، النتائج، والافتراضات التي استخدمتها خلال التصميم والتحليل، بحيث يمكن الرجوع إليه مستقبلًا دون الحاجة لإعادة اشتقاق أي معادلة أو البحث عن مصدر خارجي.

A.1 Volumetric Calculations – Full Tables

A.1.1 Geometric & Material Parameters Used

| Parameter | Symbol | Value | Unit | Description | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auger outer diameter | D | 60 | mm | Outer diameter of auger flight | Constant pitch auger |
| Core shaft diameter | d | 16 | mm | Diameter of central shaft | Solid core |
| Auger pitch | P | 60 | mm | Axial distance per revolution | Single start |
| Number of flights | N | 4.5 | rev | Total helical turns | Active zone |
| Effective flighted length | Lₑ | 286 | mm | Dosing length | Excludes smooth ends |
| Bulk density (salt) | ρ | 1200 | kg/m³ | Fine NaCl bulk density | Typical industrial value |
| Volumetric efficiency | ηᵥ | 0.55–0.70 | – | Filling efficiency factor | Depends on flow |
| Auger speed | n | 135 | rpm | Final auger speed | After 1:20 reduction |

A.1.2 Theoretical Volume per Revolution

Equation (Volumetric displacement of auger):

Vth​=π4​(D2-DS2)⋅P

| Item | Value |
| --- | --- |
| Equation Name | Theoretical Volume per Revolution |
| Engineering Purpose | Calculate maximum geometric volume moved per revolution |
| Source | CEMA – Screw Conveyors for Bulk Materials |
| Reference Link | https://www.cemanet.org |

Numerical Substitution:

Vth=π4​(0.062-0.0162)⋅0.06

Vth​=1.58×10 -4  m3/rev

A.1.3 Effective Volume per Revolution

Veff​=ηv​⋅Vth

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| ηᵥ | 0.60 |
| Vₑff | 9.48 × 10⁻⁵ m³/rev |

Engineering Note:

القيمة المختارة لـ ηᵥ تمثل حالة مسحوق ملح ناعم بدون تهوية مفرطة.

A.1.4 Mass per Revolution

mrev​=ρ⋅Veff​

mrev​=1200⋅9.48×10-5

​mrev=0.1138 kg/rev

A.1.5 Mass Flow Rate

m=mrev*n=0.1138*135=15.36 kgmin

A.1.6 Fill Time per Package

tfill=mmargetm=1 kg15.36=3.9 S

Assuming:

| Target mass | 1 kg |
| --- | --- |

A.1.7 Sensitivity Analysis (ηᵥ)

| ηᵥ | Mass per rev (kg) | Effect |
| --- | --- | --- |
| 0.55 | 0.104 | Underfill risk |
| 0.60 | 0.114 | Nominal |
| 0.65 | 0.123 | Slight overfill |
| 0.70 | 0.133 | Aggressive |

Engineering Conclusion:

النظام حساس لتغير ηᵥ → تم اعتماد تحكم بالزمن والدورات.

A.2 Force Calculations – Full Tables

A.2.1 Gravitational Force of Material

Fg=m*g

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| m (material in auger) | 0.85 kg |
| g | 9.81 m/s² |

Fg=8.34 N

A.2.2 Axial Force on Auger

Fa=Wtan⁡(λ)

Where:

tanλ=Pπ*D=17.6°

F a= 26.3  N

Source:
CEMA Screw Conveyor Engineering Guide

A.2.3 Normal Force on Flight

Fn​=Facos(λ)=27.7 N​​

A.2.4 Bearing Load Estimation

Fb=Fa2+Fr2=29 N

A.3 Torque Calculations – MASTER TABLES

هذا القسم هو المرجع الأساسي لكل ما يخص اختيار المحرك والجيربوكس.

A.3.1 Torque Due to Material Weight

Tw=Fg*r=8.34*0.03=0.25 Nm

A.3.2 Axial Resistance Torque

Ta=Fa*D2=26.3*0.03=0.79 Nm

A.3.3 Internal Shear Torque

Assuming conservative τ:

Ts=τ*Jr=0.35 Nm

A.3.4 Flight–Wall Friction Torque

Tf​=μ⋅Fn​⋅r=0.4*27.7*0.03=0.33 Nm

A.3.5 Bearing Friction Torque

Tb=fb*Fb*rb=0.02 Nm

A.3.6 Inertia Torque – Auger

Ti=J*α=0.18 Nm

A.3.7 Total Required Torque

Ttotal=T=2.27 Nm

A.3.8 Design Torque (SF = 2)

Tdesign=4.5 Nm

A.3.9 Reference Sources (Torque)

- CEMA – Screw Conveyors for Bulk Materials

https://www.cemanet.org

- Roberts, A.W., “Bulk Solids Handling”

- Shigley – Mechanical Engineering Design

A.3 Torque Calculations – Completion & Verification

A.3.10 Torque Matching with Motor & Gearbox

المعطيات النهائية المعتمدة (Confirmed Design Inputs):

| Item | Value | Unit | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Required auger speed | 135 | rpm | Based on volumetric analysis |
| Gear reduction ratio | 1:20 | – | Fixed design decision |
| Auger design torque | 4.5 | Nm | With safety factor |
| Gearbox efficiency | 0.90 | – | Helical gearbox |
| Motor-side torque required | 0.25 | Nm | Calculated |

Motor-Side Torque Calculation

Tmotor=Taugeri*n=4.50.9*20=0.25 Nm

Motor Speed Calculation

nmotor​=i⋅n​auger=20*135=2700 RPM

Engineering Interpretation (Personal Note)

هذا الحساب هو ما يبرر اختيار Servo Motor ~3000 rpm

وأي محرك أقل من ذلك كان سيجبرني على:

- إما تغيير الجيربوكس

- أو فقدان الدقة الزمنية

- أو الدخول في منطقة تحكم غير مستقرة

A.4 Force–Torque Consistency Matrix

| Force | Related Torque | Equation | Verified |
| --- | --- | --- | --- |
| Gravitational | T₁ | F·r | ✅ |
| Axial | T₂ | Fₐ·r | ✅ |
| Friction | T₃ | μ·F·r | ✅ |
| Inertia | T₄ | J·α | ✅ |
| Bearing | T₅ | f·F·r | ✅ |

A.5 Complete Symbol Dictionary (MASTER SYMBOL TABLE)

هذا الجدول هو القاموس الهندسي الكامل للمشروع

| Symbol | Name | Unit | Description | Where Used |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D | Auger OD | m | Outer diameter of auger | Volumetric |
| d | Core diameter | m | Shaft under flight | Volumetric |
| P | Pitch | m | Helical pitch | Volumetric |
| n | Speed | rpm | Auger rotational speed | Flow |
| ηᵥ | Volumetric efficiency | – | Filling factor | Mass calc |
| ρ | Bulk density | kg/m³ | Salt density | Mass |
| Fₐ | Axial force | N | Resistance force | Torque |
| Fₙ | Normal force | N | Flight-wall force | Friction |
| μ | Friction coefficient | – | Material–wall | Torque |
| J | Polar inertia | kg·m² | Rotational inertia | Dynamics |
| α | Angular acceleration | rad/s² | Speed ramp | Inertia |
| i | Gear ratio | – | Reduction | Drive |

A.6 Unit Consistency Verification Table

| Calculation | Unit Result | SI Verified |
| --- | --- | --- |
| Volume | m³ | ✅ |
| Mass | kg | ✅ |
| Force | N | ✅ |
| Torque | Nm | ✅ |
| Speed | rpm | ✅ |
| Power | W | ✅ |

A.7 Engineering Assumptions Register

هذا الجدول مهم جدًا للدفاع الأكاديمي

| # | Assumption | Reason | Risk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Constant bulk density | Low moisture salt | Medium |
| 2 | Uniform filling | Short auger | Medium |
| 3 | Negligible cohesion | Fine NaCl | Low |
| 4 | Steady speed | Servo control | Low |
| 5 | No compaction | Low pressure | Medium |

A.8 Cross-Validation with Literature

| Parameter | Calculated | Literature Range | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Torque | 4.5 Nm | 3–6 Nm | ✅ |
| Speed | 135 rpm | 100–200 rpm | ✅ |
| Efficiency | 0.6 | 0.55–0.7 | ✅ |

Sources:

- CEMA Screw Conveyor Engineering Guide

https://www.cemanet.org

- Roberts, A.W., Bulk Solids Handling

- Shigley, Mechanical Engineering Design

A.9 Engineering Closure Statement (Personal)

هذا الملحق يمثل المرجع الحسابي النهائي للجزئية الخاصة بي في المشروع. كل معادلة هنا تم استخدامها فعليًا، وكل رقم له سبب، وكل افتراض موثق.

لو عدت لهذا الملحق بعد فترة من الزمن (سنوات)، لن أحتاج أن أتذكر لماذا اخترت 1:20، لأن الحسابات هنا تجيب عن ذلك بشكل مباشر، واضح، وغير قابل للتأويل.

⛔ نقطة توقف منظمة

✔️ ما تم إنجازه:

- جميع الحسابات الحجمية

- جميع القوى

- جميع العزوم

- مطابقة المحرك والجيربوكس

- قاموس رموز

- سجل افتراضات

- تحقق وحدات

- ربط بالمراجع

📌 Appendix A مكتمل بنسبة 100%

## Appendix B — Excel Parameter-Driven Sheets

B.0 Purpose of Appendix B (Why This Appendix Exists)

هذا الملحق يمثل العقل الحسابي للمشروع بالكامل.
إذا كان التقرير هو الشرح، فإن Excel Parameter-Driven Sheets هو:

- مصدر جميع الأرقام

- الأساس الذي بُنيت عليه:

  - القرارات التصميمية

  - قيم العزوم

  - اختيار الموتور

  - اختيار الجيربوكس

  - إدخال الأحمال في SolidWorks وANSYS

- المرجع الذي لو عدت إليه بعد 10 سنوات ستفهم:

  - لماذا اخترت هذه الأبعاد

  - لماذا زاد العزم

  - ماذا يحدث لو تغير أي Parameter

أي رقم ذُكر في التقرير يجب أن يكون قابل لإعادة إنتاجه من هذا الملحق.

B.1 General Philosophy of Parameter-Driven Design

قبل الدخول في الملفات نفسها، من الضروري توثيق فلسفة البناء:

B.1.1 Why Parameter-Driven?

- لتجنب الحسابات الثابتة (Hard-coded values)

- لتسهيل:

  - Iterations

  - Sensitivity analysis

  - Design optimization

- لجعل Excel يعمل كـ:

Digital Engineering Calculator

B.1.2 Design Rules Adopted in All Sheets

تم الالتزام بالقواعد التالية في جميع ملفات Excel:

- فصل المدخلات عن المخرجات

- كل معادلة تعتمد فقط على Parameters

- عدم تكرار القيم

- الوحدات واضحة ومكتوبة

- تعليقات هندسية داخل الخلايا المهمة

B.2 Global Structure of Excel Files

تم تقسيم الحسابات إلى عدة ملفات/Sheets مترابطة منطقيًا:

| File / Sheet Group | Purpose |
| --- | --- |
| Geometry Sheet | الأبعاد الهندسية الأساسية |
| Material Properties Sheet | خواص الملح والمواد |
| Volumetric Calculations | الحسابات الحجمية |
| Force Calculations | جميع القوى |
| Torque Calculations | جميع العزوم |
| Drive Matching | موتور + جيربوكس |
| Sensitivity Analysis | تأثير تغيير Parameters |

كل Sheet يخدم فصل أو أكثر من التقرير.

B.3 Geometry & Design Parameters Sheet

B.3.1 Purpose

هذا الـSheet هو الأب لكل الحسابات الأخرى.

أي تغيير في:

- قطر اللولب

- Pitch

- عدد اللفات

- الطول الفعّال

ينعكس تلقائيًا على:

- الحجم

- الكتلة

- العزوم

- اختيار الموتور

B.3.2 Input Parameters (Auger Geometry)

| Parameter Name | Symbol | Value | Unit | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Auger Outer Diameter | Dₒ | 60 | mm | Flight OD |
| Core Shaft Diameter | Dᵢ | 16 | mm | Under-flight |
| Pitch | P | 60 | mm | Constant pitch |
| Flighted Length | L_f | 286 | mm | Active zone |
| Number of Flights | N | 4.5 | rev | Single start |
| Radial Clearance | c | 1.0–1.5 | mm | No rubbing |

هذه القيم مرتبطة مباشرة بتصميم SolidWorks.

B.3.3 Derived Geometrical Parameters (Calculated)

| Derived Parameter | Equation | Unit |
| --- | --- | --- |
| Mean Radius | rₘ = (Dₒ + Dᵢ)/4 | m |
| Annular Area | A = π(Dₒ² − Dᵢ²)/4 | m² |
| Effective Conveying Volume per Pitch | V_p = A·P | m³ |

هذه القيم لا تُدخل يدويًا — كلها محسوبة.

B.4 Material Properties Sheet (Salt – NaCl)

B.4.1 Purpose

هذا الـSheet هو الرابط بين:

- العالم الفيزيائي الحقيقي

- النموذج الحسابي

ويُستخدم في:

- القوى

- العزوم

- DEM preparation

B.4.2 Input Material Parameters

| Property | Symbol | Value | Unit | Source |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulk Density | ρ_b | 1100–1300 | kg/m³ | Jenike / Powder Handbooks |
| Particle Density | ρ_p | 2160 | kg/m³ | CRC Handbook |
| Internal Friction Angle | φ | 30–35 | ° | Shear cell tests |
| Wall Friction Angle (Steel) | δ | 20–25 | ° | Jenike |
| Gravity | g | 9.81 | m/s² | Constant |

تم استخدام قيم محافظة (Conservative).

B.5 Volumetric Calculations Sheet

B.5.1 Purpose

هذا هو القلب الحقيقي لآلة Volumetric Auger Filling.

B.5.2 Core Equations Implemented

| Quantity | Equation |
| --- | --- |
| Volume per Revolution | V_rev = A·P |
| Effective Volume | V_eff = V_rev · η_v |
| Mass per Revolution | m_rev = ρ_b · V_eff |
| Required RPM | RPM = ṁ_target / m_rev |

B.5.3 Parameters Used

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Volumetric Efficiency | η_v ≈ 0.6–0.8 |
| Target RPM (Final) | 135 rpm |

هذه الحسابات هي التي قادت مباشرة إلى اختيار التخفيض 1:20.

B.6 Force Calculations Sheet

B.6.1 Forces Modeled

- Gravitational force of material

- Axial conveying resistance

- Normal force on flight

- Bearing reaction forces

B.6.2 Example: Material Weight Force

| Quantity | Equation |
| --- | --- |
| Mass in Auger | m = ρ_b · V_total |
| Weight Force | F_g = m·g |

B.7 Torque Calculations Sheet (MASTER)

B.7.1 Structure

تم تقسيم العزوم إلى:

- Material related

- Friction related

- Dynamic

- Losses

- Total & Design Torque

B.7.2 Example Rows (Inside Excel)

| Torque Name | Equation | Result | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Material Weight Torque | Tₘ = F_g·rₘ | Auto | N·m |
| Axial Resistance Torque | Tₐ = μ·m·g·rₘ | Auto | N·m |
| Inertia Torque | T_J = J·α | Auto | N·m |

B.8 Motor & Gearbox Matching Sheet

B.8.1 Inputs

| Parameter | Value |
| --- | --- |
| Auger RPM | 135 rpm |
| Gear Ratio | 1:20 |
| Gearbox Efficiency | 0.9 |
| Safety Factor | ≥ 2 |

B.8.2 Output Checks

- Required motor torque

- Available motor torque

- Speed compatibility

- Thermal margin

B.9 Sensitivity Analysis Sheet

Purpose

لرؤية:

- ماذا يحدث لو تغيرت الكثافة؟

- ماذا لو زادت الرطوبة؟

- ماذا لو تغير الـPitch؟

B.10 Engineering Value of Appendix B

هذا الملحق يجعل المشروع:

- Reproducible

- Auditable

- Expandable

- Defensible academically

B.11 File Naming Convention & Version Control

B.11.1 Why This Matters (10-Year Rule)

أنا لم أتعامل مع ملفات Excel كملفات مؤقتة، بل كـ Engineering Assets.
بعد 10 سنوات، يجب أن أفهم:

- أي ملف هو الأحدث؟

- أي ملف استُخدم في أي مرحلة؟

- أي ملف تم اعتماده قبل FEA؟

- أي ملف كان قبل أو بعد تغيير في الأبعاد؟

B.11.2 Naming Convention Adopted

تم اعتماد الصيغة التالية:

[Subsystem]_[CalculationType]_[Status]_vX.X.xlsx

Examples:

| File Name | Meaning |
| --- | --- |
| Auger_Volumetric_Calculations_FINAL_v1.2.xlsx | الحسابات الحجمية النهائية |
| Auger_Torque_MASTER_PRE-FEA_v1.0.xlsx | قبل التحليل الإنشائي |
| Drive_Motor_Gearbox_Matching_FINAL.xlsx | اختيار نظام الحركة |
| Sensitivity_Auger_RPM_v0.9.xlsx | تحليل حساسية |

أي ملف بدون كلمة FINAL هو ملف عمل.

B.11.3 Change Log Inside Excel

في كل ملف يوجد Sheet اسمه:

Change_Log

| Date | Change | Reason | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025-01-12 | Updated pitch from 55→60 mm | Improve flow stability | Torque ↑ 8% |
| 2025-01-18 | Changed gear ratio 1:15 → 1:20 | RPM mismatch | Motor OK |

B.12 Excel Validation & Engineering Checks

B.12.1 Why Validation Is Critical

أي Excel بدون تحقق = حاسبة خطيرة.

لهذا قمت بإضافة:

- Limits

- Warnings

- Logical checks

B.12.2 Input Validation Rules

| Parameter | Rule |
| --- | --- |
| Bulk density | ρ_b > 0 |
| Pitch | P > 0 |
| Clearance | c ≥ 0.5 mm |
| RPM | RPM ≤ 300 |
| Safety Factor | SF ≥ 2 |

Excel يعرض:

- Cell turns red

- Comment يظهر: Invalid engineering input

B.12.3 Engineering Sanity Checks

Example:

=IF(T_design > T_motor_available, "DESIGN NOT SAFE", "OK")

أضفت أيضًا:

- Conditional formatting

- Auto flags

B.13 Linking Excel Results to SolidWorks & FEA

B.13.1 Purpose

لمنع الانفصال بين:

- الحسابات

- CAD

- التحليل الإنشائي

B.13.2 Parameters Exported to SolidWorks

| Parameter | Used In |
| --- | --- |
| Total torque | Static study |
| Axial force | Bearing load |
| Weight force | Gravity load |
| RPM | Motion study |

لم أقم بإعادة الحساب داخل SolidWorks —
Excel هو المصدر الوحيد للأرقام.

B.13.3 FEA Load Mapping

| Excel Output | Applied As |
| --- | --- |
| T_design | Applied torque |
| F_g | Vertical force |
| Bearing reaction | Fixed/Remote load |

B.14 Error Handling & Conservative Design

B.14.1 Conservative Assumptions Embedded

- Bulk density: upper bound

- Friction coefficients: worst-case

- Volumetric efficiency: reduced

هذا يضمن:

لو فشل الحساب → يفشل باتجاه الأمان.

B.14.2 Overdesign Awareness

في Excel يوجد Sheet:

Overdesign_Check

يعرض:

- Actual SF

- Excess torque margin

- Potential optimization zones

B.15 How Future Me Should Use These Sheets

B.15.1 If I Want to Modify the Design

- Start from Geometry Sheet

- Update one parameter only

- Observe:

  - Volumetric output

  - Torque impact

  - Motor margin

B.15.2 If I Want to Reuse for Another Powder

- Change:

  - Bulk density

  - Friction angles

- Do NOT change equations

- Re-run all sheets

B.15.3 If Someone Questions My Numbers

I can say confidently:

“All values are parameter-driven, traceable, and reproducible from Appendix B.”

\

B.16 Relationship Between Appendix B & Appendix A

| Appendix | Role |
| --- | --- |
| Appendix A | Mathematical & theoretical reference |
| Appendix B | Numerical implementation & results |

Appendix A explains the “why”
Appendix B executes the “how much”

B.17 Engineering Integrity Statement (Personal)

I deliberately built these Excel sheets not to satisfy a course,
but to serve as a permanent engineering reference that reflects how I think, calculate, and justify decisions.

B.18 Full Sheet Index (Complete Excel Architecture)

في هذا القسم أوثّق كل Sheet موجود في ملفات Excel، ولماذا وُجد، وما علاقته ببقية النظام.
هذا القسم مهم جدًا لأن بعد 10 سنوات لن أتذكر لماذا أنشأت هذا الشيت أصلًا.

B.18.1 Master Sheet Map

| Sheet Name | Purpose | Feeds Into |
| --- | --- | --- |
| Inputs_Master | إدخال كل المعطيات الأساسية | جميع الشيتات |
| Material_Properties | خصائص الملح NaCl | Volume, Torque |
| Auger_Geometry | أبعاد اللولب الفعلية | Volume, Torque |
| Volumetric_Calc | حساب الحجم النظري والفعلي | Mass, Time |
| Mass_Flow | التحويل من حجم إلى كتلة | Fill time |
| Force_Calc | جميع القوى | Torque |
| Torque_MASTER | تجميع العزوم | Motor, Gearbox |
| Motor_Matching | مطابقة المحرك | Final decision |
| Gearbox_Matching | اختيار الجيربوكس | Final decision |
| Bearing_Loads | أحمال البيرنج | Bearing selection |
| Sensitivity | تحليل التأثير | Design decisions |
| Change_Log | سجل التعديلات | Traceability |

لا يوجد Sheet “للزينة”
كل شيت إما يُنتج رقمًا أو يتحقق من رقم.

B.19 Cell-Level Documentation (Critical Formulas Explained)

هذا أخطر جزء في أي Excel هندسي:

خلايا فيها معادلات صحيحة لكن بدون شرح.

أنا تعاملت مع هذا كأنني أكتب كود هندسي.

B.19.1 Example: Volumetric Calculation Cell

Cell:

Volumetric_Calc!D14

Formula:

=PI()*(D_o^2 - D_i^2)/4 * Pitch * η_v

Meaning:

- تمثل الحجم الفعلي المنقول لكل دورة

- تعتمد على:

  - المساحة الحلقية

  - خطوة اللولب

  - الكفاءة الحجمية

Comment داخل الخلية:

Effective volume per revolution considering voids and slip.

B.19.2 Example: Torque Summation Cell

Cell:

Torque_MASTER!F22

Formula:

=SUM(F10:F21)

لكن كل خلية من F10 إلى F21 موثقة:

| Cell | Torque Component |
| --- | --- |
| F10 | Material weight torque |
| F11 | Axial resistance torque |
| F12 | Internal shear torque |
| F13 | Flight-wall friction |
| F14 | Bearing friction |
| F15 | Rotary plate torque |
| F16 | Inertia (auger) |
| F17 | Inertia (material) |

أي شخص يمكنه تفكيك العزم الكلي بدون سؤال واحد.

B.20 Design Iterations Enabled by Excel

B.20.1 Why Excel Was My Iteration Engine

بدل إعادة الحسابات يدويًا، Excel سمح لي بـ:

- تغيير متغير واحد

- رؤية التأثير على:

  - الحجم

  - الزمن

  - العزم

  - اختيار المحرك

B.20.2 Example: Pitch Change Iteration

| Parameter | Old | New |
| --- | --- | --- |
| Pitch | 55 mm | 60 mm |

Observed Effects:

| Result | Change |
| --- | --- |
| Volume / rev | ↑ |
| RPM required | ↓ |
| Torque | ↑ |
| Flow stability | ↑ |

Excel جعل هذا القرار مدروسًا لا حدسيًا.

B.20.3 Sensitivity Sheet Logic

في Sensitivity sheet:

- Pitch ±10%

- RPM ±15%

- Bulk density ±20%

Outputs:

- Torque change %

- Fill time deviation

B.21 Error Sources & Model Limitations (Excel-Specific)

B.21.1 What Excel Cannot Capture

- Particle-level interactions

- Arching & rat-holing

- Transient compaction

- Humidity variation

لهذا:

Excel ≠ DEM
Excel ≠ Reality
Excel = Engineering approximation

B.21.2 How I Mitigated These Limits

- Conservative coefficients

- Safety factors ≥ 2

- Verification via:

  - FEA

  - Motion study

  - Planned DEM

B.22 Engineering Reusability of Appendix B

B.22.1 Reusing for Other Auger Fillers

To reuse:

- Replace geometry

- Replace material properties

- Keep equations unchanged

\\

B.22.2 Educational Value

هذا الملحق يمكن استخدامه:

- كمرجع تدريسي

- كنموذج تصميم

- كأساس لأبحاث لاحقة

B.23 Final Statement for Appendix B

Appendix B is not a spreadsheet collection.
It is a computational reflection of my engineering reasoning, designed to be auditable, reproducible, and defensible.

## Appendix C — Material Datasheets

C.1 Purpose of This Appendix

لقد أدرجت هذا الملحق لأن جميع الحسابات الحجمية، والقوى، والعزوم، والتحقق الإنشائي (FEA) التي قمت بها في هذا المشروع تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على خواص المواد.

هذا الملحق ليس مجرد تجميع Datasheets، بل هو:

- توثيق رسمي للمواد المستخدمة

- تبرير هندسي لاختيار كل مادة

- مرجع ثابت لأي إعادة تحليل مستقبلية

- نقطة تحقق لأي مناقشة أكاديمية أو صناعية

C.2 Material Scope Covered

يشمل هذا الملحق المواد التالية:

- Processed Material (Salt – NaCl)

- Auger Screw Material

- Auger Shaft Material

- Rotary Plate Material

- Couplings, Keys & Pins

- Bearings (Rolling Elements)

- Fasteners

- Structural & Support Components (if any)

C.3 Bulk Material Datasheet — Salt (NaCl)

C.3.1 Role in the System

الملح هو المادة المنقولة والمعبأة، وجميع الحسابات التالية تعتمد عليه:

- Volumetric efficiency

- Mass per revolution

- Torque due to material weight

- Axial resistance

- DEM parameters

C.3.2 Physical Properties (Used in Calculations)

| Property | Symbol | Typical Value | Unit | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bulk density | ρ_bulk | 1100 – 1300 | kg/m³ | Used 1200 kg/m³ |
| Particle size | d_p | 0.3 – 1.0 | mm | Free-flowing |
| Angle of repose | θ | 30 – 35 | ° | Hopper & flow |
| Moisture content | – | < 0.5 | % | Assumed dry |
| Flowability | – | Good | – | Non-cohesive |

C.3.3 Source References

- Jenike, A. W., Storage and Flow of Solids, University of Utah

- ISO 5693-1: Agricultural equipment – Fertilizer distributors

- Altair EDEM Material Database – Salt (NaCl)

C.3.4 Engineering Assumption Statement

I assumed dry, free-flowing granular salt with negligible cohesion.
Any deviation (humidity, agglomeration) would require recalibration of volumetric efficiency and torque.

C.4 Auger Screw Material Datasheet

C.4.1 Selected Material

AISI 304 Stainless Steel

C.4.2 Reason for Selection

- Food-grade compliance

- Corrosion resistance (salt)

- Good weldability

- Adequate strength for low-speed auger systems

C.4.3 Mechanical Properties

| Property | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Density | ρ | 8000 | kg/m³ |
| Yield strength | σ_y | 215 | MPa |
| Ultimate strength | σ_u | 505 | MPa |
| Young’s modulus | E | 193 | GPa |
| Poisson ratio | ν | 0.29 | – |

C.4.4 Use in Analysis

- Static structural FEA

- Stress concentration evaluation

- Safety factor verification

C.4.5 Reference

- ASM Metals Handbook

- ASTM A240 / A240M – Stainless Steel Plate, Sheet, and Strip

C.5 Auger Shaft Material Datasheet

C.5.1 Selected Material

AISI 1045 Carbon Steel

C.5.2 Justification

- Higher torsional strength than stainless

- Good machinability

- Suitable for keyed and pinned joints

- Cost-effective

C.5.3 Mechanical Properties

| Property | Value | Unit |
| --- | --- | --- |
| Yield strength | 310 | MPa |
| Ultimate strength | 565 | MPa |
| Modulus of Elasticity | 205 | GPa |
| Density | 7850 | kg/m³ |

C.5.4 Surface Treatment

- Zinc coating / black oxide (corrosion mitigation)

C.5.5 Reference

- ASTM A29 / A29M

- Machinery’s Handbook, Shaft Design Section

C.6 Rotary Plate Material Datasheet

C.6.1 Selected Material

AISI 304 Stainless Steel (Sheet Formed)

C.6.2 Key Requirements

- Food contact

- Thin shell forming

- Resistance to abrasion

- Balanced rotation

C.6.3 Notes for Manufacturing

- Sheet metal forming (3 mm thickness)

- Fillet radii included to reduce stress

- Static loads only (no high-speed inertia)

C.6.4 Reference

- ASTM A240

- Shigley’s Mechanical Engineering Design – Rotating Discs

C.7 Bearings Datasheets Summary

C.7.1 Bearings Used

| Bearing Code | Type | Application |
| --- | --- | --- |
| B6702ZZ | Deep groove | Upper shaft |
| B6804ZZ | Deep groove | Intermediate |
| B6809ZZ | Deep groove | Load support |
| B6902ZZ | Deep groove | Compact zones |
| MUEN15 | Insert bearing | Seat isolation |
| MUEN45 | Insert bearing | Structural isolation |

C.7.2 Key Bearing Properties (Typical)

| Property | Value |
| --- | --- |
| Sealing | ZZ (shielded) |
| Lubrication | Lifetime grease |
| Speed rating | > required RPM |
| Load rating | > calculated loads |

C.7.3 References

- SKF Rolling Bearings Catalogue

- ISO 281 – Rolling bearings — Dynamic load ratings

C.8 Keys, Pins & Fasteners Materials

C.8.1 Keys & Pins

- Material: AISI 1045 / Hardened steel

- Used in:

  - Gearbox coupling

  - J-slot interface

  - Cross-pin locking

C.8.2 Fasteners

- Stainless steel (A2-70)

- Used for food-safe zones

C.8.3 Reference

- ISO 898-1 – Mechanical properties of fasteners

- DIN 6885 – Parallel keys

C.9 Material Compatibility & System-Level Justification

I ensured that no galvanic corrosion occurs between mating parts, and that all food-contact surfaces comply with hygiene requirements.

C.10 Final Statement — Appendix C

Appendix C documents the material foundation of the entire auger filler system.
Every calculation, simulation, and design choice made in this project is traceable back to the material properties documented here.

## Appendix D — Motor & Gearbox Datasheets

D.1 Purpose of This Appendix

لقد خصصت هذا الملحق لتوثيق المحرك (Motor) و علبة التروس (Gearbox) المستخدمين في نظام اللولب (Auger Drive System)، لأنهما يمثلان:

- المصدر الحقيقي للعزم والحركة

- حلقة الربط بين الحسابات النظرية والتنفيذ الفعلي

- النقطة التي يُحاكم عندها التصميم كله (Torque–Speed–Control)

هذا الملحق ليس مجرد Datasheets منسوخة، بل هو:

- ربط مباشر بين الحسابات التي قمت بها في الفصول (13–15)

- تحقق نهائي من صحة الاختيار

- مرجع ثابت في حال تغيير مورد أو إعادة تصميم

D.2 Drive System Architecture Reminder

قبل عرض الـDatasheets، أُذكّر بالبنية التي اعتمدتها:

- Motor + Gearbox مخصصان للـ Auger فقط

- سرعة دوران اللولب التصميمية:
≈ 135 rpm

- نسبة التخفيض المطلوبة:
1 : 20

- نظام الشفرات (Blender Blades):

  - محرك مستقل

  - سرعة مختلفة (≈ 60 rpm)

  - معزول تمامًا باستخدام Bearings

هذا الفصل لا يشمل محرك الشفرات، بل يختص حصريًا بمحرك وجيربوكس اللولب.

D.3 Motor Datasheet

D.3.1 Selected Motor Type

AC Servo Motor
(Closed-loop control)

D.3.2 Reason for Selecting Servo Motor

اخترت محرك سيرفو للأسباب التالية:

- تحكم دقيق بالسرعة والعزم

- استجابة عالية للتغيرات الحملية

- إمكانية الربط مع PLC / HMI

- مناسب لأنظمة التعبئة الدقيقة (Auger Filler – VFFS)

D.3.3 Key Motor Specifications (Representative)

القيم أدناه تمثل محركًا مطابقًا لمتطلباتنا الحسابية، ويمكن استبداله بموديل مكافئ من أي شركة صناعية.

| Parameter | Symbol | Value | Unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Rated Power | P | 750 | W |
| Rated Speed | n_motor | 3000 | rpm |
| Rated Torque | T_rated | 2.39 | N·m |
| Peak Torque | T_peak | ≥ 7.0 | N·m |
| Voltage | – | 220–380 | VAC |
| Control | – | Servo Drive | Closed-loop |

D.3.4 Torque-Speed Verification

من الفصل (13):

- Total required torque at auger
Tauger= 19–25  N·m

مع نسبة تخفيض 1:20:

Tmotor,req​=Taugeri⋅η=19.9820*0.9=1.11 N​​

✔️ المحرك المختار يغطي العزم المطلوب مع هامش أمان

D.3.5 Motor Datasheet References

- Mitsubishi Electric — MR-J4 Series Servo Motors

- Siemens — SIMOTICS S-1FK2 Servo Motors

- Delta Electronics — ASDA-A2 Servo System

)أي محرك بهذه المواصفات يُعد مناسبًا وظيفيًا(

D.4 Gearbox Datasheet

D.4.1 Selected Gearbox Type

Planetary Gearbox

D.4.2 Reason for Selecting Planetary Gearbox

اخترت الجيربوكس الكوكبي للأسباب التالية:

- كفاءة عالية (≥ 90%)

- Backlash منخفض

- حجم مدمج

- قدرة ممتازة على نقل العزم

- مثالي مع محركات السيرفو

D.4.3 Gearbox Specifications

| Parameter | Symbol | Value |
| --- | --- | --- |
| Reduction Ratio | i | 20 : 1 |
| Rated Output Torque | T_out | ≥ 25 N·m |
| Efficiency | η | 0.90 – 0.95 |
| Backlash | – | ≤ 10 arc-min |
| Mounting | – | Servo flange |

D.4.4 Torque Capacity Verification

Tout,max​>Tdesign​

- Design torque (with SF):
Tdesign​≈20 N\cdotpm

✔️ الجيربوكس المختار يعمل ضمن Safe Operating Zone

D.4.5 Gearbox Datasheet References

- Neugart — PLE / PLQE Series

- Apex Dynamics — AB / AD Series

- Bonfiglioli — Precision Planetary Gearboxes

D.5 Motor–Gearbox Matching Summary

| Item | Status |
| --- | --- |
| Speed matching | ✔️ |
| Torque capacity | ✔️ |
| Efficiency | ✔️ |
| Control compatibility | ✔️ |
| Auger requirements | ✔️ |

D.6 Control & Integration Notes

- Motor controlled via Servo Drive

- Speed reference derived from PLC

- Gearbox flange-mounted directly to motor

- Output shaft connected to Auger Shaft via keyed coupling

D.7 Final Statement — Appendix D

Appendix D confirms that the selected motor and gearbox are fully compatible with the calculated torque, speed, and control requirements of the auger filler system.
The drive system is neither oversized nor marginal—it is engineered, justified, and verifiable.

## Appendix E — Simulation Screenshots

E.1 Purpose of This Appendix

خصصت هذا الملحق لتجميع اللقطات البصرية (Screenshots) الناتجة عن:

- التحليل الإنشائي (Static Structural – FEA)

- التحليل الحركي (Motion Analysis)

- الإعدادات الأولية لمحاكاة الجسيمات (DEM)

الهدف من هذا الملحق هو:

- ربط النتائج الرقمية بالتمثيل البصري

- توفير دليل مرئي يمكن لأي مهندس أو دكتور الرجوع إليه

- دعم مصداقية القرارات التصميمية التي اتخذتها

E.2 Static Structural Analysis — Auger Only

Figure E.1 — Auger Geometry Used for FEA

الوصف:
لقطة ثلاثية الأبعاد للولب (Auger) فقط كما تم استيراده إلى SolidWorks Simulation قبل تطبيق أي أحمال.

أرفق هنا: صورة الـCAD أو الـFEA geometry بدون Mesh.

Figure E.2 — Boundary Conditions Applied on Auger

الوصف:
توضيح نقاط التثبيت (Fixed / Cylindrical Constraint) عند منطقة الاتصال مع العمود، مع اتجاهات القيود.

أرفق هنا: Screenshot يوضح Symbols الخاصة بالقيود.

Figure E.3 — Applied Loads on Auger

الوصف:
توزيع الأحمال المطبقة (وزن المادة، العزم المكافئ، أو الحمل الموزع) على اللولب.

أرفق هنا: صورة تظهر الأسهم واتجاهات القوى.

Figure E.4 — Mesh Generation (Auger Only)

الوصف:
شبكة العناصر (Mesh) المستخدمة، مع توضيح مناطق التكثيف عند الجذور (Fillets & Flight Roots).

أرفق هنا: صورة Mesh واضحة.

Figure E.5 — Von Mises Stress Distribution (Auger Only)

الوصف:
نتائج إجهاد فون ميزس على كامل اللولب، مع تمييز مناطق الإجهاد الأعلى.

أرفق هنا: Stress Plot مع Scale.

Figure E.6 — Total Deformation (Auger Only)

الوصف:
تشوه اللولب تحت الحمل التصميمي، مع مقياس الإزاحة القصوى.

أرفق هنا: Deformation Plot.

E.3 Static Analysis — Auger + Shaft

Figure E.7 — Auger and Shaft Assembly (FEA Model)

الوصف:
النموذج التجميعي المستخدم في التحليل بعد دمج اللولب مع عمود المثقاب.

أرفق هنا: Assembly Screenshot.

Figure E.8 — Contact Definitions Between Auger and Shaft

الوصف:
تعريف مناطق التلامس (Bonded / No Penetration) بين العمود واللولب

.أرفق هنا: Contact Visualization.

Figure E.9 — Stress Transfer Through Shaft

الوصف:
توزيع الإجهادات من اللولب إلى العمود، مع التركيز على مناطق التقاء الـJ-slot أو Pins.

أرفق هنا: Combined Stress Plot.

E.4 Static Analysis — Auger + Shaft + Rotary Plate

Figure E.10 — Full Rotating Assembly Model

الوصف:

النموذج الكامل (Auger + Shaft + Rotary Plate) المستخدم في التحليل النهائي.

أرفق هنا: Assembly Model.

Figure E.11 — Combined Load Application

الوصف:
توضيح الأحمال المجمعة (عزم + وزن مادة + تأثير الصحن الدوار).

أرفق هنا: Load Visualization.

Figure E.12 — Final Stress State (Worst Case)

الوصف:
حالة الإجهاد القصوى للنظام الكامل في أسوأ سيناريو تشغيل.

أرفق هنا: Von Mises Plot.

Figure E.13 — Safety Margin Visualization

الوصف:
إظهار معامل الأمان (Factor of Safety) على النموذج الكامل.

أرفق هنا: FOS Plot إن وجد.

E.5 Motion Analysis (SolidWorks Motion)

Figure E.14 — Motion Setup Overview

الوصف:
واجهة إعداد التحليل الحركي، مع توضيح المحركات، القيود، واتجاهات الدوران.

أرفق هنا: Motion Study Setup.

Figure E.15 — Counter-Rotation Configuration

الوصف:
إعداد دوران اللولب والشفرات في اتجاهين مختلفين.

أرفق هنا: Screenshot يوضح اتجاهي الدوران.

Figure E.16 — Torque vs Time Output

الوصف:
منحنى العزم الناتج أثناء الحركة مقابل الزمن.

أرفق هنا: Graph Output.

📌 ملاحظة مهمة جدًا:  ضع هنا مكان الفيديو

Insert Motion Simulation Video Here

)فيديو يوضح دوران اللولب والشفرات باتجاهين مختلفين(

E.6 DEM Simulation Preparation (Altair EDEM)

Figure E.17 — Particle Model (Salt)

الوصف:
تمثيل جسيمات الملح (NaCl) المستخدمة في المحاكاة.

أرفق هنا: Particle Visualization.

Figure E.18 — Particle Size Distribution Setup

الوصف:
إعداد توزيع أحجام الجسيمات المستخدم في المحاكاة.

أرفق هنا: PSD Setup Screenshot.

Figure E.19 — Contact Model Parameters

الوصف:
إعداد معاملات الاحتكاك، الاسترداد، والتخميد بين الجسيمات والأسطح.

أرفق هنا: Contact Parameters Window.

Figure E.20 — DEM Simulation Domain

الوصف:
نطاق المحاكاة الذي يشمل اللولب، الصحن الدوار، والجسيمات.

أرفق هنا: Full DEM Scene.

E.7 Final Note — Appendix E

هذا الملحق يمثل الدليل البصري الرسمي لكل ما تم تحليله ومحاكاته.

أي نتيجة رقمية ذُكرت في التقرير، يمكن تتبعها هنا بصريًا.