# MASTER TORQUE AND FORCE AND VOLUMATRIC EQUATIONS TABLE – AUGER FILLING MACHINE

## جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية مع المراجع الكاملة

| # | Volumetric Quantity | Equation | Symbols | Symbols Description | Explanation & Use | Engineering Purpose | Reference (Name) | Reference Link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolutionالحجم النظري لكل دورة | ( V_{th} = A \cdot p ) | (A, p) | (A): annular area(p): pitch | الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد | الأساس لكل الحسابات الحجمية | CEMA – Screw Conveyor Engineering Guide | https://www.cemanet.org/resources/publications/bulk-materials-handling |
| 2 | Annular Cross-Section Areaمساحة المقطع الحلقي | ( A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2) ) | (D, D_s) | outer diameter, shaft diameter | مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود | تحديد السعة الحجمية | Shigley – Mechanical Engineering Design | https://www.mheducation.com/highered/product/mechanical-engineering-design-shigley/M9780073398204.html |
| 3 | Effective Volume per Revolutionالحجم الفعلي | ( V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th} ) | ( \eta_v ) | volumetric efficiency | الحجم الحقيقي بعد الانزلاق والفراغات | تمثيل الواقع العملي | Roberts – Bulk Solids Handling | https://robertsengineering.com.au/bulk-solids-handling |
| 4 | Volumetric Efficiencyالكفاءة الحجمية | ( \eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}} ) | — | ratio of actual to theoretical | تصحيح الأداء الحقيقي | تحسين الدقة | Jenike & Johanson – Bulk Solids Flow | https://jenike.com/education |
| 5 | Mass per Revolutionالكتلة لكل دورة | ( m_{rev} = \rho \cdot V_{eff} ) | ( \rho ) | bulk density | تحويل الحجم إلى كتلة | أساس جرعة التعبئة | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook | https://www.accessengineeringlibrary.com/content/book/9780071834087 |
| 6 | Required Volume per Doseحجم الجرعة | ( V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho} ) | (m_{dose}) | target mass | الحجم المطلوب لكل عبوة | تحقيق وزن التعبئة | Pharmaceutical Packaging Technology | https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-0554-2 |
| 7 | Number of Revolutions per Doseعدد الدورات | ( N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}} ) | (N) | revolutions | يربط الجرعة بالحركة | التحكم بالحركة | Bosch Packaging – Auger Filling | https://www.boschpackaging.com |
| 8 | Filling Timeزمن التعبئة | ( t = \frac{N}{n} ) | (n) | rev/s | الزمن اللازم للتعبئة | حساب زمن الدورة | Packaging Machinery Handbook | https://www.wiley.com/en-us/Packaging+Machinery+Handbook-p-9780470013633 |
| 9 | Volumetric Flow Rateالتدفق الحجمي | ( Q_v = V_{eff} \cdot n ) | (Q_v) | m³/s | معدل نقل الحجم | تقييم الإنتاجية | McCabe, Smith & Harriott | https://www.mheducation.com/highered/product/unit-operations-chemical-engineering-mccabe/M9780073398174.html |
| 10 | Mass Flow Rateالتدفق الكتلي | ( \dot{m} = \rho \cdot Q_v ) | ( \dot{m} ) | kg/s | معدل نقل الكتلة | ربط ميكانيكا العملية | Perry’s Handbook | https://www.accessengineeringlibrary.com |
| 11 | Total Conveyed Volumeالحجم الكلي | ( V_{total} = Q_v \cdot t ) | — | — | الحجم خلال زمن تشغيل | التحقق من السعة | Bulk Solids Handling | https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/bulk-solids |
| 12 | Effect of Pitchتأثير الخطوة | ( V \propto p ) | — | — | زيادة p تزيد الحجم | تحسين التصميم | Screw Conveyor Design Guide | https://www.screwconveyor.com |
| 13 | Effect of Diameterتأثير القطر | ( V \propto D^2 ) | — | — | القطر الأكثر تأثيرًا حجميًا | قرار تصميم حاسم | CEMA | https://www.cemanet.org |
| 14 | Effect of Clearanceتأثير الخلوص | ( V_{loss} \propto C_r ) | (C_r) | radial clearance | زيادة الخلوص تقلل الجرعة | ضبط tolerances | Experimental Studies on Augers | https://www.sciencedirect.com |
| 15 | Practical Dosing Volumeالحجم العملي | ( V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff} ) | (SF_v) | safety factor | تعويض عدم الانتظام | ضمان الدقة | Packaging Engineering | https://www.packagingdigest.com |

| # | Volumetric Quantity(الكمية الحجمية) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Explanation of the Equation(شرح المعادلة واستخدامها) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة | V th= A · p | A: annular area p: pitch | الحجم الذي ينقله اللولب في دورة واحدة بدون فقد. | الأساس لكل الحسابات الحجمية. | CEMA Guide CEMA Link |
| 2 | Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي | A = π4 · (D2 - Ds2) | D: outer diameter D_s: shaft diameter | مساحة مرور المادة المحصورة بين طرف الريشة وعمود الدوران. | تحديد السعة الحجمية المتاحة (Throughput Capacity). | Shigley – Design McGraw Hill |
| 3 | Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي | Veff = η v· Vth | η_v: volumetric efficiency | الحجم الحقيقي بعد خصم الانزلاق (Slip) والفراغات الهوائية. | تمثيل الواقع العملي بدقة أكبر من النظري. | Roberts – Bulk Solids Roberts Eng |
| 4 | Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية | η v= Vactual / Vth | ratio: actual to theoretical | نسبة تعبر عن مدى امتلاء اللولب بالمادة (Fill factor). | تصحيح الأداء الحقيقي بناءً على خصائص المادة. | Jenike & Johanson Jenike Education |
| 5 | Mass per Revolution الكتلة لكل دورة | mrev= ρ · Veff | ρ: bulk density | تحويل الحجم المنقول إلى وزن (كتلة). | أساس حساب جرعة التعبئة (Dosing Weight). | Perry’s Handbook AccessEng |
| 6 | Required Volume per Dose حجم الجرعة | Vdose= mdoseρ | m_dose: target mass | الحجم الذي يجب أن تشغله الجرعة الواحدة في العبوة. | تحقيق وزن التعبئة المطلوب بدقة. | Pharm. Packaging Springer Link |
| 7 | Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة | Nrev = Vdose / Veff | N: revolutions | عدد الدورات اللازمة لملء عبوة واحدة. | التحكم بالحركة (Motion Control Setup). | Bosch – Auger Filling Bosch Packaging |
| 8 | Filling Time زمن التعبئة | t = Nrev / n | n: speed (rev/s) | الزمن المستغرق لإتمام دورة تعبئة واحدة. | حساب زمن الدورة (Cycle Time) والإنتاجية. | Packaging Handbook Wiley Books |
| 9 | Volumetric Flow Rate التدفق الحجمي | Qv= V eff· n | Q_v: flow (m³/s) | معدل نقل حجم المادة بالنسبة للزمن. | تقييم الطاقة الإنتاجية للخط (Capacity). | McCabe, Smith McGraw Hill |
| 10 | Mass Flow Rate التدفق الكتلي | ṁ = ρ · Qv | ṁ: mass flow (kg/s) | معدل نقل كتلة المادة بالنسبة للزمن. | ربط ميكانيكا العملية بمتطلبات الإنتاج. | Perry’s Handbook AccessEng Library |
| 11 | Total Conveyed Volume الحجم الكلي | Vtotal = Q v· t | — | إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل معينة. | التحقق من السعة التخزينية المطلوبة. | Bulk Solids Handling ScienceDirect |
| 12 | Effect of Pitch تأثير الخطوة | A=∂V∂p | — | العلاقة طردية خطية: زيادة الخطوة تزيد الحجم. | تحسين التصميم لزيادة السرعة أو الدقة. | Screw Conveyor Guide SC Corp |
| 13 | Effect of Diameter تأثير القطر | D∝ ∂V/∂D | — | القطر له التأثير الأكبر (تربيعي) على الحجم المنقول. | قرار تصميم حاسم عند تحديد حجم الماكينة. | CEMA Standard CEMA Net |
| 14 | Effect of Clearance تأثير الخلوص | V loss∝ Cr | C_r: radial clearance | زيادة الخلوص تؤدي لرجوع المادة للخلف وتقليل الجرعة. | ضبط التفاوتات (Tolerances) لتقليل الفاقد. | Experimental Studies ScienceDirect Topic |
| 15 | Practical Dosing Volume الحجم العملي | Vpractical= SF v· Veff | SF_v: safety factor | استخدام معامل أمان لتعويض عدم انتظام الكثافة. | ضمان الدقة النهائية في الوزن المعبأ. | Packaging Digest Packaging Digest |

## جدول شامل لجميع معادلات الحسابات الحجمية

| # | Volumetric Quantity (اسم البند الحجمي) | Equation (المعادلة) | Symbols (الرموز) | Symbols Description (شرح الرموز) | Explanation of the Equation & Its Use (شرح المعادلة واستخدامها) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolutionالحجم النظري لكل دورة | ( V_{th} = A \cdot p ) | (V_{th}, A, p) | (A): cross-sectional area(p): pitch | حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون فقد | الأساس لجميع الحسابات الحجمية | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 2 | Annular Cross-Section Areaمساحة المقطع الحلقي | ( A = \frac{\pi}{4}(D^2 - D_s^2) ) | (D, D_s) | (D): outer diameter(D_s): shaft diameter | يمثل مساحة مرور المادة بين الريشة والعمود | تحديد السعة الحجمية | Shigley – Mechanical Engineering Design |
| 3 | Effective Volume per Revolutionالحجم الفعلي لكل دورة | ( V_{eff} = \eta_v \cdot V_{th} ) | ( \eta_v ) | volumetric efficiency | يأخذ في الاعتبار الفراغات والانزلاق | حجم حقيقي عملي | Roberts – Bulk Solids Handling |
| 4 | Volumetric Efficiencyالكفاءة الحجمية | ( \eta_v = \frac{V_{actual}}{V_{th}} ) | (V_{actual}) | actual conveyed volume | تعبر عن جودة التعبئة | تصحيح التصميم | CEMA / Jenike |
| 5 | Mass per Revolutionالكتلة لكل دورة | ( m_{rev} = \rho \cdot V_{eff} ) | ( \rho ) | bulk density | تحويل الحجم إلى كتلة | أساس التحكم بالجرعة | Powder Technology Handbook |
| 6 | Required Volume per Doseالحجم المطلوب لكل جرعة | ( V_{dose} = \frac{m_{dose}}{\rho} ) | (m_{dose}) | target mass | تحديد حجم الجرعة | تحقيق الوزن المطلوب | Pharmaceutical Engineering |
| 7 | Number of Revolutions per Doseعدد الدورات لكل جرعة | ( N = \frac{V_{dose}}{V_{eff}} ) | (N) | revolutions | عدد دورات اللولب لكل تعبئة | ربط الحركة بالجرعة | Auger Filling Theory |
| 8 | Filling Timeزمن التعبئة | ( t = \frac{N}{n} ) | (n) | rotational speed (rev/s) | الزمن اللازم لتفريغ الجرعة | ضبط الأداء | Bosch Packaging Docs |
| 9 | Volumetric Flow Rateمعدل التدفق الحجمي | ( Q_v = V_{eff} \cdot n ) | (Q_v) | m³/s | معدل نقل الحجم | تقييم الإنتاجية | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook |
| 10 | Mass Flow Rateمعدل التدفق الكتلي | ( \dot{m} = \rho \cdot Q_v ) | ( \dot{m} ) | kg/s | معدل نقل الكتلة | ربط ميكانيكا العملية | McCabe, Smith & Harriott |
| 11 | Total Conveyed Volumeالحجم الكلي المنقول | ( V_{total} = Q_v \cdot t ) | — | — | حجم المادة خلال زمن تشغيل | التحقق من الأداء | Bulk Solids Handling |
| 12 | Sensitivity to Pitchتأثير الخطوة | ( \frac{\partial V}{\partial p} = A ) | — | — | يوضح حساسية الحجم لتغير p | تحسين التصميم | Engineering Optimization |
| 13 | Sensitivity to Diameterتأثير القطر | ( \frac{\partial V}{\partial D} \propto D ) | — | — | يوضح تأثير القطر الخارجي | تحسين الكفاءة | Screw Conveyor Design |
| 14 | Effect of Clearanceتأثير الخلوص | ( V_{loss} \propto C_r ) | (C_r) | radial clearance | زيادة الخلوص تقلل الحجم | تحديد tolerances | CEMA / Experimental Studies |
| 15 | Practical Dosing Volumeالحجم العملي النهائي | ( V_{practical} = SF_v \cdot V_{eff} ) | (SF_v) | volumetric safety factor | تعويض عدم الانتظام | ضمان الدقة | Packaging Machinery |

| # | Volumetric Quantity(الكمية الحجمية) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Explanation of the Equation(شرح المعادلة) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Theoretical Volume per Revolution الحجم النظري لكل دورة | V th= A · p | A: cross-sectional area p: pitch (m) | حجم المادة المنقولة نظريًا في دورة واحدة بدون احتساب أي فواقد. | الأساس لجميع الحسابات الحجمية اللاحقة. | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 2 | Annular Cross-Section Area مساحة المقطع الحلقي | A = π4 · (D2 - Ds2) | D: outer diameter D_s: shaft diameter | يمثل مساحة الفراغ المتاح لمرور المادة بين العمود والأنبوب الخارجي. | تحديد السعة الحجمية القصوى للناقل. | Shigley – Mechanical Engineering Design |
| 3 | Effective Volume per Revolution الحجم الفعلي لكل دورة | Veff = η v· Vth | η_v: volumetric efficiency | يأخذ في الاعتبار الفراغات بين الحبيبات وانزلاق المادة. | الوصول إلى حجم حقيقي عملي (Realistic Volume). | Roberts – Bulk Solids Handling |
| 4 | Volumetric Efficiency الكفاءة الحجمية | η v= Vactual / Vth | Vactual: measured volume | نسبة تعبر عن جودة التعبئة داخل اللولب (تتراوح عادة بين 0.3 - 0.9). | تصحيح التصميم بناءً على نوع المادة. | CEMA / Jenike |
| 5 | Mass per Revolution الكتلة لكل دورة | mrev= ρ · Veff | ρ: bulk density (kg/m³) | تحويل الحجم المنقول في الدورة الواحدة إلى وزن (كتلة). | أساس التحكم بالجرعة الوزنية (Weight Control). | Powder Technology Handbook |
| 6 | Required Volume per Dose الحجم المطلوب لكل جرعة | Vdose= mdoseρ | m_dose: target mass per package | حساب الحجم الذي تشغله الجرعة المطلوبة (مثلاً 1 كجم) بناءً على الكثافة. | تحديد حجم الجرعة بدقة. | Pharmaceutical Engineering |
| 7 | Revolutions per Dose عدد الدورات لكل جرعة | Nrev = Vdose / Veff | N_rev: total revolutions | عدد المرات التي يجب أن يدور فيها اللولب لملء عبوة واحدة. | ربط الحركة الميكانيكية بالجرعة المطلوبة. | Auger Filling Theory |
| 8 | Filling Time زمن التعبئة | t = Nrev / n | n: rotational speed (rev/s) | الزمن المستغرق لإكمال تعبئة جرعة واحدة. | ضبط سرعة الإنتاج (Throughput). | Bosch Packaging Docs |
| 9 | Volumetric Flow Rate معدل التدفق الحجمي | Qv= V eff· n | Q_v: flow rate (m³/s) | حجم المادة المتدفقة خلال وحدة الزمن. | تقييم الإنتاجية المستمرة للخط. | Perry’s Chemical Engineers’ Handbook |
| 10 | Mass Flow Rate معدل التدفق الكتلي | ṁ = ρ · Qv | ṁ: mass flow rate (kg/s) | كمية المادة (بالوزن) المنقولة خلال وحدة الزمن. | ربط ميكانيكا العملية بالإنتاج المطلوب. | McCabe, Smith & Harriott |
| 11 | Total Conveyed Volume الحجم الكلي المنقول | Vtotal = Q v· t | — | إجمالي حجم المادة المنقولة خلال فترة تشغيل كاملة. | التحقق من الأداء لفترات طويلة. | Bulk Solids Handling |
| 12 | Sensitivity to Pitch تأثير تغير الخطوة | A=∂V∂p | — | المشتقة الجزئية توضح أن زيادة الخطوة (Pitch) تزيد الحجم خطيًا بمقدار المساحة. | تحسين التصميم واختيار الـ Pitch المناسب. | Engineering Optimization |
| 13 | Sensitivity to Diameter تأثير تغير القطر | D∝ ∂V/∂D | — | توضح أن زيادة القطر تؤثر بشكل أسي (تربيعي) على الحجم، أي تأثيرها أكبر من الخطوة. | تحسين الكفاءة باختيار القطر الأمثل. | Screw Conveyor Design |
| 14 | Effect of Clearance تأثير الخلوص | V loss∝ Cr | C_r: radial clearance | كلما زاد الخلوص بين الريشة والجدار، زاد الفقد في الحجم (Back-flow). | تحديد التفاوتات (Tolerances) المسموحة. | CEMA / Experimental Studies |
| 15 | Practical Dosing Volume الحجم العملي النهائي | Vpractical= SF v· Veff | SF v : volumetric safety factor | معامل أمان لتعويض عدم انتظام تدفق البودرة. | ضمان دقة التعبئة النهائية. | Packaging Machinery |

## جدول شامل لجميع معادلات القوى المستخدمة في المشروع

| # | Force Name (اسم القوة) | Equation (المعادلة) | Symbols (الرموز) | Symbols Description (شرح الرموز) | Engineering Explanation (الشرح الهندسي) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravitational Force (Material)قوة وزن المادة | ( F_g = m \cdot g ) | (F_g, m, g) | (m): material mass (kg)(g): gravity (9.81 m/s²) | القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار | أساس حساب العزوم والقوى العمودية | Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics |
| 2 | Gravitational Force (Auger)قوة وزن اللولب | ( F_{ga} = m_a \cdot g ) | (F_{ga}, m_a) | (m_a): auger mass | تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل | إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي | Shigley’s Mechanical Engineering Design |
| 3 | Axial Force from Materialالقوة المحورية للمادة | ( F_a = \mu \cdot m \cdot g ) | (F_a, \mu, m, g) | (\mu): friction coefficient | مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب | حساب إجهادات الشد والضغط على العمود | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 4 | Normal Force on Flightالقوة العمودية على الريشة | ( N = m \cdot g \cdot \cos(\theta) ) | (N, \theta) | (\theta): helix angle | القوة العمودية بين المادة والريشة | حساب الاحتكاك وعزم الجدار | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 5 | Wall Normal Forceالقوة العمودية على الجدار | ( N_w = K \cdot m \cdot g ) | (N_w, K) | (K): load distribution factor | تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب | تحليل التلامس والاحتكاك | Jenike – Storage and Flow of Solids |
| 6 | Friction Force (Wall)قوة الاحتكاك مع الجدار | ( F_f = \mu_w \cdot N_w ) | (F_f, \mu_w) | (\mu_w): wall friction | الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب | إدخال فقد الاحتكاك | Powder Technology Journal |
| 7 | Shear Force (Material)قوة القص الداخلية | ( F_s = \tau \cdot A ) | (F_s, \tau, A) | (\tau): shear stress(A): area | مقاومة القص داخل المادة | تحديد مقاومة التماسك | Jenike Shear Cell Theory |
| 8 | Centrifugal Force (Rotary Plate)القوة الطاردة المركزية | ( F_c = m \cdot r \cdot \omega^2 ) | (F_c, r, \omega) | (\omega): angular velocity | تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة | تحليل تأثير الصحن الدوار | Altair EDEM Theory Manual |
| 9 | Bearing Radial Loadالحمل الشعاعي على المحمل | ( F_r = \sqrt{F_x^2 + F_y^2} ) | (F_r) | — | الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة | اختيار المحمل الصحيح | SKF Bearing Catalogue |
| 10 | Bearing Axial Loadالحمل المحوري على المحمل | ( F_{ax} = F_a + F_{ga} ) | (F_{ax}) | — | الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن | إدخال شروط التحليل | SKF Engineering Guide |
| 11 | Contact Force (Pin & J-Slot)قوة التلامس في الوصلة J | ( F_c = \frac{T}{r} ) | (F_c, T, r) | (T): applied torque | القوة المنتقلة عبر الدبابيس | تحليل إجهادات القص | Shigley – Keys & Pins |
| 12 | Key Shear Forceقوة القص على المفتاح | ( F_k = \frac{T}{r_k} ) | (F_k, r_k) | (r_k): key radius | القوة المؤثرة على المفتاح | التحقق من سلامة الوصلة | Machine Design Handbook |
| 13 | Total Vertical Loadالحمل الرأسي الكلي | ( F_v = \sum (m_i \cdot g) ) | (F_v) | — | مجموع الأوزان المؤثرة | إدخال Boundary Conditions | SolidWorks Simulation Theory |
| 14 | Total Axial Loadالحمل المحوري الكلي | ( F_{ax,total} = F_a + F_{contact} ) | — | — | الحمل المحوري الكلي على النظام | تحليل الشد/الضغط | ANSYS Mechanical Theory |

| # | Force Name(اسم القوة) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Engineering Explanation(الشرح الهندسي) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gravitational Force (Material) قوة وزن المادة | Fg = m · g | m: material mass (kg) g: gravity (9.81 m/s²) | القوة الناتجة عن وزن الملح داخل اللولب والصحن الدوار. | أساس حساب العزوم والقوى العمودية. | Hibbeler – Engineering Mechanics: Statics |
| 2 | Gravitational Force (Auger) قوة وزن اللولب | Fga = ma · g | ma: auger mass | تمثل الحمل الذاتي للولب المؤثر على العمود والمحامل. | إدخال الحمل الذاتي في التحليل الإنشائي. | Shigley’s Mechanical Engineering Design |
| 3 | Axial Force from Material القوة المحورية للمادة | F_a = μ · m · g | μ: friction coefficient | مقاومة المادة للحركة المحورية داخل الأنبوب. | حساب إجهادات الشد والضغط على العمود. | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 4 | Normal Force on Flight القوة العمودية على الريشة | N = m · g · cos(θ) | θ: helix angle | القوة العمودية بين المادة والريشة. | حساب الاحتكاك وعزم الجدار. | CEMA Screw Conveyor Manual |
| 5 | Wall Normal Force القوة العمودية على الجدار | Nω= K · m · g | K: load distribution factor | تمثل الضغط الجانبي للمادة على الأنبوب. | تحليل التلامس والاحتكاك. | Jenike – Storage and Flow of Solids |
| 6 | Friction Force (Wall) قوة الاحتكاك مع الجدار | Ff= μ ω· Nω | μ ω: wall friction | الاحتكاك بين المادة وجدار الأنبوب. | إدخال فقد الاحتكاك. | Powder Technology Journal |
| 7 | Shear Force (Material) قوة القص الداخلية | F s= τ · A | τ: shear stress A: area | مقاومة القص داخل المادة. | تحديد مقاومة التماسك. | Jenike Shear Cell Theory |
| 8 | Centrifugal Force (Rotary Plate) القوة الطاردة المركزية | Fc= m · r · ω² | ω: angular velocity | تؤثر عند دوران الصحن الدوار مع المادة. | تحليل تأثير الصحن الدوار. | Altair EDEM Theory Manual |
| 9 | Bearing Radial Load الحمل الشعاعي على المحمل | F r= √(F_x² + F_y²) | — | الحمل الناتج عن وزن + قوى المادة. | اختيار المحمل الصحيح. | SKF Bearing Catalogue |
| 10 | Bearing Axial Load الحمل المحوري على المحمل | F ax= F a+ Fga | — | الحمل المحوري الناتج عن المادة والوزن. | إدخال شروط التحليل. | SKF Engineering Guide |
| 11 | Contact Force (Pin & J-Slot) قوة التلامس في الوصلة J | F c= T / r | T: applied torque | القوة المنتقلة عبر الدبابيس. | تحليل إجهادات القص. | Shigley – Keys & Pins |
| 12 | Key Shear Force قوة القص على المفتاح | Fk = T / rk | r_k: key radius | القوة المؤثرة على المفتاح. | التحقق من سلامة الوصلة. | Machine Design Handbook |
| 13 | Total Vertical Load الحمل الرأسي الكلي | Fv= mi*g | — | مجموع الأوزان المؤثرة. | إدخال Boundary Conditions | SolidWorks Simulation Theory |
| 14 | Total Axial Load الحمل المحوري الكلي | F ax,total = Fa + Fcontact | — | الحمل المحوري الكلي على النظام. | تحليل الشد/الضغط. | ANSYS Mechanical Theory |

## جدول شامل لجميع معادلات العزوم المستخدمة في المشروع

| # | Torque Name (اسم العزم) | Equation (المعادلة) | Symbols Description (شرح الرموز) | Engineering Explanation (الشرح الهندسي) | Engineering Purpose (الغرض الهندسي) | Reference (المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material Weight Torqueعزم وزن المادة | ( T_m = F_m \cdot r_m ) ( F_m = m \cdot g ) | (m): mass of material (kg)(g): gravity (9.81 m/s²)(r_m): mean radius (m) | ناتج عن وزن الملح داخل اللفات والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب | تحديد الحد الأدنى من العزم اللازم لحمل المادة | Yu & Arnold, Powder Technology, 1997https://doi.org/10.1016/S0032-5910(97)03265-8 |
| 2 | Axial Resistance Torqueعزم مقاومة الدفع المحوري | ( T_a = F_a \cdot r_m ) ( F_a = \mu \cdot m \cdot g ) | (\mu): effective friction coefficient | يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب | أساسي لتقدير العزم الحقيقي في feeders | Roberts, Bulk Solids Handlinghttps://www.researchgate.net/publication/242357345 |
| 3 | Internal Shear Torqueعزم القص الداخلي | ( T_s = \tau \cdot A \cdot r_m ) | (\tau): shear stress (Pa)(A): annular area (m²) | ناتج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة | مهم للمواد الدقيقة أو المتكتلة | Jenike, Storage and Flow of SolidsUniversity of Utah |
| 4 | Flight–Wall Friction Torqueعزم احتكاك الريشة مع الجدار | ( T_f = \mu_w \cdot N \cdot r_o ) | (\mu_w): wall friction coefficient(N): normal force | احتكاك مباشر بين الريشة وجدار الأنبوب | تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس | CEMA Screw Conveyor Guidehttps://www.kwsmfg.com |
| 5 | Bearing Friction Torqueعزم احتكاك المحامل | ( T_b = f_b \cdot F_r \cdot r_b ) | (f_b): bearing friction factor | يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل المحمل | إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي | SKF Bearing Handbookhttps://www.skf.com |
| 6 | Coupling & Key Loss Torqueعزم الفواقد في الكوبلينج والمفاتيح | ( T_k = \eta_{loss} \cdot T_{input} ) | (\eta_{loss}): loss factor (2–5%) | تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي | رفع واقعية العزم التصميمي | Shigley’s Mechanical Design |
| 7 | Inertia Torque (Auger)عزم القصور الذاتي للولب | ( T_J = J \cdot \alpha )( J = \frac{1}{2}mr^2 ) | (\alpha): angular acceleration | يظهر أثناء بدء التشغيل والتسارع | ضروري لتحليل start-up | Hibbeler – Dynamics |
| 8 | Inertia Torque (Material)عزم قصور المادة | ( T_{Jm} = J_m \cdot \alpha ) | (J_m): inertia of material | المادة داخل اللفات تمتلك قصورًا ذاتيًا | تحسين دقة التحليل الديناميكي | DEM-based studies – EDEM |
| 9 | Rotary Plate Torqueعزم الصحن الدوار | ( T_p = (m_p + m_m) \cdot g \cdot r_p ) | (m_p): plate mass(m_m): material mass | الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران | مهم في حالتك بسبب وجود الصحن | Altair EDEM Docshttps://altair.com/edem |
| 10 | Total Raw Torqueالعزم الكلي الخام | ( T_{raw} = \sum T_i ) | مجموع جميع العزوم السابقة | يمثل العزم الحقيقي بدون أمان | أساس التصميم | Standard Engineering Practice |
| 11 | Design Torqueالعزم التصميمي | ( T_{design} = T_{raw} \cdot SF ) | (SF = 2–3) | إضافة هامش أمان صناعي | اختيار المحرك والجيربوكس | ISO / Machine Design |
| 12 | Required Motor Torqueعزم المحرك المطلوب | ( T_{motor} = \frac{T_{design}}{G \cdot \eta} ) | (G): gear ratio(\eta): efficiency | التأكد أن المحرك قادر على التشغيل | مطابقة الموتور | Panasonic MINAS A6 |
| 13 | Gearbox Output Torqueعزم خرج الجيربوكس | ( T_{out} = T_{motor} \cdot G \cdot \eta ) | — | العزم المتاح فعليًا على اللولب | التحقق النهائي | Apex Dynamics |

| # | Torque Name(اسم العزم) | Equation(المعادلة) | Symbols Description(شرح الرموز) | Engineering Explanation(الشرح الهندسي) | Engineering Purpose(الغرض الهندسي) | Reference(المصدر) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Material Weight Torque عزم وزن المادة | T_m = F_m · r_m F_m = m · g | m: mass of material (kg) g: gravity (9.81 m/s²) r_m: mean radius (m) | ناتج عن وزن الملح داخل اللفات والذي يولد مقاومة دوران حول محور اللولب. | تحديد الحد الأدنى من العزم اللازم لحمل المادة. | Yu & Arnold, Powder Technology, 1997 |
| 2 | Axial Resistance Torque عزم مقاومة الدفع المحوري | T_a = F_a · r_m F_a = μ · m · g | μ: effective friction coefficient | يمثل مقاومة المادة أثناء انتقالها محوريًا داخل الأنبوب. | أساسي لتقدير العزم الحقيقي في المغذيات (feeders). | Roberts, Bulk Solids Handling |
| 3 | Internal Shear Torque عزم القص الداخلي | T_s = τ · A · r_m | τ: shear stress (Pa) A: annular area (m²) | ناتج عن تماسك المادة ومقاومتها للقص أثناء الحركة. | مهم للمواد الدقيقة أو المتكتلة (Cohesive materials). | Jenike, Storage and Flow of Solids |
| 4 | Flight–Wall Friction Torque عزم احتكاك الريشة مع الجدار | T_f = μ_w · N · r_o | μ_w: wall friction coefficient N: normal force | احتكاك مباشر بين الريشة (Flight) وجدار الأنبوب الداخلي. | تقدير الفقد الميكانيكي بسبب التلامس المباشر. | CEMA Screw Conveyor Guide |
| 5 | Bearing Friction Torque عزم احتكاك المحامل | T_b = f_b · F_r · r_b | f_b: bearing friction factor | يمثل الفقد الناتج عن دوران العمود داخل كراسي التحميل (Bearings). | إدخال الأحمال الصحيحة في التحليل الإنشائي. | SKF Bearing Handbook |
| 6 | Coupling & Key Loss Torque عزم الفواقد في الكوبلينج والمفاتيح | T_k = η_loss · T_input | η_loss: loss factor (2–5%) | تقدير محافظ لفواقد النقل الميكانيكي في الوصلات. | رفع واقعية العزم التصميمي لضمان الكفاءة. | Shigley’s Mechanical Design |
| 7 | Inertia Torque (Auger) عزم القصور الذاتي للولب | T_J = J · α J = 0.5 · m · r² | α: angular acceleration | يظهر تأثيره أثناء بدء التشغيل (Start-up) والتسارع. | ضروري لتحليل ديناميكية بدء الحركة. | Hibbeler – Dynamics |
| 8 | Inertia Torque (Material) عزم قصور المادة | T_Jm = J_m · α | J_m: inertia of material | المادة داخل اللفات تمتلك قصورًا ذاتيًا يقاوم التسارع. | تحسين دقة التحليل الديناميكي (EDEM Simulation). | DEM-based studies – EDEM |
| 9 | Rotary Plate Torque عزم الصحن الدوار | T_p = (m_p + m_m) · g · r_p | m_p: plate mass m_m: material mass | الصحن يحمل مادة إضافية ويقاوم الدوران نتيجة وزنه ووزن المادة. | مهم جدًا في هذا التصميم لوجود صحن دوار. | Altair EDEM Docs |
| 10 | Total Raw Torque العزم الكلي الخام | T_raw = Σ T_i | Σ: Summation symbol | مجموع جميع العزوم المحسوبة سابقًا. | يمثل العزم الحقيقي المطلوب فيزيائيًا بدون معامل أمان. | Standard Engineering Practice |
| 11 | Design Torque العزم التصميمي | T_design = T_raw · SF | SF: Safety Factor (2–3) | إضافة هامش أمان صناعي لمواجهة الظروف غير المتوقعة. | الأساس لاختيار المحرك وصندوق التروس (Gearbox). | ISO / Machine Design |
| 12 | Required Motor Torque عزم المحرك المطلوب | T_motor = T_design / (G · η) | G: gear ratio η: efficiency | العزم الذي يجب أن ينتجه المحرك الكهربائي قبل التخفيض. | مطابقة مواصفات الموتور (Sizing). | Panasonic MINAS A6 |
| 13 | Gearbox Output Torque عزم خرج الجيربوكس | T_out = T_motor · G · η | — | العزم المتاح فعليًا على عمود اللولب بعد التخفيض. | التحقق النهائي من كفاية العزم للتشغيل. | Apex Dynamics |
| 14 | Required Motor Power قدرة المحرك المطلوبة | P = (T total· n) / 9550 | P: Power (kW) n: RPM 9550: Constant | تحويل العزم المحسوب إلى كيلوواط لاختيار المحرك. | الجداول السابقة حسبت العزم (T)، لكنك تشتري المحرك بالـ (kW). |  |
| 15 | Angular Acceleration التسارع الزاوي | α = (Δω) / tacc | α: rad/s² tacc: acceleration time | حساب سرعة استجابة السيرفو (Servo response). | في التعبئة السريعة، نصف الزمن يضيع في التسارع والفرملة. |  |
| 16 | Acceleration Torque عزم التسارع | T acc= Jtotal· α | J: Inertia α: acceleration | العزم الإضافي المطلوب للتغلب على القصور الذاتي لحظة الانطلاق. | قد يكون T acc أكبر بـ 3 أضعاف من عزم الدوران العادي. |  |
| 17 | Agitator Torque عزم محرك التقليب | Tag = Fdrag · rblade | Fdrag: resistance r: blade radius | حساب حجم محرك "المقلب" المنفصل عن اللولب. | المقلب ضروري لمنع "التكهف" (Bridging) للمادة فوق اللولب. |  |
| 18 | Production Rate (PPM) سرعة الإنتاج (عبوة/دقيقة) | PPM = 60 / (tfill+ tindex) | t_fill: dosing time t_index: bag sealing time | حساب عدد العبوات في الدقيقة. | العميل يشتري الماكينة بناءً على الـ PPM. |  |
| 19 | RMS Torque العزم الفعال (للحرارة) | T rms= √ [ (Ti2 · ti) / tcycle ] | T rms: Root Mean Square | التأكد من أن المحرك لن يحترق بسبب كثرة التوقف والتشغيل. | أهم معادلة لاختيار السيرفو (Servo Sizing) في VFFS. |  |
| 20 | Standard Deviation الانحراف المعياري (الدقة) | σ = √ [ Σ(x - μ)² / N ] | σ: error margin μ: mean weight | حساب دقة الوزن إحصائياً (Process Capability). | لإثبات أن الماكينة دقيقة (مثلاً: 1000g ± 2g). |  |