# MASTER MATERIAL TABLE – Auger Filling Machine
جدول المواد الشامل – آلة التعبئة باللولب

تقدم هذه الوثيقة عرضاً شاملاً. وهي تشمل المعادن والبلاستيك الهندسي ومواد النماذج الأولية، مع إرفاق مراجع موثوقة لكل مادة.

"كما تم اعتماد Stainless Steel AISI 304 كمادة أساسية لجميع الأجزاء الملامسة للمنتج، نظرًا لخواصه الغذائية ومقاومته العالية للتآكل. كما تمت دراسة بدائل بلاستيكية (POM, Nylon CF) لأغراض النمذجة والتجربة الأولية."

  A: اللولب (Auger)                          S: العمود (Shaft)                      P: الصحن الدوار (Spinner Plate)                   N: الصامولة (Nut)

🧱 جدول المواد المقترحة للـAuger Filling Machine

| Material | Type | Food Grade صالح غذائيًا | رمز المعيار (Ref Code) | طريقة التصنيع | Advantages المميزات | Limitations العيوب | التفاعل مع الملح | Suitable parts الأجزاء المناسبة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stainless Steel 316 | Metal | Yes | AISI 316 / 1.4401 | خراطة / لحام | الأفضل عالمياً. مقاومة فائقة للتآكل الكيميائي (Pitting) بسبب الموليبدينوم. مقاومة التآكل أعلى من 304. الأقوى، الأفضل صحياً، الأطول عمراً. | غالي الثمن جداً، أصعب قليلاً في التشغيل. غالي الثمن، ثقيل الوزن، صعب التصنيع محلياً بدقة عالية للولب. | ممتاز: لا يصدأ أبداً مع الملح الرطب. | الكل (A, S, P, N) |
| Stainless Steel AISI 304. | Metal | Yes | AISI 304 / 1.4301 | خراطة / لحام | الخيار القياسي. توازن ممتاز بين السعر والأداء. متوفر بكثرة. | قد تظهر بقع سطحية خفيفة جداً مع الملح الرطب إذا لم ينظف لفترات طويلة. | جيد جداً: مناسب لـ 90% من تطبيقات الملح الغذائي. | الكل (A, S, P, N) |
| Aluminum 6061 | Metal | Limited | Al 6061-T6 | خراطة | خفيف الوزن، رخيص، سهل التشغيل جداً. | ضعيف جداً كيميائياً. الملح يسبب له تآكل سريع. لين (يتآكل بالاحتكاك). | سيء: لا ينصح به لملامسة الملح مباشرة. | S |
| HDPE. |  |  | Polyethylene |  | ممتاز لصناعة الهوبر (رخيص، آمن غذائياً، قوي). لا يصلح للعمود (لين). |  | ممتاز | Hopper. |
| POM (Delrin / Acetal) | Engineering Plastic | Yes | Delrin | خراطة / CNC | أفضل بلاستيك للميكانيكا. صلب، زلق (Low Friction)، لا يمتص الرطوبة. | صعب اللصق (لا يلتصق به شيء)، يحتاج تهوية أثناء الخراطة. | ممتاز: الملح لا يؤثر عليه، والرطوبة لا تنفخه. أغلى من Nylon (لا يطبع بسهولة (أفضل CNC)) | N (مثالي)، P,A |
| UHMW-PE | Engineering Plastic | Yes | Tivar 1000 |  | مقاومة خرافية للتآكل (Abrasion). زلق جداً، يُستخدم في بطانة الشاحنات التي تنقل الملح. | صعب جداً في التشغيل (ناعم جداً)، لا يتحمل الحرارة العالية. | مثالي: مصمم خصيصاً للمواد الكاشطة مثل الملح. | A, N, P |
| Nylon (PA6 / PA66) | Engineering Plastic | Yes | Nylon | طباعة 3D / خراطة | قوي جداً ميكانيكياً. خفيف سهل الطباعة احتكاك منخفض ممتازللـPrototype | يمتص الماء (Hygroscopic). مع الملح الرطب، قد ينتفخ وتتغير أبعاده (Jamming). | متوسط: يفضل تجنبه في البيئات الرطبة والملحية. | N (فقط) |
| Acrylic |  |  | Plexiglass |  | شفاف (ترى تدفق الملح)، رخيص، قص ليزر. | هش (Brittle)، ينكسر بالصدمات. | جيد: لا يتفاعل كيميائياً. | P (الصحن) |
| PETG | 3D Print Plastic | Limited |  | طباعة 3D | الخيار رقم 1 للطباعة. مرن قليلاً (لا ينكسر)، مقاوم للكيماويات، "Food Safe". | يحتاج ضبط حرارة جيد لتجنب الخيوط (Stringing). | نعم: سينجح كنموذج أولي ممتاز. | A, P, N (مؤقت) |
| PLA / PLA+ | 3D Print Plastic | Limited |  | طباعة 3D | صلب جداً، سهل الطباعة، أبعاده دقيقة. | هش (ينكسر فجأة). يتحلل بيولوجياً (يمتص الرطوبة والبكتيريا مع الوقت). يذوب بالحرارة (60°C). | مؤقت: للتجربة فقط، سيتآكل بسرعة. | A, P |
| ABS | 3D Print Plastic | Limited |  |  | يتحمل الحرارة والصدمات. | يتقلص (Shrinkage) مما يفسد دقة اللولب، أبخرته سامة أثناء الطباعة. | لا ينصح به: انكماشه سيفسد دقة خلوص اللولب (Clearance). | P |
| Resin (Dental/Tough) |  |  | SLA/DLP | طباعة ضوئية | دقة سطح مذهلة (ناعمة جداً). | هش جداً (كالزجاج). سينكسر اللولب عند أول ضغط للملح. | لا: إلا إذا استخدمت رزين هندسي (Tough Resin) وهو غالي. | A |

| Material المادة | Reference المرجع |
| --- | --- |
| Stainless Steel AISI 304 | https://asm.matweb.com/search/specificmaterial.asp?bassnum=mq304a https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3De6b21901844e45d688260b1e4284102d |
| Stainless Steel AISI 316 | https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=863 https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3D786938996b2746f385c292f7415d186c |
| POM (Delrin) | https://en.wikipedia.org/wiki/Polyoxymethylene https://www.dupont.com/products/delrin.html |
| UHMW-PE | https://www.google.com/search?q=https://www.mcam.com/en/products/engineering-plastics/tivar-1000/ https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene?utm_source=chatgpt.com |
| Nylon PA6/PA66 | https://www.newprocess.com/assets/material-selectionguide-nylon-and-teflon%E2%84%A2-PTFE.pdf https://www.google.com/search?q=https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/moisture-absorption-of-polyamide https://www.newprocess.com/assets/material-selectionguide-nylon-and-teflon%E2%84%A2-PTFE.pdf?utm_source=chatgpt.com |
| UHMW-PE | https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene |
| PTFE (Teflon) | https://en.wikipedia.org/wiki/Polytetrafluoroethylene https://www.vichenplastic.com/teflon-food-application-series/?utm_source=chatgpt.com |
| Aluminum 6061 | https://www.google.com/search?q=http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx%3FMatGUID%3D1b8c06d012524b83a5125f39501ee95e |
| PLA / PETG | https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/pla-plastic (PLA typical widely documented). |

تحديد الأجزاء الوظيفية في الآلة

| الجزء | الوظيفة الأساسية |
| --- | --- |
| Auger Screw (اللولب) | نقل وقياس الملح – يتعرض لعزم، احتكاك، وقص |
| Auger Shaft (عمود المثقاب) | نقل العزم من الجيربوكس – عنصر إنشائي |
| Rotary Plate (الصحن الدوار) | حجز وتنظيم تدفق المادة – احتكاك + وزن مادة |
| Nut / Lock Nut | تثبيت ميكانيكي – إجهاد شد وضغط |

🧠 خلاصة هندسية ذكية (Decision Matrix)

| الغرض | المادة المثالية |
| --- | --- |
| مشروع تخرّج واقعي | SS304 |
| Prototype يعمل فعليًا | POM (Delrin) |
| طباعة ثلاثية الأبعاد قوية | Nylon CF |
| Motion فقط | PLA / PETG |
| صناعة غذائية حقيقية | SS304 / SS316 |