تقرير المرحلة الأولى
تصميم لولب التعبئة (Auger Screw) ضمن آلة VFFS — Phase 1
(تفصيل مع مقتطفات بحثية، معادلات، وجداول معايرة)

# الملخص التنفيذي

هذا التقرير يكمّل تقرير المرحلة الأولى السابق ويقدّم: مقتطفات مختارة من أوراق بحثية (تلخيصية وموثّقة)، المعادلات الأساسية للّولب من الصفر مع شرح موجز، حسابات رقمية شاملة لنطاق الأوزان 100–500 g، جدول معايرة (revs → grams) جاهز للطباعة، قسم خاص بالحمل الحسي والحساسات (Load cell + HX711)، ودليل معايرة عملي لمعرفة معامل الملء ηv. اللغة الأساسية: العربية (مع ملاحظات/عناوين بالإنجليزية).

## 1. الهدف من هذه المرحلة

تحديد وتوثيق كل ما يتعلق بتصميم لولب التغذية (Auger) لآلة VFFS لتعبئة بودرة الملح:
- المعادلات الأساسية واشتقاقها.
- الحسابات الرقمية خطوة بخطوة لنطاق الوزن 100–500 g.
- مقتطفات مختارة وملخّصات من أوراق بحثية رصينة تدعم الفرضيات.
- جدول معايرة جاهز للطباعة.
- مقترحات عملية لمعايرة معامل الملء (ηv) واستخدام مقياس وزن (Load cell + HX711) للتحقق.

## 2. البيانات والمعطيات المستخدمة (المُعتمدة من المشروع)

| البند | الرمز | القيمة | ملاحظة / مصدر |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة bulk للمادة (ملح ناعم) | ρ | 1300 kg/m³ | مقدّمة من المستخدم |
| معامل الملء (افتراضي) | ηv | 0.60 | قيمة افتراضية/تقديرية — تحتاج معايرة تجريبية؛ مرجع: RWTH thesis |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 mm | ثابت تصميمي |
| قطر العمود المركزي (Shaft) | D_s | 16 mm | قابل للترقية إلى 20 mm |
| الخطوة (Pitch) | p | 60 mm | تم اعتماد p = D (تصميم قياسي) |
| عدد اللفات | N | 4 | single-start helix |
| زمن التعبئة | t_fill | 2 s | كمحدد من المشروع |
| نطاق الوزن المطلوب لكل كيس | m_bag | 100 – 500 g | نطاق لحساب المعايرة والـrevs |

## 3. المعادلات الأساسية (من الصفر) مع شرح واستخدامها

المعادلات التالية مشتقة من المبادئ الهندسية والكتلية:

حجم الكيس (Volume per bag)
V_bag = m_bag / ρ
اشتقاق بسيط من m = ρ·V

مساحة مقطع الحيز بين العمود والقطر الخارجي
A_cross = (π/4)·(D² - D_s²)
مساحة حلزونية حلقية (annular cross-section)

حجم كل دورة لولب (حجم نظري)
V_t = A_cross · p = (π/4)·(D² - D_s²)·p
الـpitch p هو الإزاحة المحورية لكل دورة

الكتلة لكل دورة
m_rev = ρ · ηv · V_t
ηv هو معامل الملء (volumetric fill factor)

عدد الدورات لكل تعبئة
n = m_bag / m_rev
عدد الدورات اللازمة للحصول الكتلة المرغوبة

الإزاحة المحورية أثناء التعبئة
Δx = n · p
المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة

RPM المطلوبة عند زمن تعبئة t_fill
RPM = 60 · n / t_fill
تحويل rev/s إلى rev/min

السرعة الزاويّة (rad/s)
ω = RPM · 2π / 60 = RPM · π/30
تحويل RPM إلى rad/s

معدل التدفق الكتلي
ṁ = m_rev · (RPM/60) = m_rev · revs/sec
معدل التدفق بالـkg/s أو kg/h

مراجع المعادلات:

• Design and sizing of screw feeders — Bortolamasi & Fottner. https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

• Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH Aachen (Thesis). https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf

• Modeling the Discharge Rate of a Screw Conveyor — MDPI. https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1203

## 4. الحسابات الرقمية التفصيلية (تطبيقيًا للقيم المعتمدة)

المعطيات: D=60 mm, D_s=16 mm, p=60 mm, ρ=1300 kg/m³, ηv=0.6, t_fill=2 s.

حساب مساحة المقطع A_cross = (π/4)(D² - D_s²) = 0.00262637 m²

حجم كل دورة V_t = A_cross·p = 0.00015758 m³ = 157.58 cm³

الكتلة لكل دورة m_rev = ρ·ηv·V_t = 0.122914 kg = 122.91 g per rev

جدول معايرة: revs → grams (للطباعة)

| الوزن المطلوب (g) | الوزن (kg) | m_rev (g/rev) | عدد الدورات المطلوبة n (revs) | RPM المطلوب (t_fill=2s) | إزاحة محورية Δx (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.1000 | 122.91 | 0.814 | 24.4 | 48.8 |
| 125 | 0.1250 | 122.91 | 1.017 | 30.5 | 61.0 |
| 150 | 0.1500 | 122.91 | 1.220 | 36.6 | 73.2 |
| 175 | 0.1750 | 122.91 | 1.424 | 42.7 | 85.4 |
| 200 | 0.2000 | 122.91 | 1.627 | 48.8 | 97.6 |
| 225 | 0.2250 | 122.91 | 1.831 | 54.9 | 109.8 |
| 250 | 0.2500 | 122.91 | 2.034 | 61.0 | 122.0 |
| 275 | 0.2750 | 122.91 | 2.237 | 67.1 | 134.2 |
| 300 | 0.3000 | 122.91 | 2.441 | 73.2 | 146.4 |
| 350 | 0.3500 | 122.91 | 2.848 | 85.4 | 170.9 |
| 400 | 0.4000 | 122.91 | 3.254 | 97.6 | 195.3 |
| 450 | 0.4500 | 122.91 | 3.661 | 109.8 | 219.7 |
| 500 | 0.5000 | 122.91 | 4.068 | 122.0 | 244.1 |

## 5. السرعة الزاوية والسرعة الخطية

| الوزن (g) | RPM | ω (rad/s) | revs/sec |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 24.4 | 2.556 | 0.407 |
| 125 | 30.5 | 3.195 | 0.508 |
| 150 | 36.6 | 3.834 | 0.610 |
| 175 | 42.7 | 4.473 | 0.712 |
| 200 | 48.8 | 5.112 | 0.814 |
| 225 | 54.9 | 5.751 | 0.915 |
| 250 | 61.0 | 6.390 | 1.017 |
| 275 | 67.1 | 7.029 | 1.119 |
| 300 | 73.2 | 7.668 | 1.220 |
| 350 | 85.4 | 8.946 | 1.424 |
| 400 | 97.6 | 10.224 | 1.627 |
| 450 | 109.8 | 11.502 | 1.831 |
| 500 | 122.0 | 12.780 | 2.034 |

## 6. مقتطفات مختارة من الأوراق البحثية (مقتطفان موجزان مع ملخّص)

المصدر 1: RWTH Aachen - 'Machine Design for Auger Dosing of Powders' (PhD thesis).

اقتباس موجز (تحذير: مقتطفات قصيرة فقط): "volumetric efficiency" is defined as the ratio of actual filled volume to geometric screw volume. (مختصر اقتباس).

الملخّص: تقدم الأطروحة إطاراً تجريبياً ومحاكاة DEM لتحديد عوامل تؤثر على ηv. النتائج العملية تشير إلى أهمية معايرة ηv تجريبياً بحسب المواد والهوبر وسرعة اللولب.

رابط: https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf

المصدر 2: 'Design and sizing of screw feeders' — Bortolamasi & Fottner.

اقتباس موجز: "Calculation of the nominal flow can be done once the screw geometry, rotation speed and the filling coefficient are known."

الملخّص: يوضح العمل المعادلات الأساسية لحساب السعة وتأثير العوامل الهندسية والزاوية والـpitch، ويقدّم نماذج شبه-تجريبية للانسيابية.

رابط: https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

## 7. ملاحظة عن البنود الافتراضية وكيفية معايرتها عملياً

لازالت قيمة ηv افتراضية (0.60) ويجب التحقق منها تجريبياً. خطوات معايرة مختصرة:

ثبت النظام (هوبر، لولب بأبعاد التصميم، مخرج على مقياس وزن).

شغّل اللولب لعدد محدد من الدورات (مثلاً 10 أو 20 دورة) عند سرعة منخفضة.

سجّل الكتلة المفرغة عبر الـload cell (M_meas).

احسب m_rev_exp = M_meas / N_revs (kg/rev).

احسب ηv_exp = m_rev_exp / (ρ · V_t).

كرر الاختبار بسرعات وهوبر مختلفة لبناء جدول ηv(Speed, HopperFill).

معادلة المعايرة: ηv_exp = (M_meas / N_revs) / (ρ · V_t)

## 8. خلية الحمل HX711 ودقة الوزن

التوصيات العملية:

• اختر خلية تحميل مناسبة (سعة 1–5 kg) مع دقة جيدة. • استخدم HX711 (24-bit ADC) بمعدل 80 SPS للنتائج الأفضل. • قم بمعايرة zero & scale factor قبل التجارب.

مصدر HX711 datasheet: https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711.pdf

## 9. دراسات حول دقة الجرعات والتحكم

العوامل التي تؤثر على الدقة: تغيرات ηv, اهتزاز الهوبر, استقرار سرعة الموتور, backlash ميكانيكي، ووجود الهواء/رطوبة.

التوصيات: Closed-loop weighing (weight feedback), micro-step servo control, calibration maps per weight, and short-cycle dosing for small quantities. راجع RWTH thesis وKruppa 2023.

## 10. النتائج النهائية والمخرجات المرفقة

- V_t = 0.00015758 m³/rev = 157.58 cm³/rev

- m_rev = 0.122914 kg/rev = 122.91 g/rev

- الأبعاد المعتمدة: (flighted length = 240 mm, total = 360 mm, bearing span = 280 mm, radial flight height = 22 mm, flight thickness = 4 mm, clearance = 1.5 mm)

المخرجات المرفقة: ملف CSV بالإحداثيات (auger_coordinates.csv)، جدول المعايرة (مضمن أعلاه)، وروابط المراجع.

## قائمة المراجع (روابط مباشرة)

Machine Design for Auger Dosing of Powders — RWTH Aachen (PhD thesis). https://publications.rwth-aachen.de/record/814145/files/814145.pdf

Design and sizing of screw feeders — Bortolamasi & Fottner. https://mediatum.ub.tum.de/doc/1188322/fml_20131230_514_export.pdf

Modeling the Discharge Rate of a Screw Conveyor — P. Chen et al., MDPI (2024). https://www.mdpi.com/2077-0472/14/7/1203

All-Fill Auger Fillers — Technical Brochure. https://allfill.co.uk/wp-content/uploads/2019/06/Series-10-Volumetric-Brochure.pdf

Screw Conveyor Design and Component Manual. https://www.screwconveyorparts.com/wp-content/uploads/2018/06/Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP.pdf

HX711 Datasheet. https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ForceFlex/hx711.pdf

المُعد: حسن مقبل مرشد غالب — فريق المشروع

التاريخ: 2025-11-13