## جدول القطع الميكانيكية الكامل (Mechanical Bill of Materials)

## نظام التعبئة والوزن (Filling & Dosing System)

هذا هو الجزء المسؤول عن قياس وإنزال الملح بدقة.

| م | اسم القطعة (Component Name) | المواصفات والتفاصيل (Specifications) | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | محرك السيرفو (Servo Motor) | Panasonic MINAS A6 (MSMF042L1U1) - 400W | 1 | المحرك الرئيسي للولب |
| 2 | صندوق التروس (Planetary Gearbox) | Apex Dynamics AB060A-020 (Ratio 1:20) | 1 | لرفع العزم وتقليل السرعة |
| 3 | اللولب الحلزوني (Auger Screw) | ستانلس ستيل 316L، قطر 60مم، طول 444مم | 1 | الجزء الملامس للملح |
| 4 | عمود الإدارة (Auger Drive Shaft) | ستانلس ستيل، قطر 30مم، طول 250مم، تجويف داخلي | 1 | يربط بين الجيربوكس واللولب |
| 5 | قمع التخزين (Hopper) | ستانلس ستيل 304، سعة 20 لتر، مخروطي بزاوية 60 درجة | 1 | خزان الملح |
| 6 | الصحن الدوار (Spinner Plate) | ستانلس ستيل، قطر 100مم، زاوية 60 درجة | 1 | لمنع تسرب الملح الحر |
| 7 | شفرات التقليب (Agitator Blades) | شفرات مخصصة لكسر تكتل الملح داخل الهوبر | 1 | تدور عكس اللولب |
| 8 | محرك التقليب (Agitator Motor) | محرك AC صغير (Gear motor) مستقل | 1 | لتدوير شفرات التقليب |
| 9 | كوبلينج (Coupling) | Jaw Coupling أو Flange Coupling (لربط الجيربوكس بالعمود) | 1 |  |
| 10 | دبوس التثبيت (Cross Pin) | ستانلس ستيل، قطر 7مم | 1 | لتثبيت العمود بالكوبلينج |
| 11 | كراسي تحميل (Bearings) | رولمان بلي (Deep Groove Ball Bearings - e.g., 6005/6204) | 2+ | لدعم عمود اللولب والتقليب |
| 12 | جلبة ومحمل التقليب (Agitator Sleeve) | جلبة تركب حول عمود اللولب وتسمح بدوران الشفرات بشكل مستقل | 1 |  |

## نظام التغليف وتشكيل الكيس (Packaging & Bag Forming System)

الجزء المسؤول عن سحب الرول وتشكيل الكيس ولحامه.

| م | اسم القطعة (Component Name) | المواصفات والتفاصيل (Specifications) | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | أنبوب التشكيل (Forming Tube) | ستانلس ستيل، أسطواني، مصمم لعرض كيس 20 سم | 1 | يشكل الفيلم إلى أنبوب |
| 14 | طوق التشكيل (Forming Collar/Shoulder) | قطعة معدنية منحنية بدقة لتوجيه الفيلم حول الأنبوب | 1 |  |
| 15 | أحزمة سحب الفيلم (Pulling Belts) | أحزمة مطاطية (Friction Belts) تركب على جانبي الأنبوب | 2 | لسحب الفيلم للأسفل |
| 16 | محرك سحب الفيلم (Film Drive Motor) | محرك سيرفو (Servo) أو ستيبر (Stepper) قوي | 1 | يدير أحزمة السحب |
| 17 | فكوك اللحام الطولي (Vertical Sealing Bar) | قضيب تسخين (Heater Bar) مع آلية ضغط هوائية أو ميكانيكية | 1 | للحام ظهر الكيس |
| 18 | فكوك اللحام العرضي (Horizontal Jaws) | فكين (أمامي وخلفي) يحتويان على سخانات وشفرة قطع | 1 طقم | للحام أعلى وأسفل الكيس |
| 19 | سكين القطع (Cutting Knife) | شفرة حادة (Zigzag or straight) مدمجة في الفك العرضي | 1 | لفصل الأكياس |
| 20 | محرك الفكوك (Jaw Actuation Motor) | محرك سيرفو أو مكبس هوائي (Pneumatic Cylinder) | 1 | لفتح وإغلاق الفكوك |

## نظام حامل الرول (Film Unwind System)

الجزء الخلفي الذي يحمل بكرة البلاستيك.

| م | اسم القطعة (Component Name) | المواصفات والتفاصيل (Specifications) | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | عمود حامل الرول (Film Shaft) | عمود قابل للتمدد (Air Shaft) أو ميكانيكي لتثبيت الرول | 1 |  |
| 22 | بكرات توجيه (Guide Rollers) | بكرات ألومنيوم أو ستانلس لتوجيه مسار الفيلم | 3-5 |  |
| 23 | ذراع الرقص (Dancer Arm) | ذراع متحرك مع بكرة لوزن شد الفيلم (Tension Control) | 1 | يمنع ارتخاء أو تمزق الفيلم |
| 24 | محرك فك الرول (Unwind Motor) | محرك صغير لمساعدة سحب الفيلم (اختياري ولكنه مفضل) | 1 |  |

## الهيكل والمكونات العامة (Frame & Misc)

| م | اسم القطعة (Component Name) | المواصفات والتفاصيل (Specifications) | العدد | ملاحظات |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | الهيكل الرئيسي (Main Frame) | بروفايلات ألومنيوم أو ستانلس ستيل | 1 | يحمل كل الأجزاء |
| 26 | أرجل الماكينة (Adjustable Feet) | أرجل قابلة لضبط الارتفاع ومقاومة للاهتزاز | 4 |  |
| 27 | خلية تحميل (Load Cell) | حساس وزن يركب أسفل قاعدة التعبئة (للتحكم الوزني) | 1 | لعمل Feedback للوزن |
| 28 | مسامير وصواميل (Fasteners) | تشكيلة (M4, M5, M6, M8) ستانلس ستيل | - | للتجميع |

## جدول القطع الكهربائية والإلكترونية (Electrical Bill of Materials)

## نظام التحكم والمعالجة (Control & Interface)

"العقل المدبر" للآلة.

| م | اسم القطعة (Component) | المواصفات الفنية (Specs) | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | متحكم دقيق (Microcontroller) | ESP32 Development Board (38-pin preferred) | 1 | تنفيذ الكود والخوارزمية |
| 2 | لوحة توسعة (Breakout Board) | Screw Terminal Adapter for ESP32 | 1 | لتثبيت الأسلاك بمسامير بدلاً من اللحام المباشر |
| 3 | شاشة تحكم (HMI) | Nextion Intelligent Display (7 inch) أو LCD 20x4 مع I2C | 1 | واجهة المستخدم لإدخال الوزن والسرعة |
| 4 | محول مستويات الجهد (Logic Level Converter) | 4-channel or 8-channel (3.3V to 5V) | 2 | لتحويل إشارات ESP32 الضعيفة لتناسب الدرايفرات |
| 5 | لوحة عزل ضوئي (Optocoupler Board) | 24V to 3.3V (4 or 8 Channel) - PC817 | 1 | لقراءة إشارات الحساسات الصناعية (24V) بأمان على الـ ESP |

## المحركات والمشغلات (Motors & Drivers)

"عضلات" الآلة التي تنفذ الحركة.

| م | اسم القطعة (Component) | المواصفات الفنية (Specs) | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | سيرفو درايف (Auger Servo Drive) | Panasonic Minas A6 Drive (مرفق مع المحرك) | 1 | التحكم الدقيق في محرك اللولب (الجرعات) |
| 7 | محرك سحب الفيلم (Film Motor) | NEMA 34 Closed-Loop Stepper Motor (أو Servo صغير) | 1 | سحب رول التغليف بدقة |
| 8 | درايفر سحب الفيلم (Stepper Driver) | Digital Stepper Driver (e.g., DM860H) | 1 | تشغيل محرك السحب |
| 9 | محرك تحريك الفكوك (Jaws Motor) | DC Gear Motor (High Torque) أو Pneumatic Solenoids | 1 | فتح وإغلاق فكوك اللحام |
| 10 | درايفر موتور الفكوك (DC Driver) | BTS7960 43A High Power Driver | 1 | التحكم في محرك الفكوك (إذا كان كهربائياً) |
| 11 | ريليه تشغيل القلاب (Agitator Relay) | Solid State Relay (SSR) 25A or Contactor | 1 | تشغيل/إيقاف محرك القلاب (AC) داخل الهوبر |

## الحساسات والمستشعرات (Sensors & Feedback)

"حواس" الآلة.

| م | اسم القطعة (Component) | المواصفات الفنية (Specs) | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | حساس علامة الكيس (Eye Mark Sensor) | Photoelectric Sensor (RGB contrast sensor) - e.g., Sick/Omron | 1 | تحديد مكان قطع الكيس بدقة (Photocell) |
| 13 | خلية تحميل (Load Cell) | Single Point Load Cell (5kg or 10kg range) | 1 | قياس وزن الملح الفعلي (Feedback) |
| 14 | موديول مكبر وزن (Load Cell Amp) | HX711 Module | 1 | ربط خلية التحميل بالـ ESP32 |
| 15 | حساس مستوى (Level Sensor) | Capacitive Proximity Sensor (M18 or M30) | 1 | يركب في الهوبر للتنبيه عند نفاذ الملح |
| 16 | حساسات نهاية شوط (Limit Switches) | Inductive Proximity Sensors (NPN/PNP) | 2 | تحديد وضعية فكوك اللحام (مفتوح/مغلق) |
| 17 | حساسات حرارة (Thermocouples) | Type-K Thermocouple (M6 screw type) | 2 | قياس حرارة فكوك اللحام (الطولي والعرضي) |
| 18 | موديول قراءة الحرارة | MAX6675 or MAX31855 Module | 2 | ربط حساسات الحرارة بالـ ESP32 |

## نظام التسخين (Heating System)

الخاص بفكوك التغليف.

| م | اسم القطعة (Component) | المواصفات الفنية (Specs) | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | سخانات خرطوشية (Cartridge Heaters) | AC 220V, (Dimensions match Jaws), ~150W-300W | 4 | تسخين فكوك اللحام (2 للطولي، 2 للعرضي) |
| 20 | ريليهات حرارية (Solid State Relays) | SSR-25DA (DC control, AC load) | 2 | التحكم في تشغيل السخانات (PWM PID) |

## الطاقة والحماية (Power & Protection)

"الشرايين والقلب".

| م | اسم القطعة (Component) | المواصفات الفنية (Specs) | العدد | الوظيفة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | مصدر طاقة رئيسي (Power Supply) | 24V DC, 10A-15A (SMPS) | 1 | تغذية الحساسات، السائر، والريليهات |
| 22 | مصدر طاقة تحكم (Control PSU) | 5V DC, 3A | 1 | تغذية الـ ESP32 والشاشة |
| 23 | قاطع كهربائي (MCB) | 2-Pole, 16A | 1 | المفتاح الرئيسي للكهرباء (Main Switch) |
| 24 | زر طوارئ (Emergency Stop) | Mushroom head, Twist to reset (NC contact) | 1 | إيقاف فوري لكل المحركات في حالة الخطر |
| 25 | أزرار تشغيل (Push Buttons) | Green (Start), Red (Stop) - Industrial type | 2 | للتحكم اليدوي |
| 26 | أسلاك معزولة (Shielded Cables) | لأسلاك الحساسات والمحركات (لمنع الشوشرة) | لفة | توصيلات |

# ملاحظات هامة جداً للتنفيذ:

- العزل (Grounding): الآلة ستعمل في بيئة بها كهرباء ساكنة (بسبب احتكاك بودرة الملح والبلاستيك). يجب تأريض (Earthing) الهيكل المعدني بالكامل، واستخدام أسلاك Shielded للحساسات (خاصة الـ Load Cell و HX711) لتجنب قراءات الوزن الخاطئة.

- HX711 و  ESP32: هذا الموديول حساس جداً. يفضل توصيله بجهد 3.3V من الـ ESP مباشرة وليس 5V لضمان استقرار الإشارة الرقمية.

- ترتيب اللوحة: ضع الـ SSR (ريليهات الحرارة) ودرايفرات المحركات بعيداً عن الـ ESP32 قدر الإمكان داخل اللوحة الكهربائية، لأنها تصدر ضجيجاً كهرومغناطيسياً قد يسبب "تعليق" (Freeze) للمتحكم.