تقرير المرحلة الأولى
تصميم وتثبيت أبعاد اللولب( (Auger screw

## الملخص التنفيذي_Executive Summary

هذا التقرير يغطي المرحلة الأولى من تصميم لولب التعبئة (Auger) لآلة تعبئة عمودية VFFS, مع التركيز على: المعادلات الهندسية المستخدمة, القيم المعتمدة, الحسابات الرقمية لنطاق الأوزان (100–500 g), وكذا الأوراق البحثية العلمية التي استندت إليها مع روابط مباشرة أمام كل قسم , وقائمة بالمراجع وروابط مباشرة لمعظم المصادرالتي استخدمت (أوراق بحثية , مواقع رسمية , صور(.

## الهدف من المرحلة

تحديد الأبعاد النهائية والمتناسقة للولب (القطر، العمود، الخطوة، عدد اللفات، الطول الكلي). التحقق من توافق التصميم مع متطلبات الوزن والإنتاجية وإعداد جدول CAD جاهز يوضح الإحداثيات المحورية والأبعاد لتصنيع النموذج.

## البيانات والمعطيات المستخدمة

| النوع | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة الملح | p | 1300 | Kg/m3 |
| معامل الملء | nv | 0.60 | - |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 | mm |
| قطر العمود المركزي | Ds | 16 | mm |
| الخطوة | P | 60 | mm |
| عدد اللفات | N | 4 | (لفات)Revs |
| زمن التعبئة | T_fill | 2 | second |
| الكمية المستهدفة | m_bag | 100_500 | gram |

## 4. المعادلات الأساسية

1.الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

V_t = (π / 4) * (D² - D_s²) · p

https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/  ,  (  first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf)

2. الكتلة المنقولة في كل دورة:

m_rev = ρ *  ηv * V_t

( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

, ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

3.عدد الدورات لكل تعبئة:

n = m_bag / m_rev

https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/

, ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

4.سرعة الدوران:

RPM = 60 * n / t_fill

5.السرعة الزاوية( rad/s):

ω = RPM *  2π / 60 = RPM * π/30

6. معدل التدفق الكتلي:

ṁ = m_rev *  (RPM/60) = m_rev * revs/sec

7. الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

Δx = n · p

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

8. حجم الكيس (Volume per bag):

V_bag = m_bag / ρ

9.زاوية اللولب (متوسط القطر):

α = atan(p / (π * D_m)) where D_m = (D + Ds)/2

( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf ),

( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

10. مساحة مقطع اللولب(m²):

A = π * D² / 4

## النتائج المحسوبة

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الحجم لكل دورة V_t | 157.6 cm3 | Cm3 |
| الكتلة لكل دورة m_rev | 122.8 | g/rev |
| دورات لكل 500 g | 4.07 | revs |
| سرعة التشغيل المطلوبة | 122 | revs/minet |
| زاوية الحلزون | ~ 26.7ْ | degree |

## الأبعاد النهائية المعتمدة

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الطول الفعال | 240 | mm |
| الطول الكلي | 360 | mm |
| المسافة بين المحامل | 280 | mm |
| ارتفاع الريشة | 22 | mm |
| سمك الريشة | 4 | mm |
| الخلوص مع الجدار | 1.5 | mm |

## جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

| الوزن g | m_rev (g/rev) | عدد الدورات n (revs) | rpm = 60*n/t_fill | الإزاحة Δx (mm) | ω (rad/s) | n revs/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 122.91 | 0.814 | 24.4 | 48.8 | 2.556 | 0.407 |
| 125 | 122.91 | 1.017 | 30.5 | 61.0 | 3.195 | 0.508 |
| 150 | 122.91 | 1.220 | 36.6 | 73.2 | 3.834 | 0.610 |
| 175 | 122.91 | 1.424 | 42.7 | 85.4 | 4.473 | 0.712 |
| 200 | 122.91 | 1.627 | 48.8 | 97.6 | 5.112 | 0.814 |
| 225 | 122.91 | 1.831 | 54.9 | 109.8 | 5.751 | 0.915 |
| 250 | 122.91 | 2.034 | 61.0 | 122.0 | 6.390 | 1.017 |
| 275 | 122.91 | 2.237 | 67.1 | 134.2 | 7.029 | 1.119 |
| 300 | 122.91 | 2.441 | 73.2 | 146.4 | 7.668 | 1.220 |
| 350 | 122.91 | 2.848 | 85.4 | 170.9 | 8.946 | 1.424 |
| 400 | 122.91 | 3.254 | 97.6 | 195.3 | 10.224 | 1.627 |
| 450 | 122.91 | 3.661 | 109.8 | 219.7 | 11.502 | 1.831 |
| 500 | 122.91 | 4.068 | 122.0 | 244.1 | 12.780 | 2.034 |

## تحليل النتائج والاستنتاج

التصميم الحالي يحقق تغذية تقريبية مقدارها 122.8 g لكل دورة, مما يسمح بتغطية نطاق 100–500 g بالتحكم بعدد الدورات,الحسابات الخاصة بالتصميم علا CAD مرفقة بملف Auger calculation.csv .

ملاحظة/ لو أردنا تقليل الانحراف أو العمل بزمن تعبئة أسرع فيجب أن نرفع قطر العمود( shift dimatter ) إلى  20 mm  .

## المراجع (references )_ روابط مباشرة للمصادر المستخدمة

أولاً: Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology

نقل المواد وتصميم الـ screw feeders:

- https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/

- ( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\fml_20131230_514_export (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\1247639-proof-done.pdf )

- (  first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\2013.38131.pdf )

ثانيًا Auger Dosing / Auger Fillers :

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler:

- ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/

- ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png )

- ( first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf )

ثالثا: Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow

الـ hopper design و Jenike  والتدفق:

- https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson

- ( first stage\أوراق بحثية\1.3153782.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Practical_Advice_for_Storing_and_Handling_Bulk_Solids_Webinar.pdf )

رابعًا Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

- ( first stage\أوراق بحثية\app.22443.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\EPL-0000404_article-utem.pdf )

خامسًا: Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

- ( first stage\أوراق بحثية\m_22054_lc-wm_handbook_enus_revd-1.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HX711.pdf )

سادسًا: Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

- https://kg-m3.com/material/salt-fine-table

- ( first stage\أوراق بحثية\ap815e.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا.PDF )

- ( first stage\أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا.PDF )

سابعا Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

- https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics)

- ( first stage\أوراق بحثية\TAM251_Chapter5_Torsion_prelecture_Johnson.pdf )