مقدمة موسوعية شاملة جداً تشرح الآلة بكامل تفاصيلها: مكوّناتها، طريقة عملها، المبدأ، مسار حركة الملح، آليات الختم والقطع، بنية الهيكل، ومعنى كل جزء وما دوره، ولماذا اختير بهذا الشكل، وكيف تتكامل المنظومة مع نوع المسحوق (الملح الناعم)، وكثافته، ومع بيئة العمل المحددة.

المقدّمة مكتوبة بأسلوب هندسي بحثي، مرتب، متماسك، واضح، ومنسّق، ويصلح ليكون الفصل التمهيدي لأي تقرير تخرج أو بروبوزال احترافي.

# المقدمة الشاملة حول آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب Auger وبنية VFFS

تُعدّ آلة التعبئة والتغليف العمودية ذات نظام اللولب (Auger Filler) واحدة من أهم التقنيات الصناعية المستخدمة في تعبئة المساحيق الدقيقة بشكل دقيق ومتكرر وموثوق. ويأتي مشروع تصميم وتنفيذ آلة تعبئة وتغليف الملح الناعم اعتماداً على هذا المبدأ ليقدم نموذجاً هندسياً فعّالاً، منخفض التكلفة، قابل للتطوير، وملائماً للظروف المحلية، مستخدماً نظام تحكم يعتمد على وحدة ESP32، ونظام وزن قائم على خلية حمل Load Cell، وآلية لحام حراري مناسبة لأفلام التغليف من نوع OPP/CPP.

يُعدّ المنتج المستهدف — وهو ملح ناعم— من المواد التي تمتاز بكثافة حجمية عالية نسبيًا (تقريبًا1300kg/m³) مقارنة بمساحيق غذائية أخرى كالطحين أو اللبن البودرة، الأمر الذي يفرض متطلبات خاصة على تصميم اللولب، شكل الهوبر، زاوية الانسياب، سلاسة انتقال الجزيئات، والخلوصات بين جسم اللولب والغلاف الداخلي. كما أن الملح مادة كاشطة Abrasive نسبيًا، ما يستدعي استخدام مواد مقاومة للتآكل مثل الستانلس ستيل SS316 أو SS304 في جميع الأجزاء الملامسة للمنتج.

وتعتمد الفكرة الأساسية للآلة على دمج ثلاث منظومات رئيسية في آلة واحدة:

1. نظام تشكيل الأكياس (VFFS – Vertical Form Fill Seal)

2. نظام القياس والتعبئة اللولبي Auger Filler

3. نظام اللحام الحراري والقطع

ويأتي هذا الدمج في هيكل واحد مدمج مناسب لخطوط الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، وبميزانية محدودة تتراوح بين 1300 إلى 1500 دولار أمريكي، دون التضحية بالدقة أو الموثوقية أو قابلية التطوير.

# أولاً: المنتج وخصائصه (الملح الناعم)

يتميّز الملح الناعم بأنه مادة حبيبية دقيقة متدفقة ذات كثافة عالية نسبيًا، واتجاه طبيعي إلى الانضغاط عند السكون، إضافة إلى ميل طفيف للـ"تحبّب" أو تكوين الجسور (Bridging) في المناطق الضيقة من الهوبر إذا لم يتم تصميمه بشكل مناسب. ولهذا السبب يعتمد تصميم الهوبر عادة على:

* زاوية انحدار داخلية أعلى من 60° لضمان انزلاق الجزيئات.

* فتحة مخرج دائرية متناسقة مع قطر اللولب لضمان تغذية مستقرة.

* سطح نناع من الستانلس ستيل SS316 أوSS304 لمنع الالتصاق.

* سعة تخزين تصل إلى 16 كجم لتقليل الحاجة لإعادة التعبئة.

وتشير التجارب الصناعية إلى أن الملح الناعم يمتلك معامل ملء (Volumetric Fill Factor) يتراوح بين 55% إلى 65% داخل أنظمة اللولب، وقد تم اعتماد قيمة 60٪ كقيمة تصميمية مناسبة حتى إجراء المعايرة الفعلية لاحقاً.

# ثانياً: مبدأ عمل النظام اللولبي (Auger Filler)

يُعدّ اللولب قلب عملية التعبئة، وهو المسؤول عن تدوير كمية محدد من المنتج في كل دورة Rotational Pulse. يعتمد التصميم النهائي للولب على المعطيات التالية:

* قطر خارجي D =.. mm

* قطر العمود المركزي D_shaft =.. mm

* ارتفاع الريشة (Radial Flight Height) = ..  mm

* سماكة الريشة =  mm

* Pitch =.. mm

* عدد اللفات = .. لفات

* الطول الفعلي لمنطقة الريش =.. mm

* الخلوص مع الغلاف =  mm

*وبقيت المعطيات..

يمتد اللولب عبر أنبوب تغذية ضيق (Auger Tube) يسمح بتحديد مسار تدفق الملح ومنع رجوعه للخلف. وتوزع الريش الحلزونية كمية الملح بحسب حجم الحجرة الحلزونية بين كل ريشة وأخرى، وهي كمية محسوبة باستخدام المعادلات الميكانيكية الأساسية (مثل معادلة الحجم الحجمي لكل دورة (V_t)). ويعمل اللولب بواسطة محرك سيرفو Servo Motor لإعطاء تحكم دقيق في عدد الدورات، وبالتالي التحكم بالوزن لكل كيس.

# ثالثاً: خطوات العمل داخل الآلة من دخول المادة حتى خروج الكيس النهائي

تعمل الآلة وفق سلسلة مراحل مترابطة:

## 1. مرحلة التغذية (Feeding System)

يتم إدخال الملح إلى الهوبر يدوياً من الفتحة العلوية. يحتوي الهوبر على:

* سعة تخزين 16 كجم من الملح

* جدران مائلة بزوايا تضمن تدفق المادة

* صمام أو فتحة سفلية تغذي فوهة اللولب

* إهتزاز بسيط (اختياري) لمنع تشكل الجسور

يبدأ الملح بالانزلاق نحو مدخل اللولب عبر الجاذبية، وتضمن زاوية انحدار الهوبر التغذية المستمرة.

## 2. مرحلة القياس (Dosing System – Auger Filler Head)

في هذه المرحلة يبدأ اللولب بالدوران.

يحدد المحرك عدد الدوران المطلوب لكل كيس بناءً على:

* الوزن المطلوب (100،250،300،500)

* كتلة المادة التي يتحركها اللولب في كل دورة (m_rev)

* زمن التعبئة (..  ثانية)

* معامل الملء

* الكثافة الحجمية للملح

يتم تركيب Load Cell تحت منطقة التعبئة بحيث يقيس الوزن الفعلي ويعطي أوامر تصحيح إلى الـ ESP32 لضبط عدد الدورات في الحالات التالية:

* نقص الوزن → زيادة عدد الدورات

* زيادة الوزن → إنقاص عدد الدورات

* تعبئة غير مستقرة → تعديل سرعة الدوران RPM

ويجري ذلك لحظياً لضمان بلوغ دقة ±1.5% التي تستهدفها الآلة.

## 3. مرحلة تشكيل الكيس (Bag Forming – VFFS)

يأتي الفيلم البلاستيكي من رول OPP/CPP مثبت أعلى الآلة، ثم يمر على:

1. برات شدّ وضبط توتر الفيلم

2. مسار التوجيه

3.  الكرفته (Forming Collar)

4. الأنبوب الشكل (Forming Tube)

تقوم الكرفته بلفّ الفيلم حول الأنبوب بشكل أسطواني بحيث يلتقي الطرفان ليتم لحامهما لاحقاً. ويعتبر دور الكرفتة أساسياً في:

* الحفاظ على اتساق عرض الكيس

* منع تجعد الفيلم

* تشكيل جيب الكيس بشكل متكرر ودقيق

## **4. مرحلة اللحام الطولي (Vertical Sealing)**

بعد تشكيل الأنبوب، يأتي دور فكّ اللحام الطولي:

* يتم استخدام فكين حراريين

* درجة حرارة مناسبة لأفلام OPP/CPP

* ضغط منتظم

* زمن تماس محسوب

* ينتج عنه خط لحام عمودي متين

يصبح الفيلم بعدها على شكل أنبوب مغلق من أحد الاتجاهين.

## 5. مرحلة التعبئة داخل الكيس (Filling)

يصل الملح المنقول باللولب إلى داخل الأنبوب المشكّل.

يُفتح الكيس من الأسفل (قبل اللحام الأفقي) ويجري ملؤه بالوزن المحسوب.

تتزامن الإشارة بين:

* دوران اللولب

* فتح/إغلاق صمام التغذية (إن وجد)

* اكتشاف موضع الكيس بواسطة حساس بصري Photo Sensor

* نظام الوزن Load Cell

كل ذلك يتم التحكم به من خلال الـ ESP32.

## **6. مرحلة اللحام الأفقي والقطع (Horizontal Sealing & Cutting)

بعد اكتمال التعبئة، يتحرك الكيس للأسفل بفعل بكرات السحب ليصل إلى:

* فكّي اللحام الأفقي

* يتم تطبيق الحرارة والضغط لتشكيل اللحام السفلي للجراب التالي

* يتم القطع بواسطة شفرة مدمجة مع فك اللحام أو مستقلة عنه

تُصبح النتيجة:

* كيس مغلق من الأعلى والأسفل

* سعة 100،200،250،300،500 غرام

* مختوم حرارياً

* شكل منتظم يصلح للتخزين والعرض

## 7. خروج الكيس النهائي

يسقط الكيس النهائي مباشرة إلى:

* حاوية

# رابعاً: نظام التحكم (ESP32 + Sensors + Servo + HX711)

يعتبر التحكم المتقدم نقطة القوة في هذه الآلة.

يُستخدم ESP32 لما يلي:

### 1. قراءة الوزن من HX711 + Load Cell

* حساب التسارع الزمني

* تصحيح الوزن

* ضبط عدد الدورات بناءً على الوزن الفعلي

### 2. التحكم في محرك اللولب Servo

* تعيين RPM

* حساب المستويات الدقيقة لكل دورة

* منع الارتجاجات خلال بداية الحركة ونهايتها

### 3. التحكم في نظام الفيلم

* بكرات السحب

* سرعة تشكيل الكيس

* توقيت اللحام

* توقيت القطع

### 4. معالجة الإشارات من الحساسات

* حساس موضع الفيلم

* حساس نهاية الكيس

* حساس الضغط

* حساس الحرارة

### 5. واجهة المستخدم

* شاشة LCD أو OLED

* أزرار تشغيل/إيقاف

* قراءات وزن فورية

* عداد الأكياس

* سجل بيانات بسيط

# **خامساً: الهيكل الميكانيكي (Frame Structure)**

يتكون الهيكل من:

* أعمدة جانبية من ستانلس ستيل SS304

* قواعد تثبيت قوية لمنع الاهتزاز

* حامل رول الفيلم

* وحدة الكرفتة

* وحدة اللولب

* أنبوب القياس

* قاعدة خلية الحمل

* لوحة التحكم

* غطاء جانبي للحماية

يتم تصميم الهيكل بحيث:

* يمنع تسرب الغبار

* يوفر صيانة سهلة

* يتوافق مع متطلبات الغذاء (Food Grade)

* يتحمل الاهتزازات

* يتحمل الحرارة الناتجة من فكوك اللحام

# سادساً: التكامل بين الأنظمة

الآلة تعتمد على تكامل مثالي بين:

* ميكانيك دقيق (لولب، أنبوب، كرفتة)

* مواد مناسبة (OPP/CPP – SS316)

* إلكترونيات ذكية (ESP32، حساسات، سيرفو)

* تسلسل منطقي (Form → Fill → Seal → Cut)

* توقيت متزامن (Synchronization)

وهذا التكامل هو جوهر نجاح الآلة وقدرتها على إنتاج 15 كيس/دقيقة بدقة عالية.

# سابعاً: أهمية هذا النوع من الآلات

هذه الآلة مناسبة:

* للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

* لخطوط الإنتاج الأولية منخفضة التكلفة

* لصناعة الملح، القهوة، الدقيق، البهارات، السكاكر الناعمة، وغيرها

* لبيئة العمل اليمنية ذات الموارد المحدودة

* للتطوير لاحقًا إلى نموذج صناعي أكثر تقدماً

لقد قمت بإعطائك نبذة عامة عن الآلة و أريد منك الآن تجهيزحسابات اللولب جميعها بدون إستثناء أي حسابات لها علاقة عامة أو خاصة باللولب من أصغر شيء يتطلب مع التركيز أنني أريد التحكم بالوزن وكأننا لن نضيف load cell ، وأنا أعتقد أنه كلما كان عدد الدورات المطلوبة أكثر من دورة للوزن المحدد (مثلا للوصول إلى 100 جرام يدور اللولب دورتين للوصول للوزن 100 جرام،ومن أجل الوصول إلى 250 يفعل خمس دورات، وولوصل إلى 500 جرام يفعل 10 دورات، لأنه كل ما كان الحجم الذي ينتج في الدورة الواحدة أقل كانت نسبة الخطأ والتسرب أقل بحيث نتمكن من السيطرة عليها) 0

ملاحظات قد تحتاجها:

أريد الأبعاد والمواصفات النهائية اللازمة لتصميم اللولب (Auger)CAD. بداية من القطر وإنتهاء بكل التفاصيل الصغيرة التي سأحتاجها للرسم (قياسات مباشرة للـ CAD)، إنظر هذه بعض المعايير:

المنتج:                  الملح

الانتاجية:              15 كيس/دقيقة.

كثافة الملح:           1.3 جم/سم^3

الاوزان المطلوبة:    100-250-300-500 جم.

السماحية بالوزن:          +-.. %

ابعاد الكيس:                20 × 13 سم

نوع مادة الفيلم:           OPP/CPP

نوع الختم:       top+botton single action

سعة الهوبر:                20 لتر (16 كجم)

زمن التلحيم:                0.8 ثانية

ضغط الهواء:                 6 بار _8 بار

مصدر الكهرباء:            220 فولت /50 هرتز.

المواد الملامسة للمنتج(الهوبر):      ستاينلس ستيل

المتحكم:                       ESP32.

واجهة المستخدم:    HMI أو الهاتف الخلوي مع بروتوكول MQTT.

ملاحظة/ أريد جميع الأبعاد الهندسية النهائية:

-أبعاد الدائرة الأساسية

-أبعاد الحلزون (flight)

-أبعاد المقطع الشعاعي والريش

-الأبعاد المحورية للتفاصيل المركبة

-أبعاد العمود والتركيب والمحامل والكوبلينج

-أبعاد التفاصيل التصنيعية للـflight

-هندسة الحلزون (زاوية الحلزون)

- قياسات الأمان والتسامح (tolerances)

-أبعاد التجهيز/التثبيت.

-وأي أبعاد أخرى لهن علاقة.

# وفي الأخير أريد ذكر جميع النقاط المرجعية لموقع العناصر