# ملخص مشروع آلة التعبئة باللولب
Auger Filling Machine Project Summary

هذا المستند يُمثل ملخصًا رسميًا شاملًا لما تم إنجازه في مشروع تصميم وتحليل آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine)،

وهو موجّه للتوثيق الهندسي الأكاديمي.

أولًا: التعريف بالآلة

آلة التعبئة باللولب هي آلة صناعية تُستخدم لقياس وتعبئة المواد البودرية (مثل ملح الطعام NaCl) بدقة عالية داخل الأكياس أو العبوات،

وتُعد من أكثر أنظمة التعبئة استخدامًا في الصناعات الغذائية والدوائية.

The Auger Filling Machine is an industrial system used for accurate dosing and filling of powder materials

(such as sodium chloride NaCl) into packages using a rotating screw mechanism.

ثانيًا: أهداف المشروع

- تصميم لولب تعبئة دقيق مناسب لبودرة الملح.

- اختيار محرك سيرفو وجيربوكس مناسبين.

- إجراء الحسابات الحجمية والعزومية الكاملة.

- تنفيذ التحليل الإنشائي (Static Stress Analysis).

- تنفيذ محاكاة الحركة (Motion Study).

- التحضير لمحاكاة تدفق المادة (DEM).

Third: System Components Designed

- Auger Screw

- Auger Shaft

- Drive Shaft

- AC Servo Motor (Panasonic MSMF042L1U1 – MINAS A6)

- Planetary Gearbox (Apex Dynamics AB060A-020)

- Flange Coupling

- Rotary Plate

- Bearings, Funnel, Hopper, and Supports

رابعًا: ما تم إنجازه فعليًا

1. التصميم الهندسي الكامل لجميع الأجزاء باستخدام SolidWorks.

2. تجميع النظام الميكانيكي بالكامل (Assembly).

3. حسابات حجمية دقيقة بناءً على أبعاد اللولب النهائية.

4. حساب جميع العزوم المؤثرة (Torque Calculations).

5. اختيار المحرك والجيربوكس بناءً على الحسابات.

6. تحليل إجهادات للولب منفردًا.

7. تحليل إجهادات للولب مع عمود المثقاب.

8. تحليل إجهادات للولب + عمود المثقاب + الصحن الدوار.

9. تنفيذ Motion Simulation حيث يدور اللولب والشفرات بعكس الاتجاه.

10. مراجعة وتصحيح قيم العزم المطبقة في التحليل.

خامسًا: التحاليل المنفذة

- Static Structural Analysis (SolidWorks & ANSYS)

- Motion Analysis (SolidWorks Motion)

- Preparation for DEM Material Simulation (Altair EDEM)

Sixth: Materials and Assumptions

- Material: Stainless Steel SS304 (Food Grade)

- Powder: Sodium Chloride (NaCl)

- Bulk Density ≈ 1300 kg/m³

- Volumetric Efficiency ηv = 0.6

- Target Dose: 500 g

سابعًا: ما سيتم تنفيذه لاحقًا

- DEM simulation of salt flow (Altair EDEM).

- Validation between analytical, FEM, and DEM results.

- Final optimization and documentation.

الخلاصة

تم إنجاز الجزء الأكبر من المشروع بنجاح، حيث شمل التصميم، الحسابات، التحليل، والمحاكاة،

ويُعد المشروع في مرحلة متقدمة جدًا وجاهز للانتقال إلى مرحلة محاكاة المادة والتحقق النهائي.

This project represents a comprehensive engineering effort integrating analytical calculations,

CAD design, FEM analysis, and motion simulation, serving as a solid academic and industrial reference.

فيما يلي ملخص أكاديمي-هندسي شامل ومتكامل لما تم إنجازه حتى هذه المرحلة، مكتوب بصيغة رسمية تصلح للتقديم للجامعة، وبأسلوب باحث ومشرف أكاديمي يوضح عمق العمل، تسلسل المراحل، ودقة المنهجية.

سأتعمد التفصيل لأن هذا النوع من الملخصات يُقيَّم على نضج المشروع وليس فقط نتائجه.

---

ملخص ما تم إنجازه في مشروع

آلة التعبئة باللولب (Auger Filling Machine)

1️⃣ مقدمة عامة عن المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تصميم وتحليل وتنفيذ جزئية التعبئة في آلة تعبئة باللولب (Auger Filling Machine) مخصصة لتعبئة المواد الحبيبية والبودرية، مع التركيز على ملح الطعام (NaCl) كمادة تشغيل مرجعية، لما يتميز به من سلوك انسيابي واضح وتطبيق صناعي واسع، خاصة في الصناعات الغذائية داخل الجمهورية اليمنية.

تم تنفيذ المشروع وفق منهجية هندسية بحثية متكاملة تبدأ من جمع المعطيات الفيزيائية للمادة، مرورًا بالتصميم الميكانيكي التفصيلي، ثم التحليل العددي والتحقق، وصولًا إلى محاكاة الحركة والاستعداد لمحاكاة سلوك المادة.

---

2️⃣ تحديد نطاق العمل وحدود المشروع

ركز العمل على جزئية التعبئة فقط من الآلة، وتشمل:

اللولب (Auger Screw)

عمود المثقاب (Auger Shaft)

الصحن الدوار (Rotating Plate)

مجموعة القيادة (Servo Motor + Gearbox + Driver)

آلية النقل الميكانيكي (Couplings, Keys, Pins)

الهوبر، الشفرات، البيرنجات، الفانل، والدواعم المرتبطة مباشرة بعملية التعبئة

ولم يشمل المشروع (حتى الآن):

أنظمة التحكم العليا (PLC logic)

أنظمة الوزن Load cells

التغليف النهائي أو النقل الخارجي

---

3️⃣ مرحلة المعطيات والدراسة النظرية (Pre-Design Phase)

✔️ دراسة خصائص المادة (ملح الطعام – NaCl)

تمت دراسة الخصائص التالية اعتمادًا على مصادر علمية موثوقة:

الكثافة الحجمية Bulk Density

زاوية الاحتكاك الداخلي φ

زاوية احتكاك الجدار δ مع Stainless Steel

قابلية التدفق (Flowability)

معامل التعبئة الحجمية ηᵥ

التماسك (Cohesion)

السلوك تحت القص والضغط

وتم اختيار قيم تصميمية محافظة لاستخدامها في الحسابات اليدوية والتحليل العددي.

---

4️⃣ مرحلة التصميم الميكانيكي (Mechanical Design)

🔹 تصميم الأجزاء الفردية (Part Design)

تم تصميم جميع الأجزاء التالية بالكامل في برنامج SolidWorks:

1. اللولب (Auger Screw)

القطر الخارجي

الخطوة

عدد اللفات

سماكة الريشة

الخلوص مع الأنبوب

الشطب (Chamfer) والفلترة (Fillet)

مادة SS304 Food Grade

2. عمود المثقاب (Auger Shaft)

اتصال علوي مع الكوبلينج بواسطة Cross Pin

اتصال سفلي مع اللولب بواسطة J-Slot

تجاويف داخلية وخارجية

مراعاة نقاط الإجهاد والتجميع

3. الصحن الدوار (Rotating Plate)

قطر وزاوية ميل

سماكة

فتحة مركزية

تزامنه الدوراني مع اللولب

دوره في تقليل التدفق الحر للمادة

4. مجموعة القيادة

Servo Motor: Panasonic MSMF042L1U1

Gearbox: Apex Dynamics AB060A-020-S2-P1

Driver: Panasonic MBDLN25SE

Coupling (Flange coupling with keyway)

5. الأجزاء الثانوية

Bearings

Shapers / Agitator blades

Hopper

Funnel

Supports and fixtures

---

5️⃣ مرحلة التجميع (Assembly Design)

تم تجميع جميع الأجزاء الأساسية الخاصة بجزئية التعبئة داخل SolidWorks.

تم التحقق من:

توافق الأبعاد

تسلسل الحركة

عدم وجود تداخلات (Interference)

ثم تم تنفيذ بقية التجميع (الهوبر، الشفرات، البيرنج، العمود، الفانل، الدواعم) بالتعاون بينك وبين زميلك.

تم الوصول إلى Assembly كامل وجاهز تشغيليًا لجزئية التعبئة.

---

6️⃣ الحسابات الهندسية والتحقق اليدوي

🔹 حسابات العزم (Torque Calculations)

تم:

إعادة حساب جميع العزوم المؤثرة على اللولب:

عزم نقل المادة

عزم الاحتكاك

العزم المحوري

عزم الوزن الذاتي

عزم الصحن الدوار

مراجعة القيم بعد ظهور إشكالية في محادثة سابقة

اعتماد القيمة الصحيحة النهائية للعزم عند اللولب

إدخال هذه القيمة مباشرة في:

SolidWorks Simulation

ANSYS

🔹 الحسابات الحجمية

حساب الحجم النظري للنقل

الحجم الفعلي مع ηᵥ

معدل التدفق

زمن التعبئة

الكتلة لكل دورة

---

7️⃣ التحليل العددي (Finite Element Analysis)

✔️ التحليل الاستاتيكي (Static Structural Analysis)

تم إجراء التحليل الاستاتيكي على مراحل متدرجة ومنهجية:

1. تحليل اللولب كقطعة منفصلة

تطبيق العزم

تثبيت مناسب

استخراج:

Von Mises stress

Displacement

Factor of Safety

2. تحليل اللولب + عمود المثقاب

إدخال تأثير الاتصال (J-Slot)

دراسة انتقال الإجهاد

3. تحليل اللولب + عمود المثقاب + الصحن الدوار

إضافة وزن الصحن

تأثير الضغط المحوري للمادة

تأثير العزم الإضافي

وقد تم تنفيذ هذه التحاليل في:

SolidWorks Simulation

ANSYS

بهدف المقارنة والتحقق (Validation).

---

8️⃣ تحليل الحركة (Motion Analysis)

تم تنفيذ Motion Study في SolidWorks

تم نمذجة:

دوران اللولب

دوران الشفرات

بحيث:

يدوران بعكس الاتجاه

وتم التحقق من:

السرعات الزاوية

التزامن

عدم التصادم

منطق الحركة الواقعي

---

9️⃣ المرحلة القادمة (الأسبوع القادم)

🔜 محاكاة المادة (Discrete Element Method – DEM)

سيتم:

البدء بمحاكاة سلوك الملح باستخدام Altair EDEM

إدخال:

خصائص الملح الفيزيائية

خصائص التلامس

حركة اللولب والصحن

دراسة:

التدفق

التكتل

الضغط على الريش

توزع القوى

مقارنة النتائج مع:

الحسابات اليدوية

نتائج التحليل الاستاتيكي

---

10️⃣ الخلاصة الأكاديمية

ما تم إنجازه حتى الآن يمثل:

مشروعًا متكاملًا من مستوى صناعي-بحثي

ليس مجرد تصميم CAD، بل:

تصميم

حساب

تحليل

تحقق

محاكاة حركة

استعداد لمحاكاة مادة حقيقية

وهو مستوى يتجاوز متطلبات مشروع تخرج تقليدي، ويقارب مشاريع ماجستير تطبيقية في مجال:

Mechanical Design

Bulk Solids Handling

Food Processing Machinery

--Auger Filling Machine Project Summaryملخص مشروع آلة التعبئة باللولب

This document presents a comprehensive technical summary of the Auger Filling Machine project, prepared for academic documentation purposes.

يعرض هذا المستند ملخصًا هندسيًا وأكاديميًا شاملًا لمشروع آلة التعبئة باللولب، والمُعد لغرض التوثيق الجامعي.

------------------------------------------------------------

1. Project Overview | نظرة عامة على المشروع

The project focuses on the design, analysis, and validation of the filling unit of an Auger Filling Machine intended for granular and powder materials, with table salt (NaCl) selected as the reference material.

يركز المشروع على تصميم وتحليل والتحقق من جزئية التعبئة في آلة تعبئة باللولب، والمخصصة للمواد الحبيبية والبودرية، مع اعتماد ملح الطعام (NaCl) كمادة مرجعية.

------------------------------------------------------------

2. Scope of Work | نطاق العمل

The work includes:

- Auger screw

- Auger shaft

- Rotating plate

- Servo motor, gearbox, driver

- Couplings, bearings, hopper, funnel, supports

يشمل العمل:

- اللولب الحلزوني

- عمود المثقاب

- الصحن الدوار

- المحرك السيرفو، الجيربوكس، الدرايفر

- الكوبلينج، المحامل، الهوبر، الفانل، الدواعم

------------------------------------------------------------

3. Design and CAD Modeling | التصميم والنمذجة

All components were fully designed using SolidWorks with food-grade SS304 material selection, appropriate tolerances, chamfers, and fillets.

تم تصميم جميع الأجزاء بالكامل باستخدام برنامج SolidWorks مع اختيار مادة SS304 الغذائية، وتطبيق الخلوصات والشطب والفلترة المناسبة.

------------------------------------------------------------

4. Calculations and Verification | الحسابات والتحقق

Complete volumetric calculations, torque calculations, and load estimations were carried out manually and verified numerically.

تم تنفيذ الحسابات الحجمية وحسابات العزوم والأحمال يدويًا والتحقق منها عدديًا.

------------------------------------------------------------

5. Structural Analysis | التحليل الإنشائي

Static structural analysis was performed using SolidWorks Simulation and ANSYS:

- Auger alone

- Auger + shaft

- Auger + shaft + rotating plate

تم إجراء تحليل إجهادات استاتيكي باستخدام SolidWorks وANSYS على مراحل متدرجة.

------------------------------------------------------------

6. Motion Analysis | تحليل الحركة

A motion study was conducted where the auger and agitator blades rotate in opposite directions to enhance material flow.

تم تنفيذ تحليل حركة حيث يدور اللولب والشفرات بعكس الاتجاه لتحسين تدفق المادة.

------------------------------------------------------------

7. Current Status and Next Phase | الوضع الحالي والخطوة القادمة

The filling assembly is fully completed. DEM simulation using Altair EDEM will be initiated next week to study salt flow behavior.

تم الانتهاء الكامل من تجميع جزئية التعبئة، وسيتم البدء بمحاكاة المادة باستخدام Altair EDEM الأسبوع القادم.

------------------------------------------------------------

Conclusion | الخلاصة

The project represents an advanced academic-industrial level work, exceeding typical graduation project requirements.

يمثل المشروع عملًا متقدمًا على مستوى أكاديمي وصناعي، ويتجاوز متطلبات مشاريع التخرج التقليدية.