# الجدول الشامل لقطع آلة تعبئة البودرة (VFFS Auger Filler)

## أولاً: القطع الميكانيكية (تصميم خاص - طباعة 3D أو خراطة  CNC)

| م | اسم القطعة (كما في الملفات) | الوصف الوظيفي | الملاحظات / النوع |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auger Screw | اللولب الحلزوني المسؤول عن نقل الملح وتحديد الكمية. | أهم قطعة (طباعة دقيقة أو خراطة SS304). |
| 2 | Auger Shaft | العمود الذي يحمل اللولب ويدور معه. | يتصل بمحرك السيرفو. |
| 3 | Funnel (Tube) | الأنبوب المحيط باللولب الذي يوجه الملح للكيس. | يجب أن يكون الخلوص بينه وبين اللولب صغيرًا (1.5mm). |
| 4 | Hopper / Hopper2 | الخزان المخروطي الذي يوضع فيه الملح (سعة 20 لتر تقريبًا). | يحتوي على المادة الخام. |
| 5 | Main Plate | اللوح الرئيسي الذي يثبت عليه الهوبر والمحركات. | قاعدة التثبيت العلوية. |
| 6 | Spinner Plate | قرص التوزيع (يستخدم أحيانًا في نهاية اللولب لمنع التسرب). | يركب في أسفل اللولب. |
| 7 | Agitator / Blender | شفرات التحريك داخل الهوبر لمنع تكتل الملح. | يتم تحريكها بمحرك منفصل أو عبر تروس. |
| 8 | Blender Seat | قاعدة تثبيت شفرات التحريك. | - |
| 9 | Blender Motor Case | غطاء أو حامل لمحرك التحريك (Agitator Motor). | حماية وتثبيت للموتور الجانبي. |
| 10 | Top Screw Plate | لوح تثبيت علوي لعمود اللولب. | - |
| 11 | Funnel Plate Seat | قاعدة تثبيت القمع (Funnel) مع اللوح الرئيسي. | - |
| 12 | Out Bearing Seat | بيت البلية (Bearing Housing) الخارجي. | لتثبيت رمان البلي (Bearings). |
| 13 | Stand Tube | أنبوب حامل أو داعم للهيكل. | - |
| 14 | Blocker / Blocker2 | قطع منع أو حواجز ميكانيكية صغيرة (Spacers). | ضبط المسافات. |
| 15 | Forming Collar | "ياقة التشكيل" (المسؤولة عن تحويل رول البلاستيك إلى أنبوب). | ذكرت في التقارير (قطعة معقدة هندسيًا). |

## ثانياً: قطع نقل الحركة( Standard Parts - شراء)

| م | اسم القطعة | الوصف الوظيفي | المواصفات (من الملفات) |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Bearings (رمانات بلي) | تقليل الاحتكاك لعمود اللولب وعمود التحريك. | الأنواع المذكورة: B6702ZZ, B6804ZZ, B6809ZZ, B6902ZZ. |
| 17 | Planetary Gearbox | علبة تروس لزيادة عزم محرك السيرفو. | موديل مقترح: Apex Dynamics AB060 (أو ما يماثله بنسبة 1:5). |
| 18 | Pulleys (بكرات مسننة) | بكرات لنقل الحركة عبر السيور (للمحرك الثانوي). | المذكور في الملفات: HTPA50S5M150-A-H40 (نوع 5M). |
| 19 | Timing Belt | سير مسنن للربط بين البكرات. | يجب أن يتوافق مع البكرات (نوع 5M). |
| 20 | Flange Coupling | وصلة (قارنة) لربط عمود المحرك بعمود اللولب. | تربط بين Shaft اللولب والـ Gearbox. |

## ثالثاً: المحركات والمشغلات (Actuators -  شراء)