تقرير شامل للمرحلة الأولى مرحلة الحسابات 
آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب Auger وبنية VFFS

## الملخص التنفيذي_Executive Summary

## جدول المحتويات (Auto-Generated)

## قائمة المختصرات والرموز (Nomenclature)

| الرمز          | الوحدة (SI) | الوصف                                             |

| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------- |

| **A**          | mm²         | مساحة مقطع اللولب                                 |

| **c**          | kPa         | قوة تماسك المسحوق (Cohesion – نموذج Mohr-Coulomb) |

| **D**          | mm          | القطر الخارجي للولب (Auger OD)                    |

| **Dᵢ**         | mm          | القطر الداخلي للولب (قطر العمود – Shaft Ø)        |

| **Dₘ**         | mm          | القطر المتوسّط للولب = (D + Dᵢ)/2                 |

| **D\_out**     | mm          | قطر فتحة خروج الهوبر                              |

| **D\_top**     | mm          | القطر العلوي للهوبر المخروطي                      |

| **f**          | Hz          | تردد النبضات (Pulses) للسيرفو                     |

| **F\_a**       | N           | القوة المحورية على اللولب                         |

| **g**          | m/s²        | تسارع الجاذبية (9.806 65)                         |

| **h**          | mm          | ارتفاع كومة المادة (لحساب زاوية الاستقرار)        |

| **H**          | mm          | الارتفاع الكلي للمخروط/الهوبر                     |

| **J₀**         | kg·m²       | عطالة دوّار المحرك                                |

| **J\_L**       | kg·m²       | عطالة الحمل المنعكسة على العمود                   |

| **L\_eff**     | mm          | الطول الفعّال للولب داخل الأنبوب                  |

| **m\_bag**     | g           | الكتلة المستهدفة للكيس الواحد                     |

| **m\_rev**     | g/rev       | الكتلة المُحقَّقة لكل دورة لولب                   |

| **ṁ**          | g/s         | معدل التدفق الكتلي                                |

| **n**          | rev         | عدد الدورات اللازمة لكل كيس                       |

| **n\_fill**    | –           | معامل ملء اللولب (Volumetric efficiency)          |

| **N\_flights** | –           | عدد اللفات الحلزونية للولب                        |

| **p**          | mm          | الخطوة الحلزونية (Pitch)                          |

| **P**          | W           | القدرة المطلوبة للمحرك                            |

| **Q**          | kW          | القدرة الحرارية للختم                             |

| **r**          | mm          | نصف قطر قاعدة الكومة                              |

| **R**          | mm          | نصف القطر المتوسّط للفيلم المُشكَّل               |

| **RPM**        | rev/min     | سرعة الدوران                                      |

| **S\_f**       | –           | معامل أمان (Safety factor)                        |

| **t\_cycle**   | s           | زمن دورة الكاملة (تعبئة + ختم + قص)               |

| **t\_fill**    | s           | زمن التعبئة داخل الدورة                           |

| **T\_a**       | N·m         | عزم التسارع                                       |

| **T\_L**       | N·m         | عزم الحمل (الاحتكاك + الضغط)                      |

| **T\_req**     | N·m         | العزم الإجمالي المطلوب = (T\_L + T\_a)·S\_f       |

| **V\_bag**     | cm³         | حجم الكيس الواحد                                  |

| **V\_rev**     | cm³/rev     | الحجم النظري لكل دورة لولب                        |

| **V\_t**       | cm³         | الحجم الكلي للهوبر                                |

| **W\_film**    | mm          | عرض فيلم التغليف المطلوب                          |

| **α**          | deg         | زاوية الميل الحلزوني = atan\[p/(π·Dₘ)]            |

| **β**          | deg         | زاوية جدار الهوبر من الأفقي (Jenike wall angle)   |

| **θ**          | deg         | زاوية الاستقرار (Angle of Repose)                 |

| **ρ\_b**       | kg/m³       | الكثافة الظاهرية (Bulk density)                   |

| **τ**          | kPa         | إجهاد القص (Shear stress)                         |

| **σ**          | kPa         | الإجهاد العمودي (Normal stress)                   |

| **φ**          | deg         | زاوية الاحتكاك الداخلي للمسحوق                    |

| **ω**          | rad/s       | السرعة الزاوية للمحرك                             |

| -------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------- |

| **A\_o**       | mm²         | مساحة مقطع الأنبوب الخارجي (Outer tube)                       |

| **A\_i**       | mm²         | مساحة مقطع الأنبوب الداخلي (Inner tube)                       |

| **C**          | g           | كتلة المادة داخل اللولب لكل دورة (Capacity)                   |

| **C\_mass**    | kg          | السعة الكتلية للهوبر خلال ساعة تشغيل                          |

| **D\_o**       | mm          | القطر الخارجي لأنبوب التشكيل (Forming tube OD)                |

| **D\_i**       | mm          | القطر الداخلي لأنبوب التشكيل (Forming tube ID)                |

| **D\_s**       | mm          | قطر عمود اللولب (Shaft Ø)                                     |

| **D\_p**       | mm          | قطر اللولب بعد الشفرة (Pitch circle Ø)                        |

| **Ds**         | mm          | قطر اللولب الخارجي كما في ملف Auger (D = Ds في بعض المعادلات) |

| **D\_out**     | mm          | قطر فتحة الخروج من الهوبر (Outlet Ø)                          |

| **D\_top**     | mm          | القطر العلوي للهوبر (Top Ø)                                   |

| **E**          | MPa         | معامل المرونة للمادة (Elastic modulus)                        |

| **F\_c**       | N           | قوة الطرد المركزي على المسحوق داخل اللولب                     |

| **F\_f**       | N           | قوة الاحتكاك بين المسحوق وجدار الأنبوب                        |

| **F\_t**       | N           | قوة الشد المحوري في عمود اللولب                               |

| **g**          | m/s²        | تسارع الجاذبية (9.806 65)                                     |

| **h**          | mm          | ارتفاع الكومة أو ارتفاع المخروط (Height)                      |

| **H\_frame**   | mm          | ارتفاع الهيكل الداعم الكلي                                    |

| **I**          | A           | التيار المستهلَك للمحرك                                       |

| **J**          | kg·m²       | العطالة الكلية (Motor + Gearbox + Load)                       |

| **K**          | –           | معامل تصحيح الختم (Sealing correction factor)                 |

| **K\_f**       | –           | معامل الاحتكاك الجدار (Wall friction factor)                  |

| **L**          | mm          | الطول الكلي للولب أو الأنبوب                                  |

| **L\_frame**   | mm          | طول قاعدة الهيكل الداعم                                       |

| **m**          | g           | كتلة عينة اختبار (Mass sample)                                |

| **m\_bag**     | g           | كتلة الكيس المستهدفة                                          |

| **m\_rev**     | g/rev       | الكتلة لكل دورة لولب                                          |

| **ṁ**          | g/s         | معدل التدفق الكتلي (Mass flow rate)                           |

| **M\_b**       | N·m         | عزم كبح المحرك (Brake torque)                                 |

| **M\_t**       | N·m         | عزم الخرج المطلوب على عمود اللولب                             |

| **n**          | rev         | عدد الدورات لكل كيس                                           |

| **n\_a**       | rev/s²      | التسارع الزاوي                                                |

| **N**          | –           | عدد اللفات الكلي للولب                                        |

| **N\_bags**    | –           | عدد الأكياس في الدقيقة                                        |

| **p**          | mm          | الخطوة الحلزونية (Pitch)                                      |

| **P\_in**      | W           | القدرة المدخلة للمحرك                                         |

| **P\_out**     | W           | القدرة المخرجة الميكانيكية                                    |

| **Q**          | W           | معدل الحرارة المطلوب للختم                                    |

| **r**          | mm          | نصف قطر أي مقطع دائري                                         |

| **R**          | mm          | نصف قطر المخروط أو القاعدة                                    |

| **Re**         | –           | رقم رينولدز داخل الأنبوب (إن وُجد)                            |

| **RPM\_motor** | rev/min     | سرعة المحرك قبل العلببة                                       |

| **RPM\_auger** | rev/min     | سرعة اللولب بعد العلببة                                       |

| **S**          | –           | معامل الأمان (Safety factor)                                  |

| **t**          | s           | الزمن العام أو زمن التعبئة                                    |

| **t\_fill**    | s           | زمن ملء الكيس                                                 |

| **t\_seal**    | s           | زمن الختم                                                     |

| **T**          | N·m         | أي عزم عام (يُستخدم أحياناً بدلاً من M)                       |

| **T\_L**       | N·m         | عزم الحمل                                                     |

| **T\_a**       | N·m         | عزم التسارع                                                   |

| **T\_req**     | N·m         | العزم المطلوب النهائي                                         |

| **V**          | cm³ أو L    | الحجم الكلي                                                   |

| **V\_rev**     | cm³/rev     | الحجم النظري لكل دورة                                         |

| **V\_bag**     | cm³         | حجم الكيس الواحد                                              |

| **W\_frame**   | mm          | عرض الهيكل الداعم                                             |

| **α**          | deg         | زاوية الميل الحلزوني                                          |

| **β**          | deg         | زاوية جدار الهوبر من الأفقي                                   |

| **θ**          | deg         | زاوية الاستقرار (Angle of Repose)                             |

| **ρ\_b**       | kg/m³       | الكثافة الظاهرية                                              |

| **ρ\_t**       | kg/m³       | الكثافة الحقيقية للمادة الصلبة                                |

| **σ**          | kPa         | الإجهاد العمودي (Normal stress)                               |

| **τ**          | kPa         | إجهاد القص (Shear stress)                                     |

| **φ**          | deg         | زاوية الاحتكاك الداخلي                                        |

| **φ\_w**       | deg         | زاوية الاحتكاك الجدار–مادة                                    |

| **ω**          | rad/s       | السرعة الزاوية                                                |

| **η**          | –           | الكفاءة الحجمية (Volumetric efficiency)                       |

| **η\_gear**    | –           | كفاءة علبة التروس                                             |

| **μ**          | –           | معامل الاحتكاك الديناميكي                                     |

| **ν**          | –           | معامل بواسون (إن وُجد)                                        |

## مقدمة شاملة

# مقدمة شاملة: آلة التعبئة والتغليف الرأسية بنظام اللولب (VFFS-Auger Filler)

في خضمّ الثورة الصناعية الرابعة والتوجه نحو الأتمتة الدقيقة، تبرز آلة التعبئة والتغليف الرأسية ذات نظام اللولب (Vertical Form-Fill-Seal – VFFS with Auger Filler) كحلّ هندسي متكامل وفعّال لتعبئة المساحيق الدقيقة عالية الكثافة، مثل ملح الطعام الناعم، ضمن نطاقات وزنية تتراوح بين 100 إلى 500 جرام، وبمعدلات إنتاجية تصل إلى 30 كيساً في الدقيقة 1 2. لا تمثل هذه الآلة مجرد خط إنتاج، بل هي منظومة ميكاترونية متقدمة تدمج بين الدقة الميكانيكية، والتحكم الإلكتروني فائق الحساسية، وعلوم جريان المواد الصلبة (Bulk Solids Flow)، لضمان أعلى مستويات الدقة الوزنية التي قد تصل إلى ±1% 3.

تعتمد الآلة على دمج ثلاث منظومات رئيسية في دورة عمل متزامنة ومحكمة، تبدأ من تغذية المادة الخام وتنتهي بإنتاج الكيس المغلف والمختوم. ويتم التحكم بهذه المنظومات عبر وحدة تحكم دقيقة (مثل ESP32) ونظام سيرفو (Servo Control) لضمان التوافق الزمني بين مراحل التشكيل، والقياس، والختم 4.

## مراحل عمل الآلة والمنظومات الأساسية

تتجسد عبقرية تصميم الآلة في تسلسل مراحل عملها، حيث تتكامل كل مرحلة مع سابقتها ولاحقتها لتشكل دورة إنتاجية سريعة وموثوقة.

#######

***

هذه الآلة هي نظام تعبئة وتغليف عمودي أوتوماتيكي (VFFS)، مصمم لتعبئة المساحيق بدقة وكفاءة. تبدأ العملية عندما يتم تغذية المنتج، وهو في حالتنا **الملح الناعم**، إلى **الهوبر (Hopper)**.

الهوبر هذا هو خزان تخزين مؤقت، وبناءً على حساباتنا، ستكون سعته 20 لترًا، وهو ما يعادل تقريبًا 26 كجم من الملح (بناءً على كثافة 1300 كجم/م³)، مما يضمن استمرارية التشغيل لفترة كافية قبل الحاجة لإعادة التعبئة. لضمان السلامة الغذائية ومقاومة تآكل الملح، سيكون الهوبر مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ فئة SS316. سيتم تصميم الهوبر بزاوية جدار حادة تبلغ ~60 درجة مع المستوى الأفقي، وهو تصميم حاسم لضمان “تدفق كتلي” (Mass Flow)، حيث تتحرك جميع جزيئات الملح بشكل متجانس نحو المخرج، مما يمنع تكون مناطق راكدة ويقلل من مشاكل التجسير (Bridging) التي قد تعيق تدفق المادة.

في داخل الهوبر، يوجد نظام تفكيك داخلي (Agitator/Paddles)**، وهو عبارة عن خلاط يتكون من شفرتين متقابلتين. هذه الشفرات، التي ستكون مصنوعة أيضًا من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316، لها أبعاد محددة: عرض الشفرة 60 ملم وسماكتها 4 ملم. وظيفتها الأساسية هي تحريك الملح باستمرار في محيطها داخل الهوبر، ومنعه من التكتل أو الترسب على الجدران، خاصة عند التعامل مع مواد قد تكون عرضة للتجسّر مثل الدقيق أو الحليب المجفف، وهي إضافة ضرورية لضمان تدفق مستمر وغير متقطع للمادة نحو المرحلة التالية.

المحرك الذي يقوم بتدوير هذه الشفرات هو محرك مستقل، غالبًا ما يكون من نوع محرك تروس (Geared Motor) ليوفر عزم دوران عالٍ عند سرعة منخفضة (عادة بين 10-30 دورة في الدقيقة). بناءً على الدراسات، تقدر قدرة هذا المحرك بين 0.18 إلى 0.37 كيلوواط، ويتم تركيبه بشكل عمودي فوق الهوبر، حيث يمتد عموده إلى الداخل ليتصل بنظام الشفرات.

___

مرحلة اللولب، كونها قلب عملية الجرعات الدقيقة في هذه الآلة.

***

بعد أن يضمن الهوبر والشفرات الداخلية تدفقًا مستمرًا ومتجانسًا للملح، تصل المادة إلى بوابة المرحلة الأكثر أهمية وحساسية في الآلة بأكملها: **اللولب (Auger Screw)**. هذا ليس مجرد ناقل، بل هو أداة قياس حجمية فائقة الدقة، وهو المسؤول المباشر عن تحديد وزن كل كيس يتم تعبئته.

عندما ينزل الملح من فتحة الهوبر السفلية التي يبلغ قطرها **65 ملم**، يدخل مباشرة إلى حجرة اللولب. هنا، يبدأ اللولب المصنوع بدقة متناهية من **الفولاذ المقاوم للصدأ SS316** بالدوران. بناءً على تصميمنا، يبلغ قطر اللولب الخارجي **60 ملم**، وهو يدور داخل أنبوب تغذية بالكاد يكون أكبر منه، مع وجود خلوص (فجوة) دقيق يبلغ **1.5 ملم** فقط بين حافة اللولب والجدار الداخلي للأنبوب. هذا الخلوص الصغير حاسم للغاية؛ فهو يمنع الملح من التسرب للخلف ويضمن أن كل المادة التي تدخل يتم دفعها إلى الأمام فقط، مما يمنع أي فقدان في الدقة.

اللولب نفسه عبارة عن عمود مركزي صلب يبلغ قطره **16 ملم**، تلتف حوله شفرة حلزونية مستمرة (تسمى الريشة أو الـ Flight). أهم خاصية في هذا الحلزون هي **”الخطوة” (Pitch)**، وهي المسافة التي يتقدم بها الحلزون في دورة واحدة كاملة. في تصميمنا، تبلغ الخطوة **60 ملم**، أي أنها تساوي قطر اللولب. هذه النسبة (1:1) شائعة جدًا وتوفر توازنًا ممتازًا بين سرعة النقل ودقة التحكم.

الآن، كيف تتم عملية التعبئة خطوة بخطوة؟ عندما يتلقى نظام التحكم أمرًا ببدء التعبئة، يقوم **محرك السيرفو (Servo Motor)** عالي الدقة بتدوير اللولب. هذا المحرك لا يدور بشكل عشوائي؛ بل يدور عددًا محددًا من الدورات والأجزاء من الدورة بدقة تصل إلى أجزاء من الدرجة. لكل دورة كاملة، يقوم اللولب بإزاحة حجم ثابت من الملح إلى الأمام. وبما أننا نعرف كثافة الملح (1300 كجم/م³) وحجم الفراغات بين ريش اللولب، يمكننا حساب كتلة الملح التي يتم إزاحتها في كل دورة بدقة. حساباتنا تظهر أن كل دورة كاملة للولب تنقل ما يقارب **122.8 جرامًا** من الملح.

لذلك، لتعبئة كيس بوزن **500 جرام**، يقوم نظام التحكم بحساب عدد الدورات المطلوبة بدقة: (500 جرام / 122.8 جرام لكل دورة) = **4.07 دورات**. يأمر نظام التحكم محرك السيرفو بالدوران **4.07 مرات** بالضبط ثم التوقف بشكل فوري وحاسم. هذه القدرة على التوقف المفاجئ (بدون تجاوز) هي ما يميز محركات السيرفو ويجعلها ضرورية لهذه التطبيقات.

وهنا نجيب على سؤال جوهري: هل سينزل الملح ككتلة حقيقية؟ **نعم، إلى حد كبير**. بفضل تصميم الهوبر الذي يضمن تدفقًا كتليًا، واللولب الذي يعمل كآلية إزاحة موجبة (Positive Displacement)، فإن الملح لا يسقط بفعل الجاذبية بشكل عشوائي، بل يتم “دفعه” و”إجباره” على النزول كعمود مستمر من المادة. كل جزء من اللولب، من الأعلى إلى الأسفل، يكون ممتلئًا بالمنتج أثناء التشغيل. هذا يضمن أن حجم المادة التي تخرج من فوهة اللولب في الأسفل يتناسب طرديًا وبشكل مباشر مع زاوية دوران اللولب. هذا هو سر الدقة الحجمية (Volumetric Dosing). لا يوجد “سقوط حر” غير متحكم به، بل “تغذية قسرية” محكومة بالكامل.

طول اللولب الفعال، أي الجزء الذي يحتوي على الريش الحلزونية، يبلغ **240 ملم**. هذا الطول كافٍ لضمان استقرار عمود المادة ومنع أي تذبذبات في التدفق قد تؤثر على الدقة عند المخرج. في نهاية رحلته عبر اللولب، يخرج الملح من فوهة التوجيه (Funnel) ليسقط مباشرة في الكيس الذي تم تشكيله وينتظر أسفله.

---

إن دقة اللولب كأداة ميكانيكية لا تكتمل إلا بدقة نظام التحكم الذي يديره. وهنا يكمن دور **متحكم ESP32**، وهو العقل الإلكتروني للآلة. على الرغم من أنه ليس وحدة تحكم صناعية تقليدية، إلا أنه قوي بما يكفي لتنفيذ هذه المهمة بدقة عند اقترانه بسواقات المحركات (Motor Drivers) المناسبة.

عندما يحين وقت التعبئة، لا يرسل الـ ESP32 مجرد إشارة “تشغيل”. بدلاً من ذلك، يقوم بتوليد إشارة **”نبضة واتجاه” (Pulse and Direction)** دقيقة ويرسلها إلى سواق محرك السيرفو. لتنفيذ **4.07 دورات** المطلوبة لتعبئة 500 جرام، يقوم الـ ESP32 بتوليد سلسلة من آلاف النبضات الكهربائية السريعة. كل نبضة تأمر السائق بتحريك المحرك خطوة زاوية صغيرة جدًا.

وهنا تظهر أهمية نظام **”الحلقة المغلقة” (Closed-Loop Control)** الخاص بمحرك السيرفو نفسه. فبينما يقوم الـ ESP32 بإرسال الأوامر (النبضات)، يقوم **جهاز التشفير (Encoder)** المثبت على المحرك بقراءة الحركة الفعلية وإرسال تغذية راجعة فورية إلى **سائق المحرك**. هذا السائق الذكي يقارن باستمرار بين الأوامر القادمة من الـ ESP32 والحركة الفعلية التي يقرأها من جهاز التشفير. إذا حدث أي اختلاف، يقوم السائق بتصحيح الخطأ فورًا عن طريق تعديل التيار المرسل للمحرك لضمان بقائه على المسار الصحيح. الـ ESP32 يثق بأن السائق سينفذ الأوامر بدقة، وهذا التكامل بين المتحكم الذكي والسائق الموثوق هو ما يحقق الدقة المطلوبة.

كما يتيح لنا الـ ESP32، بفضل قدراته البرمجية المتقدمة، تطبيق **”ملفات تعريف الحركة” (Motion Profiles)**. يمكننا برمجته ليبدأ الدوران بتسارع تدريجي، ثم ينتقل للسرعة القصوى، ثم يتباطأ بسلاسة قبل التوقف. هذا الأسلوب يضمن تعبئة سريعة ودقيقة، ويقلل من الاهتزاز وتناثر الغبار.

ولتحقيق دقة استثنائية، يمكن برمجة الـ ESP32 لتنفيذ **”التعبئة على مرحلتين” (Two-Stage Filling)**. حيث يقوم أولاً بإصدار سلسلة نبضات سريعة لتعبئة الجزء الأكبر من الوزن (مثلاً، 95% من الكمية)، ثم ينتقل إلى إصدار نبضات أبطأ وأكثر تحكمًا (Dribble Feed) لإضافة الكمية المتبقية بدقة فائقة، مما يضمن الوصول للوزن المستهدف دون زيادة.

إذًا، العملية هي تكامل دقيق بين الأوامر الرقمية التي يولدها الـ ESP32، والتنفيذ الميكانيكي من اللولب، والتحكم الذكي والتصحيح الفوري الذي يوفره نظام السيرفو بحلقته المغلقة. هذا هو ما يحول الآلة من مجرد ناقل للمواد إلى أداة قياس دقيقة وموثوقة.

---

***

بمجرد أن يكمل محرك السيرفو دوراته المحددة ويتوقف اللولب بشكل حاسم، يكون قد دفع عمودًا دقيقًا من الملح خارج **فوهة التوجيه (Funnel)** الموجودة في نهاية أنبوب اللولب. هذه الفوهة ليست مجرد قمع عادي، بل هي جزء مصمم بعناية. غالبًا ما تكون مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ ومصقولة بدرجة عالية لتقليل أي احتكاك، ويكون قطرها السفلي أضيق قليلاً لتوجيه تدفق الملح بشكل مركزي ومنع تناثره.

في هذه اللحظة، يبدأ الملح رحلة سقوط قصيرة وموجهة بالجاذبية. لكن هذا السقوط ليس عشوائيًا. فهو يحدث داخل **أنبوب التشكيل (Forming Tube)**، وهو الأنبوب المعدني الذي تم لف فيلم التغليف حوله في المراحل الأولى لتكوين شكل الكيس. يعمل هذا الأنبوب كدليل يضمن سقوط الملح بالكامل داخل الكيس المنتظر في الأسفل، دون أي هدر أو تلوث للمناطق المحيطة، خاصة منطقة اللحام الأفقي.

أثناء سقوط الملح، قد تحدث ظاهرة بسيطة لكنها مهمة، وهي **”تهوية” (Aeration)** المنتج. حيث يختلط الهواء بجزيئات الملح أثناء السقوط، مما قد يجعله “منتفشًا” قليلاً ويشغل حجمًا أكبر بشكل مؤقت. ولمعالجة هذه النقطة، قد يتم تضمين آلية اهتزاز خفيفة للكيس أو “هزة” بسيطة بعد اكتمال التعبئة مباشرةً وقبل عملية اللحام العلوي. هذه الهزة تساعد على استقرار الملح داخل الكيس، وطرد الهواء الزائد، وتسوية سطحه، مما يضمن عدم وجود منتج في منطقة اللحام العلوية، الأمر الذي قد يؤدي إلى لحام ضعيف أو غير مكتمل.

في بعض التطبيقات المتقدمة، خاصة مع المساحيق شديدة النعومة أو الخفيفة جدًا (مثل الحليب المجفف أو الدقيق)، قد يتم استخدام تقنية **”التعبئة مع تقليل الغبار” (Dust-Free Filling)**. حيث تحتوي فوهة اللولب على غطاء خارجي أو حلقة مطاطية تلامس المنتج داخل الكيس بلطف، مما يقلل من المسافة التي يسقطها المنتج ويمنع تطاير الغبار بشكل شبه كامل. لكن بالنسبة للملح الحبيبي، الذي هو أثقل وأقل تطايرًا، فإن السقوط الموجه داخل أنبوب التشكيل يكون كافيًا في معظم الحالات.

بعد أن تستقر كامل كمية الملح البالغة 500 جرام في قاع الكيس، تكون مرحلة التعبئة قد انتهت فعليًا. الآلة الآن جاهزة للانتقال إلى الخطوة النهائية في الدورة: عملية اللحام العلوي، والقطع، وإخراج الكيس المكتمل.

---

أنت على حق تمامًا. لقد أشرت إلى نقطة جوهرية ودقيقة جدًا، وهي تفاصيل نهاية اللولب والمكونات المرتبطة به، والتي لم أتعمق فيها بالشكل الكافي في الشرح السابق. اعتذاري مرة أخرى عن هذا الإغفال. سأستخدم الآن “المعالجة المتوازية” كما طلبت، بالبحث الشامل في جميع الملفات التي أرفقتها وربطها معًا للإجابة على جميع تساؤلاتك بدقة وتفصيل استثنائي.

---

نعم، جزئية **خلية التحميل (Load Cell) ومضخم الإشارة (HX711)** قد تم ذكرها بوضوح في ملف “دراسات الموتور والعزوم.docx” ضمن قائمة المكونات الرئيسية (BOM) في الصفحة 9.

هذا يغير من فهمنا لآلية التحكم بشكل جذري. فالنظام لا يعتمد على الدقة الحجمية (Volumetric) وحدها، بل يدمجها مع نظام قياس وزني (Gravimetric) لتحقيق “حلقة تحكم مغلقة” على الوزن الفعلي، مما يرفع الدقة إلى مستوى آخر تمامًا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

### **التصميم التفصيلي لنهاية اللولب ونظام الوزن (Load Cell)**

عندما ينزل الملح من الهوبر، فإنه لا يدخل مباشرة إلى أنبوب التشكيل النهائي، بل يدخل إلى **مجموعة اللولب والوزن (Auger & Weighing Assembly)**. هذه المجموعة هي قلب الآلة النابض.

**1. تركيب اللولب والمحامل (Bearings):**

اللولب، بعموده الذي يبلغ قطره 16 ملم، لا يطفو في الهواء. يتم تثبيته بدقة عالية من الأعلى والأسفل.

*   **في الأعلى:** يتم توصيل عمود اللولب مباشرة بعمود محرك السيرفو (أو عبر وصلة مرنة - Coupling). هنا، المحامل (Bearings) الرئيسية تكون داخل محرك السيرفو نفسه، وهي مصممة لتحمل الأحمال المحورية والشعاعية الناتجة عن دوران اللولب ودفع الملح.

*   **في الأسفل (وهي النقطة التي أغفلتها):** نهاية عمود اللولب لا تترك حرة. يتم تثبيتها داخل **محمل طرفي (End Bearing)** أو جلبة (Bushing). هذا المحمل السفلي ضروري للغاية؛ فهو يمنع أي اهتزاز أو انحراف للطرف السفلي للولب أثناء الدوران السريع. أي انحراف، حتى لو كان بسيطًا، سيؤدي إلى احتكاك اللولب بجدار الأنبوب وتذبذب في دقة الجرعة. هذا المحمل غالبًا ما يكون من نوع **محمل بوليمر غذائي (Food-Grade Polymer Bearing)** أو جلبة برونزية مشبعة بالزيت، مثبتة في غطاء طرفي (End Cap) بنهاية أنبوب اللولب.

**2. تفاصيل نهاية اللولب والعمود:**

*   **هل الحلزون مستمر لنهاية العمود؟** لا. الريشة الحلزونية (الـ Flight) لا تمتد إلى نهاية العمود تمامًا. يوجد مسافة قصيرة ومقصودة بين نهاية الريشة الحلزونية والمحمل السفلي. هذه المسافة تضمن عدم احتكاك الريشة نفسها بالمحمل، وتسمح للملح بالخروج بسلاسة من جوانب اللولب قبل الوصول إلى الفوهة النهائية.

*   **كيف تكون نهاية الحلزون؟** نهاية الريشة الحلزونية السفلية ليست مقصوصة بشكل حاد وعشوائي. غالبًا ما يتم تشكيلها وتنعيمها بزاوية خفيفة لضمان انتقال سلس للمنتج ومنع أي نقاط قد تتجمع فيها المواد أو تتسبب في ضغط غير متساوٍ.

*   **ماذا يوجد في نهاية العمود (Shaft)؟** نهاية العمود نفسها تكون مصمّمة لتناسب المحمل السفلي بدقة. قد تكون أسطوانية تمامًا لتنزلق داخل جلبة، أو تحتوي على “كتف” (Shoulder) لتستقر على محمل كريات (Ball Bearing).

**3. الزاوية المذكورة (زاوية الحلزون - Helix Angle):**

*   **ما هي وأين هي؟** الزاوية المذكورة في حساباتك (26.7 درجة) هي **زاوية الحلزون (Helix Angle)**. هذه ليست زاوية فيزيائية يمكنك رؤيتها كقطعة منفصلة، بل هي خاصية هندسية للريشة الحلزونية نفسها. إنها الزاوية التي تصنعها حافة الريشة الحلزونية مع خط عمودي موازٍ لمحور دوران اللولب.

*   **ما عملها؟** هذه الزاوية تحدد “مدى عدوانية” اللولب. زاوية أكبر تعني أن اللولب يدفع المادة للأسفل بشكل أسرع (نقل أعلى)، بينما زاوية أصغر تكون أكثر لطفًا وتوفر تحكمًا أدق (وهو ما نريده). يتم حسابها بناءً على قطر اللولب وخطوته (Pitch)، كما هو موضح في معادلاتك، وهي نتيجة للتصميم وليست جزءًا يتم ضبطه.

**4. دمج خلية التحميل (Load Cell) ومضخم HX711:**

وهنا تأتي الإضافة الحاسمة. **أنبوب التشكيل (Forming Tube)** الذي يسقط فيه الملح ليس مثبتًا بشكل صلب بهيكل الآلة. بدلاً من ذلك، يتم تركيبه بالكامل فوق **خلية تحميل (Load Cell)**.

*   **آلية العمل:** في بداية الدورة، وقبل بدء التعبئة، يقوم متحكم ESP32 بقراءة الوزن الحالي لأنبوب التشكيل الفارغ عبر مضخم HX711. هذا الوزن يسمى **الوزن الفارغ (Tare Weight)**. ثم يبدأ اللولب في التعبئة. أثناء نزول الملح، يقرأ الـ ESP32 الوزن بشكل مستمر (مئات المرات في الثانية).

*   **التحكم الذكي:** بدلاً من الاعتماد فقط على عدد الدورات، يقوم الـ ESP32 الآن بمراقبة الوزن الفعلي المتزايد. يمكن برمجته لتنفيذ “التعبئة على مرحلتين” بدقة فائقة:

1.  **المرحلة السريعة (Bulk Fill):** يدور اللولب بسرعة عالية حتى يصل الوزن إلى، مثلاً، **480 جرامًا**.

2.  **المرحلة البطيئة (Dribble Fill):** يقلل الـ ESP32 بشكل كبير من سرعة دوران اللولب، ويستمر في إضافة الملح ببطء شديد مع مراقبة الوزن لحظيًا.

3.  **التوقف الدقيق:** بمجرد أن يصل الوزن الفعلي إلى **500 جرام** بالضبط، يصدر الـ ESP32 أمر التوقف الفوري لمحرك السيرفو.

هذا النظام يصحح أي أخطاء حجمية ناتجة عن تغير كثافة الملح أو أي عوامل أخرى بشكل فوري، لأنه يعتمد على القياس المباشر للوزن، وهو ما يسمى **”نظام التعبئة بالوزن الصافي” (Net Weigh Filling)**.

---

بهذا التصور التفصيلي، تصبح مرحلة اللولب ليست مجرد مرحلة تعبئة حجمية، بل هي نظام “كهروميكانيكي” ذكي ومتكامل يجمع بين الدقة الميكانيكية للمحامل واللولب، والتحكم الرقمي من الـ ESP32، والتغذية الراجعة الوزنية اللحظية من خلية التحميل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

***

في هذه المرحلة، تدخل **مجموعة الفكوك الأفقية (Horizontal Sealing Jaws)** إلى المشهد. هذه ليست مجرد فكوك بسيطة، بل هي أداة متعددة الوظائف ومصممة بدقة متناهية.

**1. الإغلاق والضغط:**

تتحرك مجموعتا الفكوك، اليمنى واليسرى، نحو بعضهما البعض لتغلق بقوة على فيلم التغليف الأنبوبي. هذه الحركة تتم عادةً بواسطة **أسطوانات هوائية (Pneumatic Cylinders)** توفر قوة ضغط عالية ومتسقة، وهو أمر ضروري لعملية لحام جيدة. الضغط يضمن طرد أي هواء متبقٍ في منطقة اللحام ويجعل الطبقات الداخلية للفيلم تلتصق ببعضها البعض بشكل كامل.

**2. اللحام الحراري (Heat Sealing):**

بداخل كل فك توجد **سخانات خرطوشية (Cartridge Heaters)**، وهي عناصر تسخين كهربائية ترفع درجة حرارة الفكوك إلى المستوى المطلوب بدقة (على سبيل المثال، 130-170 درجة مئوية، حسب نوع فيلم التغليف). يتم التحكم في درجة الحرارة هذه بدقة (±2 درجة) بواسطة متحكم ESP32 الذي يقرأ درجة الحرارة باستمرار من **مجسات حرارية (Thermocouples أو RTDs)** مزروعة داخل الفكوك.

عندما تلامس الفكوك الساخنة فيلم التغليف، فإنها تقوم بصهر الطبقة الداخلية القابلة للحام (عادةً من البولي إيثيلين - PE). هذا الصهر، مع وجود الضغط، يدمج الطبقتين معًا ليشكلا لحامًا قويًا ومحكمًا. يستمر هذا الضغط والحرارة لفترة زمنة قصيرة ومحددة تسمى **”زمن المكوث” (Dwell Time)**، والذي يتراوح عادة بين 0.5 إلى 1.5 ثانية.

**3. وظيفة مزدوجة للحام:**

الشيء البارع في تصميم هذه الفكوك هو أنها تقوم بوظيفتين في آن واحد:

*   **اللحام العلوي:** تقوم بإغلاق الجزء العلوي من الكيس الذي تم تعبئته للتو.

*   **اللحام السفلي:** في نفس الوقت تمامًا، تقوم بتشكيل اللحام السفلي للكيس التالي الذي سيتم تعبئته في الدورة القادمة.

هذا التصميم يضمن كفاءة عالية ويقلل من زمن الدورة.

**4. القطع (Cutting):**

في قلب مجموعة الفكوك، وبين منطقتي اللحام العلوية والسفلية، توجد **شفرة قطع (Cutting Knife)**. بعد اكتمال زمن المكوث مباشرةً، وقبل أن تبتعد الفكوك عن بعضها، تندفع هذه الشفرة (عادةً بآلية هوائية أيضًا) لتقطع الفيلم بدقة في المنتصف بين اللحامين. هذا يفصل الكيس المعبأ والمختوم بالكامل عن بقية أنبوب الفيلم. يمكن أن تكون الشفرة مستقيمة لقطع ناعم، أو متعرجة (Zigzag) لسهولة الفتح.

**5. التبريد والفتح (Cooling and Opening):**

في بعض الآلات عالية السرعة، قد تحتوي الفكوك على قنوات تبريد داخلية (بالماء أو الهواء) لتبريد اللحام بسرعة وتثبيته قبل فتح الفكوك. بعد عملية القطع، تبتعد الفكوك عن بعضها البعض، محررةً الكيس المكتمل.

**6. إخراج الكيس (Bag Discharge):**

يسقط الكيس المكتمل الآن سقوطًا حرًا لمسافة قصيرة على **سير ناقل (Conveyor Belt)** أو في حاوية تجميع. هذا السير الناقل ينقل الأكياس بعيدًا عن منطقة التعبئة، لتكون جاهزة للمراحل التالية مثل التعبئة في كراتين، أو الفحص النهائي.

بهذه الخطوات المتزامنة والدقيقة – ضغط، حرارة، قطع، ثم تحرير – تنتهي دورة حياة الكيس الواحد داخل الآلة، بينما تكون الآلة قد بدأت بالفعل في سحب الفيلم لتشكيل الكيس التالي، في دورة مستمرة من الإبداع والدقة.

---

## التحكم والأداء

يتمحور الأداء المتميز للآلة حول نظام التحكم الميكاتروني الذي يضمن التزامن بين جميع المراحل. يعتمد النظام على خوارزمية تحكم مفتوحة الحلقة (Open-Loop Control) في القياس الحجمي، حيث يتم حساب عدد دورات اللولب مسبقاً لكل وزن 4. ولتحقيق الدقة المطلوبة، يتم الاعتماد على محركات سيرفو لضمان التحكم الدقيق في الموضع والسرعة (Position/Speed Control)، مما يقلل من زمن التعبئة ويزيد من الإنتاجية 6.

إن هذه الآلة، بتفاصيلها الهندسية الدقيقة وحساباتها التصميمية التي شملت دراسات العزوم اللازمة للمحركات (Torque and Power Analysis) 6، وتمحيص خصائص المادة (Bulk Density, Angle of Repose) 5، تمثل نموذجاً تطبيقياً ناجحاً يجسد التفاعل بين النظرية الهندسية والواقع الصناعي، مما يجعلها حجر الزاوية في مشاريع التعبئة عالية الكفاءة.

## المراجع

[1] Vffs500gPowderPackagingComprehensiveStudyED.pdf: دراسة شاملة لآلات VFFS لتعبئة المساحيق.

[2] pasted_content.txt: مقدمات أولية حول آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب وبنية VFFS.

[3] تقريرالمرحلةألاولىلحساباتاللولب.pdf: تقرير تفصيلي لحسابات تصميم اللولب وأبعاده.

[4] خوارزميةالتحكم(1).docx: تحليل خوارزمية التحكم وتفاصيل نظام ESP32 والسيرفو.

[5] حساباتالهوبروالمواد.pdf و ايهابالقباطي.pdf: دراسات مفصلة حول تصميم الهوبر وخصائص المواد (الملح) وتأثيرها على التدفق.

[6] دراساتالموتوروالعزوم.docx: تحليل حسابات القدرة والعزوم اللازمة لاختيار المحركات.

### 4.2أهداف المشروع الإنتاجية 15–30 كيس/د، الأوزان 100–500 g، دقة ±1 %

### 4.3خارطة طريق التقرير (شرح مُوجَز لكل قسم قادم).

## مراجعة أدبية موجَّهة (Literature Snapshot)

### – أبرز الدراسات التي استُقيت منها المعادلات (Jenike للهوبر، KWS لللولب، Merabtene للختم …) مع استعراض سريع لما استخدمناه من كل ملف.

اعتمدت الدراسة الهندسية والتصميمية لآلة التعبئة والتغليف الرأسية (VFFS-Auger Filler) على مجموعة من المراجع والدراسات العلمية والصناعية الموثوقة، لضمان أن تكون الحسابات والمواصفات التصميمية قائمة على أسس نظرية وتطبيقية راسخة. وقد تم توجيه هذه المراجعة الأدبية لتغطية المكونات الرئيسية الثلاثة للآلة: الهوبر، اللولب، ونظام الختم.

المراجع الأساسية الموجهة للتصميم

| المرجع الأساسي | المكون الهندسي | الاستخدام في المشروع |
| --- | --- | --- |
| Jenike (1964) | خزان التغذية (Hopper) | استُخدمت معادلات جريان الكتلة (Mass-Flow) لجينيك لتحديد زاوية انحدار الهوبر (أعلى من 60 درجة) وقطر فتحة المخرج، لضمان التدفق المستمر للملح ومنع ظواهر التجسير (Bridging) والانهيار المركزي (Rat-holing) [1] [2]. |
| KWS Manufacturing | اللولب (Auger) | استُخدمت كتيبات ومعادلات السعة الحجمية للولب من KWS Manufacturing لتحديد العلاقة بين أبعاد اللولب (القطر، الخطوة) وحجم المادة المنقولة في كل دورة (V_t)، مما مكن من حساب كتلة المادة لكل دورة (m_rev) وتحديد عدد الدورات المطلوبة لكل وزن مستهدف [3]. |
| Merabtene et al. (2022) | الختم الحراري (Heat Sealing) | استُند إلى الدراسات السابقة (مثل Merabtene et al.) لتحديد النطاق الأمثل لدرجات الحرارة وزمن المكوث (Dwell Time) لعملية الختم الحراري لأفلام التغليف من نوع OPP/PE، مما يضمن متانة الختم وجودته [4]. |
| المعادلات الديناميكية | المحركات والعزوم | استُخدمت معادلات العزوم الديناميكية (Torque and Power Analysis) لحساب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك (PN) بناءً على معدل التدفق الكلي للمادة (m) ومقاومة الاحتكاك الكلية (ftot)، مما وجه اختيار محركات السيرفو المناسبة [5]. |

استعراض سريع لاستخدام الملفات المرفقة

لقد تم استخلاص المعلومات اللازمة لإنجاز هذا المشروع من مجموعة متكاملة من الملفات المرفقة، حيث ساهم كل ملف في بناء جزء من التصميم النهائي:

| الملف المرفق | المعلومات المستخلصة الرئيسية |
| --- | --- |
| تقرير_المرحلة_ألاولى_لحسابات_اللولب.pdf | تم استخلاص جميع المعادلات الأساسية لحساب حجم اللولب (V_t) وكتلة المادة لكل دورة (m_rev)، وجداول المعايرة التي تربط الوزن بعدد الدورات (n)، بالإضافة إلى الأبعاد النهائية المعتمدة للولب [3]. |
| حساباتالهوبروالمواد.pdf و ايهابالقباطي.pdf | تم استخلاص خصائص المادة (الكثافة الظاهرية للملح، زاوية الاستقرار)، وتفاصيل تصميم الهوبر (زاوية الانحدار، قطر المخرج)، وتحديد المواد المقاومة للتآكل (SS304/SS316) [2] [4]. |
| دراساتالموتوروالعزوم.docx | تم استخلاص تحليل القدرة والعزوم، بما في ذلك معادلات حساب القدرة الاسمية (PN) والقوة المحورية (F_axial) المطلوبة لتشغيل اللولب، مما وجه اختيار محركات السيرفو [5]. |
| خوارزميةالتحكم(1).docx | تم استخلاص خوارزمية التحكم المعتمدة على نظام ESP32، وتحديد المكونات الإلكترونية الرئيسية (السيرفو، Load Cell، الحساسات)، ومنطق التشغيل المتسلسل للآلة [5]. |
| Vffs500gPowderPackagingComprehensiveStudyED.pdf | تم استخلاص المواصفات العامة للآلة (مثل اختيار الحركة المتقطعة Intermittent Motion)، وتفاصيل نظام التشكيل والختم الحراري، ومعايير الدقة الوزنية [1]. |

المراجع

[1] Vffs500gPowderPackagingComprehensiveStudyED.pdf: دراسة شاملة لآلات VFFS لتعبئة المساحيق.
[2]حساباتالهوبروالمواد.pdf و ايهابالقباطي.pdf: دراسات مفصلة حول تصميم الهوبر وخصائص المواد.
[3]تقرير_المرحلة_ألاولى_لحسابات_اللولب.pdf: تقرير تفصيلي لحسابات تصميم اللولب وأبعاده.
[4]pasted_content.txt: إشارة إلى الدراسات السابقة (Merabtene et al., 2022؛ Jenike, 1964) التي أثرت على التصميم.
[5]دراساتالموتوروالعزوم.docx و خوارزميةالتحكم(1).docx: تحليل حسابات القدرة والعزوم ونظام التحكم.

## مواصفات المدخلات (Design Inputs)

### – جدول واحد فقط يجمع المدخلات الثابتة (ρ_bulk = 1300 kg/m³, m_bag = 100–500 g, t_cycle = 2 s …).

| النوع | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة الملح | p | 1300 | Kg/m3 |
| معامل الملء | nv | 0.60 | - |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 | mm |
| قطر العمود المركزي | Ds | 16 | mm |
| الخطوة | P | 60 | mm |
| عدد اللفات | N | 4 | (لفات)Revs |
| زمن التعبئة | T_fill | 2 | second |
| الكمية المستهدفة | m_bag | 100_500 | gram |

عاد باقي ...

## الحسابات التصميمية

### قسم «تصميم اللولب (Auger)»

يُعد اللولب الحلزوني (Auger Screw) المكون الأهم في عملية القياس، حيث يعتمد مبدأ عمله على نقل كمية حجمية ثابتة من المسحوق في كل دورة دوران (Rotational Pulse). وقد تم تصميم اللولب بناءً على خصائص الملح الناعم (الكثافة الظاهرية $\rho_{bulk} = 1300 \text{ kg/m}^3$) ومعامل الملء الحجمي المعتمد ($\eta_v = 0.60$)

#### الافتراضات والمعادلات الأساسية (V_t, m_rev, n, RPM).

- الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

V_t = (π / 4) * (D² - D_s²) · p

https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/  ,  (  first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf)

- الكتلة المنقولة في كل دورة:

m_rev = ρ *  ηv * V_t

( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

, ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- عدد الدورات لكل تعبئة:

n = m_bag / m_rev

https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/

, ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- سرعة الدوران:

RPM = 60 * n / t_fill

- السرعة الزاوية( rad/s):

ω = RPM *  2π / 60 = RPM * π/30

- معدل التدفق الكتلي:

ṁ = m_rev *  (RPM/60) = m_rev * revs/sec

- الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

Δx = n · p

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

- حجم الكيس (Volume per bag):

V_bag = m_bag / ρ

- زاوية اللولب (متوسط القطر):

α = atan(p / (π * D_m)) where D_m = (D + Ds)/2

( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf ),

( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- مساحة مقطع اللولب(m²):

A = π * D² / 4

#### جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

| الوزن g | m_rev (g/rev) | عدد الدورات n (revs) | rpm = 60*n/t_fill | الإزاحة Δx (mm) | ω (rad/s) | n revs/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 122.91 | 0.814 | 24.4 | 48.8 | 2.556 | 0.407 |
| 125 | 122.91 | 1.017 | 30.5 | 61.0 | 3.195 | 0.508 |
| 150 | 122.91 | 1.220 | 36.6 | 73.2 | 3.834 | 0.610 |
| 175 | 122.91 | 1.424 | 42.7 | 85.4 | 4.473 | 0.712 |
| 200 | 122.91 | 1.627 | 48.8 | 97.6 | 5.112 | 0.814 |
| 225 | 122.91 | 1.831 | 54.9 | 109.8 | 5.751 | 0.915 |
| 250 | 122.91 | 2.034 | 61.0 | 122.0 | 6.390 | 1.017 |
| 275 | 122.91 | 2.237 | 67.1 | 134.2 | 7.029 | 1.119 |
| 300 | 122.91 | 2.441 | 73.2 | 146.4 | 7.668 | 1.220 |
| 350 | 122.91 | 2.848 | 85.4 | 170.9 | 8.946 | 1.424 |
| 400 | 122.91 | 3.254 | 97.6 | 195.3 | 10.224 | 1.627 |
| 450 | 122.91 | 3.661 | 109.8 | 219.7 | 11.502 | 1.831 |
| 500 | 122.91 | 4.068 | 122.0 | 244.1 | 12.780 | 2.034 |

#### 7.1.3 اختيار الأبعاد النهائية: D = 60 mm, D_s = 16 mm, P = 60 mm, N_flights = 4, L_eff = 240 mm, L_total = 360 mm.

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الطول الفعال | 240 | mm |
| الطول الكلي | 360 | mm |
| المسافة بين المحامل | 280 | mm |
| ارتفاع الريشة | 22 | mm |
| سمك الريشة | 4 | mm |
| الخلوص مع الجدار | 1.5 | mm |

...

### 7.2 قسم «تصميم الهوبر (Hopper)»

#### 7.2.1 اختيار الشكل المخروطي-الأسطواني Mass-Flow.

#### 7.2.2 حساب نصف الزاوية الجدارية (θ = 30° من العمودي).

#### 7.2.3 تحديد قطر المخرج (D_out = 65 mm) لتجنّب Bridging.

#### 7.2.4 استخراج الأبعاد النهائية: V = 20 L, H ≈ 330 mm, D_top ≈ 446 mm.

#### 7.2.5 تصميم شفرات التفكيك (Paddle Agitator): 2 شفرة، عرض 60 mm، سمك 4 mm، موضع 148.5 و 297 mm من القمة.

### 7.3 قسم «حسابات العزوم والقوى (Motor & Torque)»

#### 7.3.1 عزم الحمل T_L (N·m).

#### 7.3.2 عزم التسارع T_a (N·m).

#### 7.3.3 العزوم الكلي T_req مع معامل الأمان (S_f = 2).

#### 7.3.4 اختيار الموتور: Servo 400 W، 3000 rpm، مع Gearbox 1:5 ليُخرج ≈ 600 rpm و 2.3 N·m.

### 7.4 قسم «حسابات الختم (Sealing)» – اختياري مختصر

#### – استعراض درجات الحرارة والضغط المستخلصة من ملف VFFS دون إعادة الحساب.

### 7.5 قسم «حسابات عرض الفيلم (Film Width)» – اختياري

#### – عرض الفيلم اللازم لأكياس 500 g ≈ 45.8 cm (يُدرج فقط النتيجة مع معادلة W = π·D_tube + overlap).

## ملخص النتائج الرقمية (Design Summary Table)

جدول واحد يجمع الأبعاد النهائية للولب، الهوبر، الموتور، عرض الفيلم.

## خارطة طريق التقرير (شرح مُوجَز لكل قسم قادم).

## المراجع (References)

## الملاحق (Appendices)

الملحق:  قائمة الكميات والتكاليف التقديرية (BOM)

## المراجع (references )_ روابط مباشرة للمصادر المستخدمة

أولاً: Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology

نقل المواد وتصميم الـ screw feeders:

- https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/

- ( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\fml_20131230_514_export (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\1247639-proof-done.pdf )

- (  first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\2013.38131.pdf )

ثانيًا Auger Dosing / Auger Fillers :

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler:

- ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/

- ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png )

- ( first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf )

ثالثا: Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow

الـ hopper design و Jenike  والتدفق:

- https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson

- ( first stage\أوراق بحثية\1.3153782.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Practical_Advice_for_Storing_and_Handling_Bulk_Solids_Webinar.pdf )

رابعًا Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

- ( first stage\أوراق بحثية\app.22443.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\EPL-0000404_article-utem.pdf )

خامسًا: Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

- ( first stage\أوراق بحثية\m_22054_lc-wm_handbook_enus_revd-1.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HX711.pdf )

سادسًا: Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

- https://kg-m3.com/material/salt-fine-table

- ( first stage\أوراق بحثية\ap815e.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا.PDF )

- ( first stage\أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا.PDF )

سابعا Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

- https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics)

- ( first stage\أوراق بحثية\TAM251_Chapter5_Torsion_prelecture_Johnson.pdf )