تقرير إنجاز مرحلي للمرحلة الثانية: تصميم وتحليل نظام التعبئة الحجمي (Auger Dosing System)

- الملخص التنفيذي_Executive Summary

تم الانتهاء بنجاح من مرحلة التصميم الميكانيكي التفصيلي (Detailed Mechanical Design) لمنظومة الجرعات (Dosing Head)، وإتمام التجميع الافتراضي (Virtual Assembly) لكامل وحدة التعبئة بالتعاون مع فريق العمل. كما تم إجراء التحقق الهندسي (Engineering Validation) عبر تحاليل الإجهاد (FEA) والمحاكاة الحركية (Motion Study) وإخضاع المكونات الحرجة (اللولب، العمود، الصحن الدوار) لسلسلة من اختبارات التحليل الإجهادي (Static Structural Analysis) والمحاكاة الحركية للتحقق من التوافقية الميكانيكية وسلامة التصميم قبل البدء في مرحلة محاكاة تدفق المواد، مع تصحيح جوهري لحسابات العزم لضمان كفاءة النظام.

تكمن القيمة المضافة في هذا التصميم في معالجة تحدي "التدفق الحر" للملح (Free-flow flushing) من خلال ابتكار نظام كبح ميكانيكي (Spinner Plate) مدمج بنهاية اللولب، واعتماد نظام حركة متعاكس (Counter-Rotating System) لضمان التجانس. تم التحقق من التصميم عبر المحاكاة السكونية (FEA) والحركية (Motion Study)، مما يمهد الطريق لمرحلة محاكاة الجسيمات (DEM) والتصنيع الفعلي.

- الهدف من المرحلة

لم يكن الهدف من هذه المرحلة مجرد رسم القطع في برنامج SolidWorks، بل كان الهدف الجوهري هو "التحقق الافتراضي وتحويل النظريات إلى فيزياء" (Virtual Validation & Realization)، وذلك من خلال:

​تجسيد الأبعاد الحسابية: تحويل الأرقام المجردة (التي حسبناها في المرحلة الأولى) إلى نموذج هندسي ثلاثي الأبعاد قابل للتصنيع، والتأكد من تداخل وتوافق الأجزاء (Fit & Tolerance).

​اختبار السلامة الميكانيكية: التأكد من أن اللولب والعمود لن يتعرضا للكسر أو التشوه تحت ضغط "عمود الملح" أو عند بدء التشغيل المفاجئ.

​التحقق من السيناريو الحركي: إثبات أن آلية "الدوران المتعاكس" (Counter-rotation) بين اللولب والمقلب (Agitator) ممكنة ميكانيكياً ولا يوجد أي تضارب (Interference).

​تصحيح اختيار الطاقة: تدقيق حسابات العزم بناءً على النموذج الميكانيكي الفعلي وليس المعادلات النظرية فقط.

- البيانات والمعطيات المستخدمة

| النوع | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة الملح | p | 1300 | Kg/m3 |
| معامل الملء | nv | 0.60 | - |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 | mm |
| قطر العمود المركزي | Ds | 16 | mm |
| الخطوة | P | 60 | mm |
| عدد اللفات | N | 4 | (لفات)Revs |
| زمن التعبئة | T_fill | 2 | second |
| الكمية المستهدفة | m_bag | 100_500 | gram |

- مقدمة: التطور من النظرية إلى التصميم (Evolution from Phase 1)

هذه النقاط جوهرية جداً ويجب توضيحها في مناقشتك الجامعية لتظهر أنك طورت التصميم ولم تكتفِ بالنقل:

​أبعاد اللولب (Auger Dimensions):

​في المرحلة الأولى (تقارير pdf): كانت الأقطار المقترحة تتراوح أو تقدر بـ 50 ملم تقريباً.

​التعديل الحالي: تم اعتماد القطر 60 ملم والخطوة 60 ملم (كما في ملف معادلات اللولب الأساسية لتصميم CAD.docx).

​السبب: تحسين الإنتاجية عند سرعات دوران أقل (لتقليل تآكل الملح).

​نظام نقل الحركة (Transmission):

​في المرحلة الأولى (ملف دراسات الموتور والعزوم): كان الاقتراح يشير إلى علبة تروس بنسبة 1:5.

​التعديل الحالي: في التصميم النهائي والمحاكاة، انتقلنا إلى نسبة تخفيض أعلى (غالباً 20:1 أو ما يقاربها) مع محرك سيرفو 400W.

​السبب: نسبة 1:5 قد لا توفر العزم الكافي لـ "كسر الجمود" (Breakaway Torque) عند بدء التشغيل إذا كان الملح متكدساً، لذا تم رفع النسبة لزيادة الأمان.

​دقة الحسابات (Calculation Fidelity):

​في المرحلة الأولى: الحسابات كانت يدوية (Manual Calculations) ومعرضة للخطأ البشري.

​التعديل الحالي: تم تأكيد الحسابات عبر المحاكاة الرقمية (FEA Analysis) التي أثبتت أن معامل الأمان 2.28، مما نقلنا من "التوقع" إلى "اليقين".

ـــــــــــــ

يجب أن تنتبه لهذه النقاط عند كتابة التقرير النهائي، لأن "المرحلة الأولى" تحتوي على أرقام قديمة تم تحديثها:

​أبعاد اللولب (Auger Dimensions):

​سابقاً: التقارير القديمة كانت تقترح أقطاراً بين 30-50 ملم بناءً على معادلات عامة.

​حالياً (المعتمد): القطر 60 ملم. لماذا؟ لضمان إنتاجية أعلى عند سرعات دوران أقل (للحفاظ على الموتور وتقليل طحن الملح). يجب اعتماد أبعاد ملف Excel الأخير وإلغاء أي أبعاد متعارضة في تقارير المرحلة الأولى.

​استراتيجية التحكم (Control Strategy):

​سابقاً: كان هناك تردد بين PLC و Microcontroller.

​حالياً: تم حسم الأمر لصالح ESP32 (بسبب التكلفة وسرعة المعالجة Dual Core)، وتم بناء الخوارزمية (Flowchart) بناءً على ذلك.

​مادة التصنيع (Material Selection):

​التقارير القديمة تذكر SS304 و SS316.

​التحديث: تم الاستقرار على SS304 (للتكلفة) ولكن مع اشتراط تشطيب سطحي عالٍ (Polishing) لتقليل الاحتكاك، وهو ما أثبتته محاكاة الإجهاد (حيث اعتمدنا خصائص SS304).

- الثوابت والمواصفات الفنية النهائية (Technical Specifications)

اوت

- تفاصيل الإنجاز الهندسي (Technical Achievements)

​أولاً: التصميم الهندسي وتحديد الأبعاد (Parametric Design & Dimensioning)

ثانياً: النمذجة والتجميع (CAD Modeling & Assembly) – [SolidWorks]

ثالثاً: التحليل الهندسي والمحاكاة (Engineering Analysis & Simulation)

- الخطوات القادمة: محاكاة ديناميكا الجسيمات (Future Work: DEM Simulation)

بعد التحقق من سلامة الهيكل الميكانيكي (Structural Integrity) وخلوه من التداخلات الحركية، سينتقل المشروع في الأسبوع القادم إلى مرحلة "التحقق التشغيلي" (Operational Validation) باستخدام تقنية العناصر المنفصلة (Discrete Element Method – DEM) عبر برنامج Altair EDEM.

​هذه المرحلة تعتبر جوهرية لآلات تعبئة البودرة، حيث تهدف إلى نمذجة سلوك ملايين الحبيبات للتأكد من كفاءة التصميم قبل التصنيع، وترتكز الخطة على المحاور التالية:

​نمذجة المادة (Material Calibration):

​تعريف الخصائص الفيزيائية لملح الطعام (الكثافة الحجمية 1300 \text{ kg/m}^3، زاوية الاستقرار، معاملات الاحتكاك السكوني والحركي) لضمان واقعية المحاكاة.

​اختبار كفاءة الصحن الدوار (Spinner Plate Validation):

​هذا هو الاختبار الأهم؛ سيتم محاكاة سيناريو "التوقف المفاجئ" للتأكد من أن زاوية الصحن تمنع انسكاب الملح (Free-flow dribbling)، وسيناريو "الدوران" للتأكد من نثره للملح بقوة الطرد المركزي.

​التحقق من معدل التدفق (Flow Rate Verification):

​قياس كتلة الملح الخارجة فعلياً في الثانية ومقارنتها بالحسابات النظرية (التي تهدف إلى 15-30 كيس/دقيقة)، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لتعديل سرعة الدوران (RPM).

​كشف مشاكل التدفق (Flow Assurance):

​مراقبة مناطق ركود المادة (Dead Zones) داخل الهوبر، والتأكد من أن شفرات الخلط (Agitator) تمنع ظاهرة "التجسير" (Bridging) أو "حفرة الفئران" (Rat-holing) بشكل فعال.

- الأبعاد النهائية المعتمدة

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الطول الفعال | 240 | mm |
| الطول الكلي | 360 | mm |
| المسافة بين المحامل | 280 | mm |
| ارتفاع الريشة | 22 | mm |
| سمك الريشة | 4 | mm |
| الخلوص مع الجدار | 1.5 | mm |

- جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

- تحليل النتائج والاستنتاج

استناداً إلى مخرجات المحاكاة الرقمية (FEA & Motion Study) وإعادة التقييم الحسابي، نخلص إلى التحليل الفني التالي:

  - ​النتائج الإنشائية (Structural Results):

أظهرت تحليلات العناصر المحددة (FEA) أن مناطق تركيز الإجهادات (Stress Concentration) تقع عند جذر ريشة اللولب، إلا أن قيم إجهاد "فون ميزس" (Von Mises Stress) ظلت أقل بكثير من حد الخضوع (Yield Strength) لمعدن الستانلس ستيل (SS316L).

​التحليل: يؤكد هذا أن التصميم يتمتع بمعامل أمان (Safety Factor) مرتفع، وأن سماكة الريشة المختارة كافية لتحمل الأحمال التشغيلية بأمان.

  - ​النتائج الحركية (Kinematic Results):

أثبتت دراسة الحركة أن الخلوص الشعاعي (Radial Clearance) المحدد بـ 1.5 مم بين اللولب والأنبوب يمثل قيمة مثالية؛ فهو دقيق بما يكفي لمنع التدفق العشوائي للملح، وكافٍ لتجنب أي احتكاك معدني (Metal-to-Metal contact) قد يؤدي لتلوث المنتج أو تلف الآلة.

​ج) تصحيح العزوم (Torque Optimization):

كشف التحليل المقارن عن قصور في الحسابات النظرية الأولية التي أهملت تأثير "احتكاك المادة المضغوطة بالجدران" (Wall Friction).

​التحليل: بناءً على ذلك، تم تحديث الحسابات ورفع مواصفات نظام الدفع (المحرك والجيربوكس) ليعمل بمعامل أمان تشغيلي (SF \geq 2.0)، مما يضمن استمرارية العزم حتى في حالات التحميل الأقصى أو بدء التشغيل تحت الحمل.

- ​الاستنتاج النهائي (Final Conclusion)

​بناءً على المعطيات والتحليلات السابقة، يتم إقرار ما يلي:

​تجميد التصميم (Design Freeze): اعتماد الأبعاد الهندسية الحالية للولب (D=60mm, P=60mm) كنسخة نهائية للتصنيع، نظراً لثبوت كفاءتها حجمياً وميكانيكياً.

​الموثوقية التشغيلية: النظام الميكانيكي المطور (بما فيه نظام الحركة المعدل) بات مؤهلاً للعمل في بيئة تشغيلية حقيقية، مع ضمانات عالية ضد الفشل الميكانيكي.

​الجاهزية للمحاكاة المتقدمة: نعلن انتهاء مرحلة التصميم الميكانيكي بنجاح، والجاهزية التامة للانتقال إلى مرحلة محاكاة سلوك الجزيئات (DEM) باستخدام برنامج Altair EDEM، للتحقق من انسيابية التدفق ودقة التعبئة الوزنية.

ـــــــــــــ

- الخاتمة (Conclusion)

- المراجع (references )_ روابط مباشرة للمصادر المستخدمة

أولاً: Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology

نقل المواد وتصميم الـ screw feeders:

- https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/

- ( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\fml_20131230_514_export (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\1247639-proof-done.pdf )

- (  first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\2013.38131.pdf )

ثانيًا Auger Dosing / Auger Fillers :

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler:

- ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/

- ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png )

- ( first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf )

ثالثا: Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow

الـ hopper design و Jenike  والتدفق:

- https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson

- ( first stage\أوراق بحثية\1.3153782.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Practical_Advice_for_Storing_and_Handling_Bulk_Solids_Webinar.pdf )

رابعًا Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

- ( first stage\أوراق بحثية\app.22443.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\EPL-0000404_article-utem.pdf )

خامسًا: Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

- ( first stage\أوراق بحثية\m_22054_lc-wm_handbook_enus_revd-1.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HX711.pdf )

سادسًا: Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

- https://kg-m3.com/material/salt-fine-table

- ( first stage\أوراق بحثية\ap815e.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا.PDF )

- ( first stage\أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا.PDF )

سابعا Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

- https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics)

- ( first stage\أوراق بحثية\TAM251_Chapter5_Torsion_prelecture_Johnson.pdf )