تقرير شامل للمرحلة الأولى مرحلة الحسابات 
آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللولب Auger وبنية VFFS

## الملخص التنفيذي_Executive Summary

تسعى هذه الدراسة إلى استعراض المراحل الأولى لبحث وحسابات تصميم آلة تعبئة وتغليف الملح بنظام اللّولب (Auger) وآلية Vertical Form Fill Seal (VFFS) العمودية. يُعد نظام اللولب وحدة قياس حجمية للمنتج، حيث يحسب حجم الملح المُعبأ بعدد اللفات اللازمة. مع كثافة ملح حوالى 1.3 جم/سم³، وبأوزان مستهدفة 100–300–500 غم (±3%)، فإنّ 500 غم من الملح تحتاج تقريباً 384.6 سم³. لتلبية الإنتاجية المستهدفة (15 كيس/دقيقة، دورة كلية 4 ثوانٍ)، يمكن اختيار لولب بقطر وتركيب مناسبين (مثلاً 50 مم قطراً وارتفاع حلقة 50 مم)، بحيث يلزم حوالي 4–8 لفات للوزنة القصوى (500 غم). تم حساب سرعة دوران اللولب بما يتوافق مع حجم الجرعة والسرعة الزمنية للآلة. كما تم تقدير قدرة ومتانة محرك اللولب المطلوبة لضمان دوران ثابت تحت أحمال الملح (ينصح بالاستعانة بمحرك AC ~0.25–0.5 حصان لتأمين عزم دوران كافٍ). في مرحلة التصميم الابتدائية أيضاً، صُمّم الهوبر بسعة 20 لتر بزاوية إفراغ حادة (≈60°) لمنع تجسّر المسحوق، مع شفرات دوارة تمنع تكدس الملح.

بالنسبة لنظام التعبئة والختم VFFS، يختص هذا الجهاز بسحب فيلم بلاستيكي PET/PE من بكرة، وتشكيله على أنبوب تعبئة، ثم لحام التماس الجانبي (طولي) أولاً. بعد ذلك يُطبَّق اللحام السفلي لإغلاق القاع، ثم تتم عملية التعبئة باستخدام اللولب (كموضع جرعة). بعد انتهاء الجرعة يُطبق اللحام العلوي لإنهاء الإغلاق. وحيث إن دورة الماكينة 4 ثوان، فقد تم تخصيص 0.8 ثانية لكل من لحام القاع والغطاء بالتوالي، وهو ضمن المدى الزمني المعتاد (مثلاً آلة عند 30 كيس/دقيقة دورة 2 ث ثانية، وقت اللحام ~0.6 ث). تُستخدم مستشعرات (حساسات ضوئية وحساس وزن أو عداد لفات المحرك) لمراقبة وجود الكيس وكمية الملح، فيما يدير المتحكم ESP32 العمليات ويقدم واجهة HMI أو اتصال عبر بروتوكول MQTT للهاتف المحمول. تُستخدم مواد غذائية مناسبة (ستانلس ستيل للهوبر وأجزاء ملامسة الملح)، وطبقة فيلم PET/PE (PET للقوة والحاجز، وPE للّحامات الحرارية المنخفضة). تبيّن الحسابات الأولية أن النظام المدمج بهذا الشكل قادر على تلبية متطلبات الإنتاجية والدقة والجودة. هذه الدراسة التمهيدية تؤسس لمرحلة التصميم التفصيلي اللاحقة، وتبرز إمكانية دعم المشروع استثماريًا نظرًا لكفاءته التشغيلية العالية ومواكبته للتكنولوجيا الحديثة.

## جدول المحتويات (Auto-Generated)

## قائمة المختصرات والرموز (Nomenclature)

| الرمز Symbol | الوحدة (SI) Unit | الوصف Description |
| --- | --- | --- |
| A | mm² | مساحة مقطع اللولب |
| Aₒ | mm² | مساحة مقطع الأنبوب الخارجي (Outer tube) |
| Aᵢ | mm² | مساحة مقطع الأنبوب الداخلي (Inner tube) |
| c | kPa | قوة تماسك المسحوق (Cohesion – نموذج Mohr-Coulomb) |
| C | g | كتلة المادة داخل اللولب لكل دورة (Capacity) |
| Cₘₐₛₛ | kg | السعة الكتلية للهوبر خلال ساعة تشغيل |
| D | mm | القطر الخارجي للولب (Auger OD) |
| Dᵢ | mm | القطر الداخلي للولب )قطر العمود (shaft Ø_ |
| Dₘ | mm | القطر المتوسط للولب = (D + Dᵢ)/2 |
| Dₒᵤₜ | mm | قطر فتحة خروج الهوبر |
| Dₜₒₚ | mm | القطر العلوي للهوبر المخروطي |
| Dₒ_t | mm | القطر الخارجي لأنبوب التشكيل (Forming tube OD) |
| Dᵢ_t | mm | القطر الداخلي لأنبوب التشكيل (Forming tube ID) |
| Dₛ | mm | قطر عمود اللولب (Shaft Ø) |
| Dₚ | mm | قطر اللولب بعد الشفرة (Pitch circle Ø) |
| Ds_o | mm | قطر اللولب الخارجي كما في ملف Auger (D = Ds في بعض المعادلات) |
| E | MPa | معامل المرونة للمادة (Elastic modulus) |
| f | Hz | تردد النبضات (Pulses) للسيرفو |
| Fₐ | N | القوة المحورية على اللولب |
| F꜀ | N | قوة الطرد المركزي على المسحوق داخل اللولب |
| F𝒻 | N | قوة الاحتكاك بين المسحوق وجدار الأنبوب |
| Fₜ | N | قوة الشد المحوري في عمود اللولب |
| g | m/s² | تسارع الجاذبية (9.806 65) |
| h | mm | ارتفاع كومة المادة (لحساب زاوية الاستقرار) |
| H | mm | الارتفاع الكلي للمخروط/الهوبر |
| H𝒻ᵣₐₘₑ | mm | ارتفاع الهيكل الداعم الكلي |
| I | A | التيار المستهلك للمحرك |
| J₀ | kg·m² | عطالة دوار المحرك |
| J | kg·m² | العطالة الكلية (Motor + Gearbox + Load) |
| Jᴸ | kg·m² | عطالة الحمل المنعكسة على العمود |
| K | - | معامل تصحيح الختم (Sealing correction factor) |
| Kf | - | معامل الاحتكاك الجدار (Wall friction factor) |
| L | mm | الطول الكلي للولب أو الأنبوب |
| Lframe | mm | طول قاعدة الهيكل الداعم |
| Leff | mm | الطول الفعال للولب داخل الأنبوب |
| m | g | كتلة عينة اختبار (Mass sample) |
| mᵇᵃᵍ | g | الكتلة المستهدفة للكيس الواحد |
| mʳᵉᵛ | g/rev | الكتلة المحققة لكل دورة لولب |
| ṁ | g/s | معدل التدفق الكتلي |
| Mf | N·m | عزم كبح المحرك (Brake torque) |
| Mₜ | N·m | عزم الخرج المطلوب على عمود اللولب |
| nₐ | rev/s² | التسارع الزاوي |
| n𝒻ᵢₗₗ | - | معامل ملء اللولب (Volumetric efficiency) |
| N | - | عدد اللفات الكلي للولب |
| Nflights | - | عدد اللفات الحلزونية للولب |
| Nᵇᵃᵍˢ | - | عدد الأكياس في الدقيقة |
| p | mm | الخطوة الحلزونية (Pitch) |
| P | W | القدرة المطلوبة للمحرك |
| Pᵢₙ | W | القدرة المدخلة للمحرك |
| Pₒᵤₜ | W | القدرة المخرجة الميكانيكية |
| Q | kW | القدرة الحرارية للختم |
| Q | W | معدل الحرارة المطلوب للختم |
| r | mm | نصف قطر قاعدة الكومة |
| R | mm | نصف القطر المتوسط للفيلم المشكل |
| Re | - | رقم رينولدز داخل الأنبوب (إن وُجد) |
| RPMmotor | rev/min | سرعة المحرك قبل العلببة |
| RPMauger | rev/min | سرعة اللولب بعد العلببة |
| S | - | معامل أمان (Safety factor) |
| Sf | - | معامل أمان (Safety factor) |
| t | s | الزمن العام أو زمن التعبئة |
| tcycle | s | زمن دورة الكاملة (تعبئة + ختم + قص) |
| tfill | s | زمن التعبئة داخل الدورة |
| tseal | s | زمن الختم |
| T | N·m | أي عزم عام (يُستخدم أحياناً بدلاً من M) |
| Tₐ | N·m | عزم التسارع |
| Tᴸ | N·m | عزم الحمل (الاحتكاك + الضغط) |
| Treq | N·m | العزم الإجمالي المطلوب = (Tᴸ + Tₐ)·S𝒻 |
| Vᵇᵃᵍ | cm³ | حجم الكيس الواحد |
| Vʳᵉᵛ | cm³/rev | الحجم النظري لكل دورة لولب |
| Vₜ | cm³ | الحجم الكلي للهوبر |
| Wfilm | mm | عرض فيلم التغليف المطلوب |
| α | deg | زاوية الميل الحلزوني = atan[p/(π·Dₘ)] |
| β | deg | زاوية جدار الهوبر من الأفقي (Jenike wall angle) |
| θ | deg | زاوية الاستقرار (Angle of Repose) |
| ρᵇ | kg/m³ | الكثافة الظاهرية (Bulk density) |
| τ | kPa | إجهاد القص (Shear stress) |
| σ | kPa | الإجهاد العمودي (Normal stress) |
| φ | deg | زاوية الاحتكاك الداخلي للمسحوق |
| w | rad/s | السرعة الزاوية للمحرك |
| ρbulk | kg/m³ | الكثافة الظاهرية للمادة (Bulk Density) |
| mbag | g | الوزن المستهدف للكيس (Target Bag Mass) |
| tcycle | s | زمن الدورة الكاملة (Cycle Time) |
| tfill | s | زمن التعبئة المستهدف (Target Filling Time) |
| Vt | cm³ | الحجم النظري لكل دورة (Theoretical Volume per Revolution) |
| ηv |  | معامل الملء الحجمي (Volumetric Efficiency Factor) |
| mrev | g/rev | الكتلة المنقولة لكل دورة (Mass per Revolution) |
| n | rev | عدد الدورات المطلوبة (Required Revolutions) |
| RPM | rev/min | سرعة الدوران (Revolutions Per Minute) |
| Δx | mm | الإزاحة المحورية للمادة (Axial Displacement) |
| α | degre | زاوية اللولب (Helix Angle) |
| VFFS |  | آلة التعبئة والتغليف الرأسية (Vertical Form-Fill-Seal) |
| Ra | μm | نعومة السطح (Surface Roughness) |
| Auger Filler |  | نظام التعبئة باللولب |
| ESP32 |  | متحكم دقيق (Microcontroller) للتحكم الإلكتروني |
| Load Cell |  | خلية الوزن (مستشعر الوزن) |
| SS316 |  | ستانلس ستيل )316( مادة مقاومة للتآكل |

## مقدمة شاملة

# مقدمة شاملة: آلة التعبئة والتغليف الرأسية بنظام اللولب (VFFS-Auger Filler)

في خضمّ الثورة الصناعية الرابعة والتوجه نحو الأتمتة الدقيقة, تبرز آلة التعبئة والتغليف الرأسية ذات نظام اللولب (Vertical Form-Fill-Seal – VFFS with Auger Filler) كحل هندسي متكامل وفعل لتعبئة المساحيق الدقيقة عالية الكثافة, مثل ملح الطعام ,ضمن نطاقات وزنية تتراوح بين 100 إلى 500 جرام, وبمعدلات إنتاجية لا تقل عن 30 كيساً في الدقيقة الواحدة, بينما يستهدف مشروعنا سرعة معتدلة (15 كيس/دقيقة) لما تحققه من توازن بين الإنتاجية والدقة المطلوبة. لا تمثل هذه الآلة مجرد خط إنتاج ,بل هي منظومة ميكاترونية متقدمة تدمج بين الدقة الميكانيكية, والتحكم الإلكتروني فائق الحساسية, وعلوم جريان المواد الصلبة (Bulk Solids Flow), لضمان أعلى مستويات الدقة الوزنية التي قد تصل إلى ±1% .

تعتمد الآلة على دمج ثلاث منظومات رئيسية في دورة عمل متزامنة ومحكمة, تبدأ من تغذية المادة الخام وتنتهي بإنتاج الكيس المغلف والمختوم. وسيتم التحكم بهذه المنظومات عبر وحدة تحكم دقيقة (مثل ESP32) وربطها بواجهة HMI أو اتصال إنترنت الأشياء (MQTT) ونظام سيرفو (Servo Control) لضمان التوافق الزمني بين مراحل التشكيل, والقياس, والختم .

نظرة عامة على مكونات الآلة وآلية عملها

تعتمد آلة التعبئة والتغليف على نظام اللولب (Auger) لنقل المسحوق بكفاءة إلى الأكياس أو الحاويات. تبدأ العملية بوضع الملح في القادوس (الهوبـر) ووضع الأكياس الفارغة تحت رأس التعبئة. عندها يقوم نظام التغليف العمودي (VFFS) بتشكيل الفيلم المسطح إلى كيس مغلق من الأسفل ومن الجانب الخلفي. ثم يتم توزيع الملح بكمية محددة داخل الكيس عبر اللولب الدوّار. بعد الملء، تنتقل العبوة المملوءة إلى محطة الختم لإغلاق الفتحة العلوية حراريًا، وتُقطع العبوة عند الطول المطلوب. إن آلات تعبئة المساحيق الأوتوماتيكية، التي تشمل نظام اللولب والفرم العمودي، منتشرة في مصانع الأغذية وغيرها من الصناعات لضمان التعبئة النظيفة والدقيقة.

يحتوي نظام اللولب على بريمة حلزونية داخل أنبوب تغذية، حيث يتحدد حجم المادة المسوقة لكل دورة بتصميم البريمة (القطر، وعمق الخيط، وزاوية الخيط). يضمن نظام التحكم (مثل PLC أو متحكم دقيق) حساب عدد الدورات اللازمة لكل تعبئة بناءً على الوزن المطلوب وكثافة المسحوق. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الآلة مستشعرات لمستوى المنتج في الهوبر، ومستشعرات للحضور أو الوزن لضمان الدقة، وحواجز حرارية لضبط درجة الحرارة ووقت الختم. توفر واجهة HMI أو الهاتف النقال (من خلال بروتوكول MQTT) معلومات في الوقت الحقيقي وتمكن المشغل من ضبط المعايير.

المعطيات الأساسية للمشروع هي:

| العنصر | القيمة | الوصف |
| --- | --- | --- |
| المادة | الملح |  |
| كثافة الملح | ~1.3 جم/سم³. |  |
| الإنتاجية | 15 كيس/دقيقة | دورة كلية 4 ثوانٍ |
| أوزان العبوات | 100، 300، 500 غم | تسامح ±3% |
| سعة الهوبر | 20 لتر | ~16 كجم ملح |
| أبعاد الكيس | 20×13 سم. |  |
| مادة الفيلم | PET/PE |  |
| نوع اللحام | علوي وسفلي | Top/Bottom Single-Action |
| زمن اللحام | 0.8 ثانية لكل تماس |  |
| ضغط الهواء | 6 بار | لتشغيل الأسطوانات الهوائية. |
| مصدر الطاقة | 220 فولت / 50 هرتز | تيار متردد |

## الحسابات التصميمية

### قسم «تصميم اللولب (Auger)»

يُعد اللولب الحلزوني (Auger Screw) المكون الأهم في عملية القياس، حيث يعتمد مبدأ عمله على نقل كمية حجمية ثابتة من المسحوق في كل دورة دوران (Rotational Pulse). وسيتم تصميم اللولب بناءً على خصائص الملح الناعم (الكثافة الظاهرية  (rho = 1300Kg/m3 )ومعامل الملء الحجمي المعتمد (eta_v = 60%).

#### الافتراضات والمعادلات الأساسية (V_t, m_rev, n, RPM).

- الحجم الهندسي النظري لكل دورة:

V_t = (π / 4) * (D² - D_s²) · p

https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/  ,

(  first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf)

- الكتلة المنقولة في كل دورة:

m_rev = ρ *  ηv * V_t

( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

, ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- عدد الدورات لكل تعبئة:

n = m_bag / m_rev

https://all-fill.com/equipment/auger-fillers/

, ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- سرعة الدوران:

RPM = 60 * n / t_fill

- السرعة الزاوية( rad/s):

ω = RPM *  2π / 60 = RPM * π/30

- معدل التدفق الكتلي:

ṁ = m_rev *  (RPM/60) = m_rev * revs/sec

- الإزاحة المحورية أثناء التعبئة:

Δx = n · p

المسافة المحورية التي يتحركها المنتج داخل اللولب أثناء التعبئة.

- حجم الكيس (Volume per bag):

V_bag = m_bag / ρ

- زاوية اللولب (متوسط القطر):

α = atan(p / (π * D_m)) where D_m = (D + Ds)/2

( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf ),

( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- مساحة مقطع اللولب(m²):

A = π * D² / 4

#### الأبعاد النهائية

| النوع | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- |
| الطول الفعال | 240 | mm |
| الطول الكلي | 360 | mm |
| المسافة بين المحامل | 280 | mm |
| ارتفاع الريشة | 22 | mm |
| سمك الريشة | 4 | mm |
| الخلوص مع الجدار | 1.5 | mm |

# 2 قسم «تصميم الهوبر (Hopper)»

يُعد الهوبر (Hopper) خزان التخزين المؤقت للمواد الحبيبية أو المسحوقية في منظومة التعبئة الحلزونية (VFFS + Auger)، حيث تكمن وظيفته الأساسية في ضمان توفير مصدر ثابت ومحكم من المادة إلى برغي التغذية (Auger). الهدف الهندسي هو تحقيق نمط "التدفق الكتلي" (Mass Flow)، حيث تتحرك كل المادة معاً نحو الفتحة، وهو النمط الأكثر كفاءة لتقليل تباين وزن المنتج وتحسين دقة الجرعات، خلافاً لـ "التدفق القمعي" (Funnel Flow) الذي يترك مواد راكدة على الجوانب.

الخواص الفيزيائية للمواد السائبة والمعادلات الحاكمة

لتصميم هوبر فعال، تُعتمد الخصائص التالية التي تحكم سلوك التدفق وتؤثر في زاوية انحدار الجدران :

* الكثافة الظاهرية (Bulk Density, ρ): وهي كتلة المادة المسحوقية لكل وحدة حجم كلي، حيث يشمل هذا الحجم الجسيمات الصلبة والفراغات الهوائية (Interparticle Voids) بينها. الكثافة الظاهرية هي العامل الحاسم في تحويل متطلبات التخزين من الكتلة إلى الحجم.

ρ=M/Vt

حيث M هي كتلة المادة الجافة، و Vt هو الحجم الكلي الذي تشغله المادة.

* زاوية الاسترخاء (Angle of Repose,  θ): وهي أقصى زاوية يمكن أن تتراكم عندها المادة الحبيبية على سطح أفقي دون أن تنهار. تؤثر هذه الزاوية بشكل مباشر في تحديد زاوية جدار الهوبر المطلوبة لتجنب التجسر.

θ=arctan⁡(2hd)

حيث h هو ارتفاع الكومة و d هو قطر قاعدتها.

* اختبار خلية القص (Shear Cell Analysis): يُستخدم لقياس قوة القص (tau) التي تقاوم بها المادة التدفق أو الانهيار عند تطبيق إجهاد عمودي (σ). قوة التماسك (c) الناتجة عن هذا الاختبار هي المعامل الأكثر تأثيراً في ميل المادة لتكوين الجسور (Bridging).

τ=c+σtan(∅)

حيث τ هو إجهاد القص، c هي قوة التماسك، و ∅ هي زاوية الاحتكاك الداخلية بين الجسيمات.

أنماط الانسداد والحلول التصميمية

المشاكل الحرجة في التدفق: تُصنَّف مشاكل التدفق التي يواجهها الهوبر إلى ثلاث ظواهر رئيسية :

* التجسر / القوس (Arching/Bridging): تكون جسر صلب من المادة فوق فتحة المخرج يوقف التدفق بالكامل. يحدث عندما تكون قوة التماسك (c) الداخلية عالية.

* الانهيار المركزي / قناة الانسياب (Rat-holing/Channeling): تكون قناة تدفق ضيقة مركزية بينما تبقى المادة على الجوانب جامدة وراكدة. يحدث في تصاميم Funnel Flow ويؤدي إلى نقص في السعة الفعلية وتلوث للمادة الراكدة.

* التكتل / التحجر (Caking/Consolidation): تكون كتل صلبة نتيجة التماسك طويل الأمد، غالباً بسبب امتصاص الرطوبة أو تحمل ضغط التخزين.

الحلول التصميمية والتشغيلية: يهدف التصميم الناجح إلى تحقيق التدفق الكتلي (Mass Flow) من خلال :

* زوايا جدار حادة: اختيار زوايا شديدة الانحدار (مثل 60°مع الأفقي أو أكثر لجعل الجدران نشطة (Active Walls).

* قطر مخرج كافٍ: يجب أن يكون قطر المخرج أكبر من القطر الحرج الذي قد يسبب تكون القوس.

* تشطيب السطح: يجب صقل السطح الداخلي Ra ≤ 1.6 µm لتقليل الاحتكاك والالتصاق.

يوضح الجدول التالي القيم المرجعية لخصائص المواد ومتطلبات تصميم الهوبر لستة مواد شائعة :

| المادة | الكثافة الحجمية | زاوية التكهف التقريبية | زاوية الجدار الموصى بها (مع الأفقي) | متطلبات التدفق الإضافية |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الملح الناعم | 1200–1400 | 32–35 | 55–60 | يتطلب SS316L لمقاومة التآكل |
| القهوة (بودرة) | 250–400 | 32–36 | 55–60 | تهوية خفيفة أو شفرات بسيطة |
| السكر | 700–880 | 30–34 | 50–55 | ¦ جيد الانسياب، يراقب التآكل |
| الدقيق (ناعم) | 560–600 | 38–45 | 60–65 | يتطلب شفرات/Agitator لمنع التجسر |
| مسحوق الصابون | 320–500 | 40–45 | 60–65 | قد يحتاج لتأريض/مكافحة الشحنات الاستاتيكية وAgitator |
| حليب البودرة | 210–400 | 38–42 | 60–65 | شديد الحساسية للرطوبة، يتطلب Agitator/ وتهوية |

دراسة حالة: تصميم هوبر مخروطي للملح الناعم (20 لتراً):

المادة والخامة: تم اعتماد تصميم هوبر مخروطي ناقص بسعة 20 لتراً. على الرغم من أن المادة القياسية هي الفولاذ المقاوم للصدأ 304 (SS304)، يُوصى بالترقية إلى SS316L عند التعامل مع الملح الناعم بكميات كبيرة. يعود هذا إلى الطبيعة العدوانية للكلوريدات في الملح، حيث يضمن SS316L مقاومة أعلى للتآكل والنقر (Pitting) ويحافظ على نعومة السطح الداخلي، وهو شرط حيوي لاستمرارية نمط التدفق الكتلي على المدى الطويل.

الأبعاد والمعادلات الهندسية  :السعة V=0.02 m^3 :

تم تحديد الأبعاد بناءً على: كثافة الملح  ρ=1300 kg/m^3 ، وزاوية انحدار مقدارها 60° مع الأفقي مما يعادل 30° مع العمودي). وللولب ذي قطر خارجي mm60 تم اختيار قطر مخرج سفلي (Sleeve Bore) قدره D_{out} = 65mm، مما يعطي خلوصاً جانبياً قدرة 2.5mm وهو خلوص مريح يقلل الاحتكاك والتآكل.

باستخدام معادلات المخروط الناقص، حيث r_{out}=0.0325 m و ∅=30°تم استنتاج الأبعاد التالية:

أ. العلاقة الهندسية بين الأبعاد والزاوية (tan(∅)):

tan∅=R-r/H

ب. صيغة حجم المخروط الناقص (Truncated Cone Volume Formula):

V=πH3 R2+Rr+r2=0.02m2

ملخص الأبعاد الهندسية لهوبر الملح الناعم (20 لتر) :

| المُعامل الهندسي | الرمز | القيمة المعتمدة/المستنتجة | وحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| السعة التصميمية | V | 0.02 | m3 |
| زاوية الجدار (مع العمودي) | ∅ | 30° | ° |
| نصف قطر المخرج السفلي | r_{out} | 0.0325 | m |
| الارتفاع الكلي المُستنتج | H | 0.2228 | m |
| نصف القطر العلوي المُستنتج | R | 0.33 | m |
| القطر العلوي الكلي | D_{top} | 446 | mm |

نظام التحريك المساعد (Agitator Paddles):

تم تصميم الهوبر مع إمكانية دمج عدد 2 شفرة تحريك متقابلتين  (Agitators) تعمل بمحرك مستقل. على الرغم من أن الملح مادة حرة التدفق ولا تحتاج إلى تحريك مستمر، فإن إضافة الـ Agitators (شفرة سفلية قريبة من المخرج، وأخرى علوية) تضمن مرونة تشغيلية عالية، مما يسمح باستخدام نفس الهوبر لاحقاً لتعبئة مواد أكثر تماسكاً مثل الدقيق أو حليب البودرة، حيث يمكن تشغيل الشفرات نبضياً (Burst Operation) لمنع أو كسر التجسر.

أبعاد الشفرات:

- عرض الشفرة (blade width): اختياري عمليًا بين 50–80 mmسوف نختار60

- سماكة الشفرة (thickness): 4.0 mm مقاومة كافية

- مواضع محورية:  شفرة علوية عند حوالي 0.40–0.50من ارتفاع المخروط (من القمة) و الشفرة السفلية عند    0.85–0.95 من ارتفاع المخروط (قريبة من المخرج).

موضع شفرة عليا من القمة ≈ 0.45×h≈148.5 mm)من أعلى المخروط( .

موضع شفرة سفلية ≈ 0.90×h≈297 mm )قريبة جداً من المخرج(.C:\Users\ATC\Downloads\481554865011.pdf

تحليل العزم والقدرة واختيار نظام الحركة للولب التعبئة (Auger Filler)

إن تحليل العزم والقدرة هو خطوة حاسمة لاختيار نظام النقل والمحرك المناسبين لوحدة التعبئة الحلزونية (Auger Filler) بكفاءة عالية، مما يضمن استقرار عملية التشغيل وتجنب المشاكل المستقبلية المتعلقة بزيادة الحمل على نظام الدفع. I. تحليل وإيجاد القدرة الاسمية والعزم والقوة المحورية 1.1. إيجاد القدرة الاسمية (P_N) أ. المنهجية المعتمدة: لتقدير القدرة المطلوبة، تم اعتماد معادلات الدليل الصناعي الألماني، والتي تقدم قيماً عملية لتقدير القدرة المطلوبة من المحرك بناءً على المقاومة الكلية (f_tot) للمادة وكفاءة التحويل (η). يتميز هذا المنهج بأنه يتعامل مع المقاومة كمقاومة شاملة بدلاً من التفصيل في المقاومات الجزئية (كاحتكاك المادة بالريش، واحتكاكها بالجدار، ومقاومة الانسياب، وتأثير الحمل والملء)، مما يقلل هامش الخطأ ويوفر قيمة أكثر منطقية. وقد اعتُمد معامل كفاءة واضح η = 0.8، وهذا يعني أن القدرة المطلوبة من المحرك يجب أن تكون أكبر من القدرة النظرية بنسبة 25%، مما يعد أفضل من استخدام "عامل أمان" اعتباطي. ب. حساب معدل التدفق (m): لتطبيق معادلة القدرة، يجب أولاً حساب معدل التدفق الكلي للمادة (m) التي تمر في اللولب كل ثانية. تم حساب هذه القيمة بناءً على متطلبات الإنتاج القصوى (20 عبوة/دقيقة) :

أقصى كتلة مطلوبة تعبئتها: 500 g.

أقل زمن مطلوب للتعبئة: 3 s (لتحقيق معدل إنتاج 20 عبوة/دقيقة). m = (أقصى كتلة) / (أقل زمن) = 500 g / 3 s ≈ 166.67 g/s

m ≈ 0.167 kg/s ج. معادلة القدرة الاسمية (P_N) لللولب العمودي: تُحسب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك بالمعادلة التالية، التي تأخذ في الحسبان طول المسار، الارتفاع العمودي، ومعامل الاحتكاك الكلي (f_tot) الذي اعتُمد 8 للنظام العمودي : P_N = m · (l · f_tot + h) / η

حيث:

m: كمية المادة التي تمر في اللولب كل ثانية (kg/s).

l: طول المسار الأفقي الذي تمر فيه المادة (m).

f_tot: معامل المقاومة الكلية.

h: المسافة بين دخول المادة وخروجها (الارتفاع العمودي) (m).

η: كفاءة التحويل (0.8). | المدخلات | القيمة | الوحدة | ملاحظات | |---|---|---|---| | معدل التدفق الكلي للمادة m | 0.167 | kg/s | معدل التدفق الكلي للمادة المنقولة | | الطول الأفقي للناقل l | 0.5 | m | المسافة الافقية التي يقطعها اللولب | | الارتفاع العمودي h | 0.5 | m | فرق الارتفاع الراسي | | معامل الاحتكاك الكلي f_tot | 8 | - | معامل الاحتكاك الكلي | | الكفائة الكلية η | 0.8 | - | الكفائة الكلية للنظام | | القدرة الاسمية P_N | 9.21526875 | W | **وات ، القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك ** | 1.2. تحليل وإيجاد العزم (M_t) يُستخدم العزم لتحديد نظام النقل والمحرك المناسب، تماماً كما تُستخدم القدرة لاختيار المحرك الأولي. يُحسب العزم المطلوب لتشغيل اللولب من القدرة الاسمية (P_N) والسرعة الزاوية (ω) : معادلة العزم:

M_t = P_N / ω معادلة السرعة الزاوية: ω = RPM × 2π / 60 حيث أن P_N ≈ 9.21 W. يوضح الجدول التالي كيف يتغير العزم المطلوب عكسياً مع سرعة التشغيل (RPM) :

RPM	P_N (W)	ω (rad/s)	M_t (N.m)

25.47	9.21	2.667212163	2.762434913

76.42	9.21	8.002683686	0.920691144

127.37	9.21	13.33815521	0.55240023

ملاحظة: أعلى قيمة للعزم المطلوبة هي عند أقل سرعة تشغيل (2.76 N.m عند 25.47 RPM)، وهذا هو العزم الحاسم الذي يجب أن يوفره المحرك.

1.3. تحليل وإيجاد القوة المحورية (F_axial)

تُعد القوة المحورية (F_axial) القوة التي يجب أن يتحملها نظام الدفع والمحامل (Bearings). تُحسب القوة المحورية من خلال العزم، مع الأخذ في الحسبان زاوية ريشة اللولب (α) وزاوية الاحتكاك المكافئة (ρ) للمادة :

معادلة القوة المحورية:

F_axial = (2 · M_t) / (π · D_m · tan(α + ρ))

حيث:

M_t: العزم المطلوب.

D_m: متوسط القطر للولب (D_m = (D_o + D_i) / 2).

α: زاوية الريشة في اللولب (اعتمدت 30°).

ρ: زاوية الاحتكاك المكافئة أو زاوية الاسترخاء للمادة، حيث اعتمد المتوسط 32° للملح. | α (deg) | ρ (deg) | D_o (m) | D_i (m) | M_t (N·m) | D_m (m) | F_a (N) | |---|---|---|---|---|---|---| | 30 | 32 | 0.06 | 0.025 | 0.552 | 0.0425 | 13.81193441 | | 30 | 32 | 0.06 | 0.025 | 0.9 | 0.0425 | 22.51945828 | | 30 | 32 | 0.06 | 0.025 | 1.5 | 0.0425 | 37.53243047 | | 30 | 32 | 0.06 | 0.025 | 2.71 | 0.0425 | 67.80859105 | الخلاصة: القوة المحورية تتراوح من 13.8 N إلى 67.8 N بناءً على تغير العزم، وتُستخدم هذه القيم في اختيار المحامل (Bearings) المناسبة التي تتحمل هذا الضغط المحوري. II. اختيار المحرك ونظام النقل لتطبيق التعبئة 2.1. اختيار المحرك المناسب أ. المقارنة بين أنواع المحركات: يجب أن يتمتع المحرك المختار بالقدرة على التحكم الدقيق في الزاوية والسرعة، والقدرة على توفير العزم المطلوب حتى عند السرعات العالية، وهو أمر ضروري لضمان دقة الجرعات في نظام التعبئة الحجمي. | نوع المحرك | المزايا والعيوب في تطبيقات التعبئة | |---|---| | محرك السيرفو (Servo Motor) | الأنسب. يتميز بدقة عالية في التحكم (لوجود Encoder)، ويوفر العزم المناسب عند السرعات العالية، وقابل للبرمجة باستخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLC). | | الموتور الخطوي (Stepper Motor) | لا يُنصح به. يواجه مشكلة في فقدان العزم مع زيادة السرعة، مما يجعله غير مناسب لحالات العزوم المتغيرة وأنظمة الحلقة المغلقة (Close Loop) التي تتطلبها الدقة في التعبئة. | | الموتور القياسي (Standard Motor) | مناسب ولكن أقل دقة من السيرفو. تبلغ سرعة الاستجابة فيه 0.1 ms، بينما تصل في السيرفو إلى 0.01 ms، مما يزيد هامش الخطأ في الدقة. | ب. المواصفات المطلوبة لمحرك السيرفو: بناءً على الحسابات، يجب اختيار محرك سيرفو بالمواصفات التالية:

القدرة الاسمية المطلوبة: ≈ 10 W (مع إمكانية الزيادة لضمان التشغيل المستقر).

العزم المطلوب: ≈ 2.7 N.m (أعلى قيمة محسوبة عند أقل سرعة).

السرعة المطلوبة للإنتاج: ≈ 100 RPM (كحد متوسط للتشغيل المستقر).

درجة الحماية: يُنصح بـ IP55 (حماية ضد الغبار وضد دفعات الماء المنخفضة الضغط، وهو مناسب للبيئات الصناعية). 2.2. اختيار نظام النقل (علبة التروس - Gearbox) يُعد اختيار نظام النقل أمراً بالغ الأهمية لتعويض أي نقص محتمل في عزم المحرك وللوصول إلى السرعة المطلوبة بدقة عالية، خصوصاً إذا تم اختيار محرك سيرفو عالي السرعة وعزم منخفض. أ. حساب نسبة التخفيض (Gear Ratio): تُستخدم علبة التروس لتقليل السرعة وزيادة العزم. لحساب معامل التكبير (نسبة التخفيض)، يتم قسمة السرعة الشائعة للمحركات (الغالب 3000 RPM) على السرعة المطلوبة للولب (100 RPM) : نسبة التكبير = RPM للمحرك / RPM المطلوب = 3000 / 100 = 30

مما يعني أن نسبة التخفيض المطلوبة هي 1:30. ب. حساب العزم الناتج بعد التخفيض (M_out): للتأكد من أن العزم الناتج سيلبي متطلبات المشروع، يتم ضرب عزم المحرك الأولي في نسبة التخفيض وفي كفاءة النقل للطاقة في التروس (التي تتراوح عادة بين 90% و 98%، وقد اعتُمدت 90% كقيمة متوسطة) : M_out = عزم المحرك × نسبة التخفيض × كفاءة النقل باستخدام قيمة شائعة لعزم سيرفو موتور منخفض (0.32 N.m) :

M_out = 0.32 N.m × 30 × 0.9 = 8.64 N.m الخلاصة: العزم الناتج (8.64 N.m) يزيد كثيراً عن العزم الأقصى المطلوب المحسوب سابقاً (2.76 N.m). هذا الهامش الكبير يضمن تشغيلاً آمناً ومرونة عالية في التعامل مع مواد ذات لزوجة أو كثافة أعلى من الملح، دون الحاجة إلى إعادة تصميم المحرك أو نظام النقل.

حسابات التشكيل والختم

يمثل هذا الجزء من التقرير تحليلاً هندسياً وتقنياً مكثفاً يركز على العناصر الحيوية لعملية التغليف بالتشكيل والتعبئة والختم العمودي (VFFS)، وتحديداً مراحل تشكيل الكيس، اختيار مادة التغليف، عملية الختم الحراري (التلحيم)، والتحكم الدقيق في حركة الفيلم. تم تصميم هذه المراحل لضمان جودة عالية في إنتاج 500 جرام من مساحيق مثل الملح والسكر والقهوة بمعدلات تتراوح بين 15 و 30 كيساً في الدقيقة.

1. اختيار نظام VFFS والمبادئ الميكانيكية للتشغيل

1.1. مبررات اختيار الحركة المتقطعة لضمان جودة الختم بالنظر إلى السرعة المستهدفة التي تتراوح بين 15 و 30 كيساً في الدقيقة، فإن التحليل التقني يوصي باعتماد نظام VFFS ذي الحركة المتقطعة (Intermittent Motion). يُعد هذا الاختيار ضرورياً لعدة أسباب تتعلق بجودة الختم، خاصة عند التعامل مع المساحيق. تسمح ميكانيكية التوقف والبدء (Stop-Start Cycle) في أنظمة الحركة المتقطعة بوقت مكوث (Dwell Time) أطول عند فكوك الختم الأفقي. يُترجم وقت المكوث الأطول إلى جودة ختم "ممتازة"، وهو أمر بالغ الأهمية لمنع تسرب البودرة وتلوث خط الختم، مقارنةً بجودة الختم "الجيدة" التي توفرها أنظمة الحركة المستمرة التي تعمل بوقت مكوث أقصر. يعتبر الختم عالي الجودة متطلباً أساسياً للمساحيق لضمان سلامة المنتج على المدى الطويل.

1.2. تسلسل عملية VFFS والقيود الزمانية للإنتاج تتبع عملية VFFS تسلسلاً محدداً من الخطوات التي تتطلب تنسيقاً دقيقاً بين النظام الميكانيكي ونظام التحكم الحراري. تُظهر بيانات تسلسل العملية لآلة VFFS نموذجية ما يلي : | العملية (Operation) | الآلية (Mechanism) | الزمن (s) | المعايير الحرجة (Critical Parameters) | |---|---|---|---| | فك الفيلم (Unwinding) | حامل فك آلي مع تحكم في الشد | 0.1 | Tension: 2-5mm | | تشكيل الختم السفلي (Bottom Seal) | فك أفقي (يختم الجزء السفلي للكيس الحالي) | 0.8 | Seal Width: 8-12~mm | عند دراسة زمن الدورة الإجمالي، يظهر أن الختم يستهلك جزءاً كبيراً من وقت التشغيل. بافتراض وقت مكوث عملي للختم يبلغ 0.8 ثانية: Table: Seal Time as Percentage of Cycle Time | Speed (bags/min) | Cycle Time (s) | Seal Dwell Time (s) | Seal Time as % of Cycle | |---|---|---|---| | 15 | 4.00 | 0.8 | 20.0% | | 25 | 2.40 | 0.8 | 33.3% | | 30 | 2.00 | 0.8 | 40.0% |

يشير التحليل الزمني لعمليات الختم (التي تتطلب 0.8 ثانية لكل ختم عمودي وأفقي) إلى وجود عنق زجاجة إنتاجي. فإذا تم تنفيذ هذه الخطوات بالتسلسل البسيط، فإن زمن الدورة الإجمالي النظري (5.5 ثانية) لا يسمح إلا بسرعة قصوى تبلغ 10.9 أكياس/دقيقة. للوصول إلى النطاق المستهدف وهو 15-30 كيساً/دقيقة، يجب أن يعتمد النظام الميكانيكي بشكل أساسي على تداخل العمليات (Overlapping Operations)، حيث يتم تنفيذ عمليات مثل الختم الطولي، والتعبئة، والختم الأفقي، والتبريد في نفس الإطار الزمني. يتطلب الوصول إلى الحد الأعلى للسرعة (30 كيساً/دقيقة) في ماكينات الحركة المتقطعة النظر في محطات ختم أفقي مزدوجة أو تغيير ميكانيكية الختم للحفاظ على وقت المكوث اللازم مع تلبية متطلبات الإنتاج العالية.

2. اختيار مواد التغليف وتحديد هندسة الكيس

2.1. خصائص الفيلم الحرارية والحاجزة يتطلب تغليف المساحيق اختيار مواد فيلمية ذات خصائص حاجز مناسبة ومتوافقة مع درجات حرارة الختم المعيارية. Table: Film Materials for Powder Packaging | نوع الفيلم (Film Type) | التركيب (\mu m) | حاجز الرطوبة | حاجز الأكسجين | درجة حرارة الختم المثلى (°C) | الأفضل لـ (Best for) | |---|---|---|---|---|---| | PE/Paper/PE | 50/40/50 | جيد | ضعيف | 140-160 | الملح، السكر | | PET/PE | 12/60 | ممتاز | جيد | 150-170 | القهوة (حفظ الرائحة) | | PE/AL/PE | 50/9/50 | ممتاز | ممتاز | 140-160 | القهوة الممتازة (Premium) | تظهر الأبحاث أن مواد التغليف المعتمدة على الورق والمغلفة بـ PE تتمتع بنافذة حرارية واسعة، حيث يبدأ الختم الملحوظ عند 90^{\circ}C (مع 2 ثانية وقت مكوث). في المقابل، تُفضل المواد المركبة مثل PET/PE لتغليف القهوة لكونها توفر حاجزاً ممتازاً للرطوبة وجيداً للأكسجين، مما يحافظ على الرائحة والجودة.

2.2. الحسابات الهندسية لعرض الفيلم وأبعاد الكيس يرتبط عرض الفيلم المطلوب (W) ارتباطاً مباشراً بحجم العبوة (V) اللازم لاحتواء 500 جرام، ويُشتق هذا الحجم من الكثافة السائبة (Bulk Density) للمنتج. Table: Film Width Calculations for 500 g Bags | المنتج (Product) | الكثافة السائبة (kg/L) | حجم العبوة (L) | أبعاد الكيس (cm) | عرض الفيلم المطلوب (cm) | |---|---|---|---|---| | الملح (Salt) | 1.2 | 0.42 (417cm³) | 18.5\times9.3\times7.4 | \mathbf{49.2} | | القهوة (Coffee) | 0.35 | 1.43 (1,429kg/L) يتطلب الحجم الأكبر (1.43 L) وبالتالي عرض الفيلم الأوسع (58.0 cm). يجب أن يأخذ تصميم آلة VFFS في الحسبان متطلبات عرض الفيلم الأقصى (58.0 cm) لضمان المرونة التشغيلية، كما يجب أن تتضمن هذه العروض البدلات اللازمة لتداخل الختم الطولي، هوامش الختم، ومنطقة القص. التعديل بين هذه المنتجات يتطلب تغيير مجموعة طوق التشكيل (Forming Collar/Tube) بالكامل.

3. تصميم نظام التشكيل والتحكم الدقيق في الفيلم تضمن هذه المرحلة تحويل الفيلم المسطح إلى أنبوب محكم مع التحكم المستمر في شد الفيلم ومحاذاة الحافة. 3.1. طوق التشكيل (Forming Collar/Tube) ومعايير السطح يُعد طوق التشكيل المكون الرئيسي الذي يحدد هندسة الكيس النهائية. لضمان تشكيل سلس دون تجاعيد، يجب أن يقع قطر أنبوب التشكيل في نطاق 80-120\mu m، لتقليل الاحتكاك مع الفيلم ومنع تآكله. كما يتطلب التحكم في تداخل الختم الطولي (الذي يبلغ عادةً 8-12mm لضمان سلامة وقوة الختم. 3.2. التحكم في شد الفيلم والمحاذاة والتموضع يعتمد نجاح تشكيل الفيلم بشكل حاسم على التحكم في الشد والمحاذاة.

متطلبات الشد: يتم التحكم في شد الفيلم بواسطة نظام سيرفو أو هوائي، ويجب الحفاظ على نطاق ثابت يبلغ 2-5~N/cm عرض للفيلم. أي تذبذب في هذا الشد يؤدي إلى تجاعيد أو ترهل في الفيلم، مما يخلق مسارات غير متساوية السمك في خط الختم الطولي. وهذا بدوره يتسبب في متطلبات طاقة حرارية غير موحدة، ويؤدي إلى فشل الختم وضعف قوته.

دقة التموضع: نظام التحكم في موضع الحافة (Edge Position Control – EPC) مسؤول عن ضمان المحاذاة الجانبية للفيلم بدقة \pm0.1mm. يُستخدم حساس العين الضوئية (Photo Eye Sensor) في هذه المرحلة للكشف عن علامات التسجيل المطبوعة على الفيلم. يوفر هذا الحساس نقطة مرجعية دقيقة لبرنامج PLC، مما يمكنه من تحديد متى يجب تفعيل الختم الأفقي والقطع بدقة \pm0.5~mm لضمان طول الكيس الصحيح والمحاذاة البصرية الصحيحة للطباعة. إذا فشلت دقة سحب الفيلم، يفشل الحساس في قراءة العلامة، مما يؤدي إلى قطع غير صحيح وهدر كبير للفيلم المطبوع.

4. تحليل عملية الختم الحراري ومتغيرات التحكم تعتبر مرحلة الختم الحراري هي مرحلة الضمان النهائي لجودة الكيس، وتتطلب تحكماً دقيقاً في ثلاثة متغيرات أساسية: درجة الحرارة، الضغط، ووقت المكوث. 4.1. مكونات نظام الختم الحراري والمواصفات تتكون محطات الختم (العمودية والأفقية) من فكوك تلحيم يتم التحكم فيها بدقة. Table: Critical Sealing System Specifications | المكون (Component) | الوظيفة (Function) | المواصفات الحرجة (Critical Specification) | |---|---|---| | فكوك التلحيم (Jaws) | تطبيق الحرارة والضغط | العرض: 10-15N، دقة \pm5% | | نظام التبريد (Cooling System) | تثبيت الروابط الجزيئية | معدل التبريد: 50-100^{\circ}C/s | 4.2. العلاقة بين درجة الحرارة ووقت المكوث تُعد درجة الحرارة ووقت المكوث هما المحركان الأساسيان لقوة الختم، بينما الضغط له تأثير ثانوي نسبياً. Table: Temperature vs. Dwell Time Relationships | نوع الفيلم (Film Type) | درجة الحرارة المثلى (°C) | الحد الأدنى لوقت المكوث (s) | نطاق وقت المكوث (s) | |---|---|---|---| | PE/Paper/PE | 150 | 0.8 | 0.5-1.5 | | PET/PE | 160 | 1.0 | 0.6-1.8 | إن التحكم الدقيق في درجة الحرارة (بحدود $ \pm2^{\circ}C$) ضروري لضمان الوصول إلى درجة الانصهار المطلوبة دون التسبب في تقلص (Shrinkage) أو حرق المادة. علاوة على ذلك، يُعد نظام التبريد السريع الذي يحقق معدل تبريد قدره 50-100^{\circ}C/s أمراً حيوياً. هذا التبريد الفوري يضمن تثبيت الروابط الجزيئية تحت الضغط قبل تحرير الكيس، مما يمنع تشوه الختم أو إعادة فتح المسارات التي قد تكون تلوثت بجزيئات البودرة العالقة (Seal Contamination)، وبالتالي المحافظة على معدل تسرب منخفض للغاية.

5. جودة الختم والمواصفات القياسية والتحكم الآلي يتم تقييم نجاح عملية التغليف بناءً على معايير جودة صارمة، تحدد بشكل خاص قوة الكيس وقدرته على منع التسرب. 5.1. متطلبات جودة الختم الحرجة للمساحيق تُعد متطلبات جودة الختم هذه مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) ضرورية لضمان سلامة العبوة : Table: Seal Quality Requirements | المقياس (Parameter) | المواصفات (Specification) | طريقة الاختبار (Test Method) | الأهمية للمساحيق (Criticality) | |---|---|---|---| | قوة الختم (Seal Strength) | \mathbf{\ge 15mm} | ASTM F88 | عالية جداً (Very High) | | قوة التقشير (Peel Strength) | 3-8mm | ASTM F88 | متوسطة (Medium) | | عرض الختم (Seal Width) | 8-12N/15kW ونظام تشفير (Encoder) بدقة 2,500 ppr لتحقيق دقة تموضع تصل إلى \mathbf{\pm 0.1mm) وهدر كبير للمواد. لذلك، فإن الاستثمار في نظام تحكم سيرفو متطور عالي الدقة يمثل استثماراً مباشراً لتقليل هدر الفيلم المطبوع والحفاظ على جودة الكيس البصرية.

6. الحسابات الهندسية المتقدمة لحركة الفيلم وميكانيكا سِرفو التحكم على الرغم من أن جزءاً كبيراً من الحسابات الهندسية في الوثيقة يتعلق بحشو المثقب، إلا أن المبادئ الرياضية لحركة المُحرك الخطوي (Stepper) أو السيرفو (Servo) يمكن تطبيقها مباشرة على نظام سحب الفيلم، والذي يتحكم في طول الكيس وسرعة التغذية. 6.1. الحركة الخطية للفيلم وعلاقتها بالنبضات يتم التحكم في مسافة سحب الفيلم، وبالتالي طول الكيس (l)، عن طريق عدد النبضات المرسلة إلى محرك السيرفو الذي يدفع حزام السحب. يُعبر عن هذا التحكم بالمعادلتين التاليتين :

المسافة الخطية لكل نبضة (\Delta l_{\text{per pulse}}): \Delta l_{\text{per pulse}} = \frac{l_{\text{rev}} \cdot \theta_s}{360^{\circ}}

حيث l_{\text{rev}} هي مسافة السفر الخطية لكل دورة لعجلة السحب، و \theta_s هي زاوية خطوة المحرك بالدرجات. كلما كانت \Delta l_{\text{per pulse}} أصغر، زادت دقة التحكم في طول الكيس، وهو ما يتطلب محركات ذات زاوية خطوة صغيرة وأنظمة تشفير عالية الدقة.

العدد الكلي للنبضات (A) لتغذية فيلم مسافة (l): A = \frac{l}{l_{\text{rev}}} \cdot \frac{360^{\circ}}{\theta_s}

يمثل العدد A عدد النبضات الذي يجب على نظام التحكم إرساله إلى محرك سحب الفيلم لتغذية الفيلم بالمسافة الخطية المطلوبة (l) لإنتاج كيس بالقياس المحدد. 6.2. حساب السرعة الزاوية والتردد تُشتق سرعة المحرك المطلوبة من معدل الإنتاج المستهدف وزمن الدورة الفعلي (T_{\text{cycle}}).

حساب تردد النبضات المطلوب (f): يُحسب التردد اللازم لتغذية الفيلم خلال فترة التموضع (t_0) بالهرتز: f \approx \frac{A}{t_0}

يتطلب تحقيق معدلات إنتاج عالية (أي زمن تموضع قصير t_0) تردد نبضات عالياً، مما يعني أن المحرك يعمل بسرعة دورانية أعلى.

تحويل التردد إلى سرعة المحرك (n) بـ RPM: n = \frac{f \cdot \theta_s}{360^{\circ} \times 60}

تحدد هذه المعادلة السرعة الميكانيكية بالدورات في الدقيقة (RPM) بناءً على المدخلات الإلكترونية (التردد f) ومعامل المحرك (\theta_s). 6.3. تحليل متطلبات عزم الدوران لسحب الفيلم للحفاظ على الشد الثابت للفيلم (2-5~N/cm) وتحقيق التسارع اللازم لبدء وإيقاف الحركة المتقطعة، يجب أن يتمتع المحرك بعزم دوران كافٍ.

عزم الدوران للحمل (T_L): ينشأ هذا العزم بشكل رئيسي من قوة شد الفيلم والاحتكاك في نظام التوجيه: T_L = F_L \cdot r

حيث F_L هي قوة الحمل المؤثرة، و r هو نصف قطر بكرة السحب.

عزم الدوران للتسارع (T_a): العزم اللازم لزيادة سرعة دوران الأجزاء الميكانيكية (الفيلم وحزام السحب) خلال فترة التسارع (t_1): T_a = (J_0 i^2 + J_L) \cdot \alpha

حيث J_0 و J_L هما عزم القصور الذاتي للمحرك والحمل، و \alpha هو التسارع الزاوي.

العزم الكلي المطلوب (T_{\text{required}}): يجب أن يضمن اختيار المحرك تلبية العزم الكلي المطلوب مع الأخذ في الحسبان عامل أمان (S_f) يبلغ عادة 2 : T_{\text{required}} = (T_L + T_a) \cdot S_f

يؤثر العزم الكلي المطلوب مباشرة على اختيار محرك السيرفو بقوة 0.4-1~kW. أي قصور في هذا العزم سيؤدي إلى فقدان السيطرة على شد الفيلم. ونظراً لأن الشد الثابت هو شرط أساسي للمحاذاة الصحيحة وتشكيل الختم الطولي، فإن أي تذبذب في العزم يؤدي مباشرة إلى فشل جودة الختم وزيادة معدل التسرب النهائي. الخلاصات والتوصيات تعتبر عملية التغليف والختم في أنظمة VFFS للمساحيق عملية توازن حرارية وميكانيكية دقيقة للغاية.

تبرير الاختيار التقني: يُعد نظام الحركة المتقطعة هو الاختيار الأمثل ضمن نطاق 15-30 كيساً/دقيقة، نظراً لقدرته على توفير وقت مكوث أطول (Dwell Time)، مما يضمن قوة ختم \mathbf{\ge 15mm} ومعدل تسرب \mathbf{< 0.1%}، وهما متطلبان حاسمان للمساحيق.

القيود الهندسية والإنتاجية: لا يمكن تحقيق السرعة القصوى (30 كيساً/دقيقة) في ماكينات VFFS البسيطة بالتسلسل الزمني الخطي للعمليات. يجب أن يعتمد التنفيذ الميكانيكي على تداخل العمليات (Overlapping Cycles)، وقد يتطلب محطات ختم أفقي مزدوجة لتحقيق الكفاءة المطلوبة مع الحفاظ على زمن مكوث 0.8 ثانية.

أهمية الدقة الميكانيكية والحرارية: يتم تحديد هندسة الكيس وعرض الفيلم (الذي يصل إلى 58.0mm} وإنهاء سطحي للطوق \mathbf{Ra<0.8~\mu m}. كما يجب التحكم في درجة حرارة الختم بدقة \mathbf{\pm 2^{\circ}C} مع ضمان معدل تبريد سريع (50-100^{\circ}C/s) لتثبيت الختم ومقاومة تلوث البودرة.

التحكم السيرفو والمحاذاة: يجب تزويد الماكينة بوحدات تغذية سيرفو عالية الدقة (2,500 ppr) لضمان دقة تموضع \mathbf{\pm 0.1N/cm).

خوارزمية التحكم والبرمجة المبدئية

يمثل هذا التحليل أساس هندسة التحكم في أنظمة التغليف العمودي بالتشكيل والتعبئة والختم (VFFS) المدمجة مع وحدة التعبئة الحلزونية (Auger Filler)، مع التركيز على تزامن الجرعات الحجمية ودقة التموضع (Positioning) اللازمين لتعبئة المساحيق بأوزان مستهدفة (100، 300، 500 جرام). يعتمد النظام بشكل أساسي على محركات السيرفو عالية الأداء لضمان الاستجابة الحتمية (Deterministic Performance) ضمن سرعات إنتاج تتراوح بين 15 و 30 كيساً في الدقيقة. الجرعات الحجمية وتحديد الوزن لكل دورة يعمل نظام التعبئة الحلزونية على تحديد الجرعة استنادًا إلى مبدأ الحجم، حيث يتم التحكم في وزن المنتج (المتوسط) عن طريق تحديد عدد دورات لولب التعبئة (Auger Screw). يتطلب هذا الأمر تحديدًا دقيقًا للكثافة السائبة للمادة (في حالتنا، الملح: 1300 كجم/م^3) والوزن الذي يطلقه اللولب لكل دورة (m_rev).

حساب الدورات وزمن التعبئة لكل وزن:

تُشتق جميع متطلبات التشغيل من الافتراضات الحجمية الأولية عبر المعادلات التالية :

عدد الدورات المطلوبة للوزن المستهدف (n):

n = m_bag / m_rev

سرعة الدوران المطلوبة بالـ RPM (عند زمن تعبئة T_fill):

RPM = (60 · n) / T_fill

القدرة الإنتاجية المحسوبة (كيس/دقيقة):

Bags/min = 60 / T_fill

. الحسابات المبدئية للوزن (100، 300، 500 جرام)

باستخدام معادلات الجرعات الحجمية والافتراض بأن وزن الجرعة لكل دورة هو m_rev = 122 جرام/دورة، يتم تحديد متطلبات التشغيل لكل وزن :

الوزن (جم)	عدد الدورات المطلوبة (n)	زمن الملء (ثانية)	سرعة دوران المحرك (دورة / دقيقة)	القدرة الإنتاجية (كيس / دقيقة)

100	0.819	0.4	122.94	15 (بسبب الختم)

300	2.459	1.2	122.94	15

500	4.098	2	122.94	15

يشير هذا الجدول إلى أن النظام مصمم للعمل بسرعة دوران ثابتة (122.94 RPM)، بينما يتم التحكم في الوزن عن طريق تغيير عدد الدورات (n)، والذي يحدد بدوره زمن الملء الفعلي (T_fill). أما تحديد الإنتاجية النهائية عند 15 كيس/دقيقة فهو يرجع إلى قيود زمن الختم الحراري (Sealing Dwell Time) في نظام الحركة المتقطعة.

تسلسل العمليات:

يعتمد نظام التشغيل على تسلسل منطقي صارم يبدأ بالتحقق من الشروط المسبقة (مثل مستوى المادة، وجود الفيلم، ودرجة حرارة الختم)، ثم يتبع خوارزمية بدء التشغيل الآمن. يتميز التسلسل الفعلي لآلة VFFS المتقطعة (Intermittent Motion) بضرورة تداخل العمليات (Overlapping Operations) للوصول إلى معدلات إنتاجية تتجاوز الـ 10.9 كيس/دقيقة، وهو الحد النظري إذا تمت جميع الخطوات بالتسلسل البسيط.

التحكم الحركي الدقيق وميكانيكية سحب الفيلم تتطلب الدقة في تحديد طول الكيس (l) ومحاذاة الختم (Alignment) تحكماً دقيقاً في حركة السيرفو/الخطوي لنظام سحب الفيلم، والذي يعتمد على تحويل المسافة الخطية إلى نبضات تحكم. لضمان دقة تموضع خطي فائقة

\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

# مراحل عمل الآلة والمنظومات الأساسية

تبدأ العملية عندما يتم تغذية المنتج, وسيكون في  حالتنا هذه هوا الملح الناعم ,إلى الهوبر (Hopper) .

الهوبر هذا هو خزان تخزين مؤقت, وبناءً على حساباتنا, ستكون سعته 20 لترًا, وهو ما يعادل تقريبًا 16 كجم من الملح (بناءً على كثافة 1300 كجم/م³), مما يضمن استمرارية التشغيل لفترة كافية قبل الحاجة لإعادة التعبئة. لضمان السلامة الغذائية ومقاومة تآكل الملح, سيكون الهوبر مصنوعًا من الفولاذ المقاوم للصدأ فئة SS316\SS304. سيتم تصميم الهوبر بزاوية جدار حادة تبلغ ~60 درجة مع المستوى الأفقي, وهو تصميم حاسم لضمان “تدفق كتلي” (Mass Flow), حيث تتحرك جميع جزيئات الملح بشكل متجانس نحو المخرج, مما يمنع تكون مناطق راكدة ويقلل من مشاكل التجسير (Bridging) التي قد تعيق تدفق المادة.

في داخل الهوبر, سيتواجد نظام تفكيك داخلي (Agitator/Paddles), وهو عبارة عن خلاط يتكون من شفرتين متقابلتين. هذه الشفرات, التي ستكون مصنوعة أيضًا من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316\SS304, لها أبعاد محددة: عرض الشفرة 60 ملم وسماكتها 4 ملم. وظيفتها الأساسية هي تحريك الملح باستمرار في محيطها داخل الهوبر, ومنعه من التكتل أو الترسب على الجدران, خاصة عند التعامل مع مواد قد تكون عرضة للتجسر مثل الدقيق أو الحليب المجفف, وهي إضافة ضرورية لضمان تدفق مستمر وغير متقطع للمادة خلال إنتقالها إلى اللولب.

المحرك الذي يقوم بتدوير هذه الشفرات هو محرك مستقل, سيتكون من محرك تروس (Geared Motor) ليوفر عزم دوران عالٍ عند سرعة منخفضة (بين 10-30 دورة في الدقيقة). بناءً على الدراسات, تقدر قدرة هذا المحرك بين ... إلى ... KW, ويتم تركيبه بشكل عمودي فوق الهوبر, حيث يمتد عموده إلى الداخل ليتصل بنظام الشفرات وسيتم تصميمه ليتصل مع المحرك بحيث يمنع أي اهتزازات.

ومن ثم تنتقل التغذية إلى المرحلة العملية مرحلة اللولب (Auger) .

بعد أن يضمن الهوبر والشفرات الداخلية تدفقًا مستمرًا ومتجانسًا للملح, تصل المادة إلى بوابة المرحلة العملية: اللولب (Auger Screw). هذا ليس مجرد ناقل, بل هو أداة قياس حجمية فائقة الدقة, وهو المسؤول المباشر عن تحديد وزن كل كيس يتم تعبئته.

عندما ينزل الملح من فتحة الهوبر السفلية التي يبلغ قطرها 65 ملم، يدخل مباشرة إلى حجرة اللولب. هنا، سيبدأ اللولب بمرحلة عمله بدقة إن شاء الله هذا إن تم تصنيعه من الفولاذ المقاوم للصدأ SS316 بالدوران وبناء علا التصميم بشكل عام. بناء على ما سيتم التصميم, تصميمنا سيكون بناء علا هذه الأبعاد, يبلغ قطر اللولب الخارجي 60 ملم, وهو يدور داخل أنبوب تغذية بالكاد يكون أكبر منه, مع وجود خلوص (فجوة) دقيق يبلغ 1.5 ملم فقط أو أقل إن أمكن هذا سيكون بين حافة اللولب والجدارالداخلي للأنبوب كي يمنع الإحتكاك في بين اللولب والجدار الداخلي للأنبوب, هذا المسافة الصغيره حاسم للغاية; فهو يمنع الملح من التسرب للخلف ويضمن أن كل المادة التي تدخل يتم دفعها إلى الأمام فقط, مما سيمنع أو سيقلل أي فقدان في الدقة.

اللولب نفسه عبارة عن عمود مركزي صلب يبلغ قطره 16 ملم, تلتف حوله شفرة حلزونية مستمرة (تسمى الريشة أو الـ Flight), أهم خاصية في هذا الحلزون هي ”الخطوة” (Pitch)، وهي المسافة التي يتقدم بها الحلزون في دورة واحدة كاملة. في تصميمنا، تبلغ الخطوة 60 ملم, أي أنها تساوي قطر اللولب. هذه النسبة (1:1) شائعة جدًا وتوفر توازنًا ممتازًا بين سرعة النقل ودقة التحكم.

تتم عملية التعبئة عندما يتلقى نظام التحكم أمرًا ببدء التعبئة, يقوم محرك السيرفو (Servo Motor) عالي الدقة بتدوير اللولب. هذا المحرك لا يدور بشكل عشوائي؛ بل يدور عددًا محددًا من الدورات والأجزاء من الدورة بدقة تصل إلى أجزاء من الدرجة. لكل دورة كاملة, يقوم اللولب بإزاحة حجم ثابت من الملح إلى الأمام. وبما أننا نعرف كثافة الملح (1300 كجم/م³) وحجم الفراغات بين ريش اللولب, يمكننا حساب كتلة الملح التي يتم إزاحتها في كل دورة بدقة. حساباتنا أظهرت أن كل دورة كاملة للولب تنقل ما يقارب 122.8 جرام من الملح.

لذلك, لتعبئة كيس بوزن 500 جرام, يقوم نظام التحكم بحساب عدد الدورات المطلوبة بدقة: (500 جرام / 122.8 جرام لكل دورة) = 4.07 دورات. يأمر نظام التحكم محرك السيرفو بالدوران 4.07 مرات بالضبط ثم التوقف بشكل فوري وحاسم. هذه القدرة على التوقف المفاجئ (بدون تجاوز) هي ما يميز محركات السيرفو ويجعلها ضرورية لهذا التطبيق.

بناء علا التصاميم بداية بتصميم الهوبر الذي سيضمن تدفقا كتليا, واللولب الذي يعمل كآلية إزاحة موجبة (Positive Displacement), فإن الملح لن يسقط بفعل الجاذبية بشكل عشوائي, بل سيتم “دفعه” و”إجباره” على النزول كعمود مستمر من المادة. كل جزء من اللولب, من الأعلى إلى الأسفل, يكون ممتلئًا بالمنتج أثناء التشغيل. هذا سيضمن أن حجم المادة التي تخرج من فوهة اللولب في الأسفل تتناسب طرديًا وبشكل مباشر مع زاوية دوران اللولب. هذا هو سر الدقة الحجمية النظرية (Volumetric Dosing). لا يوجد “سقوط حر” غير متحكم به, بل “تغذية قسرية” محكومة بالكامل.

طول اللولب الفعال, أي الجزء الذي يحتوي على الريش الحلزونية، يبلغ 240 ملم.هذا الطول كاف لضمان استقرار عمود المادة ومنع أي تذبذبات في التدفق قد تؤثر على الدقة عند المخرج. في نهاية رحلته عبر اللولب, يخرج الملح من فوهة التوجيه (Funnel) لينتقل مباشرة إلى مرحلة نظام الوزن.

مرحلة التغذية المرحلة المغلقة مرحلة نظام الوزن (Load Cell)

عندما ينزل الملح من الهوبر, فإنه يدخل مباشرة إلى اللولب ونظام الوزن (Auger & Weighing Assembly).

وهنا تأتي الإضافة الحاسمة. أنبوب التشكيل (Forming Tube) الذي يسقط فيه الملح ليس مثبتًا بشكل صلب بهيكل الآلة. بدلاً من ذلك, سيتم تركيبه بالكامل فوق خلية تحميل (Load Cell).

آلية العمل: في بداية الدورة, وقبل بدء التعبئة, يقوم متحكم ESP32 بقراءة الوزن الحالي لأنبوب التشكيل الفارغ عبر مضخم HX711. هذا الوزن يسمى الوزن الفارغ (Tare Weight). ثم يبدأ اللولب في التعبئة. أثناء نزول الملح, يقرأ الـ ESP32 الوزن بشكل مستمر (مئات المرات في الثانية).

هذا النظام سيصحح أي أخطاء حجمية ناتجة عن تغير كثافة الملح أو أي عوامل أخرى بشكل فوري, لأنه يعتمد على القياس المباشر للوزن, وهو ما يسمى "نظام التعبئة بالوزن الصافي" (Net Weigh Filling).

هذا يغير من فهمنا لآلية التحكم بشكل جذري. فالنظام لا يعتمد على الدقة الحجمية (Volumetric) وحدها, بل يدمجها مع نظام قياس وزني (Gravimetric) لتحقيق “حلقة تحكم مغلقة” على الوزن الفعلي, مما يرفع الدقة إلى مستوى آخر تمامًا.

وعند إنتقال مرحلة التغذية داخل أنبوب التفريغ المتصل بل(Load Cell) تنتقل التغذية إلى الكيس الذي سيتم فيه التعبئة.

بمجرد أن يكمل محرك السيرفو دوراته المحددة والتأكد من خلال ال(load cell)  ويتوقف اللولب بشكل حاسم, في هذه اللحظة, يبدأ الملح رحلة سقوط قصيرة وموجهة بالجاذبية. لكن هذا السقوط ليس عشوائيًا. فهو يحدث داخل أنبوب التشكيل (Forming Tube), وهو الأنبوب المعدني الذي تم لف فيلم التغليف حوله في المراحل الأولى لتكوين شكل الكيس. يعمل هذا الأنبوب كدليل يضمن سقوط الملح بالكامل داخل الكيس المنتظر في الأسفل, دون أي هدر أو تلوث للمناطق المحيطة, خاصة منطقة اللحام الأفقي.

بعد أن تستقر كامل كمية الملح البالغة 500 جرام في قاع الكيس, تكون مرحلة التعبئة قد انتهت .

وعند إنتقال مرحلة التغذية إلى الكيس الذي سيتم فيه التعبئة تنتقل الآلة إلى المرحلة النهائية مرحلة اللحام العلوي, والقطع, وإخراج الكيس المكتمل.

في هذه المرحلة, تدخل مجموعة الفكوك الأفقية (Horizontal Sealing Jaws) إلى المشهد. وهي أداة متعددة الوظائف وسيتم تصميمه بدقة إن شاء الله.

تتحرك مجموعتا الفكوك, اليمنى واليسرى, نحو بعضهما البعض لتغلق بقوة على فيلم التغليف الأنبوبي. هذه الحركة تتم بواسطة أسطوانات هوائية (Pneumatic Cylinders) توفر قوة ضغط عالية ومتسقة, من أجل عملية لحام جيدة. الضغط يضمن طرد أي هواء متبق في منطقة اللحام ويجعل الطبقات الداخلية للفيلم تلتصق ببعضها البعض بشكل كامل.

بداخل كل فك توجد سخانات خرطوشية (Cartridge Heaters)، وهي عناصرتسخين كهربائية ترفع درجة حرارة الفكوك إلى المستوى المطلوب بدقة ( ...درجة مئوية، حسب نوع فيلم التغليف). يتم التحكم في درجة الحرارة هذه بدقة (±..درجة) بواسطة متحكم ESP32 الذي يقرأ درجة الحرارة باستمرار من مجسات حرارية (Thermocouples أو RTDs) مزروعة داخل الفكوك.

عندما تلامس الفكوك الساخنة فيلم التغليف, فإنها تقوم بصهر الطبقة الداخلية القابلة للحام (من...). هذا الصهر, مع وجود الضغط, يدمج الطبقتين معا ليشكلا لحاما قويا ومحكما. يستمرهذا الضغط والحرارة لفترة زمنة قصيرة ومحددة تسمى "زمن المكوث” (Dwell Time)", والذي ستساوي تقريبا ~0.8 ثانية.

الشيء البارع في تصميم هذه الفكوك هو أنها تقوم بوظيفتين في آن واحد:

اللحام العلوي: تقوم بإغلاق الجزء العلوي من الكيس الذي تم تعبئته للتو.

اللحام السفلي: في نفس الوقت تمامًا، تقوم بتشكيل اللحام السفلي للكيس التالي الذي سيتم تعبئته في الدورة القادمة.

هذا التصميم سيضمن كفاءة عالية ويقلل من زمن الدورة.

في قلب مجموعة الفكوك, وبين منطقتي اللحام العلوية والسفلية, توجد شفرة قطع (Cutting Knife). بعد اكتمال زمن المكوث مباشرة, وقبل أن تبتعد الفكوك عن بعضها, تندفع هذه الشفرة (عادة بآلية هوائية أيضًا) لتقطع الفيلم بدقة في المنتصف بين اللحامين. هذا يفصل الكيس المعبأ والمختوم بالكامل عن بقية أنبوب الفيلم.

يسقط الكيس المكتمل الآن سقوطًا حرًا لمسافة قصيرة على حاوية تجميع.

بهذه الخطوات المتزامنة والدقيقة - ضغط, حرارة, قطع, ثم تحرير- تنتهي دورة حياة الكيس الواحد داخل الآلة, بينما تكون الآلة قد بدأت بالفعل في سحب الفيلم لتشكيل الكيس التالي, في دورة مستمرة من الإبداع والدقة.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

التحكم والأداء (Control and Performance)

يتمحور الأداء المتميز لآلة حول نظام التحكم الميكاتروني الذي يضمن التزامن الدقيق بين جميع مراحل العملية. يعتمد هذا النظام على تكامل متقدم بين القياس الحجمي الميكانيكي (اللولب) والقياس الوزني الإلكتروني (Load Cell), مما سيحول الآلة من مجرد ناقل للمواد إلى أداة قياس دقيقة وموثوقة .

1. العقل الإلكتروني والتحكم في الحركة

إن دقة اللولب كأداة ميكانيكية لن تكتمل إلا بدقة نظام التحكم الذي يديره. وهنا يكمن دور متحكم ESP32, وهو العقل الإلكتروني للآلة, الذي يعمل كمنسق رئيسي للعمليات .

•نظام السيرفو (Servo Control): لتحقيق الدقة المطلوبة، يتم الاعتماد على محركات سيرفو لضمان التحكم الدقيق في الموضع والسرعة (Position/Speed Control). عند وقت التعبئة، يقوم الـ ESP32 بتوليد إشارة "نبضة واتجاه" (Pulse and Direction) دقيقة ويرسلها إلى سواق محرك السيرفو. كل نبضة تأمر بتحريك المحرك خطوة زاوية صغيرة جدًا .

•الحلقة المغلقة للمحرك: تظهر أهمية نظام "الحلقة المغلقة" (Closed-Loop Control) الخاص بمحرك السيرفو نفسه. فبينما يقوم الـ ESP32 بإرسال الأوامر (النبضات)، يقوم جهاز التشفير (Encoder) المثبت على المحرك بقراءة الحركة الفعلية وإرسال تغذية راجعة فورية إلى سائق المحرك. هذا السائق الذكي يصحح أي اختلاف لضمان بقاء المحرك على المسار الصحيح، مما يحقق دقة موضعية عالية .

•ملفات تعريف الحركة (Motion Profiles): يسمح الـ ESP32 بتطبيق "ملفات تعريف الحركة" المبرمجة, حيث يبدأ اللولب الدوران بتسارع تدريجي, ثم ينتقل للسرعة القصوى, ثم يتباطأ بسلاسة قبل التوقف. هذا الأسلوب سيضمن تعبئة سريعة ودقيقة, ويقلل من الاهتزاز وتناثر الغبار .

2. دور خلية الوزن (Load Cell) في تحقيق الدقة

على الرغم من أن القياس الأولي يعتمد على عدد دورات اللولب (القياس الحجمي), فإن خلية الوزن (Load Cell) هي الأداة التي تضمن تحقيق الدقة الوزنية الاستثنائية المطلوبة (+-1%_4% pm)، وذلك من خلال تحويل نظام التعبئة إلى نظام هجين يعتمد على التغذية الراجعة الوزنية (Gravimetric Feedback) .

آلية التعبئة على مرحلتين (Two-Stage Filling):

يتم وضع خلية الوزن أسفل منطقة التعبئة لمراقبة الوزن الفعلي المتزايد للمنتج لحظياً. يقوم الـ ESP32 بتنفيذ خوارزمية التعبئة على مرحلتين بدقة :

1.المرحلة السريعة (Bulk Fill): يدور اللولب بسرعة عالية (RPM) بناءً على عدد الدورات المحسوب مسبقاً (القياس الحجمي) حتى يصل الوزن إلى قيمة محددة مسبقاً (مثلاً، 70% من الوزن المستهدف). في هذه المرحلة, يتم الاعتماد على سرعة القياس الحجمي .

2.المرحلة البطيئة (Dribble Fill): يقلل الـ ESP32 بشكل كبير من سرعة دوران اللولب, ويتحول إلى مراقبة قراءة خلية الوزن لحظياً. يستمر اللولب في إضافة الملح ببطء شديد (Dribble Feed) مع مراقبة الوزن لحظياً .

3.التوقف الدقيق: بمجرد أن يصل الوزن الفعلي إلى الوزن المستهدف بالضبط (مثلاً, 500 جرام), يصدر الـ ESP32 أمر التوقف الفوري لمحرك السيرفو.

هذا التكامل الدقيق بين الأوامر الرقمية التي يولدها الـ ESP32, والتنفيذ الميكانيكي من اللولب, والتحكم الذكي والتصحيح الفوري الذي يوفره نظام السيرفو بحلقته المغلقة, ومراقبة الوزن اللحظية عبر خلية الوزن, هو ما يحول الآلة إلى أداة قياس دقيقة وموثوقة .

## مراجعة أدبية موجَّهة (Literature Snapshot)

أبرز الدراسات التي أخذت منها المعادلات Jenike) للهوبر( KWS), لللولب,( Merabtene)للختم …(

اعتمدت دراستنا الهندسية والتصميمية لآلة التعبئة والتغليف الرأسية (VFFS-Auger Filler) على مجموعة من المراجع والدراسات العلمية والصناعية الموثوقة, لضمان أن تكون الحسابات والمواصفات التصميمية قائمة على أسس نظرية وتطبيقية راسخة. وقد تم توجيه هذه المراجعة الأدبية لتغطية المكونات الرئيسية الثلاثة للآلة: الهوبر، اللولب, ونظام الختم.

المراجع الأساسية الموجهة للتصميم

| المرجع الأساسي | المكون الهندسي | الاستخدام في المشروع |
| --- | --- | --- |
| Jenike (1964) | خزان التغذية (Hopper) | استُخدمت معادلات جريان الكتلة (Mass-Flow) لجينيك لتحديد زاوية انحدار الهوبر (أعلى من 60 درجة) وقطر فتحة المخرج، لضمان التدفق المستمر للملح ومنع ظواهر التجسير (Bridging) والانهيار المركزي (Rat-holing) [1] [2]. |
| KWS Manufacturing | اللولب (Auger) | استُخدمت كتيبات ومعادلات السعة الحجمية للولب من KWS Manufacturing لتحديد العلاقة بين أبعاد اللولب (القطر، الخطوة) وحجم المادة المنقولة في كل دورة (V_t)، مما مكن من حساب كتلة المادة لكل دورة (m_rev) وتحديد عدد الدورات المطلوبة لكل وزن مستهدف [3]. |
| Merabtene et al. (2022) | الختم الحراري (Heat Sealing) | استُند إلى الدراسات السابقة (مثل Merabtene et al.) لتحديد النطاق الأمثل لدرجات الحرارة وزمن المكوث (Dwell Time) لعملية الختم الحراري لأفلام التغليف من نوع OPP/PE، مما يضمن متانة الختم وجودته [4]. |
| المعادلات الديناميكية | المحركات والعزوم | استُخدمت معادلات العزوم الديناميكية (Torque and Power Analysis) لحساب القدرة الاسمية المطلوبة للمحرك (PN) بناءً على معدل التدفق الكلي للمادة (m) ومقاومة الاحتكاك الكلية (ftot)، مما وجه اختيار محركات السيرفو المناسبة [5]. |

.............

## مواصفات المدخلات (Design Inputs)

| النوع | الرمز | القيمة | الوحدة |
| --- | --- | --- | --- |
| كثافة الملح | p | 1300 | Kg/m3 |
| معامل الملء | nv | 0.60 | - |
| قطر اللولب الخارجي | D | 60 | mm |
| قطر العمود المركزي | Ds | 16 | mm |
| الخطوة | P | 60 | mm |
| عدد اللفات | N | 4 | (لفات)Revs |
| زمن التعبئة | T_fill | 2 | second |
| الكمية المستهدفة | m_bag | 100_500 | gram |

عاد باقي ...

## الحسابات التصميمية

#### جدول معايرة (revs → grams) — حسابات لكل وزن (100 → 500 g)

| الوزن g | m_rev (g/rev) | عدد الدورات n (revs) | rpm = 60*n/t_fill | الإزاحة Δx (mm) | ω (rad/s) | n revs/sec |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 122.91 | 0.814 | 24.4 | 48.8 | 2.556 | 0.407 |
| 125 | 122.91 | 1.017 | 30.5 | 61.0 | 3.195 | 0.508 |
| 150 | 122.91 | 1.220 | 36.6 | 73.2 | 3.834 | 0.610 |
| 175 | 122.91 | 1.424 | 42.7 | 85.4 | 4.473 | 0.712 |
| 200 | 122.91 | 1.627 | 48.8 | 97.6 | 5.112 | 0.814 |
| 225 | 122.91 | 1.831 | 54.9 | 109.8 | 5.751 | 0.915 |
| 250 | 122.91 | 2.034 | 61.0 | 122.0 | 6.390 | 1.017 |
| 275 | 122.91 | 2.237 | 67.1 | 134.2 | 7.029 | 1.119 |
| 300 | 122.91 | 2.441 | 73.2 | 146.4 | 7.668 | 1.220 |
| 350 | 122.91 | 2.848 | 85.4 | 170.9 | 8.946 | 1.424 |
| 400 | 122.91 | 3.254 | 97.6 | 195.3 | 10.224 | 1.627 |
| 450 | 122.91 | 3.661 | 109.8 | 219.7 | 11.502 | 1.831 |
| 500 | 122.91 | 4.068 | 122.0 | 244.1 | 12.780 | 2.034 |

### 7.2 قسم «تصميم الهوبر (Hopper)»

#### 7.2.1 اختيار الشكل المخروطي-الأسطواني Mass-Flow.

#### 7.2.2 حساب نصف الزاوية الجدارية.

#### 7.2.3 تحديد قطر المخرج (D_out = … mm) لتجنّب Bridging.

#### 7.2.4 استخراج الأبعاد النهائية: V = 20 L, H ≈ 330 mm, D_top ≈ 446 mm.

#### 7.2.5 تصميم شفرات التفكيك (Paddle Agitator): 2 شفرة…

### 7.3 قسم «حسابات العزوم والقوى (Motor & Torque)»

#### 7.3.1 عزم الحمل T_L (N·m).

#### 7.3.2 عزم التسارع T_a (N·m).

#### 7.3.3 العزوم الكلي T_req مع معامل الأمان (s_f=..)

#### 7.3.4 اختيار الموتور

### 7.4 قسم «حسابات الختم (Sealing)» –

#### – استعراض درجات الحرارة والضغط المستخلصة من ملف VFFS دون إعادة الحساب.

### 7.5 قسم «حسابات عرض الفيلم (Film Width)» – اختياري

#### – عرض الفيلم اللازم لأكياس ....

## ملخص النتائج الرقمية (Design Summary Table)

جدول واحد يجمع الأبعاد النهائية للولب، الهوبر، الموتور، عرض الفيلم.

## خارطة طريق التقرير (شرح مُوجَز لكل قسم قادم).

## المراجع (References)

أولاً: Screw Conveyor / Screw Feeder / Screw Dosing Screw Technology

نقل المواد وتصميم الـ screw feeders:

- https://www.kwsmfg.com/engineering-guides/screw-conveyor/screw-conveyor-capacity/

- ( first stage\أوراق بحثية\Design_and_sizing_of_screw_feeders.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\fml_20131230_514_export (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Conveyor-Engineering-Screw-Conveyor-Manual-2.20-SCP (1).pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\1247639-proof-done.pdf )

- (  first stage\أوراق بحثية\agriculture-14-01203.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\bostijn2019.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Packag Technol Sci - 2022 - Kruppa - Increasing the dosing accuracy of a screw dosing device by inline measurement of the.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\2013.38131.pdf )

ثانيًا Auger Dosing / Auger Fillers :

نظام الجرعات الحلزوني Auger Filler:

- ( first stage\أوراق بحثية\814145.pdf )

- https://www.all-fill.com/equipment/auger-fillers/

- ( first stage\أوراق بحثية\Series-10-Volumetric-Brochure.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HOPPER.png )

- ( first stage\أوراق بحثية\hohmann1988.pdf )

ثالثا: Hopper Flow / Bridging / Mass Flow / Funnel Flow

الـ hopper design و Jenike  والتدفق:

- https://www.scribd.com/document/744031259/Hopper-Design-Principles-Jenike-Johanson

- ( first stage\أوراق بحثية\1.3153782.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\Practical_Advice_for_Storing_and_Handling_Bulk_Solids_Webinar.pdf )

رابعًا Heat Sealing OPP/CPP Films (ختم حراري – تعبئة وتغليف):

الختم الحراري :

- ( first stage\أوراق بحثية\app.22443.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\EPL-0000404_article-utem.pdf )

خامسًا: Load Cells / HX711 / Weighing Accuracy

قياس الوزن والتحكم في الجرعات:

- ( first stage\أوراق بحثية\m_22054_lc-wm_handbook_enus_revd-1.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\HX711.pdf )

سادسًا: Material Density / Bulk Property References

قيم الكثافة وخواص المواد:

- https://kg-m3.com/material/salt-fine-table

- ( first stage\أوراق بحثية\ap815e.pdf )

- ( first stage\أوراق بحثية\ملح الطعام - ويكيبيديا.PDF )

- ( first stage\أوراق بحثية\كثافة - ويكيبيديا.PDF )

سابعا Mechanical Design / Torsion / Stress (للتورك والعمود):

- https://en.wikipedia.org/wiki/Torsion_(mechanics)

- ( first stage\أوراق بحثية\TAM251_Chapter5_Torsion_prelecture_Johnson.pdf )

## الملاحق (Appendices)

الملحق:  قائمة الكميات والتكاليف التقديرية (BOM)